ICS 65.020.20

CCS B 05

T/WFSC

团体标准

T/WFSC 001-2021

新鲜蔬菜产地初加工技术规范  第1部分：番茄

Technical specification for primary processing of fresh vegetables - Part 1: Tomatoe

征求意见稿

2021 - 09 - 01发布

2021 - 09 - 15实施

潍坊市蔬菜协会  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　初加工厂库要求	2

4.1　厂库环境要求	2

4.2　加工车间要求	2

4.3　冷库要求	2

5　短途运输	2

6　挑选与分级	2

6.1　挑选	2

6.2　分级	2

7　预冷	3

7.1　总体要求	3

7.2　冷库预冷	3

7.3　压差预冷	3

8　包装与标识	3

8.1　包装	3

8.2　标识	4

9　贮藏与管理	4

9.1　入库与堆码	4

9.2　贮藏条件	4

9.3　贮藏期管理	5

9.4　贮藏期限	5

10　生产档案	5

附录A（规范性附录）　厂库环境空气质量要求	6

附录B（规范性附录）　日光温室番茄等级规格	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山东省寿光蔬菜产业集团有限公司提出。

本文件由山东省寿光蔬菜产业集团有限公司归口。

本文件起草单位：山东省寿光蔬菜产业集团有限公司、全国蔬菜质量标准中心、寿光蔬菜产业集团食品有限公司。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX   。

新鲜蔬菜产地初加工技术规范  第1部分：番茄

- 范围

本文件规定了日光温室番茄产地初加工生产厂库要求、采收、短途运输、挑选、分级、预冷、包装标识、贮藏等操作规程。

本文件适用于日光温室番茄产地初加工。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095  环境空气质量标准

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 50072  冷库设计规范

GB 4806.7  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB/T 5737  食品塑料周转箱

GB/T 26432  新鲜蔬菜贮藏与运输准则

GB/T 32950  鲜活农产品标签标识

GB/T 33129  新鲜水果、蔬菜包装和冷链运输通用操作规程

GB/T 34343  农产品物流包装容器通用技术要求

GB/T 34344  农产品物流包装材料通用技术要求

GB/T 4456  包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 番茄产地初加工　primary processing in the producing area of tomato

在番茄产地经采收、短途运输、挑选、整理、分级、预冷、包装标识、贮藏等处理的过程。

- 贮运包装　shipment packing

以贮存、运输为目的，可容纳较大量番茄农产品，达到方便贮运、加强保护作用的包装。

- 零售包装　retail packaging

以零售为目的，可容纳少量番茄产品，达到便于零售、方便购买的包装。

- 预冷　precooling

将新采收的番茄在运输、贮藏或加工前迅速除去携带的田间热，使温度降低到适宜温度的过程。

- 初加工厂库要求

  - 厂库环境要求

    - 厂址要求

厂址应尽量靠近生产基地，远离污染源，并且交通方便，水、电设施齐全。

    - 空气质量要求

空气质量符合GB 3095及其附录A规定的环境空气污染物二级浓度限值，具体指标见附录A 表A.1和表A.2。

  - 加工车间要求

- 应满足以下要求：

- 加工车间应与生活区、办公区隔离。

- 加工车间应设置专门的原料进入和废弃物运出通道。

- 加工车间布局应按照加工流程分区布置，分别设置原料存放区、整理区、包装区、废弃物区。

- 加工车间地面、顶棚及墙面应保持平整、干净、卫生。

- 车间内的操作台和工器具等应采用无毒、耐腐蚀、易清洗消毒、坚固的材料制成，材质应符合GB 14881的要求。

- 车间入口处应设置与车间人员数量相适应的洗手消毒设施。

  - 冷库要求

冷库设计应符合GB 50072的规定。

- 短途运输

产地运输应符合GB/T 26432的规定。宜将采收番茄放于竹筐或塑料周转箱内，并进行遮光处理，宜采用便捷的交通工具运送到初加工车间。塑料周转箱应符合GB/T 5737的要求。

- 挑选与分级

  - 挑选

- 剔除纵沟、偏心、指突、桃形、豆形、乱形、菊形等畸形果，以及表皮有损伤的番茄。

  - 分级

- 番茄分为精品果、普通果和次等果，具体等级规格要求应符合附录B的要求。

- 预冷

  - 总体要求

远距离运输和短期贮藏的应进行预冷，可采用冷库预冷或压差预冷。

  - 冷库预冷

    - 指标

冷库预冷温度9 ℃～11 ℃，相对湿度90 %以上。

    - 方法

应将周转箱放置于托盘上，并沿着冷库的冷风流向码放成排，箱与箱之间应留出5 cm缝隙，两排间隔20 cm，周转箱与墙壁之间应留出30 cm的风道。

    - 要求

周转箱的堆码高度低于冷风出口50 cm以上，番茄中心温度达到12 ℃时，终止预冷。

  - 压差预冷

    - 指标

冷库预冷温度9 ℃～10 ℃，相对湿度85 %以上。

    - 方法

应根据压差预冷设备的处理量大小（能力）确定每次的预冷量，预冷前应将周转箱整齐码放在压差预冷设备的通风道两侧，应根据番茄数量各码一排或两排。

    - 要求

周转箱要对齐、码平，堆码高度应低于覆盖物；预冷时应打开压差预冷风机，番茄中心温度达到12 ℃时，终止预冷。

- 包装与标识

  - 包装

    - 总体要求

- 同一包装内的番茄等级、规格应一致。同时，包装材料、容器和方式的选择应满足：

- 以所包装的番茄能够延长新鲜期为原则。

- 避免番茄受到磕碰、挤压等机械损伤。

- 方便番茄的装载、运输和销售。

- 环保、便捷，可回收利用或可降解，不应过度包装。

    - 包装类型

- 主要有运输包装和零售包装2种类型。

- 运输包装

  - 包装容器符合GB/T 34343的规定，清洁干燥、平整光滑、无污染、无异味，具有一定的保护性、防潮性和抗压性，不可过大、过深。宜使用瓦楞纸箱或聚苯乙烯泡沫箱进行包装，符合GB/T 6543或GB 4806.7的要求。

  - 包装方式宜采用水平排列方式包装。必要时，包装容器内应有衬垫物，符合GB/T 34344的规定。

- 零售包装

  - 零售时可采用透明薄膜、聚乙烯袋等小包装销售，包装材料应符合GB/T 4456的规定。

  - 也可用一次性塑料托盘加透明保鲜膜包装，避免番茄外皮机械损伤，方便二次包装。

  - 用内部覆有透气薄膜的纸箱包装番茄，透气薄膜应符合国家食品包装卫生标准。

    - 包装操作

- 应符合GB/T 33129的要求。

  - 标识

标签标识应符合GB/T 32950的规定。对已获准使用地理标志和（或）绿色食品标志的，可在其产品或包装上加贴地理标志和（或）绿色食品标志。

- 贮藏与管理

  - 入库与堆码

    - 入库

- 应按产地、品种、等级、规格分类入库贮藏。

    - 堆码

- 库房内货物堆码贮藏。货架离地面50 cm左右，便于检查、管理和操作。

  - 贮藏条件

    - 温度

适宜温度为10 ℃～12 ℃。

    - 相对湿度

适宜相对湿度为85 %～90 %。

    - 其他条件

宜保证空气的循环流通，以保持恒定温度和相对湿度。同时，番茄不宜与易产生乙烯的果实（如苹果、梨、桃、香蕉、甜瓜和柑桔等）放在同一贮藏库中。

  - 贮藏期管理

应定期检测记录贮藏库温度、相对湿度等；定期检测贮藏番茄的质量，发现问题及时处理。

  - 贮藏期限

应尽量缩短贮藏期，贮藏期一般不超过10 d。

- 生产档案

为了保证产地初加工的可追溯性，建立生产档案，记录产地初加工的每一步骤和过程。生产档案应当保存3年以上。

- （规范性附录）
厂库环境空气质量要求

  - 厂房环境空气污染物浓度限值

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24 h平均 | 150 |  |
|  | 1 h平均 | 500 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  | 24 h平均 | 80 |  |
|  | 1 h平均 | 200 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24 h平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1 h平均 | 10 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8 h平均 | 160 | μg/m3 |
|  | 1 h平均 | 200 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 |  |
|  | 24 h平均 | 150 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 |  |
|  | 24 h平均 | 75 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 | μg/m3 |
|  | 24 h平均 | 300 |  |
| 氮氧化物（NOX） | 年平均 | 50 |  |
|  | 24 h平均 | 100 |  |
|  | 1 h平均 | 250 |  |
| 铅（Pb） | 年平均 | 0.5 |  |
|  | 季平均 | 1 |  |
| 苯并（a）芘（BaP） | 年平均 | 0.001 |  |
|  | 24 h平均 | 0.0025 |  |

  - 厂房环境空气中镉、汞、砷、六价铬和氟化物参考年度极限值

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度（通量）限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镉（Cd） | 年平均 | 0.005 | μg/m3 |
| 汞（Hg） | 年平均 | 0.05 |  |
| 砷（As） | 年平均 | 0.006 |  |
| 六价铬（Cr（VI）） | 年平均 | 0.000025 |  |
| 氟化物（F） | 月平均 | 3.0 | μg /（d m2·d） |
|  | 植物生长季平均 | 2.0 |  |

- （规范性附录）
日光温室番茄等级规格

  - 日光温室番茄等级规格

| 项目 |  | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精品果 | 普通果 | 次等果 |
| 质 量 要 求 | 品种 | 果实生长发育到适合市场不同需要的成熟状态 |  | 果实成熟过度，果肉组织开始软化 |
|  | 成熟度 | 果实有光泽、硬实、无萎蔫 |  | 表面稍有光泽，稍软 |
|  | 新鲜 | 具有本品种应有的色泽，果色均匀，转色完全 | 具有本品种应有的色泽，果色较均匀，转色较完全 | 基本具有本品种应有的色泽，转色不完全 |
|  | 果色 | 具有本品种果实发育到应有的正常形状，无畸形果、裂果。 | 具有本品种果实发育到应有的较正常形状，无明显畸形果、裂果。 | 有较明显的畸形果、裂果。 |
|  | 果形 | 萼片平展，萼片伸展方向与果实纵轴夹角在90°~100°范围内，颜色深绿，无干尖现象 | 萼片较平展，萼片伸展方向与果实纵轴夹角大于100°，颜色较绿，有轻微干尖现象 | 萼片直立、上卷或向内卷曲，颜色发黄，干尖、灰白色 |
|  | 萼片 | 果横径整齐指数≤0.1， 且单果重变异系数≤10 % | 0.1＜果横径整齐指数≤0.2，且10 %＜单果重变异系数≤20 % | 果横径整齐指数＞0.2， 且单果重变异系数＞20 % |
|  | 整齐度 | 无 | 不明显 | 不严重 |
|  | 空腔 | 无 | 不明显 | 不严重 |
|  | 病虫害 | 无 | 不明显 | 不严重 |
|  | 机械伤 | 无 | 不明显 | 不严重 |
|  | 日伤 | 无 | 不明显 | 不严重 |
|  | 其它 | 清洁，无腐烂、异味、脐腐、冷害和冻害等 |  |  |
| 规 格 | 大 | 果实直径≥7 cm |  |  |
|  | 中 | 5 cm≤果实直径＜7 cm |  |  |
|  | 小 | 果实直径＜5 cm |  |  |
| 限 度 |  | 每批样品中品质要求总不合格百分率不应超过5 %，不合格部分应达到普通果标准 | 每批样品中品质要求总不合格百分率不应超过10 %，不合格部分应达到次等果标准 | 每批样品中品质要求总不合格百分率不应超过15 % |
| 注①：腐烂、冻害、异味和病虫害为主要缺陷。 注②：本标准等级规格划分只包括普通大果型番茄。 注③：市场需要不带萼片时对萼片指标可不作要求。 |  |  |  |  |

_________________________________