ICS 67.220.10

CCS X 66

团体标准

T/CQTWXXX-2021

辣椒中色价的测定

(征求意见稿)

20xx–xx–xx发布

20xx–xx–xx实施

重庆市调味品协会  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆市调味品协会提出并归口。

本文件起草单位：XXX、XXX、XXX、XXX。

本文件主要起草人: XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

辣椒中色价的测定

- 范围

本文件规定了辣椒中色价检测方法。

本文件适用于干辣椒中色价的测定。

- 原理

试样中天然着色物质经无水乙醇超声提取，用乙醇稀释定容后，用分光光度计在波长451nm处测量所得溶液的吸光度值。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

干辣椒

晒干或干燥后的辣椒。

- 4  试剂和材料

- 4.1 试剂

无水乙醇，分析纯。

- 5  仪器和设备

- 5.1  分光光度计：配1cm比色皿；

- 5.2  分析天平：感量0.0001 g；

- 5.3  超声波清洗机；

5.4  标准检验筛：80目；

5.5  离心机：最高转速不低于8000 r/min；

5.6  旋转蒸发仪。

- 6 试样的制备与保存

6.1 试样的制备

将辣椒样品混合均匀，仔细充分碾磨、粉碎，以使其能完全通过80目标准检验筛。制样过程中应防止样品污染。

6.2 试料的保存

密封常温保存，制样后尽快测定。

- 7 测定步骤

- 7.1 提取

- 称取0.5 g的上述制备试样（精确至0.1 mg），于50 mL离心管中，加入无水乙醇30 mL，加盖后置于超声波中常温提取40 min，取出离心管，经8000 r/min离心5 min，收集上清液至250mL平底烧瓶中旋转蒸发至干，再用10 mL无水乙醇溶解，取1mL溶液用无水乙醇定容至10mL比色管，混匀待测。

- 7.2  测定

在波长为451nm处测定待测液体。

- 7.4  空白试验

除不加样品外，采用试样测定的步骤进行测定。

- 8  结果计算和表述

试样色价含量按式（1）计算：

E1cm1%451nm=A×fm×100……………………………… (1)

式中：A-------试液的吸光度值；

f--------稀释倍数；

m-------称样质量，（g）；

100-------换算系数。

计算结果保留一位小数。

- 9  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%