# 团体标准

# 《高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法》

# 编制说明

二〇二二年三月一日

《高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法》

## 一、标准制定的必要性

碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素、矿物质和水，被营养学界定义为与人类生存息息相关的六大营养素，其中碳水化合物为人类及动物等碳基生物的主要能量来源。淀粉是人类最重要的碳水化合物来源和首要的能量来源，约占人类所消耗食品组成的30%和能量的60%~70%，在人们的日常生活中发挥着不可替代的作用，淀粉类作物一直是我国及世界各国的主粮。由于农作物普通品种的经济效益相对较低，将传统“粮食作物”提升为“粮食经济兼顾型作物”，对提高农作物的附加值、丰富农耕文化内涵、提升农业的健康发展具有重要意义。为顺应居民主食营养结构的改善需求、开辟国家粮食安全保障和可持续发展的新途径，农业部于2015年提出马铃薯主食产业化战略构想，表示今后要让马铃薯逐渐成为继水稻、小麦、玉米之后的第四大主粮作物，到2020年50%以上的马铃薯将作为主粮消费。

作为马铃薯块茎中的主要成份，淀粉可被分为抗性淀粉，慢消化淀粉和快消化淀粉。抗性淀粉是指“在健康人小肠中不被消化吸收的淀粉及其降解物的总和”，主要包括物理包埋抗性淀粉（RS1）、抗性淀粉颗粒（RS2）、回生淀粉（RS3）和化学修饰淀粉（RS4）四类。联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)在1998年联合国出版的《人类营养中碳水化合物专家论坛》一书中指出：“抗性淀粉的发现及其研究进展，是近年来碳水化合物与健康关系的研究中一项最重要的成果”。越来越多的医学研究表明：除遗传因素外，糖尿病等血液系统慢性疾病主要起因于日常饮食起居等生活习惯，而高糖、高脂肪、高蛋白的饮食结构则是罪魁祸首，尤其是高糖这一“元凶”。淀粉类主食“高糖”的核心在于可消化淀粉的比例过高（导致高血糖、贪食和肥胖），而抗性淀粉的比例过低（达到现代人体健康需求的RS含量应在10%及以上，目前生马铃薯的RS含量很高，但土豆泥及土豆片等熟食产品的RS含量却同样很低，一般低于1%。并且马铃薯育种及用途非常单一，且适应主粮化的专用品种少。培育满足人们健康需求的美味口感与功能性主食实现马铃薯主粮化的根本。高抗性淀粉功能型马铃薯品种选育不但符合供给侧改革“糖尿病和肥胖症”个性化的温饱需求，而且也是吃出健康的关键和核心。但到目前为止，国内外至今没有马铃薯抗性淀粉含量高、低指标的划分标准，也没有高抗性淀粉马铃薯品种的抗性淀粉含量指标定义和规范。因此，本标准的制定，将首次提出马铃薯高抗性淀粉含量指标，制定高效、准确且统一的马铃薯抗性淀粉测定标准，对指导育种家培育更好的高抗性淀粉马铃薯新品种，满足人民群众对生活质量和健康水平的新需求，推动马铃薯主粮化并确保我国营养导向型农业的健康发展来说重大意义。

综上所述，研发制定高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法对马铃薯产业的健康发展是十分必要的，对培育高抗性淀粉马铃薯和开发健康的特色专用食品具有广阔的市场前景和良好的社会效益。

## 二、标准编制原则及依据

1. 按照 GB/T 1.1－2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》要求进行编写。

2. 参照相关法律、法规和规定，在编制过程中着重考虑了科学性、适用性和可操作性。

## 三、项目背景及工作情况

（一）任务来源

2019年7月，国务院办公厅印发《健康中国行动组织实施和考核方案》，统筹推进《健康中国行动（2019-2030年）》中明确指出“鼓励科研单位、企业研发生产符合健康需求的食品，增加健康产品供给”。2020年9月，习近平总书记提出了“四个面向”的重要指示精神，在此前“三个面向”基础上，新增了“面向人民生命健康”。农作物承载着保障人民营养健康、生命健康的使命，功能性农产品在“满足”人民群众“吃饱、吃好”到“引领”人民群众“吃得健康、吃出健康”中具有重要作用。为顺应居民主食营养结构的改善需求、开辟国家粮食安全保障和可持续发展的新途径，农业部于2015年提出马铃薯主食产业化战略构想，表示今后要让马铃薯逐渐成为继水稻、小麦、玉米之后的第四大主粮作物。然而，目前马铃薯育种及用途非常单一，且适应主粮化的专用品种少。功能特色型马铃薯育种是马铃薯主粮化的重要推力。

根据《中国国际科技促进会标准化工作委员会团体标准管理办法》的有关规定，经中国国际科技促进会标准化工作委员会及相关专家技术审核，批准《高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法》团体标准制定计划，计划编号为：CI2022020。本标准中国国际科技促进会标准化工作委员会提出，中国国际科技促进会归口。

根据计划要求，本标准完成时限为5个月。

（二）标准起草单位

本标准的编制工作由浙江大学、金华市农业科学院、海南浙江大学研究院、浙江省农业科学院、浙江省中药研究所、浙江绿巨人生物技术有限公司、杭州赋禾数字科技有限公司、衢州市三易易生态农业科技有限公司共同完成。

浙江大学负责标准文档起草及相关文件的编制等工作。金华市农业科学院、海南浙江大学研究院、浙江大学山东（临沂）现代农业研究院、浙江大学中南研究院、浙江省农业科学院、浙江省中药研究所、浙江绿巨人生物技术有限公司、杭州赋禾数字科技有限公司等共8家单位作为参与单位共同完成，负责标准中重要技术点的研究和建议，并参与标准内容的讨论。牵头单位与参与单位为此专门成立《高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法》团体标准起草小组，负责本标准的各项工作。

- 编写人员与分工

编写人员：吴殿星、程林润、舒小丽、王 寅、张 宁、孟雨莎、张晓艳、郑楠楠、孙 健、徐开盛、徐应英、姜 章、沈易

| 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 承担任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴殿星 | 浙江大学 | 教授 系主任 | 主持人，负责项目整体规划设计、标准起草和规范性审核 |
| 程林润 | 金华市农业科学院 | 高级农艺师 | 副主持人，协助项目整体规划设计、确定标准内容和检测方法，起草标准 |
| 王 寅 | 浙江省农业科学院 | 副研究员、副主任 | 分析国内外主栽马铃薯中抗性淀粉含量水平 |
| 舒小丽 | 浙江大学/海南浙江大学研究院 | 教授 | 负责抗性淀粉含量检测方法优化 |
| 张 宁 | 浙江大学 | 副研究员 | 负责抗性淀粉含量检测 |
| 孟雨莎 | 浙江省农业科学院 | 助研，博士 | 负责抗性淀粉含量检测 |
| 张晓艳 | 浙江大学山东（临沂）现代农业研究院 | 副研究员 | 稻米及其制品中抗性淀粉含量检测验证 |
| 郑楠楠 | 浙江大学中原研究院 | 助理研究员 | 稻米及其制品中抗性淀粉含量检测验证 |
| 徐开盛 | 浙江绿巨人生物技术有限公司 | 总经理 | 高抗性淀粉马铃薯种植 |
| 姜 章 | 杭州赋禾数字科技有限公司 | 总经理 | 高抗性淀粉马铃薯休闲产品开发 |
| 徐应英 | 衢州市三易易生态农业科技有限公司 | 总经理 | 高抗性淀粉马铃薯种植 |
| 孙 健 | 浙江省中药研究所 | 高级工程师 | 马铃薯及其制品中抗性淀粉含量检测验证 |
| 沈 易 | 浙江大学 | 博士 | 负责标准规范性审核上报 |

（四）标准研制过程及相关工作计划

1.标准起草组成立

2022年8月16日召开第一次会议成立标准起草组。标准起草牵头单位浙江大学，与参加单位海南浙江大学研究院、金华市农业科学院、浙江绿巨人生物技术有限公司、浙江省农业科学院经讨论研究，建议编制“高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法”团体标准。2021年9月1日在浙江杭州召开第一次标准工作会议，标准起草小组正式成立。在本次会议上，部分标准起草人对国内外马铃薯抗性淀粉含量指标研究现状、检测方法和规范，马铃薯种植、加工及消费情况进行了深入、全面分析，并对拟制定标准内容进行探讨，确定了编制原则，明确了各单位任务分工及标准制修订项目实施计划。

2.收集查阅相关资料、实地调研

标准编制人员按既定分工从不同方面收集数据和查阅相关文献、书籍等资料，主要包括国内外抗性淀粉及高抗性淀粉马铃薯的术语、定义、范围，抗性淀粉及高抗性淀粉马铃薯的研究现状、高抗性淀粉马铃薯中抗性淀粉含量指标，以及马铃薯及制品中抗性淀粉测定方法等。

标准起草小组还先后对浙江大学、浙江省农业科学院等单位进行实地调研，详细的了解马铃薯抗性淀粉含量测定的样品制备工艺、测试工艺、检测方法。

3.编制标准讨论稿

根据前期资料收集、整理和实地调研情况，按照本标准制定的编制原则，参照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，2021年9月下旬完成标准讨论稿的编制。

4.召开第二次标准工作会议

2022年2月11日在浙江杭州召开第二次标准工作会议。本次会议对意见稿中，从不同角度讨论高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量下限的确定和探讨马铃薯中抗性淀粉的检测方法、判定规则等相关问题。会后根据讨论结果，修改标准稿件，并撰写标准编制说明。

5.召开第三次标准工作会议

2022年2月28日在浙江杭州召开第三次标准工作会议。本次会议对标准文本和编制说明进行最后确定讨论。会后根据讨论结果，修改稿件及编制说明，形成公开征求意见稿。

6.公开征求意见

### 2022年4月30日，标准起草组将《高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法》“公开征求意见稿”以电子邮件的方式分别发送给中国农业科学农产品加工研究所、湖北恩施中国南方马铃薯研究中心、浙江省农业科学院作物与核技术研究所等单位同行业专家；同时由中国国际科技促进会审查后提交全国标准信息平台公示；为减少疫情期间不必要的人员聚集，专家组采用线上交流，通讯评议的方式提出修改意见及建议，计划2022年6月底召开专家评审会。

四、标准编制原则和确定标准主要内容

（一）编制原则

本标准严格按照GB/T1.1-2020的要求和规定编写编制。

协调性原则。本文件旨在规范高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法。在内容上力求与相关现有标准相协调，充分参考GB/T1354-2018、NY122、AACC32-40、NY/T2638-2014等相关内容，科学制定高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法。

必要性原则。标准编写过程中坚持必要性原则，仅对高抗性淀粉马铃薯进行了术语规范和定义。

适用性原则。标准编写过程中坚持适用性原则，从服务育种、种植和加工应用利益出发，充分考虑行业发展需求，保证标准内容方便被其他标准或文件引用且可操作性强。

科学性原则。在标准制定过程中充分调研与高抗性淀粉马铃薯相关的研究、检测和生产企业，归纳总结共性指标和因素，综合全面考虑，并广泛吸收专家意见，逐一对标准各部分内容进行科学规范。

（二）主要内容

本标准主要内容如下：

1 范围

本标准规定了抗性淀粉及高抗性淀粉马铃薯的术语、定义、范围，高抗性淀粉马铃薯中抗性淀粉含量指标的科学确定及马铃薯抗性淀粉含量的测定方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用谁的，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最亲版本（包括所有修订单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

LST 3016-2020 马铃薯

NY/T 1066-2006 马铃薯等级规格

NY/T 1605-2008 加工用马铃薯 油炸

GB/T5497 粮食、油料检验 水分测定法

GB/T5505-2008 粮油检验 灰分测定法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

3 术语及定义

3.1 抗性淀粉（Resistant starch）

是指在健康人体小肠中不被消化而在大肠中被全部或部分的淀粉。

3.2 高抗性淀粉马铃薯

在正常生长发育过程中积累产生，蒸煮或加工后可食部分的抗性淀粉含量≥8%的马铃薯品种（系）。

4 测定方法

4.1 原理

马铃薯体外模拟人体消化，经唾液淀粉酶，胃蛋白酶和胰淀粉酶过夜消化后，非抗性淀粉被水解成葡萄糖，然后利用乙醇终止反应，消化后残渣即为粗抗性淀粉。然后用KOH将未被 消化的淀粉溶解，再利用淀粉葡萄糖苷酶将抗性淀粉水解成葡萄糖。生成的葡萄糖与葡萄糖氧化酶/过氧化物酶（GOPOD）试剂会产生显色反应，形成复合物，在510nm处会产生特征吸收峰。测定其在510nm处吸光值，利用葡萄糖标准液绘制标准曲线，计算出样品中产生的葡萄糖量，再利用葡萄糖淀粉转化系数将其转化为淀粉含量，即可得出抗性淀粉含量。

4.2 试剂和材料

4.2.1 试剂

除特殊说明外，所用试剂均为分析纯试剂。试验所用水符合GB/T6682规定实验用水

4.2.1.1 氯化钾（KCl）

4.2.1.2 氢氧化钠（NaOH）

4.2.1.3 氯氧化钾（KOH）

4.2.1.4 马来酸钠

4.2.1.5 二水合氯化钙（CaCl22H2O）

4.2.1.6 磷酸二氢钾（KH2PO4）

4.2.1.7 盐酸（HCl）

4.2.1.8 冰醋酸（乙酸）(HAc)

4.2.1.9 无水乙醇

4.2.1.10 胃蛋白酶（1:3000）

4.2.1.11 α-胰淀粉酶(A3176, sigma)

4.2.1.12 淀粉葡萄糖苷酶（AMG）(A10115, sigma)

4.2.1.13 葡萄糖测试试剂盒

4.2.2 试剂配制

4.2.2.1马来酸钠缓冲液（0.1 M, pH6.0）：准确称取23.2 g马来酸，加1600 mL水溶解后，用4 M (160 g/L) NaOH溶液定容至pH 6.0。再加入0.6 g 氯化钙（CaCl22H2O）溶解后定容至2 L。该溶液在4oC下可稳定12个月。

4.2.2.2 醋酸钠缓冲液（1.2 M, pH3.8）：将69.6 mL冰醋酸加入至800 mL水中，用4 M NaOH调pH至3.8，定容至1 L。该试剂在室温下可稳定12个月。

4.2.2.3 醋酸钠缓冲液（0.1 M, pH4.5）：将5.8 mL冰醋酸加入至800 mL水中，用4 M NaOH调pH至4.5，定容至1 L。该试剂在4oC可稳定2个月。

4.2.2.4 KOH溶液（4M）：准确称取44.8 g KOH至150mL水中，搅拌溶解后定容至200mL。试剂在室温下可稳定12个月。

4.2.2.5 HCl溶液（0.1 M）：量取8.4 mL浓盐酸，加适量水并稀释至1000 mL。

4.2.2.6 KCl-HCl溶液（0.1 M, pH1.5）：称取7.35 g KCl，溶于适量水中，然后用HCl溶液调pH至1.5。

4.2.2.7 无水乙醇，50 %：稀释500 mL无水乙醇至1 L。80%：稀释800 mL无水乙醇至1 L。溶液室温下可稳定12个月。

4.2.2.8 3300 U/mL AMG：用pH 4.5 NaAc缓冲液（4.2.2.3）配制，4oC下可稳定5年。

4.2.2.9 300 U/mL AMG：用0.1 M 马来酸钠缓冲液（pH6.0）(4.2.2.1)将2 mL 3300 U AMG（4.2.2.8）稀释至22 mL，然后分装在小离心管中，-20oC保存备用，试剂-20oC下可稳定5年。

4.2.2.10 α-胰淀粉酶（10 mg/mL）+AMG (3 U/mL)：称取1 g胰腺α-淀粉酶，用100 mL马来酸钠缓冲液（4.2.2.1）悬浮，振荡5 min。加入1 mL AMG (300 U/mL)( 4.2.2.9)，充分混合。1500 g离心10 min, 取上清液。现用现配。

4.2.2.11 胃蛋白酶（10%）：称取10.0 g胃蛋白酶溶于KCL-HCL溶液，并定容至100 mL。

4.3 材料

符合LS/T3106-2020标准三级及以上马铃薯块茎鲜样或干样。

4.4仪器和设备

4.4.1 旋风式磨粉机

4.4.2 冷冻干燥机

4.4.3分析天平（精度0.1 mg）

4.4.4 pH计

4.4.5 电饭煲

4.4.6 手持式匀浆机

4.4.7 水浴摇床

4.4.8 翻转摇床

4.4.9 具盖螺纹圆底离心管（15 mL，16×25mm）

4.4.10 离心机

4.4.11 酶标仪（可用96孔酶标板，510 nm）

4.4.12 容量瓶（100 mL, 1000 mL, 500 mL,250 mL）

4.4.13 移液器（1mL, 10 μl, 200 μl）

4.4.14 磁力搅拌器

4.4.15 全自动水份测定仪

4.5 分析步骤

4.5.1 试样准备

A. 干样或干制品

1．用旋风磨磨碎，过150 μm筛子，混匀后保存于自封袋中密封备用。

2．利用全自动水份测定仪或根据GB/T5497测定试样中水份。

B．鲜样

1. 鲜薯洗净去皮，吸干表面水份切小块备用。或者马铃薯切薄片，冷冻干燥（至少48 h）或普通烘箱烘干；

2. 冷冻干燥样品用旋风磨磨碎，过150 μm筛子，混匀后保存于自封袋中密封备用。

3．鲜样根据GB/T5497测定试样中水份

4.5.2 测定

4.5.2.1水解非抗性淀粉

（1）准确称取样品100±5 mg干样至15 mL带盖螺旋圆底离心管中，轻轻敲打试管以使样品位于底部；

（2）加入500 μL蒸馏水于各试管中，等电饭煲中的水沸腾后放入，蒸煮20 min，然后保温10 min；

（3）取出试管，等试管冷却至室温时，加入2 mL KCl-HCl溶液（4.2.2.6），利用手持式匀浆机（最小档，40 s）将样品捣碎；

（4）加入100 μL胃蛋白酶（4.2.2.11），置于旋转摇床37 oC消化1 h；

（5）加入4 mL马来酸钠缓冲液混匀，然后加入4 mL α-胰淀粉酶（4.2.2.10），混匀；

（6）旋紧试管盖，置于旋转摇床（20转/min），于37oC消化过夜（16 h）；

（7）取出试管，4000 rpm (1500 g)离心10 min;

（8）小心去除上清液，然后加入2 mL 50%乙醇，旋涡振荡，将沉淀充分重悬，然后再加入6 mL 50%乙醇，混匀，4000 rpm离心10 min；

（9）小心去除上清并重复重悬离心两次；

（10）小心去除上清液，倒置试管去除多余水分，并用滤纸将试管壁上多余水分小心吸去；

4.5.2.2抗性淀粉测定

（1）在每个试管中加入1 mL 水，将沉淀充分重悬，然后再加入1 mL 4 M KOH溶液（4.2.2.4），轻轻混匀后，置冰水浴中振荡20 min；

（2）每个试管中加入8 mL 1.2 M 醋酸钠缓冲液（4.2.2.2），混匀后，立即加入0.1 mL 3300 U的AMG（4.2.2.8），混匀后置水浴摇床，50 oC 30 min，期间取出两次混匀；

（3）取出试管，擦干试管表面水份，4000 rpm离心10 min；

（4）吸取10 μL上清液至96孔板中，加入190 μL GOPOD试剂（试剂盒）；

（5）葡萄糖标准曲线制备：吸取0, 1, 3, 5, 7, 9, 10 μL 1 mg/mL 葡萄糖标准试剂至96孔板中，不足10 μL的分别用0.1M 醋酸钠溶液（4.2.2.3）补足至10 μL，加入190 μL GOPOD试剂；

（6） 50 oC温育20 min后，冷却，利用酶标仪测定510 nm处吸光值；

4.5.2.3 结果计算

根据葡萄糖标准样品绘制标准曲线，根据标准曲线方程计算试样中的葡萄糖溶液，然后根据下列公式计算RS含量：

RS，g/100g样品=C10.3

式中：

C       —  根据标准曲线得出的葡萄糖浓度（mg/mL）

10.3     —  试样体积（mL）

162/180  —  葡萄糖淀粉转化系数

4.5.3 精度

两次独立测定结果标准误差不大于平均值的10%。

五、主要试验（或验证）的分析、综合报告，技术经济论证，预期的经济效果

（一）中国马铃薯抗性淀粉含量情况分析

马铃薯在世界各地广泛种植，每年全球产量为3.68亿吨，其中我国马铃薯产量占比约四分之一，位居世界首位。目前马铃薯与小麦、水稻、玉米一起被称为世界四大农产品，也是世界五大农作物之一。2015年农业部提出推进马铃薯主粮化的战略思想。目前，有关马铃薯抗性淀粉的研究主要集中于利用马铃薯淀粉进行加工产生抗性淀粉，但有关马铃薯品种抗性淀粉检测极少，而有关高抗性淀粉马铃薯品种培育栽培种植的相关研究基本没有。闫巧珍（2018）对马铃薯全粉、小麦全粉和米粉进行消化特性分析，发现马铃薯全粉的RS含量显著低于小麦粉和米粉。徐箐等（2020）年对豌豆、马铃薯等7种淀粉的GI进行分析，发现马铃薯淀粉的GI为70.3，仅低于大米淀粉。刘爽等（2021）对张家口地区7个马铃薯品种进行消化特性分析，发现大西洋薯抗性淀粉含量占总淀粉13.79%。

本团队已有近20年的抗性淀粉方面的研究，本课题组利用诱变技术，并培育出首个高RS含量的早籼稻浙辐201 及第一次优质高抗性淀粉淀粉水稻“浙大两优宜糖籼1号”2020年通过了浙江省品种审定委员会审定。使用改良的抗性淀粉提取方法对216份马铃薯材料进行了精确定量检测，结果表明马铃薯中抗性淀粉含量最高5.2%，亲本对照最低为2.1%，并筛选出抗性淀粉含量高于5%的突变体材料3份。

参考文献：

闫巧珍. 马铃薯全粉理化性质和消化特性的研究. 西北农林科技大学, 2018

刘爽, 王滢颖, 郭爱良, 周晨霞, 李慧静. 不同品种马铃薯全粉品质特性分析. 食品工业科技. 2021, 10.13386/j.issn1002-0306.2021070096

徐箐, 柳嘉, 林静, 丁方莉, 段盛林, 朱守创. 低GI淀粉原料的筛选及理化特性和体外消化特性的研究. 食品研究与开发, 2020, 41 (20): 8-14

（二）抗性淀粉含量测定方法

马铃薯是全世界第五大作物，也是我国主粮的重要替代作物。功能性马铃薯的培育是实现马铃薯主粮化的重要方面。这就涉及到如何精确测定马铃薯块茎中抗性淀粉的含量。然而目前马铃薯中还没有相应的测定抗性淀粉含量的标准方法。通过国内外相关标准查询和比对，发现有3个相关的标准，一个是农业行业标准“稻米及制品中抗性淀粉的测定-分光光度法”[1]，另一个是美国谷物化学协会 AACC32-40 Resistant starch in starch samples and plant materials[2].还有一个是团体标准“高抗性淀粉小麦籽粒中抗性淀粉含量指标和测定方法”[3]。均是对于基于AACC法标准，Megazyme公司开发了抗性淀粉试剂盒法。前两个标准上述检测方法均未提及样品的蒸煮，按照上述方法测定的抗性淀粉含量均为生薯中的抗性淀粉含量，不能准确反映熟马铃薯中抗性淀粉含量。小麦抗性淀粉测定标准则是针对小麦籽粒进行了提取方法优化。

本标准主要涉及建立一种检测马铃薯块茎中抗性淀粉含量简单易行的检测方法。该标准基于本团队测定抗性淀粉含量测试方法的基础上进行改良，针对马铃薯不同加工方式进行了方法优化：首先利用电饭煲进行蒸煮，再利用手持式匀浆仪进行模拟咀嚼，然后再进行淀粉酶解，抗性淀粉测定检测步骤，测定结果更符合实际需求并且匀浆仪的使用极大地降低了实验误差，提高了检测的准确性。

目前，本单位已经使用该方法进行了2000个以上的实验样品的检测分析，验证了方法的可行性和稳定性。

参考文献：

[1]NY/T2638-2014 稻米及制品中抗性淀粉的测定-分光光度法.

[2]AACC 32-40 Resistant starch in starch samples and plant materials.

[3] T/CI 005-2022 高抗性淀粉小麦籽粒中抗性淀粉含量指标和测定方法

（三）技术经济论证

随着人们生活方式和饮食习惯的改变，全球糖尿病患者急剧增长，已成为21世纪危害人类健康的三大杀手之一。据健康中国行动估算，我国糖尿病患病率12.8%，患者1.5亿；血脂异常患病率18.6%，患者1.6亿。改善膳食结构是解决这一问题的关键手段之一，马铃薯主粮化的推广是促进膳食结构改善的重要方面。抗性淀粉是在健康人小肠中不被消化吸收的淀粉及其降解物的总和，具有降低血糖的独特生理功能和热量低等显著的优点，对预防肥胖、便秘等也有一定的功效。因此，培育与选择高抗性淀粉马铃薯可进一步推动马铃薯主粮化，满足“糖尿病和肥胖症”的个性化需求。

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准编制过程中，遵守和符合相关法律法规和强制性标准要求，参考了国家、行业有关标准，与相关的现行法律、法规和强制性标准相协调，无冲突。规范性引用文件包括：

GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

LST 3016-2020 马铃薯

NY/T 1066-2006 马铃薯等级规格

NY/T 1605-2008 加工用马铃薯 油炸

GB/T5497 粮食、油料检验 水分测定法

GB/T5505-2008 粮油检验 灰分测定法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中没有重大分歧意见。

八、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议为推荐性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准为我国首次制定，建议由检验检测相关行业标准化管理机构组织贯彻本标准的相关活动，利用各种活动（如工作组活动、行业协会的管理和活动、专家培训、标准化技术刊物、网上信息、产品认证等）尽可能在马铃薯育种、种植、检测行业相关单位和机构宣贯该标准。在贯彻实施上建议先在某一马铃薯主产区、特定高抗性淀粉马铃薯培育、生产加工企业和特定检测机构进行实施，并逐渐带动行业内其他企业。实施过程中出现的问题和改进建议反馈到起草组，以便进一步对本标准进行修改完善。

十、废止现行有关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

高抗性淀粉马铃薯抗性淀粉含量指标和检测方法

标准编制小组

2022年3月