| ICS | 03.200 |
| --- | --- |
| CCS | A 12 |

团体标准

T/GDYLSH XXXX—XXXX

旅居养老基地建设指南

Guidelines for the construction of sojourn elderly care base

（本草案完成时间：2022-07-08）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省养老服务业商会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省养老服务业商会提出并归口。

本文件起草单位：广东省养老服务业商会

本文件主要起草人：

旅居养老基地建设指南

范围

本文件提供了旅居养老基地选址、基础设施建设、运营管理、服务提供的指导。

本文件适用于旅居养老基地（以下简称基地）的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 50763 无障碍设计规范

CJJ 14 城市公共厕所设计标准

JGJ/T 229 民用建筑绿色设计规范

JGJ 450 老年人照料设施建筑设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

旅居养老  sojourn elderly care

由涉老服务机构组织的，在旅居养老基地内居住时间超过7 d，享受各类适老服务，进行养老的生活模式。

旅居养老基地  sojourn elderly care base

由业务主管部门按评选规则评选或认定，环境优美，适老化设施设备齐全，有康养特色或文化特色，能够持续稳定地开展旅居养老活动的场所。

为旅居养老对象提供旅游、居住和各类适合旅居养老的综合性特色服务的养老机构、疗养院、康养小镇、特色小镇或养老度假小镇等。

基地选址

基地选址在具有可观赏性的自然景观区域，如海岸、湖泊、河流、山脉、丘陵、森林等自然景观。

基地选址靠近人文景观场所，包括但不限于历史遗迹、文化遗址、宗教寺庙建筑。

在距离基地不超过50 km的范围，具有休闲观光、文化娱乐资源，包括但不限于自然景观、人文景点(设施)、特色观览场馆、文博场馆、观演场馆。

在距离基地不超过15 min车程的范围，具有以下医疗与救护设施：

已建立合作服务协议，能提供24 h服务的三甲医院；

三甲医院以下等级医院（不含三甲医院）。

基地周边具有商业设施，包括但不限于综合商业购物中心、特色文化商业(街)、特色餐饮与购物(街)、综合超市。

基础设施建设

室外

道路系统

机动车道平整坚实，满足救护车、消防车的通达性与医疗救护、消防救援的需要。

绿地与活动场地

人行道路平缓、无明显的凹凸起伏，纵向坡度尽可能≤8%。人行道路坡度＞8%时，一侧设有扶栏。

无障碍设施参照GB 50763相关技术要求进行设置，具有连贯性、通达性。

人员密集的场地、通道等一侧设有护栏或扶手。

保证绿地与活动场地的有效采光，配备全覆盖、完善的照明系统，选用光线柔和、无眩光的灯具。

参照CJJ 14在老年人活动范围设置公共卫生间，位置合理、间隔适宜，配置满足老年人需要。

应急与遮蔽设施

室外设置老年人医疗应急设施设备。

设置临时避难场所并配置必要的避难设备等。

引导标志与标识

避难场所，消防车、救护车通道与停靠场地设置引导标志。标志位置合理，造型与图形识别性强，标识准确、清晰。

室内

安全通则

基地内参照GB 2894设置各类标志保障人员安全，相关措施包括但不限于：

- 建筑物主要出入口设置明显统一的导向标志，能引导老年人直接到达门厅；

- 建筑入户门前设置便于识别的标志；

各类服务设施、楼梯间、台阶、坡道等设置相应的提示标志，醒目、易识别，满足夜间使用需求；

大面积玻璃设置防撞提示；

老年人居住用房设置安全疏散指示标志；

墙面凸出处、临空框架柱等设置警示标志，宜采用醒目的色彩或图案标识。

参照JGJ 450，基地建筑设计和装修尽可能考虑到老年人安全问题，包括但不限于：

- 老年人所经过的路径内不摆设造型锋利和易碎的饰品，以及种植带有尖刺和较硬枝条的植物；

- 室内地面选用平整、防滑、耐磨的装修材料，不使用地毯；

厨房和卫生间采用地面暗槽式设计，淋浴间采用周边暗槽式设计，公用部位采用清扫方便的防滑地砖；

室内通道墙面阳角做成圆角或切角，下部安装不低于350mm的防撞板；

基地内使用的家具考虑适老化设计内容,需要开启的门扇和抽屉设置方便老年人使用的拉手；

选用内外均可开启的锁具，门锁与把手部位设置局部照明，入户门及户内门均不采用球形把手，采用下压式门把手，设置门扇关门拉手。

采光和通风

参照JGJ/T 229设计和建设基地内各类老年人用房、走道、楼梯间和公共卫生间，保证适宜的日照、天然采光和自然通风。

适老化设施设备

室内交通及构件

基地内2层及以上的建筑物设置1台以上电梯，宜设置医用电梯。

缓步台阶踢面高度≤120 mm，踏面宽度≤350 mm；坡道坡度≤1/20，连续坡长≤6 m，平台宽度≥2 m。

作为主要交通的楼梯间，不在楼梯平台区内设置踏步，梯段净宽≥1.5 m。

基地内建筑物楼梯踏面宽度为320 mm～330 mm，踢面高度≤150 mm，各级踏步均匀一致。

基地内走廊净宽≥1.8 m。

老年人经过及使用的公共空间沿墙面安装安全防滑、热惰性好、色彩鲜明的扶手，并保持连续。扶手直径为30 mm～40 mm，扶手的最小有效长度≥200 mm。

居住用房

老年人居住用房远离噪声源，做好隔声设计，昼间噪声限值≤50分贝，夜间噪声限值≤40分贝。

老年人居住用房内设置独立的适老化卫生间，宜安装智能化马桶。

房间内设置厨房，配备洗涤池、案台、电磁炉炉灶及排油烟机、热水器等基本设施。

房间设置观景台或阳台。

老年人居住用房房门为推拉门或向外开启，且开启净宽≥1.2 m，门体重量不宜过重。

管理服务设施

基地设置适老化公共服务设施包括：门厅、餐厅、宴会厅或多功能厅等接待用房，门厅设置总服务台（具备接待、结账、间询等功能）、前台办公室、休息会客区、卫生间、物品寄存处、无线网络设备。

基地设置总值班室、办公室、接待室、会议室、档案室、厨房、洗衣房、设备用房等综合保障用房。

休闲娱乐设施

基地至少具备以下适宜老年人生理特点的休闲娱乐设施中的八项：阅览室、网络室、乒乓球室、羽毛球室、台球室、棋牌室、瑜伽室、游泳池、壁球室、小型电影院、游戏机室、KTV。

养生保健设施

基地设置健身房、康复保健室、心理疏导室等养生保健设施。

智能化设备

基地宜配备防走失装置，可监测老年人位置，如防走失手环、防走失胸卡等。

基地宜配备安全监控装置，可佩戴于人体或安装在居住环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警，如紧急呼叫器、红外探测器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。

基地宜配备生命体征监测设备，可支持有线/无线网络连接，动态监测和记录呼吸、心率等参数，离床感应，发现异常自动提醒。

一般建筑设施设备

给水排水

给水、排水管道暗装敷设，立管不设置在卧室和与卧室相邻的内墙上。

房间内淋浴器和洗衣机的部位设置地漏。

供暖和空气调节

根据基地所处气候区及当地能源情况，采用适宜的供暖及空气调节系统。

建筑电气

老年人居住用房至房内卫生间的走道墙面距地0.4 m处设嵌装脚灯。

房间内的空调电源插座、普通电源插座与照明分路设计，电源插座采用安全型电源插座。

当发生火警时，疏散通道和出入口处的门禁能集中解锁或能从内部手动解锁。

信息设施和公共安全系统

每套老年人居住用房设有线电视系统、电话系统和信息网络系统，设置配线箱。

基地内生活区楼道、停车场、基地大门等位置宜安装电视监控安保系统。

运营管理

综合管理

基地具有法人资格，且具备开展旅居养老服务相应的经营资质和服务能力。

配备专、兼职旅居养老管理人员，岗位设置合理，职责明确。

购买旅居养老项目责任险。

基地运营期间不发生虐老欺老行为。

建立健全的管理制度和服务规范。

对基地运营和服务体系有执行、评价和改进的措施。

安全管理

有突发事件（包括但不限于紧急救助、应急救援、火灾、自然灾害、建筑物和设施设备事故、公共卫生和伤亡事件、社会治安事件）处置的应急预案，有年度演练的实施计划、实施记录。

配备专人24 h监控掌握区域内人员活动情况，检查各个重点场所的安全情况，及时发现隐患，处理突发事件。

建立食品安全管理制度，制定实施年度自查和巡查工作计划，并做好记录。

基地内如设医疗机构，应依照管理部门规定，建立医疗护理安全管理制度，对护理照料、医疗等重点安全问题进行监控，并接受监督检查。

从业人员管理

医护、工勤等专业技术从业人员持有相应的职业资格证书、职业技能证书等上岗证。

定期对在职的医护人员进行相关医学培训。

对食品制作的从业人员执行健康管理制度，所有相关从业人员需持健康证上岗。

服务提供

医疗保健服务

基地内设置诊疗室、观察室，具备完善的紧急抢救设备，提供24 h协助急救服务。

与具备处理老年人各种突发性疾病能力的医院建立协作关系，可及时提供医疗、急救和转诊服务，建立绿色通道。

为有需求的老年人建立医疗保健信息档案，提供基地医疗服务。

老年人自备药品时，能指导老年人遵照医院所开具药品使用说明进行服药。

为有需求的老年人制定康复医疗计划，进行康复训练指导服务。

能提供按摩、针灸、肌力训练等中医传统保健康复服务。

餐饮服务

餐饮食品符合老年人饮食特点，营养搭配合理，具有地方特色。

能提供上门送餐服务，送达及时、准确，送餐工具清洁、卫生、密闭、保温。

特色文娱服务

宜开设当地独有风土人情的特色研修班。

宜开设常规兴趣班，如书法、绘画、棋牌、瑜伽、太极拳、舞蹈、健身操、乒乓球、羽毛球、游戏、手工制作、烹饪等。

根据老年人的提议，开展有专业人员指导的培训活动，如开办知识讲座、面对面解答、观看影视资料、情景模仿及表演等。培训内容可包括老年营养、老年慢性病护理、常见疾病预防、保健养生、安全教育等。

特色康养服务

提供糖尿病、慢性疾病、眼科疾病、中医药膳中一项或以上的老年人专项专科康养服务。

参考文献

[1] GB 3096 声环境质量标准

[2] GB 50118 民用建筑隔声设计规范

[3] GB 50189 公共建筑节能设计标准

[4] JGJ/T 40 疗养院建筑设计标准