ICS 67.160.10

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

CCS X 62

T/ZJKSFIA

张家口市食品工业协会团体标准

T/ZJKSFIA 000X-2022

怀涿盆地庄园葡萄酒

张家口市食品工业协会  发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由张家口市食品工业协会、怀来县葡萄酒协会提出。

本文件由张家口市食品工业协会归口。

本文件起草单位:

本标准主要起草人：

本文件于2022年XX月XX日首次发布。

怀涿盆地庄园葡萄酒

- 范围

本文件规定了怀涿盆地庄园葡萄酒的术语和定义、产品分类、技术要求、食品添加剂控制、生产加工过程中的卫生要求、检验规则、标识、包装、贮存、运输、保质期。

本文件适用于怀涿盆地庄园葡萄酒的生产、检验、销售。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2758  食品安全国家标准  发酵酒及其配制酒

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2761  食品安全国家标准  食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 12696  食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 17325  食品安全国家标准  食品工业用浓缩液（汁、浆）

GB/T 19265  地理标志产品 沙城葡萄酒

GB/T 20886  食品加工用酵母

GB/T 23778  酒类及其他食品包装用软木塞

GB 25570  食品安全国家标准  食品添加剂  焦亚硫酸钾

GB 25594  食品安全国家标准  食品工业用酶制剂

BB/T 0018 包装容器 葡萄酒瓶

BB/T 0034  铝防盗瓶盖

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 怀涿盆地

- 怀涿盆地位于河北省北部，在东经115°～113.50°，北纬39.30°～42.10°范围内，包括怀来、涿鹿两个行政县区（见GB/T 19265附件A），是我国葡萄、葡萄酒核心产区之一。

- 怀涿盆地庄园葡萄酒

以≥80%的怀涿盆地葡萄酒庄园种植的优质葡萄的原料，在同一庄园内完成种植、原料预处理（分选、除梗、破碎、压榨或不压榨、去皮或不去皮，）酿造（添加专用酿酒酵母、食品用酶制剂（果胶酶）、食品添加剂焦亚硫酸钾），经控温（13～28℃）发酵、调配、陈酿、澄清、冷冻、除菌过滤、灌装全过程制成的怀涿盆地庄园葡萄酒。

- 怀涿盆地庄园葡萄酒原浆

以庄园种植的鲜葡萄为原料，在同一庄园内完成种植、原料预处理（分选、除梗、破碎、压榨或不压榨、去皮或不去皮，）酿造（添加食品加工用酵母、食品用酶制剂（果胶酶）、添加少量的食品添加剂（焦亚硫酸钾≤150 ppm/kg），经控温（13～28℃）发酵等工艺制成可直接饮用的怀涿盆地庄园葡萄酒原浆。怀涿盆地庄园葡萄酒原浆在冰点温度～4℃环境条件储存下，保质期＜30天。

- 怀涿盆地庄园加香葡萄酒

以怀涿盆地葡萄酒庄园80%以上的葡萄为原料，添加芳香植物或芳香植物浸出液，添加少量的食品添加剂（焦亚硫酸钾≤150 ppm/kg），共同发酵的葡萄酒为酒基或以怀涿盆地庄园葡萄酒为酒基，浸泡芳香植物或加入芳香植物浸出液、芳香浓郁的果汁原汁而调配成的加香葡萄酒原浆，经陈酿、澄清、冷冻、除菌过滤、灌装而成的怀涿盆地庄园加香葡萄酒。

- 产品分类

  - 按类别分类

4.1.1  怀涿盆地庄园葡萄酒；

4.1.2  怀涿盆地庄园葡萄酒原浆；

4.1.3  怀涿盆地庄园加香葡萄酒。

  - 按色泽分类

- 4.2.1  怀涿盆地庄园白葡萄酒；

- 4.2.2  怀涿盆地庄园桃红葡萄酒；

- 4.2.3  怀涿盆地庄园红葡萄酒。

4.3   按含糖量分类

4.3.1  怀涿盆地庄园干型葡萄酒；

4.3.2  怀涿盆地庄园半干型葡萄酒；

4.3.3  怀涿盆地庄园半甜型葡萄酒；

4.3.4  怀涿盆地庄园甜型葡萄酒；

- 技术要求

  - 原辅料要求

    - 怀涿盆地庄园酿酒葡萄亩产不得高于400kg/亩，红酒酿酒葡萄采摘时含糖量应≥210g/L；白酒酿酒葡萄采摘含糖量应≥180 g/L，酿酒葡萄应选用着色均匀，无霉烂、生青果、干果、腐烂果分别＜5粒/穗，收货前30天内，无施肥、喷打农药、浇水等行为，无波尔多液残留且清洁。葡萄中真菌毒素、污染物限量和农药残留应符合GB 2761、 GB 2762、GB 2763的规定。

    - 食品加工用酵母质量应符合GB/T 20886的规定。

    - 果汁原汁质量应符合GB 17325的规定

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 |  | 要 求 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干型、半干型 | 半甜型 |  | 甜型 |  |
| 色泽 | 庄园白葡萄酒 | 近似无色、微黄带绿、浅黄、禾杆黄、金黄色 |  |  |  | GB/T 15038 |
|  | 庄园桃红葡萄酒 | 桃红色、浅玫瑰红、浅红、洋葱皮红 |  |  |  |  |
|  | 庄园红葡萄酒 | 紫红、深红、宝石红、玫瑰红色、棕红色 |  |  |  |  |
|  | 庄园加香白葡萄酒 | 浅黄、黄杆黄、金黄色、琥珀色 |  |  |  |  |
|  | 庄园加香桃红葡萄酒 | 桃红、玫瑰红、浅红色 |  |  |  |  |
|  | 庄园加香红葡萄酒 | 深紫红、深宝石红、紫红、宝石红、 |  |  |  |  |
| 香气 |  | 具有纯正、优雅、怡悦、和谐的果香与酒香。 |  |  |  |  |
| 澄清度 |  | 澄清有光泽、无悬浮物，加香葡萄酒允许有少量沉淀 |  |  |  |  |
| 滋味 |  | 具有纯正、优雅、爽怡的口味，有果香味，芳香植物香味。 | 酸甜协调，酒体丰满 | 甘甜醇厚，酸甜协调，酒体丰满 果香味，芳香植物香味浓郁。 |  |  |
| 典型性 |  | 具有典型的葡萄品种应有的特征和风格 |  |  |  |  |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项目 |  | 指 标 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 庄园葡萄酒 | 庄园葡萄酒原浆 | 庄园加香葡萄酒 |  |
| 酒精度a（20℃）（%vol） ≥ |  | 5.0 |  |  | GB 5009.225. |
| 干浸出物 /(g/L) | 庄园白葡萄酒 ≥ | 16 | 17 | 17 | GB/T 15038 |
|  | 庄园红葡萄酒 ≥ | 18 | 21 | 21 |  |
|  | 庄园桃红葡萄酒 ≥ | 18 | 18 | --- |  |
| 挥发酸（以乙酸计）/（g/L） ≤ |  | 1.2 | 1.2 | 2.1 |  |

续表2  理化指标

| 项 目 |  |  | 指 标 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 庄园葡萄酒 | 庄园葡萄酒原浆 | 庄园加香葡萄酒 |  |
| 总糖b （以葡萄糖计）/（g/L） |  | 庄园干型葡萄酒 ≤ | 4.0 | 4.0 | 20.0 | GB/T 15038 |
|  |  | 庄园半干型葡萄酒 | 4.1～12.0 | 4.1～12.0 | 20.1～40.0 |  |
|  |  | 庄园半甜型葡萄酒 | 12.1～45.0 | 12.1～45.0 | 40.1～60.0 |  |
|  |  | 庄园甜型葡萄酒 ≥ | 45.1 | 45.1 | 60.1 |  |
| 甲醇/ （mg/L） |  | 庄园白、桃红葡萄酒 ≤ | 250 | 250 | 250 | GB 5009.266 |
|  |  | 庄园红葡萄酒 ≤ | 400 | 400 | 400 |  |
|  |  | 庄园甜型葡萄酒 ≤ | 600 | 600 | 400 |  |
| 总酸/（以酒石酸计，g/L） ≤ |  |  | 5.0 |  |  | GB/T 15038 |
| 柠檬酸/（g/L） ≤ |  |  | 1.0 |  |  |  |
| 铅（以Pb计）/（mg/L） ≤ |  |  | 0.10 |  |  | GB 5009.12 |
| 铁/（mg/L） ≤ |  |  | 8.0 |  |  | GB 5009.90 |
| 铜/（mg/L） ≤ |  |  | 1.0 |  |  | GB 5009.13 |
| 山梨酸或山梨酸钾（以山梨酸计）/ （mg/L） ≤ |  |  | 200 |  |  | GB 5009.28 |
| 赭曲霉毒素A /（ug/kg） ≤ |  |  | 1.5 |  |  | GB 5009.96 |
| 备注： | - 总酸不作要求，以实测值表示（以酒石酸计，g/L） - a酒精度标签表示值与实际值不得超过±1.0%（体积分数） - b干型葡萄酒：当总糖与总酸（以酒石酸计）的差值小于或等于2.0g/L时，含糖量最高为9.0g/L； - b半干型葡萄酒：当总糖与总酸（以酒石酸计）的差值小于或等于10.0g/L时，含糖量最高为18.0g/L |  |  |  |  |  |

  - 微生物指标

应符合表3的规定。

- 微生物限量

| 项 目 | 采样方案及限量a |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |  |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25mL | GB/T 4789.25 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25mL |  |
| a样品的分析及处理按 GB 4789.1 执行。 |  |  |  |  |

  - 净含量

应符合国家质量检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定, 按JJF 1070规定的方法测定。

- 食品添加剂控制

  - 食品添加剂质量

    - 焦亚硫酸钾应符合GB 25570的规定。

    - 果胶酶制剂应符合GB 25594的规定。

  - 食品添加剂使用量

应符合GB 2760的规定。

- 生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 14881、GB/T 12696的规定。

- 检验规则

  - 组批

同一班次、同一生产线、同一类别、同一规格产品为一组批。

  - 抽样方法和数量

- 每批次随机抽取6箱，每箱抽取两瓶，用于检验和留样

  - 出厂检验

    - 检验项目：感官要求、酒精度、总糖、总酸、挥发酸、总二氧化硫、干浸出物、净含量。

    - 每批产品需公司质量检验部门按照本标准规定的方法检验合格、出具检验报告后方可出厂。

  - 型式检验

    - 检验项目为本标准技术要求中规定的全部项目。

    - 正常生产时型式检验每半年进行一次，发生下列情况之一的亦应进行：

- 原辅材料有较大变化时；

- 更改关键工艺或设备时；

- 正常生产的产品停产半年以上，再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家有关行政管理部门提出进行型式检验要求时。

  - 判定规则

    - 检验结果全部符合本标准要求，判定该批产品合格。

    - 检验5.1、5.2、5.3指标有一项或一项以上不合格，应在同批次产品中加倍抽样复检，以复检结果为准。复检结果仍不符合标准的要求，判该批产品不合格。

    - 检验5.4指标有一项不合格，判定该批产品不合格。

    - 当供需双方对检验结果有异议时，可由相关各方协商解决，或委托有关单位进行仲裁检验，以仲裁检验结果为准。

- 标识、包装、贮存、运输

  - 标识

    - 产品包装储运标识应符合GB/T 191规定 。

    - 产品标签应符合GB 7718、GB 2758相关规定。

    - 标签应标注酒精度，含糖量、葡萄品种。

  - 包装

    - 包装材料应符合食品卫生要求，包装容器应清洁，封装严密，无渗漏。

    - 软木塞应符合GB/T 23778  标准要求。

    - 葡萄酒瓶、铝防盗瓶盖质量应符合BB/T 0018、BB/T 0034标准要求。

  - 贮存

- 9.3.1  储存环境应阴凉、干燥、通风良好、防止冰冻、严禁火种，不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性物品同贮。

- 9.3.2  怀涿盆地庄园葡萄酒、怀涿盆地庄园加香葡萄酒贮存温度宜保持在5～25℃。

    - 怀涿盆地庄园葡萄酒原浆，贮存温度宜保持在冰点温度～4℃。在此温度下，保质期应＜30天。

- 9.3.4  用软木塞封装的葡萄酒，在储存时宜“倒放”或“卧放”。

  - 运输

- 9.4.1  怀涿盆地庄园葡萄酒、怀涿盆地庄园加香葡萄酒、运输过程要保持清洁，温度宜保持在5～25℃。

- 9.4.2  怀涿盆地庄园葡萄酒原浆，运输过程要保持清洁，运输温度控制在0～5℃。

- 9.4.3  用软木塞封装的葡萄酒，在运输时宜“倒放”或“卧放”。