| ICS | 67.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | X 51 |

团体标准

T/JTAIT 004—2021

JTAIT

前  言

工业堆肥技术规范

Industrial composting practice

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

吉林省检验检测技术协会  发布

本文件按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本文件由吉林省产品质量监督检验院提出并监督实施。

本文件由吉林省产品质量监督检验院归口。

本文件起草单位：吉林省产品质量监督检验院、吉林省土肥站、吉林省农业技术推广站、吉林大学、公主岭新大地肥业有限公司、白城市泓沺生物科技有限公司、嘉博生物科技有限公司。

本文件主要起草人：王寒冰、杨震、王洋、程海龙、王超、徐进、张艳玲、潘宇、王贺阳、王立石、綦斌、郝晏。

工业堆肥技术规范

- 范围

本文件规定了堆肥的区域要求、条件设施、堆肥原料要求、堆肥技术要求。

本文件适用于受控条件下的工业堆肥。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准

GB 5084   农田灌溉水质标准

GB 3095   环境空气质量标准

NY/T 525　有机肥料

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 腐熟堆肥 Mature compost

一种有机产品，通过进行受控的需氧和嗜热生物转化堆肥过程，以实现巴氏杀菌并减少植物毒性化合物含量，达到特定成熟度水平，具有较低植物毒性和较高生物稳定性。

  - 堆肥进程 Composting process

在受控需氧条件下对有机材料进行微生物转化以达到巴氏杀菌和规定的成熟度的过程。

  - 堆肥化  Composting

产生堆肥的一种需氧处理方法。

注:堆肥是混合物生物分解得到的有机土壤调节剂。该混合物主要由植物残余组成,有时也含有一些有机材料和一定的无机物。

- 场地要求

堆肥产地应远离城区，居民区、工矿区、耕地、交通主干线、资源保护区，避免“三废”排放、污染。

- 条件设施

整个堆肥场地，需要进行水泥地面硬化，需要进行地面防渗处理，防止污染地下水；同时还需要进行加盖处理，用来防雨、防漏。堆肥厂附近需由有资质的检验检测机构进行环境质量检验，并进行风险评估。每2年～3年或环境条件发生变化有可能影响产品质量安全时，应及时进行检验，并填写《基地土壤化学成分检验结果表》（要求见附录A.2）、《基地灌溉水质检验结果表》（要求见附录A.3）、《基地空气质量检验结果表》（要求见附录A.4）。符合《土壤环境质量标准》GB 15618、符合《农田灌溉水质量标准》GB 5084的规定，对水源的要求、符合《环境空气质量标准》GB 3095 的二级标准。

- 原料要求

  - 种植业废弃物

主要由谷、麦及薯类秸秆、豆类作物秸秆、园艺及其他肥料秸秆、干草、稻草、麦秆、锯末、木屑、谷物、玉米、杂草、落叶、树枝、藤蔓、果蔬等植物源性的原料。主要为堆肥提供大量的碳源。

  - 养殖业废弃物

主要包含各类养殖动物的尸体、碎片、骨血等以及各类禽畜粪便，如：鸡、鸭、鹅、猪、马、牛、羊、兔、鹿等粪便尿水，同时也包括人的粪尿。

  - 生活垃圾

主要包括厨余垃圾，市政垃圾以及生活中的其他可堆肥垃圾。

  - 加工业废弃物

麸皮、稻壳、菜籽饼.大豆饼、花生饼、芝麻饼、油葵饼,棉籽饼,茶籽饼等种植业加工过程中的副产物以及其他加工业的下脚料和废弃物。

  - 其他矿物质

主要有含有大量矿质元素的物质组成，如草木灰、电厂灰、鱼粉、骨粉、石灰粉、泥炭、蛋壳、土、过磷酸钙、磷矿粉等。

- 技术要求

  - 原料处理

各类原料在混合之前需要进行筛分处理，城市垃圾要分选，选去碎玻璃、石子、瓦片、塑料等杂物，特别要防止重金属和有毒的有机和无机物质进入。各种堆积材料，原则上要粉碎为好，增大接触面积利于腐解，但要多消耗能源和人力，难以推广。一般是将各种堆积材料，切成2-5寸长为好。对于质硬、含腊质较多的材料，如玉米和高梁杆吸水较低，最好将材料粉粹后用污水或2%石灰水浸泡，破坏秸杆表面蜡质层，利用吸水促进腐解。水生杂草，由于含水过多，应稍微凉干后再进行堆积。

  - 堆肥的堆体设计

堆体的宽度1.5～2米，高度1.5米，长度不限。

  - 堆肥阶段和周期

根据生物质废弃物的分解速率和微生物的活性，堆肥会经历三个阶段：一阶段：升温阶段，一般持续7～10天，二阶段：平稳阶段，一般持续50～60天，三阶段：降温阶段，一般持续20天。堆肥的天数应当在80天～90天。

  - 碳氮比

微生物对有机质正常分解作用的碳氮比为 20～30。豆科绿肥碳氮比为15～25、杂草为25～45、禾本科作物茎秆为60～100。因此根据堆肥材料的种类，加入适量的含氮较高的物质，以降低碳氮比值，促进微生物活动。

  - 温度

堆肥期间，每个工作日至少对堆体内的温度进行一次监测并记录，堆体内的温度变化应满足下列要求：

第2天至第7天：在60℃和75℃之间；

第8至28天：在(55±5)℃和(65±5)℃之间；

第29至56天：在(50±5)℃和(60±5)℃之间；

第57至70天：低于50℃；

第71至84天：低于45℃。

  - 氧气含量

为了使堆肥进程可以顺利进行。需要定期测量堆肥中的氧气浓度，第一个月的每个工作日至少一次，之后每周一次。 堆肥材料内部的氧气浓度应高于10％。 如果氧气浓度降至10％以下，则应当及时进行翻拌处理，增加堆体内的氧气含量。在翻拌过程中，还应考虑氨态氮的流失，可适当补充尿素。

  - 含水量

在整个堆肥周期内，每周至少需要测量一次堆肥的含水量。 在整个堆肥期间含水量应当≥40%，若低于40%应当及时对堆体进行补水。

  - pH值

在整个堆肥周期内，每周至少需要测量一次堆肥的pH。在整个堆肥期间pH值增加至7以上，且不下降至5以下；可适量加入石灰或石灰性土壤，中和调节酸度，促进微生物繁殖和活动。