| ICS | 67.060.20 |
| --- | --- |
| CCS | X 51 |

团体标准

T/JTAIT 001—2022

JTAIT

前  言

工业堆肥腐熟质量标准

Quality Standard for Industrial Compost Maturation

吉林省检验检测技术协会  发布

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

本文件按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本文件由吉林省产品质量监督检验院提出并监督实施。

本文件由吉林省产品质量监督检验院归口。

本文件起草单位：吉林省产品质量监督检验院、吉林省土肥站、吉林省农业技术推广站、吉林大学、公主岭新大地肥业有限公司、白城市泓沺生物科技有限公司、嘉博生物科技有限公司。

本文件主要起草人：王寒冰、杨震、王洋、程海龙、王超、徐进、张艳玲、潘宇、王立石、李志刚王贺阳、綦斌、郝晏。

工业堆肥腐熟质量标准

- 范围

本文件适用于各种条件下的工业堆肥产物。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8576  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 19524.1  肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2  肥料中蛔虫卵死亡率的测定

NY/T 1121.6-2006  土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定

NY/T 1978  肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定

NY/T 1377-2007  土壤pH的测定

NY/T 525-2021 有机肥料

HJ 802-2016   土壤 电导率的测定 电极法

HJ 634-2012  土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法

HJ 615-2011  土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法

LY/T 1232-2015  森林土壤磷的测定

HG/T 2843  化肥产品化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

AS 4454-2012  Composts, Soil Conditioners And Mulches

ASTM E1676-2021  Standard Guide for Conducting Laboratory Soil Toxicity or Bioaccumulation Tests with the Lumbricid Earthworm Eisenia Fetida and the Enchytraeid Potworm Enchytraeus albidus

EN 13432-2000  Packaging. Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation. Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 腐熟堆肥 Mature compost

一种有机产品，通过进行受控的需氧和嗜热生物转化堆肥过程，以实现巴氏杀菌并减少植物毒性化合物含量，达到特定成熟度水平，具有较低植物毒性和较高生物稳定性。

  - 堆肥进程 Composting process

在受控需氧条件下对有机材料进行微生物转化以达到巴氏杀菌和规定的成熟度的过程。

  - 堆肥化  Composting

产生堆肥的一种需氧处理方法。

注:堆肥是混合物生物分解得到的有机土壤调节剂。该混合物主要由植物残余组成,有时也含有一些有机材料和一定的无机物。

- 要求

  - 外观（感官）

均匀的固体。褐色或灰褐色，松散、无恶臭、无明显机械杂质。技术指标应符合表1要求

| 项目及单位 | 指 标 |
| --- | --- |
| pH | ≥ 5.0% |
| 总CaCO3含量 （以烘干基） | 如果 pH >8.0，则需确定并说明 |
| 电导率 | ≥ 10 dS/m |
| 含盐量 （可溶性盐） | < 0.5% |
| 可溶性磷 | ≤ 5 mg/L |
| 总磷 (以烘干计) | ≤ 0.1% |
| 氨态氮 | ＜ 100 mg/L |
| 总氮（干物质） | ≥ 0.8% |
| 有机碳 （干物质） | ≥ 20% |
| 碳：氮比 (C:N) | 20～30 |
| 水分（鲜重） | ≤ 30% |
| 机械杂质质量分数 | ≤ 0.5% |
| 腐熟度“ Rottegrad” | Rottegrad IV～Rottegrad V |
| 有机质含量 | ≥50 g/kg |
| 发芽指数（GI） | ≥ 70 % |
| 相对植物发芽率 | ≥ 90% |
| 相对植物生物量 | ≥ 90% |
| 蚯蚓平均体重差异率 | ≤ 10% |

  - 无害化指标

重金属指标应符合表2要求

| 项 目 | 限量指标 |
| --- | --- |
| 砷(As)(以烘干基计)，mg/kg | ≤15 |
| 镉(Cd)(以烘干基计)，mg/kg | ≤3 |
| 铅(Pb)(以烘干基计)，mg/kg | ≤50 |
| 铬(Cr)(以烘干基计)，mg/kg | ≤150 |
| 汞(Hg)(以烘干基计),mg/kg | ≤2 |

  - 病原体指标应符合表3要求

| 项目及单位 | 指 标 |
| --- | --- |
| 粪大肠菌群数，个/g | ≤100 |
| 蛔虫卵死亡率，% | ≥95 |
| 沙门氏菌， /50g | 不得检出 |
| 杂草种子活性，株/kg | ≤2 |

  - 物理污染物指标应符合表4要求

| 项目及单位 | 指 标 |
| --- | --- |
| 玻璃、金属和硬质塑料，%（W/W） | ≤ 5 |
| 塑料——轻质、柔性或薄膜，%（W/W） | ＜ 0.05 |
| 石头和粘土块 | ≤ 5 |

- 试验方法

  - 一般要求

本标准所用试剂、水和溶液的配制，在未注明规格和配制方法时，均应按照HG/T 2843的规定执行。

本标准中产品技术指标的数字修约及产品质量合格判定，应符合GB/T 8170的规定。

  - pH值

按照NY/T 1377-2007的规定执行。

  - 电导率

按照HJ 802-2016 的规定执行。

  - 可溶性磷的测定

  - 磷（P2O5）含量的测定

按LY/T 1232-2015执行。

  - 氨态氮的测定

按照HJ 634-2012的规定执行。

  - 总氮

按照NY/T 525-2021附录D的规定执行。

  - 有机碳

按照HJ 615-2011的规定执行。

  - 水分

按照GB/T 8576的规定执行

  - 机械杂质质量分数

按照NY 525的规定执行。

  - 腐熟度“ Rottegrad”

堆肥腐熟等级的评价可采用"Rottegrad”法,这是在测定杜瓦瓶中自升温试验中的最高温度(TMAX)基础上产生的。用2d～5 d后测得的最高温度来分类堆肥:

—— Rottegrad l :Tmax >60℃;

—— Rottegrad Ⅱ : Tmax 50.1℃~60 ℃;

—— Rottegrad Ⅲ: Tmax 40.1℃～50℃;

—— Rottegrad Ⅳ: Tmax 30.1℃~40℃ ;

—— Rottegrad V :Tmax <30℃。

  - 有机质的测定

按NY/T 1121.6-2006的规定执行。

  - 发芽指数

按照NY 525-2021的规定执行。

  - 相对植物发芽率、相对植物生物量

基于OECD 208 规定的方法，做如下说明

    - 样品制备

样品应按如下方式制备：

准备人工土壤分别与25% 和50%（w/w 或 vlv，报告中记录）的堆肥的混合物。

——空白对照1：人工土壤（100 %）；

——试验系列1：人工土壤（75 %）与成熟堆肥（25%）按照质量比3:1（w/w）进行混合；

——试验系列2：人工土壤（50%）与样品堆肥（50%）按照质量比1:1（w/w）进行混合；

    - 植物品种选择

按照 EN 13432 附录 E 的规定，应使用至少2个物种进行植物毒性测试。

    - 测试步骤

a 将5.14.1中所制备的堆肥混合物，在每个托盘中至少装入500克；

b 在顶部添加至少100粒种子（见5.4.1.2 ）。 建议在种植时将种子散开，以减少因种植结块的种子而增强发芽的效果；

c 用一层薄薄的惰性材料覆盖种子，例如硅砂或珍珠岩；

d 对每种混合物平行进行三个测试；

e 加水直至达到保水能力的70%至100%；

f 空白对照的发芽率达到50％后，继续培养15 d停止测试。将植物在土壤上方的部分切下，去除植物上附着的土壤。然后在60 ℃干燥箱干燥至恒重并冷却；

g 记录各组试验的发芽情况和植物生物量并计算；

注：在整个测试期间，根据需要定期补充蒸馏水。在种子发芽期将托盘放在黑暗的地方。

    - 测试步骤

试验系列的发芽数（生长的植物数量）和植物生物量应在所有混合率下进行比较。 发芽率和生物量均为各自对应混合率下与人工土壤测得的相应值的百分比。

  - 蚯蚓平均体重差异率

按照 ASTM E 1676的规定执行，仅使用该检验方法中的14天Eisenia Fetida毒性试验。利用 5.14.1 中的方法制备混合堆肥进行试验，每种混合堆肥进行三个平行试验，处理过的堆肥和对照之间存活蚯蚓的发病率或平均重量差异（morbidity or meanweight of surviving worms）不应大于10%。

  - 砷（As）、镉（Cd）、铅（Pb）、铬（Cr）、汞（Hg）的测定

按照 NY/T 1978 的规定执行。

  - 粪大肠菌群数的测定

按照 GB/T 19524.1 的规定执行。粪大肠菌群数测定流程及最可能数（MPN）检索表参见NY/T 2321 中的附录D。

  - 蛔虫卵死亡率的测定

按照 GB/T 19524.2 的规定执行。