《Wi-Fi&蓝牙一体化透传芯片技术规范》

团体标准编制说明

《Wi-Fi&蓝牙一体化透传芯片技术规范》标准制定工作组

二零二二年十一月

- 工作简况

  - 任务来源

- Wi-Fi（WIreless-FIdelity）和蓝牙（(Bluetooth® )）都属于无线通信网络标准。Wi-Fi采用2.4/5G频段，直接连入互联网，主要用于高速数据传输，大部分的Wi-Fi模块功耗相对比较高。其优势在于传输速率快，产品成本低，生活最为普及。由蓝牙技术联盟（SIG）主导的蓝牙技术标准，以2.4至2.485 GHz的ISM频段来进行通讯，主攻个人局域网络(PAN)。蓝牙版本由最早的1988年的0.7版开始，迄今有17个版本，最新版本为2021年7月发布蓝牙5.3版本。其最重要的特性是在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本，兼容性强，小尺寸高集成，用于单品智能互联。相比Wi-Fi通讯传输,蓝牙技术的优势在于低功耗、安全性高、兼容性高、抗干扰能力强、有效距离更远、成本低，缺点是网速较慢。

- 近年来，随着物联网的发展，集成了Wi-Fi、蓝牙两种无线通信技术的蓝牙&Wi-Fi融合SOC方案，因具备低功耗、低成本、配网成功率高等特点，广泛应用在智能家居、工业互联等场景，赋予智能终端数据采集、数据传输、数据上传及无线上网功能。针对Wi-Fi&蓝牙二合一芯片产品，当前国内外厂商产品性能参差不齐，相应的技术指标也缺少统一标准。

- 在广东省电子信息联合会的指导下，深圳市南方硅谷半导体股份有限公司按照《广东省电子信息联合会标准制修定管理办法》要求，成立专门的标准工作小组起草《Wi-Fi&蓝牙一体化透传芯片技术规范》团体标准。Wi-Fi&蓝牙一体化透传芯片技术规范标准编制组收集了大量国内外相关资料，先后查询了国内外相关法律法规和标准方法，通过对产品的检测验证获得了第一手数据，并通过数据分析整理，确定了Wi-Fi&蓝牙一体化透传芯片的规格和技术参数。本标准通过建立统一的产品试验方法和评价规范，提高Wi-Fi&蓝牙二合一SoC技术方案的标准型，为高质量的产品提供标准支撑。本标准为国内首次制定。

  - 主要起草单位及起草人

| - 序号 | - 标准起草单位 | - 起草人 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 深圳市南方硅谷半导体股份有限公司 | - 王雄、杜志华、常冬冬、严劲松、邓琪 | - 负责标准制定工作，资料查询、标准正文及编制说明草案、方法验证、组织协调等工作。 |
| - 2 | - 广东省电子信息联合会 |  | - 负责标准制定工作，资料查询、标准正文及编制说明草案、方法验证、组织协调等工作。 |
| - 3 | - 杭州华橙软件技术有限公司 | - 刘征宇 | - 参与资料查询、标准正文及编制说明草案修改、方法验证等工作。 |
| - 4 | - 瑞斯康微电子（深圳）有限公司 | - 刘劲、蒋周金 | - 参与资料查询、标准正文及编制说明草案修改、方法验证等工作。 |
| - 5 | - 深圳市智微智能科技股份有限公司 | - 孙有星 袁石发 曾莲军 | - 参与资料查询、标准正文及编制说明草案修改、方法验证等工作。 |
| - 6 | - 深圳市伊欧乐科技有限公司 | - 黄文海、曹军 | - 参与资料查询、标准正文及编制说明草案修改、方法验证等工作。 |
| - 7 | - 深圳市双翼科技股份有限公司 | - 龚尧文、李亚鹏 | - 参与资料查询、标准正文及编制说明草案修改、方法验证等工作。 |
| - 8 | - 深圳市旭智鹏技术开发有限公司 | - 王旭昌、王丹芬 | - 负责标准制定工作，资料查询、标准正文及编制说明草案、方法验证、组织协调等工作。 |

  - 主要工作过程

- 1、提案立项阶段（2022年11月10日——2022年11月18日）

- 确定标准提案后，公开征集标准参编单位，成立标准起草小组，组织标准编制和协调工作，并收集和分析国内外相关标准和技术资料。

- 2、预研起草阶段（2022年11月18日——2022年11月28日）

- 收集各类代表性文献，征集专业资料，对技术指标和方法进行充分调查研究，并进行试验验证，确定相关技术指标及参数。

- 3、征求意见阶段（2022年11月29日——2022年12月10日）

- 标准编制小组内部讨论，汇总和处理反馈意见，修订文稿。

- 4、审查、报批阶段（2022年12月11日——2022年12月20日）

- 通过公开征求意见，标准小组对标准草案进行修改完善，形成标准送审稿。

- 标准的编制原则和依据

- 本标准编制遵循“统一性、实用性、一致性和规范性”的原则，尽可能的与国际通行标准接轨，注重标准的适用行和可操作性。

- 本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编制起草；充分考虑到本行业的发展现状与特点，将技术限量指标控制在一个适宜的范围与程度,从而提高标准贯彻实施的可操作性。

- 本标准为首次制订，没有现行的相关国家、行业标准，使该标准在较长时间内，具有一定的先进性和前瞻性。

- 标准的主要内容、技术论证与效果

- 3.1标准的主要内容

- 本标准规定了Wi-Fi&蓝牙一体化透传芯片的范围、规范性引用文件、术语和定义、规格、技术要求、测试方法、标志、包装、运输、贮存。

- 3.2 技术指标

| 类别 | 评估测试项 |  | 规范要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基带要求 | MCU |  | 主频≥120MHz（Wi-Fi 4) |
|  |  |  | 主频≥160MHz（Wi-Fi 6) |
|  | RAM |  | 内置>200KB（LWIP+Wi-Fi驱动占用要小于150KB SRAM） |
|  | 无线通信方式 |  | Wi-Fi 2.4G/BLE |
|  | 通信协议 | Wi-Fi | Wi-Fi 4支持IEEE802.11 b/g/n |
|  |  |  | Wi-Fi 6支持IEEE802.11 b/g/n/ax |
|  |  | BLE | 支持BLE 5.x |
|  |  |  | 支持BLE mesh |
|  |  | Ethernet（以太网） | IPv4 |
|  |  |  | IPv6 |
|  | 芯片集成度 |  | 高度集成MCU、PMU、RAM、T/R SW、LNA、PA等主要部分 |
|  | I/O |  | I2Cx1（加密芯片通信）， UARTx2（Debug UART和电控通信UART） |
|  |  |  | SDIO 2.0 /SDIO 3.0 |
|  |  |  | USB 2.0 /USB 3.0 |
|  | 封装要求 |  | QFN，尺寸≤4X4mm |
|  | 工作环境温度 |  | -20~85℃ |
| Wi-Fi RF传导性能 | Output power （min） Unit：dBm | 1 Mbps CCK | 21 |
|  |  | 11 Mbps CCK | 21 |
|  |  | 6 Mbps OFDM | 21 |
|  |  | 54 Mbps OFDM | 17 |
|  |  | HT20/HT40, MCS0 | 19 |
|  |  | HT20/HT40, MCS7 | 17 |
|  |  | HT20/HT40, MCS8 | 16 |
|  |  | HT20/HT40, MCS9 | 16 |
|  | TX EVM （max） Unit：dB | 6 Mbps OFDM | -7 |
|  |  | 54 Mbps OFDM | -27 |
|  |  | HT20/HT40,MCS 0 | -7 |
|  |  | HT20/HT40, MCS 7 | -29 |
|  |  | HT20/HT40, MCS 8 | -32 |
|  |  | HT20/HT40, MCS 9 | -34 |
|  | TX spurious emission(RMS Detector) Unit：dBm | 30MHz-1GHz (@100kHz) | -36 |
|  |  | 1GHz-12.75GHz (@1MHz) | -30 |
|  |  | 48.5-72.5MHz (@100kHz) | -54 |
|  |  | 76-118MHz (@100kHz) | -54 |
|  |  | 167-223MHz (@100kHz) | -54 |
|  |  | 470-702MHz (@100kHz) | -54 |
|  |  | 2300-2380MHz (@1MHz) | -40 |
|  |  | 2380-2390MHz (@100kHz) | -40 |
|  |  | 2390-2400MHz (@100kHz) | -30 |
|  |  | 2400-2483.5MHz* (@100kHz, In-band) | -33 |
|  |  | 2483.5-2500MHz (@1MHz) | -40 |
|  |  | 5150-5350MHz (@1MHz) | -40 |
|  |  | 5725-5850MHz (@1MHz) | -40 |
|  | Minimum Input Level Sensitivity （Typical）Unit：dBm | 1Mbps (FER≤8%) CCK | -100 |
|  |  | 2Mbps (FER≤8%) CCK | -97 |
|  |  | 5.5Mbps (FER≤8%) CCK | -94 |
|  |  | 11Mbps (FER≤8%) CCK | -91 |
|  |  | BPSK rate 1/2，6 Mbps OFDM | -93 |
|  |  | BPSK rate 3/4，9 Mbps OFDM | -92 |
|  |  | QPSK rate 1/2，12 Mbps OFDM | -91 |
|  |  | QPSK rate 3/4，18 Mbps OFDM | -89 |
|  |  | 16QAM rate 1/2，24 Mbps OFDM | -87 |
|  |  | 16QAM rate 3/4，36 Mbps OFDM | -83 |
|  |  | 64QAM rate 1/2，48 Mbps OFDM | -78 |
|  |  | 64QAM rate 3/4，54 Mbps OFDM | -77 |
|  | Maximum Input Level (FER≤8%) （Typical）Unit：dBm | 6 Mbps OFDM | 0 |
|  |  | 54 Mbps OFDM | 0 |
|  |  | MCS 0 | 0 |
|  |  | MCS 7-MCS11 | 0 |
|  | RX Sensitivity （BW=20MHz Mixed mode GI =800ns Non-STBC）（Typical）Unit：dBm | MCS 0, BPSK rate 1/2 | -92 |
|  |  | MCS 1, QPSK rate 1/2 | -91 |
|  |  | MCS 2, QPSK rate 3/4 | -89 |
|  |  | MCS 3, 16QAM rate 1/2 | -86 |
|  |  | MCS 4, 16QAM rate 3/4 | -83 |
|  |  | MCS 5, 64QAM rate 2/3 | -79 |
|  |  | MCS 6, 64QAM rate 3/4 | -77 |
|  |  | MCS 7, 64QAM rate 5/6 | -76 |
|  |  | MCS 8, 256QAM rate 3/4 | -72 |
|  |  | MCS 9, 256QAM rate 5/6 | -71 |
|  | Receive Adjacent Channel Rejection（Typical）Unit：dB | 1 Mbps CCK | 40 |
|  |  | 11 Mbps CCK | 40 |
|  |  | BPSK rate 1/2, 6 Mbps OFDM | 34 |
|  |  | 64QAM rate 3/4, 54 Mbps OFDM | 22 |
|  |  | HT20, MCS 0, BPSK rate 1/2 | 33 |
|  |  | HT20, MCS 7, 64QAM rate 5/6 | 15 |
|  |  | HT20, MCS 8, 256QAM rate 3/4 | 15 |
|  |  | HT20, MCS 9, 256QAM rate 5/6 | 15 |
|  | Frequency Error（常温） |  | ＜±10ppm（802.11b） ＜±10ppm（802.11g/n/ax） |
|  | 本振泄露（ LO Leakage）要求 |  | 不允许超过发射功率-32dB或者-20dBm，或等效MAX（P-32,-20） |
|  | 温度补偿要求 |  | -40℃和85℃射频输出功率±2dB以内 |
| BLE RF传导性能 | TX Characteristic | Output power | 8dBm |
|  |  | Carrier Frequency Offset | Max 150KHz, Min -150KHz |
|  |  | Carrier Frequency Drift | Max 50KHz, Min -50KHz |
|  |  | Max Drift Rate | Max 20KHz/50μs, Min -20KHz/50μs |
|  |  | Modulation Characteristic | △f1avg：Max 275KHz, Min 225KHz |
|  |  |  | △f2max：Min 185KHz |
|  |  |  | △f2avg/△f1avg：Min 0.8 |
|  |  | In-band Spurious Emission（Max） | ±2M Offset：-20dBm |
|  |  |  | ≥3MHz offset：-30dBm |
|  |  |  | ≤-3MHz offset：-30dBm |
|  | RX Characteristic | Receiver Sensitivity（Typical） | -98dBm |
|  |  | C/I Co-channel（Max） | 21dB |
|  |  | C/I 1MHz（Max） | 15dB |
|  |  | C/I 2MHz（Max） | -17dB |
|  |  | C/I≥3MHz（Max） | -27dB |
|  |  | C/I Image channel（Max） | -9dB |
|  |  | C/I Image 1MHz（Max） | -15dB |
|  |  | Inter-modulation（Min） | -50dBm |
|  |  | Out-of-band blocking（Min） | （ 30MHz to 2000MHz）：-30dBm |
|  |  |  | （2001MHz to 2339MHz）：-35dBm |
|  |  |  | （2501MHz to 3000MHz）：-35dBm |
|  |  |  | （3001MHz to 12.75GHz）：-30dBm |
| 功耗要求 (5v input, in 2min, keeping BLE connected） | IDLE | Average current | ≤30mA |
|  |  | Max current | ≤150mA |
|  |  | Average power consumption | ≤150mW |
|  | AP | Average current | ≤80mA |
|  |  | Max current | ≤400mA |
|  |  | Average power consumption | ≤400mW |
|  | STA | Average current | ≤80mA |
|  |  | Max current | ≤400mA |
|  |  | Average power consumption | ≤400mW |
| Wi-Fi 6 Unique Specifications | PHY/MAC Feature | 无线通信制式（最低要求） | 工作频段：2.4GHz，单频；信道带宽：20MHz；空间流：1xSS |
|  |  | IEEE 802.11ax OFDMA（26/52/106/242-tone） |  |
|  |  | IEEE 802.11ax DL MU-MIMO | 支持beamforme波束成形 |
|  |  | IEEE 802.11ax A-MPDU | 支持MPDU帧聚合 |
|  |  | IEEE 802.11n/ax Block Ack |  |
|  |  | IEEE 802.11ax Compressed Block Ack |  |
|  |  | IEEE 802.11ax BCC |  |
|  |  | IEEE 802.11ax BSS Spatial Reuse（Color） |  |
|  |  | IEEE 802.11n/ax STBC Rx |  |
|  |  | IEEE 802.11ax SU/SU ER/SU TB PPDU |  |
|  | PHY Rates | IEEE 802.11b: 1, 2Mbps DSSS, 5.5, 11Mbps CCK |  |
|  |  | IEEE 802.11g: 6, 9,12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps OFDM |  |
|  |  | IEEE 802.11n: 20MHz, GI=400/800ns, MCS0–7 OFDM, up to 65.0Mbps |  |
|  |  | IEEE 802.11ax: 242-tone, GI=0.8/1.6/3.2μs, MCS0–7 64QAM, OFDMA, up to 86.0Mbps（Coding Rate=5/6，GI=800ns） |  |
|  |  | IEEE 802.11ax: 242-tone, GI=0.8/1.6/3.2μs, MCS0–7 64QAM, MCS8-9 256QAM, MCS10-11 1024QAM, OFDMA, up to 143.4Mbps（Coding Rate=5/6，GI=800ns） |  |

- 3.3 测试方法

- 采用国际标准的程度及水平的简要说明

- 当前Wi-Fi芯片产品都遵循IEEE802.11相关技术标准，蓝牙则遵循IEEE 802.15.1 通信协议标准，在国际和国内的标准体系中，暂没有针对Wi-Fi&蓝牙二合一芯片相关标准，本标准是首次对Wi-Fi@蓝牙一体化透传芯片技术规范展开研究。

- 与有关的现行法律、法规和国家、行业标准的关系

- 本标准为我国首次发布的Wi-Fi-蓝牙融合芯片技术规范标准，符合现行相关法律、法规、规章及相关标准要求。

- 标准实施建议

- 此标准为团体标准，制定的技术指标符合大多数企业的实际情况，部分指标优于行业现状，该标准可直接在行业大多数企业贯彻实施。对本标准的采用实施，可提高本行业的技术水平，建议尽早实施。

- 标准编制过程中重大分歧意见的处理和依据

- 本标准在草案征求意见过程中无重大分歧。

- 其他应与说明的事项

- 本标准的制定过程中，标准制定工作组查阅了国内外相关的标准和技术资料，对国内部分企业进行调研，广泛征求意见。由于受时间以及其他条件所限，工作中可能存在的问题，希望各位专家和领导批评指正。