| ICS | 67.080.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 63 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

桑蚕种场建设规范

Construction specification for seedstock farm of silkworm(Bombyx mori)

2023- XX - XX发布

2023- XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区蚕业技术推广站提出并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区蚕业技术推广站、广西蚕种业协会、河池市蚕种场、玉林市蚕业技术推广站、兴业县华盛蚕业科技有限责任公司、广西南宁市邕州蚕种有限公司、环江毛南族自治县农业农村局、广西万千种业有限公司。

本文件主要起草人：李燕飞、何珊珊、夏青、蒙霜、李莉苓、莫云霞、韦红群、商本庆、胡文娟、何松涛、石海潜、黄玲、黄康东、蒋玉莲、余武昌、汤庆坤、蓝必忠、全诚、王旎、黄丽肖。

桑蚕种场建设规范

范围

本文件界定了桑蚕种场建设规范的术语和定义，规定了桑园建设、原蚕基地建设、场区建设、生产经营管理等要求。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内桑蚕种场建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 55036  消防设施通用规范

DB45/T 82  桑蚕种检验检疫技术规程

DB45/T 83  种茧育养蚕技术规程

DB45/T 85  种茧育桑园栽培技术规程

DB45/T 2160  蚕沙无害化堆肥处理技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 蚕种场  seedstock farm of silkworm(Bombyx mori)

具有固定场所、相应技术人员、设施设备等基本条件，从事蚕种生产经营活动的单位。

    - 原蚕基地  paretal silkworm(Bombyx mori) base

在符合桑蚕原种繁育要求的一定区域内，以饲养原蚕生产种茧为主的蚕桑生产基地。

桑园建设

参照DB45/T 83执行。

原蚕基地建设

参照DB45/T 85执行。

场区建设

场址选择

应符合国家相关法律法规、当地土地使用规划和村镇建设规划。

应选择地势稍高、缓坡地、南向、周围有充足的可利用土地建场，且具备交通便利、水源充足、供电可靠、用水用电方便等基本要求。

应远离蚕桑养殖中心区，避免家蚕微粒子病传染；应远离工矿、化工等工业污染区和其它作物种植区，以免桑叶受农药化肥等污染造成蚕、蛹、蛾、卵中毒。

规划与布局

建场前，先确定蚕种场生产规模再备配相应的设施设备。

场区应分为生产区、生活办公区、无害化处理区，各区之间应保持一定距离并用围墙或绿化带隔离。

无害化处理区应处于主导风向的下风向处和地势最低处，能与生产区排污道连接，设有专用道路和消毒设施，避免交叉污染。

建筑要求

场区内应水泥硬化平整、能排水，以利消毒排水。

建筑设计砖混、钢筋混凝土、砖瓦、轻钢等结构，采用保温隔热防火建筑材料。

建筑室应六面光、利于消毒防病、防虫防鼠、通风换气、保温保湿。

生产设施

应包括种茧保护室、发蛾室、交配室、产卵室、低温冷库、检验室、蚕种保护室、催青室等。

生产设备

生产制种

应配备但不限于分层架、蚕匾、制种板（框）等生产用具，且有易消毒、可重复利用、贮存方便、成本低等特点。

环境控制

应配备温湿度控制设备，包括但不限于空调、补湿器、加温器、温控仪、温度计、干湿计等。

蚕种质量控制

应配备母蛾烘烤、磨蛾机、离心机、显微镜等检验仪器和研磨钵、载破片、镊子、药匙等检验工具。

无害化及环保设施设备

无害化处理设施建设应与生产设施建设同步设计、同时施工、同时投产使用，其处理能力与处理效率应与生产规模相匹配。

应建有母蛾处理区、蚕沙处理区、废弃物处理区等。

蚕沙无害化处理参照DB45/T 2160执行。

母蛾及检疫废弃物等无害化处理参照DB45/T 82执行。

防疫设施设备

应配备与生产匹配的人员、车辆、设备、场区等消毒的生产及日常卫生防疫设施设备，应包括不限于消毒池、晒场、消毒机、高压清洗机等。

生产区大门、无害化处理区进出口应设置进出消毒池，消毒池与大门等长，宽度1 m～2 m，深度20 cm～30 cm，定期更换消毒药液，并保持有效浓度。

人员防护装备

    - 配备必需的手套、口罩、防毒面具、胶鞋、防护服等人员防护装备。

配套设施设备

总体要求

      - 配套工程设置水平应满足生产需要，与主体工程相适应；配套工程布局合理，便于管理，并尽量利用当地条件；配套工程设备应选用高效、节能、环保、便于维修使用、安全可靠、机械化水平高的设备。

排水给水

      - 水源水质应符合GB 5749要求，排水给水应参考GB 50015设计。

供电照明

电气设计应符合GB 50052规定，并自配发电机组，以保障蚕种场各生产环节所需的温度、湿度等环境条件要求。

应以自然采光为主、补充光源为辅，光源应采用节能灯。

通讯网络

应设置通讯设施，设计水平应与当地电网的要求相适应。

应配置计算机管理系统及安防监控系统，提高设备效率和水平。

消防设施

应符合GB 55036规定。

生产经营管理

人员配置

根据蚕种生产（经营）许可要求配备相应的技术员和其他人员。

规章制度

包括技术操作规程、生产管理制度、档案管理制度、岗位培训与考核制度等。

系统管理

建设有现代化蚕种生产经营管理系统，及时准确掌握种源、生产、防疫、销售、售后服务等情况。

- （资料性）

桑蚕种场平面布局示意图

见图A.1。

- 图A.1  桑蚕种场平面布局示意图

- （资料性）

桑蚕种场生产区主要建筑要求

见表B.1。

- 表B.1  桑蚕种场生产区主要建筑要求

| 名称 | 规格 | 功能 | 数量（间） | 环境要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种茧 保护室 | - 长8 m，宽4 m，高3 m， - 中间 开门。 | - 室内别搭建分层保存架，每层高23 cm，和足量的匾。可放500 kg种茧。两旁对流窗。 | 4 | 温度22 ℃～26 ℃，湿度75%～80%。光线均匀，昼夜分明。 |
| 发蛾室 |  | - 同种茧保护室设计，面积为种茧保护室两倍，按不同品种分雌、雄蛹铺放。两旁对流窗。 | 8 | 温度22 ℃～26 ℃，湿度75%～80%。昼夜分明。 |
| 交配室 |  | - 同种茧保护室设计，主要用于生产制种蚕蛾交配使用。两旁对流窗。 | - 3 | 温度24 ℃～25 ℃，湿度75%～80%，光线均匀稍暗。避免风吹及阳光直射，并保持安静。 |
| 产卵室 |  | - 配置产卵架或产卵框，用于蚕蛾产卵。两旁对流窗。 | - 2～3 | 温度24 ℃～25 ℃，湿度75%～80%，光线均匀稍暗。避免风吹及阳光直射，并保持安静。 |
| 低温冷库 |  | - 用于蛹、蛾、蚕种冷藏。 | - 3 | 温度2.5 ℃～13 ℃，保持黑暗。 |
| 检验室 |  | - 用于母蛾微粒子病检验等蚕种质量控制。 | - 1 | - 应宽敞、明亮、整洁，仪器设备布局合理，并配备吸尘、排污系统。 |
| 蚕种 保护室 |  | 参照DB45/T 84执行。 | 2 | 温度20 ℃～26 ℃，湿度75%～80%，光线均匀稍暗。 |
| 催青室 |  | 用于蚕种饲养前催青。 | 1～2 | 温度24 ℃～29 ℃，湿度75%～80%，光线均匀。 |
| 注：桑蚕种场生产区主要建筑要求按年生产5万标准张蚕种为基数备配。 |  |  |  |  |

参考文献

[1]  DB45/T 84  桑蚕种保护、冷藏、浸酸技术规程