ICS 号

中国标准文献分类号

团体标准

T/ACEF×××-××××

流域水环境综合治理污染源调查

技术规程

Technical guide for pollution sources investigation in watershed environment

comprehensive management

(征求意见稿)

××××-×-×发布

××××-×-×实施

中华环保联合会  发 布

目　次

前  言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

4 总则	3

5 资料收集与整理	4

6 现场核实与补充	6

7 成果整理与分析	8

附录A 流域水环境污染源调查资料收集目录	10

附录B 流域水环境综合治理污染源调查报告编制目录	11

- 前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由………提出。

本文件由………归口。

本文件起草单位：…、…、…、…。

本文件主要起草人：…、…、…。

流域水环境综合治理污染源调查技术规程

- 范围

本文件规定了流域水环境综合治理污染源调查的术语与定义、资料收集与整理、现场核实与补充、成果整理与分析。

本文件适用于流域水环境综合治理污染源调查工作，其成果服务于污染负荷计算，其他如方案设计、工程效果评估等可适度参考。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

| GB 8978 | 污水综合排放标准 |
| --- | --- |
| GB 50014 | 室外排水设计规范 |
| GB 18918 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 |
| GB 18596 | 畜禽养殖业污染物排放标准 |
| GB/T 25173 | 水域纳污能力计算规程 |
| GB/T 41222 | 土壤质量 农田地表径流监测方法 |
| HJ 2.3 | 环境影响评价技术导则 地表水环境 |
| HJ 91.1 | 污水监测技术规范 |
| HJ 91.2 | 地表水环境质量监测技术规范 |
| HJ/T166 | 土壤环境监测技术规范 |
| HJ 168 | 环境监测分析方法标准制订技术导则 |
| NY/T 3824 | 流域农业面源污染监测技术规范 |
| SL 219 | 水环境监测规范 |
| 《第一次全国污染源普查产排污系数手册》 |  |
| 《第二次全国污染源普查产排污系数手册》 |  |
| 《全国河流湖泊水库底泥污染状况调查评价》 |  |
| 《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》 |  |
| 《农村环境连片整治技术指南》 |  |
| 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 |  |

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

点源污染 point source pollution

指有固定排放点的污染源，由排放口集中汇入受纳水体所造成的污染。

3.2

面源污染 non-point source pollution

指溶解和固体的污染物从非特定地点，在降水和径流冲刷作用下，通过径流过程而汇入受纳水体并引起有机污染、水体富营养化或有毒有害等其他形式的污染。

3.3

内源污染 endogenous pollution

指进入湖泊中的营养物质通过各种物理、化学和生物作用，逐渐沉降至湖泊底质表层，当累积到一定量后再向水体释放而引起的污染。

3.4

入河排污口 inlet river outlets

指直接或通过管道、沟、渠等排污通道向环境水体排放污水的口门。

- 总则

  - 流域水环境综合治理污染源调查目标为掌握流域内污染源基本情况，包括类型、数量、分布等，通过资料收集与整理、现场核实与补充、成果整理与分析三步工作，形成流域水环境综合治理污染源调查报告，为流域水环境综合治理污染负荷计算提供有效数据

  - 资料收集与整理阶段应全面收集项目资料，充分梳理流域调查范围、流域水环境现状问题、主要污染源类型、数量与分布数据，明确待核实与待补充数据，制定具体调查计划；现场核实与补充阶段应侧重现场踏勘核实与监测，基于实际需求与实施条件落实具体调查计划，完成污染源数据复核与补充工作；成果整理与分析阶段应侧重污染源数据记录与归档、合理性分析，最终形成流域水环境综合治理污染源调查报告。

  - 流域水环境综合治理污染源调查除应符合本技术规程外，还应符合国家、地方和行业的现行相关政策、法规、标准、规范、指南的规定。

  - 流域水环境综合治理污染源调查技术路线见图1。

图1 污染源调查技术路线图

- 资料收集与整理

  - 资料收集

流域水环境污染源调查应首先完成资料收集，收集内容应符合附录A的规定，其中必要性为高的资料应争取全部收集，有条件的地区可收集必要性为中和低的资料。

  - 资料梳理

    - 资料梳理应在已收集资料的基础上完成，梳理数据中应包括调查目标、调查范围及现状主要污染源等相关信息，并从污染源类型、数量、位置进行资料有效性和完整性判断，确定现场复核和补充监测内容。

    - 点源污染调查资料梳理应完成入河排污口类别、数量、位置、编号、受纳水体等信息的梳理，有条件的地区还可完成入河排污口尺寸、性质、排污水质、现场照片、现状排污情况、上游管网情况等信息梳理。

    - 点源污染调查资料梳理中入河排污口类别划分应符合表1中规定，应至少完成一级分类类别梳理。

表1 入河排污口类别

| 一级分类 | 二级分类 |
| --- | --- |
| 工业排污口 | 工矿企业排污口 |
|  | 工矿企业雨洪排口 |
|  | 工业及其他各类园区污水处理设施排污口 |
|  | 工业及其他各类园区污水处理设施排污口和雨洪排口 |
| 城镇生活排污口 | 城镇生活污水散排口 |
|  | 城镇生活污水处理设施排污口 |
| 农业排污口 | 规模化畜禽养殖排污口 |
|  | 规模化水产养殖排污口 |
|  | 种植业排污口 |
| 其他排污口 | 未归类的其他类型排污口 |

    - 面源污染调查资料梳理应完成面源污染物产生、排放（流失）、入河的基础资料等内容的梳理，本阶段梳理中应完成的梳理成果内容见表2中规定，其中必要性为高的内容梳理应争取全部完成，有条件的地区可完成必要性为中和低的内容梳理。

表2 面源污染资料梳理数据要求

| 梳理项目 | 内容类型 | 具体内容 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础资料 | 气象 | 降水量、气温、日照、常年主导风向等 | 高 |
|  | 水文 | 主要河道和水域的水量、水质（包括化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等）、泥沙等 | 高 |
|  | 土地利用 | 林地、草地、农业用地（包括园地、水田、旱地）、居民建设用地（包括道路）、水域（包括水产养殖）等的面积和分布、DEM | 高 |
|  | 人口 | 人口数量（包括流动人口、常住人口）、农业从业人数等 | 高 |
| 污染源 资料 | 农村生活 | 生活用水量、污水排放量、污水收集、处理和利用现状；生活垃圾收集、利用和处置情况；农村改厕情况等 | 中~高 |
|  | 种植业 | 作物种类、农作物播种面积、农作物平均产量 | 高 |
|  |  | 耕作方式、播种方式、化肥使用量（折纯）、氮肥、磷肥、钾肥及复合肥使用量（折纯）、农药使用量、、农作物用水量和灌排方式等 | 低~中 |
|  | 规模以下 畜禽养殖 | 畜禽种类（生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡、肉鸡、其他）、养殖数量、养殖周期、养殖方式 | 高 |
|  |  | 畜禽圈舍设施情况、养殖用水水源、用水量及用水工艺；清粪工艺、粪污产生量和排放量；粪污收集、储存、处理和利用现状、粪污资源化利用率和各类资源化利用方式等 | 低~中 |
|  | 规模以下 水产养殖 | 水产种类、养殖方式、养殖数量、养殖面积、换水周期 | 高 |
|  |  | 投苗量与产量、养殖投食量、养殖废水产生量、养殖废水处理方式、外排途径 | 低~中 |
|  | 城镇地表 径流 | 建成区范围和面积、绿化覆盖情况、保洁情况、管网建设情况、雨水口布置情况等 | 高 |

    - 面源污染调查资料梳理中基础资料类成果可用于分析目标流域面源污染现状和主要问题；污染源资料类成果可用于对各类面源污染源数量、位置及污染问题的初步判断。

    - 内源污染调查资料梳理应完成内容见表3中规定，梳理成果应可用于底泥现状及主要污染问题识别。

表3 内源污染调查资料梳理数据要求

| 内容类型 | 具体内容 | 必要性 |
| --- | --- | --- |
| 底泥断面 | 底泥分布、性质、面积、泥状分层描述、断面淤泥深度等 | 高 |
| 污染物释放规律 | 营养盐、有机质等污染物释通量 | 高 |
| 底泥泥质 | 含水率、pH值、有机质、营养盐、重金属等 | 中~高 |

  - 制定调查方案

    - 现场调查前应针对资料梳理中发现的主要污染问题制定调查方案，方案中应明确调查目标、调查范围、调查内容、周期与资源安排。

    - 调查实施方案中的调查范围应满足流域污染负荷计算的要求，点源和内源污染调查应以流域为调查单元，面源污染调查应以行政区划为调查单元。

- 现场核实与补充

  - 点源污染

    - 点源污染现场调查应以入河排污口资料补充收集为主，有条件地区可选择一定数量的典型入河排污口进行现场核实。

    - 针对现场尚未在资料中收录的入河排污口，应通过现场调查补充缺失信息，当资料内容与现场情况出现差异时应以现场实际调查结果更新入河排污口信息。

    - 点源污染调查可结合污染源负荷计算要求，针对典型散排口、未判别类别排口、资料缺失排口、破损排口及仍存在污染问题的排口等开展水量和水质监测，监测项目、点位布置与分析方法应按照HJ 91.1中规定执行。

  - 面源污染

    - 城镇地表径流污染源

      - 城镇地表径流污染源调查实施应对建成区范围和面积、绿化覆盖情况、保洁情况、管网建设情况、雨水口布置情况等进行抽样调查。

      - 城镇地表径流污染源调查实施应结合实际需求，对建成区（屋顶）、道路、绿地，或工业区、商业区、居住区、绿地等典型地块末端排口的水量和水质进行现场抽样监测。

    - 城镇地表径流污染源调查抽样监测应选择小雨、中雨、大雨各一场。

    - 城镇地表径流污染源调查抽样监测水量指标应包括降雨历时、降雨量、径流量。

    - 城镇地表径流污染源调查抽样监测水质指标一般包括悬浮颗粒物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。取样频次建议参考0、5、10、15、20、25、30、40、50、60、90、120min，分析方法应按照HJ/T91.2条文5.2中规定进行。

    - 农村生活污染源

      - 农村生活污染源调查实施应对典型农户开展生活用水量、污水排放量、污水收集、处理和利用现状、生活垃圾收集、利用和处置情况及农村改厕情况等开展抽样复核。

      - 农村生活污染源调查实施应结合实际需求，选择典型农户对农村生活污水和散乱生活垃圾进行现场抽样监测，采样方法应按照GB/T 27522条文4中规定进行。

      - 生活污水监测指标一般包括污水产生量、化学需氧量、总氮、总磷、氨氮，散乱生活垃圾监测项目一般包括垃圾产生量、垃圾组成、垃圾中总氮和总磷，可根据实际项目需求对监测指标进行增减。根据实际需要选择监测分析方法，原则上优先选用国家和环境保护行业标准分析方法。

    - 农田径流污染调查实施应对作物种类、农作物播种面积、农作物平均产量、耕作方式、播种方式、化肥使用量（折纯）、氮肥、磷肥、钾肥及复合肥使用量（折纯）、农药使用量、农作物用水量和灌排方式等开展抽样复核，复核方式以现场问询为主，无条件地区应至少确认作物种类、农作物播种面积、农作物平均产量等指标。

    - 规模以下畜禽养殖和水产养殖污染源

      - 规模以下畜禽养殖污染源调查实施应对典型养殖户开展畜禽种类、养殖数量、养殖周期、养殖方式、畜禽圈舍设施情况、养殖用水水源、用水量及用水工艺、清粪工艺、粪污产生量和排放量、粪污收集、储存、处理和利用现状、粪污资源化利用率和各类资源化利用方式等内容的抽样复核，复核方式以现场问询为主，无条件地区应至少确认畜禽种类、养殖数量、养殖周期、养殖方式等指标。

      - 规模以下水产养殖污染源调查实施应对典型养殖户开展水产种类、养殖方式、养殖数量、养殖面积、换水周期、投苗量与产量、养殖投食量、养殖废水产生量、养殖废水处理方式、外排途径等内容抽样复核，复核方式以现场问询为主，无条件地区应至少确认水产种类、养殖方式、养殖数量、养殖面积、换水周期等指标。

      - 规模以下水产养殖污染源调查实施应选择典型养殖户对养殖水域的水质情况进行抽样监测，水质监测指标一般包括悬浮物、化学需氧量、总磷、总氮等，可根据实际项目需求对监测指标进行增减，分析方法应按照HJ/T91.2条文4和条文5中规定进行。

  - 内源污染

    - 内源污染调查实施中应结合项目需求对底泥分布、底泥污染状况、底泥污染释放通量等开展抽样监测。

    - 内源污染抽样监测点位布设按照SL219中条文6.1和《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》条文3.5中规定进行，在镇区周边和污染程度高河段可适当加密，应在底泥表层、中层、低基层分别设置监测点，可按实际情况酌情分层监测。

    - 内源污染调查监测指标一般包括底泥含水率、pH值、重金属、有机质与营养盐含量及释放速率，可根据实际项目需求对监测指标进行增减，分析方法应按照HJ/T91.2条文4和条文5中规定进行。

- 成果整理与分析

  - 记录与归档

    - 数据记录应采用不易被抹擦掉的笔及时填写在原始记录表格中，填写记录字迹应端正，内容真实、准确、完整，不得随意涂改，数据整理时对数据进行核查，可疑数据应查明原因予以纠正，原因不明的应如实说明情况。

    - 归档资料应按污染源的种类和行政区域进行分类整理，并编制档案检索目录。

    - 归档资料应按照区域名称、数据内容进行规范性命名，并按照数据、图件、数据库、报告依次整理。

    - 数据资料应包括现场调查资料及监测数据，应按调查区域、调查时间分类整理归档。

    - 图件资料要求格式为JPG格式，主要包括调查准备阶段的基础资料，应根据数据形成时间、数据形式对图件资料分类整理归档。

    - 数据库资料应将污染源位置、污染源构成、典型污染物形成图层文件，构建基于地理信息系统软件的污染源信息数据库。

    - 报告资料应包括流域水环境综合治理污染源调查报告。

    - 归档的电子文件数据应与相应纸质文件数据保持一致，如不一致，应予以说明。

  - 数据合理性分析

    - 为确保污染源调查结果的准确性和可靠性，应对收集的基础资料、抽样复核资料及抽样监测资料进行数据合理性分析。

    - 抽样复核资料的合理性分析应通过对比不同渠道获取的资料，分析其可靠性和合理性，当历史资料与调查数据不符时，应通过咨询业主进行确定后应用。

    - 抽样监测资料的合理性分析应将历年相邻阶段定性关系与监测结果相互对比，如果变化关系相同，表明数据合理、准确，如果变化关系不一致，则表明监测数据异常，应与业主确认后选择性应用。

  - 成果报告

    - 流域水环境污染源调查成果应包括污染源信息数据库、污染源调查报告。

    - 污染源调查、监测与评估成果应符合下列要求：

      - 污染源信息数据库应在GIS基础上建立，属性数据应包括子流域编码、名称、面积、所属行政区、水域范围、陆域范围、废水排放量、污染类型、污染物现状排放量及水质目标等。

      - 污染源调查报告应包括污染源类型、数量、分布等内容，具体编制内容可参照附录B。

# 附录A 流域水环境污染源调查资料收集目录

| 序号 | 资料名称 | 重点内容 | 资料 来源 | 资料 用途 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）图 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目范围图 | 研究范围及调查范围 | 委托方 | 梳理流域 现状基本情况 | 高 |
| 2 | 长/短历时降雨雨型图 | 近5年不同重现期下的雨型分布 | 委托方 气象部门 |  | 高 |
| 3 | 现状水系图 | 外江及内河涌分布及名称 | 委托方、 环保、水利等部门 |  | 高 |
| 4 | 土地利用 现状图 | 现状各类用地按照《城市用地分类及规划建设用地标准》GB50137-2011颜色要求显示 | 国土资源、自然资源与规划等政府相关部门 |  | 高 |
| 5 | 项目区位图 | 项目在市、区及 重点区域 位置 | 委托方 |  | 低 |
| 6 | 现状排污体制 分布图 | 现状排污体制分布情况 | 住建、水利、环保部门、管网养护单位 | 分析流域 现状主要污染源 | 高 |
| 7 | 现状污水 系统图 | 污水厂、网、河分布及规模情况； 污水厂服务范围 |  |  | 高 |
| 8 | 现状雨水 系统图 | 雨水管渠及相关河道分布情况 |  |  | 高 |
| 9 | 现状排口 分布图 | 区分排口类别，展示排口的分布 |  |  | 高 |
| 10 | 现状排口 分析图 | 历史调查、普查管网情况及现场调查照片 | 住建、水利、环保部门、管网养护单位 |  | 中 |
| 11 | 近远期 土地利用 规划图 | 规划各类用地按照《城市用地分类及规划建设用地标准》GB50137-2011颜色要求显示 | 国土资源、自然资源与规划等政府相关部门 | 梳理流域 发展变化趋势 | 中 |
| 12 | 现状及近5年 历史影像图 | 清晰表示项目范围内 历史年份土地下垫面的变化情况 | 第三方地理信息平台 |  | 低 |
| （二）文本 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目建议书/已有方案/ 可行性研究报告 | 项目概况、项目内容、项目现状 | 委托方 | 确定调查范围、目标及现状主要污染源 | 高 |
| 2 | 历史勘测报告 | 项目现场情况记录、勘测记录、照片 | 委托方 | 梳理流域 现状基本情况 | 中 |
| 3 | 近5年 维护管理档案 | 污水管网、污水处理设置运营、维护记录 | 住建、水利、环保部门、管网养护单位 |  | 中 |
| 4 | 项目所在地 近5年各项规划 | 总体规划、相关专项规划 | 委托方、自然资源、国土资源等政府相关 部门 | 梳理流域 发展变化趋势 | 中 |
| 5 | 项目所在地 近5年统计年鉴 | 人口总量、工业生产情况、农业生产情况 | 统计局等相关 政府部门 |  | 中 |

# 附录B 流域水环境综合治理污染源调查报告编制目录

1总体要求

1.1  调查目的

1.2  调查范围及内容

1.3  基本原则

1.4  技术路线

2流域概况

2.1 区域概况

2.1.1 地理位置

2.1.2 水文气象

2.1.3 地形地貌

2.1.4 土壤植被

2.1.5 河流水系

2.2 社会经济概况

2.2.1 土地利用现状

2.2.2 城镇分布情况

2.2.3 社会经济及产业结构状况

3 水体受损状况评价

3.1 水质目标要求

3.2 历史水质评价

3.3 水体受损现状评价

3.3.1 水体现场踏勘

3.3.2 水质验证监测

4 污染源调查

4.1 调查依据

4.1.1 地方资料

4.1.2 实地查勘

4.1.3 相关规划

4.3 污染源分类

4.4 污染源分布情况

4.4.1 点源调查

4.4.2 面源调查

4.4.3 内源调查

5 污染源监测

5.1 监测目的

5.2 监测原则与要求

5.3 污染源监测

5.3.1 点源污染监测

5.3.2 面源污染监测

5.3.3 内源污染监测

5.4监测结果评价

6 污染源调查结果分析

6.1 调查数据合理性分析

6.2 污染源时空分布及结构分析

6.2.1 污染源时间分布特征

6.2.2 污染源空间分布特征

7 结论与建议