团体标准

T/SSF 0002—2023

冻海水鱼片

Frozen marine fish fillets

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

山东水产学会 发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东水产学会提出并归口。

本文件起草单位：山东省海洋资源与环境研究院、山东美佳集团有限公司、中国海洋大学、烟台市蓬莱区水产技术推广中心。

本文件主要起草人：张健、赵云苹、郭晓华、曹立民、董浩、矫春娜、刘芳、王共明、井月欣、刘京熙、陈建强、刘昕、赵长春。

冻海水鱼片

范围

本文件规定了冻海水鱼片的原料、加工用水、食品添加剂、加工条件、感官、理化指标和净含量等要求，描述了相应的试验方法，给出了检验规则，同时规定了标识、包装、运输和贮存要求。

本文件适用于冻海水鱼片生产者声明产品符合性，或作为生产者与采购方签署贸易合同的依据，也可作为市场监管或认证机构认证的依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2733  食品安全国家标准  鲜、冻动物性水产品

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 20941  食品安全国家标准  水产制品生产卫生规范

GB/T 30891  水产品抽样规范

GB/T 36193-2018  水产品加工术语

SC/T 3017  冷冻水产品净含量的测定

SC/T 3035  水产品包装、标识通则

SC/T 3054  冷冻水产品冰衣限量

JJF 1070-2005  定量包装商品净含量计量检验规则

术语和定义

GB/T 36193界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

单冻  individual quick freezing；IQF

单体速冻

单个水产品在互相不黏结的情况下快速冻结的方法。

[来源:GB/T 36193-2018，6.15]

冻海水鱼片   frozen marine fish fillet

以新鲜或冷冻的海水鱼为原料，经去头、去内脏、剖片、去刺/不去刺、修整、速冻、镀冰衣/不镀冰衣等工序加工制成的非即食产品。

镀冰衣  glazing

包冰衣

用清洁海水、饮用水或加入允许使用的食品添加剂的饮用水喷洒或浸泡冷冻产品，在其表面均匀包裹一层冰膜的方式。

[来源:GB/T 36193-2018，6.19]

干耗  dehydration

冷冻水产品在冻藏过程中由于蒸发失去水分，表面出现异常的白色或黄色，并渗透到表层以下，影响水产品外观和品质的现象。

[来源:GB/T 36193-2018，6.21]

块冻  block quick freezing；BQF

多个鱼片排列整齐, 并形成一定的形状，快速冻结为一个整体的方法。

分类

按冷冻形式分单冻、块冻两类；其中单冻产品分镀冰衣、不镀冰衣两类。

要求

原料鱼

应符合GB 2733的规定。

加工用水

应符合GB 5749的规定。

食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

加工条件要求

厂区环境、厂房和车间、设备与设施、卫生管理、生产过程的食品安全控制、管理制度和人员等应符合GB 20941的规定。

感官要求

冻品感官要求

应符合表1的规定。

冻品感官要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 单冻 | 产品完整，色泽正常；个体间易分离；无明显干耗、变形、返霜a 镀冰衣产品的冰衣应清洁并均匀包覆产品 真空包装产品的包装袋无破损、漏气、胀气 |
| 块冻 | 冻块平整不破碎；无干耗、无变形 |
| a指冷冻食品在冷库中贮存一段时间后，出现明显的游离态霜晶的现象。 |  |

解冻后样品感官要求

应符合表2的规定。

解冻后样品感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 具有鱼片固有色泽，无变色 |
| 形态 | 产品完整，允许冻鱼片边缘的肉质有稍微的松散 |
| 气味 | 具有鱼片固有气味，无异味 |
| 肌肉组织 | 紧密有弹性 |
| 杂质 | 无正常视力可见的外来杂质，无刺产品无长度大于5 mm以上骨刺 |

蒸煮试验

应符合表3的规定。

蒸煮后感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 蒸煮试验 | 具有其固有的滋味和气味，肌肉组织富有弹性 |

理化指标

应符合表4的规定。

理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 冻品中心温度，℃ | ≤-18 |
| 水分，% | ≤86 |
| 挥发性盐基氮 | 符合GB 2733的规定 |
| 组胺 | 符合GB 2733的规定 |

安全指标

应符合GB 2733的规定。

净含量

预包装产品的净含量应符合JJF 1070的规定。

冰衣限量

散装称重销售的单冻产品冰衣限量应符合SC/T 3054的规定。

试验方法

感官检验

冻品检验

将样品置于洁净的白色托盘内，在光线充足、无异味的环境中按表1的要求逐项检验。

解冻后样品检验

将样品进行防水包装后全部浸入低于25 ℃的水中，解冻至无硬芯后将样品放在洁净的白色托盘内，于光线充足、无异味的环境中按表2的要求逐项检验。

蒸煮试验

取200 g完全解冻的鱼片，切成2 cm×2 cm的鱼块，蒸煮5 min～10 min使其内部温度达到65 ℃～70 ℃, 按表3的要求逐项检验。蒸煮方法包括但不限于以下2种：

隔水煮：将样品密封在可煮薄膜袋中，浸入沸水中加热；

蒸：用铝箔包裹样品，放入蒸锅的蒸笼上，用蒸气加热。

理化指标

冻品中心温度

块冻品（或个体较大的单冻品）用钻头钻至块冻几何中心，将温度计或测温仪探头插入钻孔中；个体小的单冻品将温度计或测温仪探头插入试样中心或包装中心部位，待指示温度不再下降时读数。

水分

解冻

按JJF 1070-2005附录C.3.3的规定执行。

检验

取解冻后的样品可食部分绞碎混合均匀，按GB/T 5009.3的规定执行。

挥发性盐基氮、组胺

镀冰衣产品

将样品进行防水包装后按SC/T 3017的规定去除冰衣，按GB 2733规定的方法执行。

无冰衣产品

按GB 2733规定的方法执行。

安全指标

按GB 2733规定的方法执行。

净含量

按JJF 1070的规定执行。

冰衣限量

按SC/T 3054的规定执行。

检验规则

组批规则

在原料及生产条件基本相同的条件下，同一天或同一个班次加工的同一类产品为一批。

抽样方法

按GB/T 30891的规定执行。

检验分类

出厂检验

每批产品应进行出厂检验。出厂检验由生产单位质量部门执行，检验项目应至少包含感官要求、冻品中心温度、净含量，检验合格签发检验合格证，产品凭检验合格证入库或出厂。

型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验，检验项目为本标准第5章规定的全部项目：

- 停产6个月以上，恢复生产时；

- 原料产地变化或改变生产工艺，可能影响产品质量时；

- 国家行政监管部门提出进行型式检验要求时；

- 出厂检验与上次型式检验有大差异时；

- 正常生产时，每年至少两次的周期性检验；

- 对质量有争议，需要仲裁时。

判定规则

检验项目全部合格时，判定该批产品质量符合本文件的规定。

检验项目如出现不合格时，应重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复检，以复检结果为准。若仍有不合格，判定该批产品不符合本文件的规定。

标识、包装、运输、贮存

标识

应符合SC/T 3035的规定。

非预包装产品的标签应标示产品名称、产地、生产者或销售者名称、生产日期等。

运输包装的标志应符合GB/T 191的规定。

包装

应符合SC/T 3035的规定。

箱中产品应排列整齐，并附有产品合格证。

包装应牢固、不易破损。

运输

运输过程中应保持产品温度不高于-15 ℃。

运输工具应清洁、无异味，不应接触有腐蚀性的物质或其它有害物质。

运输过程中应防止日晒、虫害、有害物质的污染或其他损害，不应与气味浓郁的物品混运。

贮存

应保持产品温度不高于-18 ℃。

产品速冻后贮存于清洁、无异味的冻库内，防止虫害、有害物质的污染和其他损害。

不同品种、类别、批次的产品应分垛存放，标示清楚。产品与地面距离应不少于10 cm，与墙壁距离不少于30 cm。堆放高度以包装物受压不变形为宜。

- 参考文献

[1] GB/T 18108-2019 鲜海水鱼通则

[2] GB/T 18109-2011 冻鱼

[3] GB/T 21290-2018 冻罗非鱼片

[4] GB/T 30889-2014 冻虾

[5] GB/T 31080-2014 水产品冷链物流服务规范

[6] GB/T 31814-2015 冻扇贝

[7] GB/T 36187-2018 冻鱼糜

[8] GB/T 37062-2018 水产品感官评价指南

[9] SC/T 3115-2022 冻章鱼

[10] 李振铎,井月欣,赵云苹等.多聚磷酸盐对冻黄盖鲽鱼片水分及品质的影响[J].食品工业,2020,41(06):159-161.

_________________________________

[11] 李振铎,井月欣,张健等.多磷酸盐在冷冻鳕鱼鲽鱼片加工中的安全应用[J].中国食品添加

剂,2019,30(03):127-132.

山东水产学会团体标准

《冻海水鱼片》编制说明

标准编制小组

二〇二三年五月

山东水产学会团体标准《冻海水鱼片》编制说明

一、立项背景（包括产业现状、立项背景及必要性等）

海水鱼肉不仅蛋白质含量丰富，含有人体生长所需的必须氨基酸，还含有丰富的矿物量，如铁、磷、钙等，是人体所需的蛋白质、氨基酸和其他营养物质的重要来源之一，具有非常重要的保健功能。海鱼肉的脂肪多由不饱和脂肪酸形成，具有降低胆固醇、预防心脑血管疾病的作用。以鳕鱼为例，鳕鱼肉味甘美、营养丰富。肉中蛋白质比三文鱼、鲳鱼、鲥鱼、带鱼都高，而肉中所含脂肪和鲨鱼一样只有0.5%，要比三文鱼低17倍，比带鱼低7倍；鳕鱼的不饱和脂肪酸占总脂肪酸含量达到84.1％，EPA含量达到25.2％，DHA含量为7.6％，具有较高的营养价值和医学价值。鱼肉中含有丰富的镁元素，对心血管系统有很好的保护作用。鳕鱼肝油含有大量的n-3系列的不饱和脂肪酸，且含有丰富的维生素A和维生素D，北欧人将鳕鱼称为餐桌上的"营养师"。

近些年，随着我国人民生活及消费水平的提高以及对产品的营养和保健功能意识的增强，广大消费者对水产品的需求量不断增大。由于鲜活水产品对销售环境的要求高，随着冷链的完善和生活节奏的提高，以及消费习惯的转变，冷冻加工品的产量及销售量也在逐年提高。海水鱼片加工集中在山东省和辽宁省，山东省主要集中在烟台、青岛和威海，其中仅烟台水产加工出口企业就曾达百余家，加工的主要品种有鳕鱼类、鲽鱼类、马哈鱼、红鱼、鲐鱼、秋刀鱼、南极冰鱼等。

山东地区是冻海水鱼片的主产区，原来主要出口欧盟、日本、美国等地区，产品标准由客户确定。后来因汇率波动等原因，出口鱼片有相当一部分转为内销，因此需要有统一的标准来规范这一大宗产品。2004年我单位制定了DB37/T413-2004《冻海水鱼片》，该标准的实施对规范冻海水鱼片产品市场、保护消费者利益等方面都产生了明显的经济和社会效益。近年来，DB37/T413-2004《冻海水鱼片》引用的许多标准已经发生了废止、修订，该标准已经严重滞后，不利于市场监管、贸易合作和消费者权益保护。因为地方标准现在不再对产品标准立项，因此本单位提出团体标准制定申请，以作为冻海水鱼片产品的质量依据。

二、工作简况，包括任务来源、协作单位、主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等

（一）任务来源

2022年11月，山东省海洋资源与环境研究院向山东水产学会提出《冻海水鱼片》标准立项申请。

2022年12月，山东水产学会组织评审，确定由山东省海洋资源与环境研究院承担《冻海水鱼片》的制定工作。

（二）协作单位

山东美佳集团有限公司

中国海洋大学

烟台市蓬莱区水产技术推广中心

（三）主要工作过程

1、组建标准起草小组：山东省海洋资源与环境研究院承担《冻海水鱼片》标准的制定任务后，立即与协作单位联合成立了标准制定小组。组织了从事水产品加工研究、生产和检验工作多年，具有制定、修订相关标准的经验和能力的专业技术人员，对加工企业进行了调研，搜集、整理了大量的技术资料。

2、标准起草阶段：标准起草小组调查分析了山东省冻海水鱼片的生产现状、产量、质量、生产工艺以及产品检验状况，了解了山东省冻海水鱼片产业发展现状。同时，标准起草小组还前往山东省多家企业进行产业调研，深入到企业进行实地考察，搜集、整理了相关技术资料，参考现行有效的相关国家标准和行业标准，确定标准中主要技术指标及相应的参数，在此基础上于2023年2月起草完成了《冻海水鱼片》征求意见稿。

3、征求意见阶段：2023年4月至5月，标准起草小组通过电子邮件等方式向20位专家征求了意见，包括管理部门、标准化院、高校、科研院所等各方面的专家。回函的专家20位，对“征求意见稿”提出意见或建议的专家19位；按照回函意见和建议对主要内容、表述和写法进行了修改，完成了《冻海水鱼片》送审稿。

4、标准审查阶段：2023年7月1日，在日照市山东美佳集团有限公司会议室，组织召开了标准审查会。邀请山东省海洋科学研究院等单位的5位专家对标准进行了审查。会后按照专家意见对标准及编制说明进行了修改，完成《冻海水鱼片》报批稿。

（四）标准主要起草人及其所做的工作

见表1。

表1　标准主要起草人及单位

| 姓名 | 单位 | 承担的工作 |
| --- | --- | --- |
| 张健 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 负责项目实施方案的制定及具体实施，收集资料、起草标准文本和编制说明 |
| 赵云苹 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 参与项目实施方案的制定及具体实施，收集资料 |
| 郭晓华 | 山东美佳集团有限公司 | 提供产业加工相关资料，并提供冻海水鱼片生产状况。 |
| 曹立民 | 中国海洋大学 | 参与调查研究、意见征求等项工作。 |
| 董浩 | 山东美佳集团有限公司 | 提供冻海水鱼片生产状况，试验验证。 |
| 矫春娜 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 参与调查研究、意见征求等项工作 |
| 刘芳 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 抽样工作，参与调研，收集资料等 |
| 王共明 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 收集资料，参与调查研究、意见征求等项工作 |
| 井月欣 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 参与调查研究、意见征求等项工作 |
| 刘京熙 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 参与调研，收集资料等 |
| 陈建强 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 参与调研，收集资料等 |
| 刘昕 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 参与调查研究、意见征求等项工作 |
| 赵长春 | 烟台市蓬莱区水产技术推广中心 | 参与调查研究、意见征求等项工作 |

三、标准编制原则及确定主要内容的依据

（一）标准编制原则

本标准为产品标准，充分兼顾冻海水鱼片发展的实际情况和检测工作的需要，严格掌握尺度，突出重点和特点，基于产业需求、市场应用、检测方法和企业可接受等角度考虑，编制遵循以下原则：

1、产业导向原则：基于加工企业、批发商家、销售人员等调研情况，本文件在DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》标准的基础上，充分考虑标准技术的先进性、实用性、可操作性和经济合理性，结合加工企业的实际生产情况，对冻海水鱼片感官、质量指标理化指标等进行了规定。

2、指标优选原则：以业内认可的冻海水鱼片为基准，根据产业发展现状，增加组胺、水分、冰衣限量要求，舍弃“不合格小鱼片”等指标，并对挥发性盐基氮、组胺指标检测的前处理方法进行了规定。

3、市场适用原则：冻海水鱼片产品形式多样，制定适宜市场接受的标准是为了维护加工企业和消费者的利益，促进和提升冻海水鱼片的加工水平，规范加工市场。

4、行业通用原则：基于市场导向、指标优选和市场适用等考虑，需要统一的质量标准来规范产品质量。

本标准结构和编写按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.10-2014《标准编写规则第10部分：产品标准》的规定。

(二)标准主要内容及确立依据

本标准在以上研究基础上，按照科学性、精简性和适应性原则，通过认真梳理和筛选，对冻海水鱼片的感官要求，理化指标等与质量有关的重要参数进行了规定。本文件规定了冻海水鱼片的原料、加工用水、食品添加剂、加工条件、感官、理化指标和净含量等要求，描述了相应的试验方法，给出了检验规则，同时规定了标识、包装、运输和贮存要求。本文件适用于冻海水鱼片生产者声明产品符合性，或作为生产者与采购方签署贸易合同的依据，也可作为市场监管或认证机构认证的依据。现将有关内容说明如下：

1、术语和定义

DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》规定，重量小于25 g的小鱼片和破碎鱼片为不合格小鱼片。调研中发现有很多小鱼开片作为产品出售，如冰鱼、红头鱼等，且多数规格小于25g，所以删去了不合格小鱼片的定义。同时，根据GB/T 31693-2018《水产品加工术语》，列出了单冻（单体速冻）、冻海水鱼片、镀冰衣（包冰衣）、干耗、块冻的定义。

1.1单冻（单体速冻）

单个水产品在互相不黏结的情况下快速冻结的方法。

1.2冻海水鱼片

以新鲜或冷冻的海水鱼为原料，经去头、去内脏、剖片、去刺/不去刺、修整、速冻、镀冰衣/不镀冰衣等工序加工制成的非即食产品。

1.3镀冰衣（包冰衣）

用清洁海水、饮用水或加入允许使用的食品添加剂的饮用水喷洒或浸泡冷冻产品，在其表面均匀包裹一层冰膜的方式。

1.4干耗

冷冻水产品在冻藏过程中由于蒸发失去水分，表面出现异常的白色或黄色，并渗透到表层以下，影响水产品外观和品质的现象。

1.5块冻

多个鱼片排列整齐, 并形成一定的形状，快速冻结为一个整体的方法。

2、要求

2.1　加工条件要求

因本标准属于产品标准，对生产工艺不做规定，删除了DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》关于对速冻工艺的要求。

本标准加工条件要求定为：厂区环境、厂房和车间、设备与设施、卫生管理、生产过程的食品安全控制、管理制度和人员等应符合GB 20941-2016《食品安全国家标准 水产制品生产卫生规范》的规定。

2.2分类

为了更清晰准确地描述不同产品的各项要求，本标准对冻海水鱼片产品进行了分类：

按冷冻形式分单冻、块冻两类；其中单冻产品分镀冰衣、不镀冰衣两类。

2.3　感官要求

2.3.1　冻品感官要求

冻品感官要求应符合表2的规定。与DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》相比，冻品感官要求增加“无明显干耗、返霜”的要求，干耗、返霜说明产品由于贮存时间太长、冷冻温度不稳定等原因，造成了明显的品质变化。

- 表2冻品感官要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 单冻 | 产品完整，色泽正常；个体间易分离；无明显干耗、变形、返霜a 镀冰衣产品的冰衣应清洁并均匀包覆产品 真空包装产品的包装袋无破损、漏气、胀气 |
| 块冻 | 冻块平整不破碎；无干耗、无变形 |
| a指冷冻食品在冷库中贮存一段时间后，出现明显的游离态霜晶的现象。 |  |

2.3.2蒸煮试验

蒸煮试验应符合表3的规定。DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》中水煮试验要求分了三级，经调研发现，三个级别要求复杂难以区分，因此，本标准不再对蒸煮试验进行分级。

- 表3 蒸煮后感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 蒸煮试验 | 具有其固有的滋味和气味，肌肉组织富有弹性 |

2.4理化指标

理化指标应符合表4的规定。

- 表4 理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 冻品中心温度，℃ | ≤-18 |
| 水分,% | ≤86 |
| 挥发性盐基氮 | 符合GB 2733的规定 |
| 组胺 | 符合GB 2733的规定 |

（1）冻品中心温度

本标准冻品中心温度指标定为≤-18℃。根据国家标准，冷冻食品的冷冻温度应该在-18℃。这个温度可以有效地防止细菌和微生物的繁殖，从而保证食品的安全性。同时，-18℃以下的温度也可以减缓食品的氧化和腐败，保持食品的营养和口感。并结合GB/T 18109-2011《冻鱼》和SC/T 3115-2022《冻章鱼》中冻品中心温度指标≤-18℃，本标准冻品中心温度定为≤-18℃。

（2）水分

本标准与DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》相比，增加了水分指标。冻海水鱼片的水分与产品品质及保质期有极大的关联性，参考GB/T18109-2011《冻鱼》、CODEX STAN 190-1995《速冻鱼片》等标准定，本标准水分含量定为≤86%。

（3）挥发性盐基氮

挥发性盐基氮是反映鱼鲜度的主要指标，其含量越高，氨基酸被破坏的越多。GB 2733-2015《食品安全国家标准  鲜、冻动物性水产品》规定海水鱼虾挥发性盐基氮≤30 mg/100g。通过收集冻海水鱼片样品检测发现，挥发性盐基氮含量小于15 mg/100g的样品12个，占比91.6%；小于30 mg/100g的样品12个，占比100%。本标准的挥发性盐基氮规定应符合GB 2733《食品安全国家标准  鲜、冻动物性水产品》的要求，不再列出具体数值。

（4）组胺

本标准与DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》相比，增加了组胺的限量指标。组胺是鱼体中游离组氨酸在组胺酸脱羧酶催化下，发生脱羧反应而形成的一种胺类，组胺中毒是水产食品存在的主要安全问题之一。GB 2733-2015《食品安全国家标准  鲜、冻动物性水产品》分别规定组胺含量：高组胺鱼类（鲐鱼、鲹鱼、竹荚鱼、鲭鱼、鲣鱼、金枪鱼、秋刀鱼、马鲛鱼、青占鱼、沙丁鱼等青皮红肉海水鱼）≤40 mg/100g和其他海水鱼类≤20 mg/100g。通过收集冻海水鱼片样品检测发现，10个样品均未检出组胺。本标准组胺应符合GB 2733《食品安全国家标准  鲜、冻动物性水产品》的规定。

（5）删除了DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》中关于磷酸盐指标的要求。磷酸盐是一种食品添加剂，本标准已明确要求生产中所使用食品添加剂的品种和用量应符合GB 2760《食品安全国家标准  食品添加剂使用标准》的规定，因此，不再在理化指标中进行规定。

（6）删除了DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》中不合格小鱼片数的要求。调研中发现很多小鱼开片作为产品出售，如冰鱼、红头鱼等，且多数规格小于25g，因此不再对不合格小鱼片数进行规定。

2.5安全指标

本标准要求：安全指标应符合GB 2733 的规定。

GB 2733-2015《鲜、冻动物性水产品》关于安全指标的要求有：污染物限量应符合GB 2762（含检验方法）的规定；农药残留限量符合GB 2763（含检验方法）的规定；兽药残留应符合国家有关规定和公告；无微生物限量要求。

（1）污染物、农药、兽药指标

DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》中没有对农兽药的限量要求，且对污染物只规定了无机砷和甲基汞的限量指标，而根据现行GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》的最新规定中对鲜冻鱼类产品的污染物指标进行了更精细的划分，分别规定了非肉食性鱼类和肉食性鱼类的污染物限量，指标与限量都发生改变，DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》中规定：无机砷（以 As 计）≤0.5 mg/kg、甲基汞（以 Hg 计）≤0.5 mg/kg，而GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》对这两个指标的限量分别是：无机砷≤0.1mg/kg，甲基汞（非肉食性鱼类）≤0.5mg/kg，肉食性鱼类的甲基汞限量也根据鱼的种类分别进行了规定；除了无机砷和甲基汞的限量改变外，还规定了铅、镉、铬、多氯联苯、锡等污染物指标的限量。

（2）微生物指标

DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》中还规定了菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌三个微生物限量指标，然而，冻海水鱼片为生冷冻非即食产品，现行的GB 2733-2015《鲜、冻动物性水产品》、GB 10136-2015《食品安全国家标准  动物性水产制品》、GB 29921-2013《食品安全国家标准  食品中致病菌限量》中都没有此类产品的微生物限量要求，所以本标准无微生物要求。

GB 29921-2013《食品安全国家标准  食品中致病菌限量》2.1规定：无论是否规定致病菌含量，食品生产、加工、经营者均应采取控制措施，尽可能降低食品中的致病菌含量水平及导致风险的可能性。依据本条，本标准要求企业生产条件应符合GB 20941的规定以控制产品卫生。GB 20941-2016第8章为“生产过程的食品安全控制”，对加工过程的微生物控制有要求。

可见，DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》中的安全卫生指标指标已经不再适用。另外，根据《中华人民共和国食品安全法》的规定，食品中的安全指标应符合相应食品安全国家标准的规定，因此本标准规定安全指标应符合GB 2733的规定，不再一一列出产品中污染物、微生物等安全指标。

2.6 冰衣限量

与DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》相比，增加了散装称重销售的单冻产品冰衣限量符合SC/T 3054《冷冻水产品冰衣限量》的规定。冰衣可以对产品起到保护作用，但冰衣的薄厚影响着购买心理和消费者合法权益，SC/T 3054-2020《冷冻水产品冰衣限量》规定：冻鱼及其制品（规格≤100 g）的冰衣限量≤20%，冻鱼及其制品（规格≥100 g）的冰衣限量≤15%。

3、 试验方法

3.1　感官检验

3.1.1冻品检验

将样品置于洁净的白色托盘内，在光线充足、无异味的环境中按表1的要求逐项检验。

3.1.2 解冻后样品检验

参考: GB/T 37062-2018《水产品感官评价指南》关于解冻的要求:

5.2.1.2 解冻用水应符合 GB 5749 的规定，水温应低于25℃。

5.2.1.4 解冻方法：

a）浸没解冻：将有防水包装或接触水不影响感官特性的样品，全部浸入水中，直至解冻结束。

本标准规定：

将样品进行防水包装后全部浸入低于25 ℃的水中，解冻至无硬芯后将样品放在洁净的白色托盘内，于光线充足、无异味的环境中进行检验。

3.1.3  蒸煮试验

参考1 GB/T 37062-2018《水产品感官评价指南》：

5.2.2.1对于需要进一步分析气味、滋味或质地的样品，须将样品蒸煮加热，使其内部温度达到65 ℃～70 ℃后，确定其气味、滋味或质地。

5.2.2.2蒸煮时所取样品量约为200g。

5.2.2.4蒸煮方法:

a)隔水煮：将样品密封在可煮薄膜袋中放入沸水中加热；

b)蒸：用铝箔包裹样品，放入蒸锅的蒸笼上，用蒸汽加热。

参考2 GB/T 18108-2019《鲜海水鱼通则》：

4.1.2蒸煮试验：取100 g鱼肉,清水冲洗后，切成约2 cm×2 cm的鱼块，备用；在容器中加入500 mL饮用水，煮沸，放入切好的鱼块，加盖，蒸煮5 min～10 min，揭盖后嗅其气味，品尝滋味。

起草小组对不同品种的鱼片经过蒸煮试验发现，熟制时间和温度与以上参考标准相一致。

本标准规定：

取200 g完全解冻的鱼片，切成2 cm×2 cm的鱼块，蒸煮5 min～10 min使其内部温度达到65 ℃～70 ℃, 按表3的要求逐项检验。蒸煮方法包括但不限于以下2种：

a)隔水煮：将样品密封在可煮薄膜袋中，浸入沸水中加热；

b)蒸：用铝箔包裹样品，放入蒸锅的蒸笼上，用蒸气加热。

3.2 理化指标

3.2.1  冻品中心温度

参考  GB/T 36187-2018《冷冻鱼糜》、GB/T 21290-2018《冻罗非鱼片》、GB/T 31814-2015《冻扇贝》、GB/T 30889-2014《冻虾》、SC/T 3115-2022《冻章鱼》等。

本标准规定：

块冻品（或个体较大的单冻品）用钻头钻至块冻几何中心，将温度计或测温仪探头插入钻孔中；个体小的单冻品将温度计或测温仪探头插入试样中心或包装中心部位，待指示温度不再下降时读数。

3.2.2　水分

按JJF 1070-2005附录C.3.3的规定进行解冻，取解冻后的样品可食部分绞碎混合均匀，按GB/T 5009.3的规定执行。

3.2.3　挥发性盐基氮、组胺

根据加工经验，鱼片在-8℃左右的时候即可切成小块或者鱼段。本标准比较了GB/T 37062-2018《感官评价指南》、JJF 1070-2005、SC/T 3054-2020《冷冻水产品冰衣限量》，考虑到解冻过程很可能对检验结果产生影响，最后引用、参考了SC/T 3017-2004《冷冻水产品净含量的测定》的去除冰衣方法。

本标准规定：

镀冰衣产品：将样品进行防水包装后按SC/T 3017的规定去除冰衣，按照GB 2733规定的方法执行。

无冰衣产品：按GB 2733规定的方法执行。。

4、检验规则

4.1　检验分类

出厂检验：

每批产品应进行出厂检验。出厂检验由生产单位质量部门执行，检验项目至少应包含感官要求、净含量、冻品中心温度，检验合格签发检验合格证，产品凭检验合格证入库或出厂。

本标准理化指标删除了“不合格小鱼片数”的要求。因此，本标准规定出厂检验项目也相应删除了“不合格小鱼片数” 。因此，本标准规定出厂检验项目为感官要求、净含量、冻品中心温度。

4.2  判定规则

参考SC/T 3115-2022《冻章鱼》，本标准规定：检验项目全部合格时，判定该批产品质量符合本文件的规定。检验项目如出现不合格时，应重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复检，以复检结果为准。若仍有不合格，判定该批产品不符合本文件的规定。

5、标识、包装、运输、贮存

5.1 运输

参考GB/T 18109-2011《冻鱼》、SC/T 3115-2022《冻章鱼》等相关国家标准：规定运输过程应保持鱼体温度不高于-15 ℃。

本标准要求：运输过程中应保持产品温度不高于-15 ℃。运输工具应清洁、无异味，不应接触有腐蚀性物质或其它有害物质。运输过程中，产品应防止日晒、虫害和其他损害，不应与气味浓郁的物品混运。

5.2 贮存

参考1   GB/T 31080-2014 《水产品冷链物流服务规范》：

7.2.1.1 垫板应与地面距离大于10 cm，应与库墙距离大于30 cm，与排管距离大于30 cm，离风道距离大于30 cm，距离库体顶板距离大于20 cm。堆放高度以纸箱受压不变形为宜。

参考2  GB 31646-2018《食品安全国家标准  速冻食品生产和经营卫生规范》：

10.2.4  贮存产品应以不影响冷气循环的方式放置，产品与墙面、顶棚或地面之间的距离不小于10 cm。

另外，删除了DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》中冻藏保存期12个月的要求。镀冰衣与否，不同包装形式的产品，保质期也不同。同时参考相关国家、行业标准，产品标准不规定保质期。

本标准要求：

贮存过程中应保持产品温度低于-18 ℃。产品速冻后贮存于清洁、无异味的冻库内，防止虫害、有害物质的污染和其他损害。不同品种、类别、批次的产品应分垛存放，标示清楚。产品与地面距离应不少于10 cm，与墙壁距离不少于30 cm。堆放高度以包装物受压不变形为宜。

（三）主要技术指标对比

本标准与DB37/T 413-2004《冻海水鱼片》主要技术指标对比见表5。

表5  主要技术指标对比

| 项目 | 指标 | DB37/T413-2004 《冻海水鱼片》 | 本标准 | 修改理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | 加工条件要求 | 生产场地应清洁卫生，加工用水应符合GB 5749的要求，冻结时应采用速冻的方式使产品中心温度尽快达到-18℃。速冻时间：冷风强制循环版带接触式不得超过45mim，平板接触式不得超过4h。产品应镀冰衣（单冻）或包冰被（块冻）或真空包装。 | 改为“厂区环境、厂房和车间、设备与设施、卫生管理、生产过程的食品安全控制、管理制度和人员等应符合GB 20941的规定。” | 为了控制产品卫生，规定生产条件应符合GB 20941的规定。因本标准属于产品标准，对生产工艺不做规定。 |
| 4.5 | 冻品外观 | 单冻、块冻 | 增加“无明显干耗、返霜现象” | 干耗说明产品贮存时间太长，品质变化明显。 |
| 4.6 | 理化指标 |  | 增加水分、组胺指标。 | 冻海水鱼片的水分与产品品质及保质期有极大的关联性；组胺中毒是水产食品存在的主要安全问题之一。 |
|  | 不合格小鱼片数，个 | 0（单冻产品） ≤1（每一最小包装件小于250g） ≤4（每一最小包装件≥250g） | 删除 | 现在很多小鱼开片作为产品出售，如冰鱼、红头鱼等，且多数规格小于25g。 |
|  | 磷酸盐磷酸盐（以P2O5计）% | ≤0.5 | 删除 | 本标准规定生产中添加的食品添加剂的品种和用量应符合GB 2760的规定。 |
| 4.7 | 无机砷（以As计） | ≤0.5 mg/kg | 改为“安全指标应符合GB 2733的规定。” | 根据《中华人民共和国食品安全法》的规定，食品中的安全指标应符合相应食品安全国家标准的规定，因此本标准不再一一列出产品中污染物、微生物等安全指标。 |
|  | 甲基汞（以Hg计） | ≤0.5 mg/kg |  |  |
|  | 菌落总数，cfu/g | ≤1.0×106 |  |  |
|  | 大肠杆菌，MPN/g | ≤1.0×103 |  |  |
|  | 沙门氏菌 | 不得检出 |  |  |
| 6.3 | 检验分类 | 6.1.3 出厂检验 每批产品应进行出厂检验。 出厂检验由生产单位质量检验部门执行, 检验项目为感官、 净含量偏差、冻品中心温度、不合格小鱼片数，检验合格签发检验合格证, 产品凭检验合格证入库或出厂。 | 出厂检验项目删除“不合格小鱼片数”。 | 本标准理化指标删除了“不合格小鱼片数”的要求。因此，本标准规定出厂检验项目也相应删除了“不合格小鱼片数” 。 |
| 6.4 | 判定规则 | 6.3.1 应检项目全部符合标准的判为合格。 6.3.2 安全卫生指标检验结果中有一项指标不合格，则判该批产品不合格，不得复检。 6.3.3 其他检验结果中有一项指标不合格，允许加倍抽样将次项指标复检一次，按复检结果判定该批产品是否合格。 6.3.4 其他检验结果中有两项或两项以上指标不合格，则判该批产品不合格。 | 7.4.1 检验项目全部合格时，判定该批产品质量符合本文件的规定。 7.4.2 检验项目如出现不合格时，应重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复检，以复检结果为准。若仍有不合格，判定该批产品不符合本文件的规定。 | 参照相关国家、行业标准的规定。 |
| 7.3 | 运输 | 用冷藏货具有保温性能的运输工具运输，并保持鱼片温度为-18 ℃，温度波动应保持在±2 ℃内；运输工具应清洁卫生，无异味，运输中防止虫害、有害物质的污染，不得靠近或接触有腐蚀性物质，不得与气味浓郁物品混运。 | 产品运输过程中应保持产品温度 ≤- 15 ℃。 | 参照相关国家、行业标准。 |
| 7.4 | 贮存 | 冻藏保存期12个月。 | 删除了保质期要求。 | 镀冰衣与否，不同包装形式的产品，保质期也不同。同时参考相关国家、行业标准，产品标准不规定保质期。 |

四、主要试验（或验证）的分析

本次修订指标的确认主要引用相关国家、行业标准。

验证报告见附件1-3。

冻海水鱼片组胺、挥发性盐基氮的检测数据见表7、表8。

表7   冻海水鱼片组胺检测数据

| 编号 | 样品名称 | 检测项目名称 | 检测值 （g/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速冻烧烤秋刀鱼片 | 组胺 | 未检出 |
| 2 | 鲭鱼片 | 组胺 | 未检出 |
| 3 | 冻调味鲭鱼片 | 组胺 | 未检出 |
| 4 | 盐渍鲭鱼片 | 组胺 | 未检出 |
| 5 | 冻调味秋刀鱼片 | 组胺 | 未检出 |
| 6 | 竹荚鱼片 | 组胺 | 未检出 |
| 7 | 竹荚鱼片 | 组胺 | 未检出 |
| 8 | 竹荚鱼片 | 组胺 | 未检出 |
| 9 | 鲭骨五片 | 组胺 | 未检出 |
| 10 | 鲭三枚卸 | 组胺 | 未检出 |
| 合格率：100% |  |  |  |

表8   冻海水鱼片组胺检测数据

| 编号 | 样品名称 | 检测项目名称 | 检测值 （mg/100g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墨鱼切片 | 挥发性盐基氮 | 6.44 |
| 2 | 鲽鱼切片 | 挥发性盐基氮 | 5.28 |
| 3 | 鲭鱼片 | 挥发性盐基氮 | 6.38 |
| 4 | 盐渍鲭鱼片 | 挥发性盐基氮 | 8.17 |
| 5 | 蒲烧星鳗切片 | 挥发性盐基氮 | 12.3 |
| 6 | 鯖鱼片 | 挥发性盐基氮 | 8.80 |
| 7 | 鲭鱼片 | 挥发性盐基氮 | 6.91 |
| 8 | 鯖鱼片 | 挥发性盐基氮 | 10.5 |
| 9 | 红鱼片 | 挥发性盐基氮 | 3.54 |
| 10 | 狭鳕鱼片 | 挥发性盐基氮 | 6.05 |
| 11 | 烤鳕鱼片 | 挥发性盐基氮 | 9.37 |
| 12 | 烧烤鲭鱼片 | 挥发性盐基氮 | 17.5 |
| 合格率：100% |  |  |  |

五、国内外现行法律、法规和标准情况

本标准的编制主要依据为现行的法律、法规和强制性国家标准，并与这些文件的规定相一致。

安全指标引用GB 2733 《食品安全国家标准  鲜、冻动物性水产品》。

六、重大分歧意见的处理依据和结果

本标准制定过程中，无重大分歧意见。

七、预期的社会经济效益及贯彻实施标准的要求、措施等建议

（一）预期的社会经济效益

本标准发布实施后，将为冻海水鱼片生产企业提供统一的产品标准，便于有关部门对该类产品的统一管理，推动冻海水鱼片产品内销的进一步发展。本标准将为规范市场及行业监管提供技术支撑和依据。本标准的实施，将有利于稳定和提高产品质量，促进企业走质量效益型发展道路，增强企业素质，提高企业竞争力；有利于保护人体健康，保护生态环境，合理利用资源；有利于维护消费者权益。

（二）贯彻标准的要求和措施建议

本标准的实施，将进一步规范冻海水鱼片的加工，便于市场监督管理部门对这一产品进行管理和监督。建议本标准发布后，应及时进行宣讲贯彻，增强生产企业的标准化意识，对生产技术人员进行标准化培训，要求企业严格按标准的要求规范生产，市场监督管理部门以《冻海水鱼片》标准为质量检验标准。

另外，企业将原料鱼加工后，鱼肉与刺、内脏等分离，便于下脚料的统一处理，可大量减少厨余垃圾，进而降低环境污染。建议引导消费此类加工品种。

八、其他应当说明的事项

无。

《冻海水鱼片》标准编制小组

二○二三年五月