ICS 65.060.40

CCS B 91

T/CASMES XXX—2023

物联网太阳能杀虫灯

Internet of Things solar insecticidal lamp industry

（征求意见稿）

2023- XX- XX发布

2023- XX- XX实施

中国中小企业协会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　产品分类	1

5　技术要求	1

6　试验方法	3

7　检验规则	5

8　标志、包装、运输和贮存	6

前  言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江创基电子有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件主要起草单位：浙江创基电子有限公司、XXX。

本文件主要起草人：XXXXXXXX。

物联网太阳能杀虫灯

- 范围

本文件规定了物联网太阳能杀虫灯的术语和定义、产品分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于以太阳能光伏发电系统供电的诱集光源发射出的主峰波长达到300 nm～680 nm的物联网杀虫灯。

本文件不适用于家用及类似环境的杀虫灯。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 7000.1—2015 灯具 第一部分：一般要求与试验

GB/T 9535 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定与定型

GB/T 13306 标牌

GB/T 19064—2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法

GB/T 24689.2—2017 植物保护机械 杀虫灯

GB/T 36972 电动自行车用锂离子蓄电池

NB/T 34001—2011 太阳能杀虫灯通用技术条件

- 术语和定义

NB/T 34001和GB/T 24689.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 产品分类

产品按杀虫原理可分为电击式、风力式、性诱式和水淹式。

- 技术要求

  - 外观

    - 太阳能杀虫灯总体外观

太阳能杀虫灯外形尺寸应符合设计图纸要求。主体支架、太阳能光伏组件支架、高压电击网、集虫容器均采用耐高温、耐寒、耐紫外线、耐腐蚀材质，主杆应牢固、平整、耐腐蚀。

    - 太阳能光伏组件外观要求

太阳能光伏组件边框应平整、无腐蚀斑点，前表面应整洁、无破碎、无裂纹，单体太阳电池不得有破碎或裂纹，排列整齐，互连条和栅线应排列整齐、无脱焊、无断裂，封装层中不得有连续的气泡或脱层发生。在电池和边框之间，引线端应密封，极性标记准确、明显。安装固定应具有可调倾角 0°～45°。

    - 太阳能电源外观要求

太阳能电源外壳保护层应均匀，无剥落、锈蚀现象，标识符合要求，各种开关便于操作，灵活可靠。

  - 结构

    - 主体部分

太阳能杀虫灯的主体支架、太阳能光伏组件支架、蓄电池盒、灯罩、高压电击网、集虫容器等各部

件技术参数应符合设计图纸要求。

    - 电气连接

太阳能杀虫灯各部分的电气连接应充分锁紧，其电气连接禁止使用自攻螺钉。

    - 机械强度

杀虫灯整机外壳应能承受1.0J机械强度冲击的要求，试验后不应出现破裂等现象，太阳能杀虫灯各部分应具有足够的机械强度，其结构应能使杀虫灯在正常安装使用时不会发生危害其电气安全和杀虫

功能的损坏。

    - 防护等级

太阳能杀虫灯灯具的防护等级应不低于IP55。

  - 功能要求

    - 开启和关闭

开启和关闭杀虫灯的控制系统应满足工作要求，杀虫灯的控制方式有雨控、光控、时控、温控等方

式，电击式和性诱式的杀虫灯还应具有自动清虫功能：

- 雨控功能：杀虫灯在雨天应能自动进入保护状态，雨停后可自动恢复工作。

- 光控功能：在2lx～20lx情况下，诱集光源应自动亮起，杀虫灯进入正常工作状态；在30lx～

- 200lx 情况下，诱集光源应能自动熄灭，杀虫灯停止工作。

- 温控功能：杀虫灯应能根据设定的温度开始工作或停止工作，误差应不超过±2 ℃。

- 时控功能：杀虫灯应能在设定的时间开始工作或停止工作，误差不超过 2 min。

- 自动清虫功能：杀虫灯应能按企业明示的间隔时间进行自动清虫，时间间隔误差应不超过5%。

- 清虫率应不小于90%。

    - 工作时间

太阳能杀虫灯正常工作条件下，夜间连续工作时间应大于6 h,连续5天无日照或阴雨环境，太阳能

杀虫灯应能满足正常工作时间要求。

    - 保护功能

太阳能杀虫灯应具备短路保护、过充电保护、过放电保护、欠电压保护、过电流保护、防雷保护、

防反接保护等保护功能。

    - 数据处理与信息存储功能

太阳能杀虫灯应具有信号采集数据处理和信息存储的功能。其存储的信息至少包括：工作时间、工作状态等。

    - 远传功能

远传功能应通过无线数据通信网络,实现数据的上传。

    - 报警功能

发生故障时应自动停机并发出报警信号。

  - 电气安全要求

    - 防触电

太阳能杀虫灯正常使用时，其高压带电部件应不会被人手触及。

    - 互换性

太阳能杀虫灯的光源应有良好的互换性能。

    - 内部和外部接线

      - 太阳能杀虫灯内导线的走线应排列整齐并绑扎固定。电缆入口应有防护装置，当导线安装完成后，其防尘和防水保护应与灯具的防护等级相同。

      - 太阳能杀虫灯的电源线标称截面积应不小于1.5mm。

    - 绝缘电阻和电气强度

      - 太阳能杀虫灯的电源输出端与杀虫灯可触及金属部件之间的绝缘电阻应不小于50 MΩ。

      - 太阳能杀虫灯的电源输出端与杀虫灯可触及金属部件之间应能耐受频率为50 Hz、1500 V、持续 l min 的交流耐压试验。试验期间不应产生表面飞弧和击穿现象，试验后系统应能正常工作。

  - 高低温试验

应能在温度为-40℃～70℃环境下存放后，不影响正常工作。

  - 湿度试验

应能在温度为10℃～70℃、相对湿度不大于98%的环境下正常工作。在相对湿度大于98%的环境下，

应能保证灯的安全。

  - 光源寿命

杀虫灯诱集光源的寿命经6.8试验后，仍能正常工作。

- 试验方法

  - 环境条件

应符合NB/T 34001—2011中6.1的规定。

  - 外观

- 按NB/T 34001—2011中6.3规定的试验方法进行。

  - 结构

    - 主体支架

按NB/T 34001—2011中6.4.1规定的试验方法进行。

    - 电气连接

按NB/T 34001—2011中6.4.2规定的试验方法进行。

    - 机械强度

按GB/T 24689.2—2017中6.2.23规定的试验方法进行。

    - 防护等级

按GB 7000.1—2015中9.2规定的试验方法进行。

  - 功能要求

    - 开启与关闭

      - 雨控功能

按GB/T 24689.2—2017中6.3.4规定的试验方法进行。

      - 光控功能

按GB/T 24689.2—2017中6.3.5规定的试验方法进行。

      - 温控功能

按GB/T 24689.2—2017中6.3.6规定的试验方法进行。

      - 时控功能

按GB/T 24689.2—2017中6.3.7规定的试验方法进行。

      - 自动清虫功能

按GB/T 24689.2—2017中6.3.8规定的试验方法进行。

    - 工作时间

按NB/T 34001—2011中6.5.2规定的试验方法进行，试验时间分别为6 h、30 h或按企业明示的连续亮灯天数。

    - 保护功能

按NB/T 34001—2011中6.5.4规定的试验方法进行。

    - 数据处理与信息存储功能

采用实际操作演示的方法进行检验。

    - 远传功能

采用实际操作方法，观察是否上传相关数据。

    - 报警功能

人为施加对应故障，观察是否停止工作以及发出警报。

  - 电气安全性能测试

    - 防触电

- 按GB 4706.1—2005和GB 4706.76—2008中第8章规定的试验方法进行。

    - 互换性

- 按NB/T 34001—2011中6.6.3规定的试验方法进行。

    - 内部和外部接线

- 按NB/T 34001—2011中6.6.2规定的试验方法进行。

    - 绝缘电阻和电气强度

按NB/T 34001—2011中6.6.4规定的试验方法进行。

  - 高低温试验

    - 高温试验按 GB/T 24689.2—2017 中 6.3.19 规定的试验方法进行。

    - 低温试验按 GB/T 24689.2—2017 中 6.3.20 规定的试验方法进行。

  - 湿度试验

按GB/T 24689.2—2017中6.3.21规定的试验方法进行。

  - 光源寿命

- 采用寿命测试仪设备进行测试，开启10秒，关闭10秒为一次，连续测试开启、关闭3 500次。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。检验项目、技术要求和试验方法见表1。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | √ | 5.1 | 6.2 |
| 2 | 结构 | — | √ | 5.2 | 6.3 |

| 3 | 功能 要求 | 开启和关闭 | √ | √ | 5.3.1 | 6.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作时间 | — | √ | 5.3.2 | 6.4.2 |
|  |  | 保护功能 | √ | √ | 5.3.3 | 6.4.3 |
|  |  | 数据处理与信息存储功能 | √ | √ | 5.3.4 | 6.4.4 |
|  |  | 远传功能 | √ | √ | 5.3.5 | 6.4.5 |
|  |  | 报警功能 | √ | √ | 5.3.6 | 6.4.6 |
| 4 | 电气 安全 | 防触电 | √ | √ | 5.4.1 | 6.5.1 |
|  |  | 互换性 | √ | √ | 5.4.2 | 6.5.2 |
|  |  | 内部和外部接线 | √ | √ | 5.4.3 | 6.5.3 |
|  |  | 绝缘电阻和电气强度 | √ | √ | 5.4.4 | 6.5.4 |
| 5 | 高低温试验 |  | — | √ | 5.5 | 6.6 |
| 6 | 湿度试验 |  | — | √ | 5.6 | 6.7 |
| 7 | 光源寿命 |  | — | √ | 5.7 | 6.8 |
| - “√”为应检项目，“—”为不检项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 出厂检验

对每批产品进行出厂检验，出厂检验项目按表1的要求执行。

  - 型式检验

    - 有下列情形之一时应进行型式检验：

- 新产品鉴定和老产品转厂生产；

- 生产过程中，如产品结构、材料、工艺等有较大变化，可能影响产品性能时；

- 正常生产过程中，每两年至少应进行一次；

- 产品停产一年后恢复生产时。

    - 型式检验的样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，数量为2台。

  - 合格判定

    - 出厂检验中，如有一项技术指标不符要求，应加倍复检，如复检符合要求则判定为合格，如仍

- 有不符合，则判定为不合格。

    - 型式检验中，所有项目均符合要求，则判定该产品型式检验合格，否则判该产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

每台产品应在明显位置固定永久性产品标牌，内容至少应包括：

- 生产厂商及生产地址；

- 产品名称及规格型号；

- 电源型式及电源电压；

- 高压电网电压；

- 诱集光源功率；

- 诱集光源波长；

- 整灯功率；

- 单灯有效作用半径；

- 出厂日期和出厂编号；

- 产品执行标准号。

  - 包装

    - 产品出厂包装由制造厂与用户协商，并应符合运输的要求。

    - 包装箱外部的标志应清晰整齐，并应包括以下内容：

- 产品名称；

- 规格型号；

- 生产企业名称、地址；

- 出厂日期；

- 毛重；

- “小心轻放”“向上”等标志应符合 GB/T 191 的规定。

    - 包装箱内应附有下列文件：

- 产品装箱单；

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- “三包”凭证。

  - 运输

    - 包装好的产品应能承受汽车、火车、轮船和飞机等任何运输方式的运输。

    - 在运输条件和注意事项中应说明装、卸、运的要求及运输中的防护条件，如小心轻放、不准倒

- 置、严禁摔压、防止损坏等，并应有防雨雪、防尘埃及减振措施。

  - 贮存

产包装后的产品应储存在环境温度-10℃～40℃，相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体，通风良好的室内或库房中。

_________________________________