| ICS | 67.100 |
| --- | --- |
| CCS | IMAS. X16 |

团体标准

T/IMAS XXXX—XXXX

超高压杀菌驴乳

Ultra high pressure sterilized donkey milk

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古驴哥乳业有限公司提出。

本文件由内蒙古标准化协会归口。

本文件起草单位：内蒙古驴哥乳业有限公司、内蒙古仲茂畜牧业有限公司、新疆玉昆仑天然食品工程有限公司、内蒙古草原御驴科技牧业有限公司。

本文件主要起草人：周玉贵、权志勇、郝圣卿、张勇伟。

超高压杀菌驴乳

范围

本文件规定了超高压杀菌驴乳的术语、定义、技术要求、生产加工过程要求、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以生驴乳为原料、不添加任何食品添加剂及营养强化剂，经超高压杀菌等工序制得的液态产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.18  食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验

GB 4806.6 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5009.5  食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.17  食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定

GB 5009.24  食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定

GB 5009.123  食品安全国家标准 食品中铬的测定

GB 5009.239  食品安全国家标准 食品酸度的测定

GB 5413.5  食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定

GB 5413.39  食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 12693  食品安全国家标准 乳制品良好生产规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 22388 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法

T/IMAS 024 生驴乳

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令2005第75号）

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

技术要求

原料要求

生驴乳应符合T/IMAS 024的规定。

感官要求

应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 均匀乳白色或白色。 | 取适量试样置于50 mL烧杯中，在自然光下观察色泽和组织状态。闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味。 |
| 滋味、气味 | 具有驴乳固有的香味和甜味，无异味。 |  |
| 组织状态 | 呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物。 |  |

理化指标

应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 蛋白质/（g/100 g） ≥ | 1.5 | GB 5009.5 |
| 乳糖/（g/100 g） ≥ | 5.0 | GB 5413.5 |
| 非脂乳固体/（g/100 g） ≥ | 7.8 | GB 5413.39 |
| 酸度/（°T） ≤ | 6 | GB 5009.239 |

污染物限量和真菌毒素限量

      - 4.4.1真菌毒素限量应符合GB 2761的规定

      - 4.4.2污染物限量应符合GB 2762的规定

微生物限量

应符合表4的规定。

表4  微生物限量

| 项目 | 采样方案a及限量（若非指定，均以CFU/g表示） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数a | 5 | 2 | 50000 | 100000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | 5 | 2 | 1 | 5 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25 g（mL） | —— | GB 4789.10 定性检验 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25 g（mL） | —— | GB 4789.4 |
| - n：同一批次产品应采集的样品件数； c：最大可允许超出m值的样品数； m：微生物指标可接受水平的限量值； M： 微生物指标的最高安全限量值。 - a样品的分析及处理按GB 4789.1和GB 4789.18执行。 - “-”表示无数据。 |  |  |  |  |  |

净含量即允许短缺量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，按JJF 1070规定的方法检验。

生产过程中的卫生要求：

应符合GB 12693的规定。

标志、标签、包装、运输与贮存

标志、标签

标签应符合GB 7718、GB 28050的要求。

产品包装箱上应标明产品名称、制造者的名称和地址、规格和数量，涉及到的包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

包装

      - 所有包装材料应符合食品安全标准的相关规定，包装应牢固、密封、不得有破漏现象。

运输

运输工具必须清洁、卫生，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混贮、混运

搬运时应轻拿轻放，不得扔摔、撞击、挤压。

在运输过程中，应防止曝晒、雨淋、受潮。

贮存

产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中，并有防蝇、防鼠、防尘设施。

不得露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。

产品放置须离墙离地，包装箱与地面距离 1 cm 以上，与墙壁距离 20 cm 以上。

贮存运输条件

1 ℃～5 ℃冷藏贮存运输。

保质期

1 ℃～5 ℃条件下冷藏贮存，保质期为8-15天。