| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

内蒙古自治区团体标准

T/XXXXXXX—XXXX

沙地治理应用沙生植物栽植技术规程

Technical code of practice for the cultivation of sand plants for the treatment of sandy land

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

内蒙古标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由蒙草生态环境（集团）股份有限公司提出。

本文件由内蒙古标准化协会归口。

本文件起草单位：蒙草生态环境（集团）股份有限公司、内蒙古草业技术创新中心有限公司、呼伦贝尔市林业和草原研究所。

本文件主要起草人：刘英俊、程雨、鲁海涛、苑峰、郭金龙、祁通拉嘎、于海娟、刘志华。

沙地治理应用沙生植物栽植技术规程

范围

本文件规定了内蒙古呼伦贝尔沙地治理应用沙生植物栽植的设计依据、目的及配套技术方案。

本文件适用于内蒙古呼伦贝尔沙地（完全性沙地和不完全性沙地，有稀疏植被，风蚀坑，半固定沙地）的治理。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

    - 4  前期调查

实施前，实地调查呼伦贝尔沙地的土壤、降水、地形、风向、刮风的时数和时间、植被类型、周边应用方式（放牧场和打草场）、生态特征等各种自然、人为利用的因素。

组合不同的沙地栽植方法，制定出适宜地情、因地制宜的沙地治理栽植技术规程。

  - 5  沙地治理栽植技术规程

    - 5.1  方案设计

      - 5.1.1  植物选择

选择适应呼伦贝尔高寒地区环境、具有耐寒、抗旱、耐盐碱特性的植物品种，例如差巴嘎蒿、赖草、芨芨草、拂子茅。

5.1.2  种植指标设计

差巴嘎蒿、赖草、芨芨草、拂子茅的栽植指示参数如表1所示。

- 栽植指示参数表

| 品种名称 | 根系延伸（㎝） | 根系下扎 （㎝） | 光合系数 | 叶面积系数 | 斜光率 | 光合角度 | 须根系数 | 物候期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差巴嘎蒿 | 24 | 36 | 73 | 122 | 42 | 60 | 136 | 分枝期 |
| 赖草 | 27 | 38 | 67 | 124 | 38 | 58 | 141 | 分蘖期 |
| 芨芨草 | 21 | 33 | 66 | 120 | 39 | 55 | 137 | 分蘖期 |
| 拂子茅 | 23 | 30 | 64 | 127 | 40 | 46 | 137 | 分蘖期 |

    - 5.2  栽植技术

      - 5.2.1  栽植条件

宜选择靠近湖边的平整或有缓沙丘的区域，便于浇水；宜选择清晨、小雨或阴雨的天气，略带微风；气温宜为28 ℃±5 ℃，湿度宜为72°±6°。

栽植时间六月中旬到八月初，以“品”字形栽植。

      - 5.2.2  栽植

        - 5.2.2.1  芨芨草栽植方式

栽植深度5 cm～7 cm，株行距15 cm±2 cm，并保持整齐对称。

        - 5.2.2.2  赖草栽植方式

栽植深度5 cm～8 cm，株行距20 cm±2 cm，并保持整齐对称。

        - 5.2.2.3  差巴嘎蒿栽植方式

栽植深度5 cm～7 cm，株行距25 cm±2 cm，并保持整齐对称。

        - 5.2.2.4  拂子茅栽植方式

栽植深度5 cm～7 cm栽植，株行距15 cm±2 cm，并保持整齐对称。

      - 5.2.3  栽设沙障

沙障规格1 m×1 m，栽设深度30 cm，栽设三层。沙障内种植小叶锦鸡儿，播种深度2 cm～4 cm，行距30 cm～45 cm。

      - 5.2.4  栽后管理

        - 5.2.4.1  施肥

在栽植区域内撒施二胺和尿素，施肥量每亩为14 kg～16 kg。

        - 5.2.4.2  浇水

栽植区域要保证地表5 cm左右的浮沙（干沙土）湿润，工程上要配以栽苗、缓苗关键化阶段性浇水，一次定苗。

        - 5.2.4.3  病虫害防治

病害主要是锈病和白锈病，一般用粉锈宁、甲霜灵锰锌等进行防治。

虫害主要是蚜虫（母蚜）、鞘翅目、同翅目昆虫的危害，一般用灭蚜威、氯氰菊酯、溴氰菊酯等进行防治。