ICS 67.160.20

CCS X51

T/BSGC

团体标准

T/BSGC 00x—2023

2023 - xx- xx发布

2023 - xx - xx实施

贵 州 省 植 物 学 会   发布

（征求意见稿）

蜂糖李宜机化建园技术规程

Technical regulation of establishment of Prunus salicina Orchard suitable for machanization

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4园址选择	1

5小区划分	1

6土地平整	1

7道路设置	2

8灌排水系统设置	2

9建园	2

10苗木定植及树形选择	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由贵州省农业科学院提出。

本文件由贵州省植物学会归口。

本文件起草单位：贵州省农业科学院、贵州省果树科学研究所、贵州省果树蔬菜工作站、贵阳市果树技术推广站、贵阳学院、贵州鲁容惠农科技发展有限公司、镇宁恒丰源果业发展有限公司、罗甸天纯农旅开发有限公司、贵州千秋瑞丰农业有限责任公司、贵州理有李农业科技发展服务有限责任公司。

本文件主要起草人：马玉华、赵凯、周俊良、赵晓珍、张敏、彭志军、王红、何春丽、王立娟、邵宇、冷云星、余江平、王瑞、付修力、王坚、张扬、胡正明、黄加强、涂国向。

蜂糖李宜机化建园技术规程

- 1 范围

本文件规定了蜂糖李宜机化建园中术语和定义、园地选择、小区划分、土地平整、道路设置、灌排水系统设置、建园、苗木定植与树形选择等的要求与方法。

本文件适用于蜂糖李宜机化果园建设。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50288 灌溉与排水工程设计标准

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 宜机化

通过对耕作面进行改造并结合配套的技术，实现果园可机械化作业。

- 3.2

- “√”形树形

主干上选留两主枝，朝向内侧主枝高于朝外侧主枝。

- 3.3

- “Y”字形树形

主干上选留两主枝，两主枝高度一致。

- 4 园址选择

以向阳坡为宜，坡度在6°～30°之间，土层深度不低于60cm；避开多石、白胶泥以及易发生冰雹、倒春寒等气象灾害的地方。

- 5小区划分

将坡向一致的地块划分为一小区，小区内应无明显起伏与落差，小区大小以20亩～50亩为宜。

- 6 土地平整

清除坡面杂草、树木、石块等。缓坡地顺坡向平整土地，斜坡地建园宜修建水平梯田，梯田长度尽量不小于20米。

- 7 道路设置

7.1道路系统由主路、支路和作业道组成，主路宽度3m～4.5m，支路与主路相连,宽度2～3m；作业道与支路相连,宽度1.5m。

7.2缓坡地主路修建根据园地大小可修于园地一侧或贯通园区，斜坡地可环山而上或呈“之”字形；纵向路面坡度不宜过大,以车辆能安全上下行驶为度。

- 8 灌排水系统设置

8.1在全园最低处修建主排水沟，主排水沟宽深应达到50cm以上；在山谷线及作业区四周开挖次级排水沟并与主排水沟相连，保证降雨能及时排出园区。

8.2在主排水沟上按照果园大小合理规划蓄水池规格，可每20亩～50亩可修建一座蓄水池，蓄水量100 m³～200 m³。主要采用自然压的方式进行灌溉，其它排灌系统建设符合GB 50288要求。

- 9 建园

9.1缓坡按行距5m～6m顺坡向起垄，垄高30cm～40cm，垄宽1.5m；垄间可不再开挖排水沟，垄两端留出3 m的机械作业道。

9.2 斜坡开挖水平梯田，梯面宽不低于4 m，外梯面略高于内梯面，两梯之间高度不高于1.5 m，坡度不超过45°。

- 10 苗木定植及树形选择

10.1 缓坡地苗木定植在垄中线位置，采用“Y”字形树形，株距2.5 m～3 m。

10.2 梯田种植株距2.5 m～3 m。根据梯面宽度可采用靠边或居中起垄种植，靠边种植采用 “√”形树形，居中种植采用“Y”字形树形；保证树体一侧或两侧有不低于3m的机械作业道。

_________________________________