固态调味料

ICS 67.160.20

X 51

T/GZTX

团体标准

T/ GZCX ？？—2023

Solid seasoning

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

贵州省特色食品产业促进会  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由贵州大学、贵州玄德生物科技股份有限公司提出。

本标准由贵州省特色食品产业促进会归口。

本标准起草单位：贵州大学、贵州玄德生物科技股份有限公司、晴隆玄德花椒发展产业有限公司。

本标准主要起草人：任廷远、秦礼康、陆龙发、周文静、聂渝、李室权。

本标准为首次发布。

固态调味料

- 范围

本标准规定了固态调味料（Solid seasoning）的术语和定义、要求（含检验方法）、检验规则及标签、标志、包装、贮存、运输和销售。

本标准适用于固态调味料生产、检验和销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 317 白砂糖

GB 1886.4  食品安全国家标准 食品添加剂 六偏磷酸钠

GB 1886.28 食品安全国家标准 食品添加剂 D-异抗坏血酸钠

GB 1886.34 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒红

GB 1886.171 食品安全国家标准 食品添加剂 5′-呈味核苷酸二钠（又名呈味核苷酸二钠）

GB 1886.208 食品安全国家标准 食品添加剂 乙基麦芽酚

GB 1886.335 食品安全国家标准 食品添加剂 三聚磷酸钠

GB 2713 食品安全国家标准 淀粉制品

GB 2720 食品安全国家标准 味精

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.44 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB 5009.235 食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15691 香辛料调味品通用技术条件

GB/T 20880 食用葡萄糖

GB/T 20882.6 淀粉糖质量要求 第6部分：麦芽糊精

GB/T 20886.2 酵母产品质量要求 第2部分: 酵母加工制品

GB 25576 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化硅

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 28314 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒油树脂

GB 30616 食品安全国家标准 食品用香精

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法 国家市场监督管理总局[2023]第70号令

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 固态调味料

固态调味料包括香辛料固态调味料和复合型固态调味料。

3.1.1 香辛料固态调味料

以花椒、八角、胡椒、孜然、辣椒等香辛料中的一种或多种为原料，经粉碎或不粉碎、混匀、包装等工艺加工而成的调味料。

3.1.2 复合型固态调味料

以花椒、八角、胡椒、孜然、辣椒等香辛料中的两种或两种以上为原料或提取物，添加食用盐、味精、白砂糖、食品用香精、淀粉、食用葡萄糖、麦芽糊精、酵母抽提物等中的部分或全部为辅料，添加或不添加食品添加剂（辣椒红、辣椒油树脂、六偏磷酸钠、乙基麦芽酚、呈味核苷酸二钠、三聚磷酸钠、D-异抗坏血酸钠、二氧化硅等），经粉碎或不粉碎、混匀、包装等工艺加工而成的调味料。

- 分类

- 产品按食用方法分为即食类和非即食类。

- 技术要求

- 5.1 原辅料要求

- 5.1.1 花椒

- 无霉变、无污染、无变质、无异味，具有花椒特有的色泽、香味、麻味，应符合GB/T 15691 的规定。

- 5.1.2 八角、胡椒、孜然

- 无霉变、无污染、无变质、无异味，具有香辛料特有的气味、香味，应符合GB/T 15691 的规定。

- 5.1.3 辣椒

- 无霉变、无污染、无变质、无异味，具有辣椒特有的香味、辣味，符合国家相关法律法规的要求。

- 5.1.4 食用盐

- 应符合GB 2721的规定。

- 5.1.5 味精

- 应符合GB 2720的规定。

- 5.1.6 白砂糖

- 应符合GB/T 317的规定。

- 5.1.7 食品用香精

- 应符合GB 30616的规定。

- 5.1.8 淀粉

- 应符合GB 2713的规定。

- 5.1.9 食用葡萄糖

应符合GB/T 20880的规定。

- 5.1.10 麦芽糊精

应符合GB/T 20882.6的规定。

- 5.1.11 酵母抽提物

应符合GB/T 20886.2 的规定。

- 5.1.12 食品添加剂 辣椒红

- 应符合GB 1886.34的规定。

- 5.1.13 食品添加剂 辣椒油树脂

- 应符合GB 28314的规定。

- 5.1.14 食品添加剂 六偏磷酸钠

- 应符合GB 1886.4的规定。

- 5.1.15 食品添加剂 乙基麦芽酚

应符合GB 1886.208的规定。

- 5.1.16 食品添加剂 5′-呈味核苷酸二钠（又名呈味核苷酸二钠）

应符合GB 1886.171的规定。

- 5.1.17 食品添加剂 三聚磷酸钠

应符合GB 1886.335的规定。

- 5.1.18 食品添加剂 D-异抗坏血酸钠

- 应符合GB 1886.28的规定。

- 5.1.19 食品添加剂 二氧化硅

- 应符合GB 25576的规定。

- 5.1.20 其他原辅料

- 无霉变、无污染、无变质、无异味，符合国家相关法律法规的要求。

- 5.2  感官要求

应符合表1的规定。

- 表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 香辛料固态调味料 | 复合型固态调味料 |  |
| 色 泽 | 具有香辛料调味料应有的色泽 | 具有原料和辅料混合加工后特有的色泽 | 将样品搅拌均匀后置于白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽、组织状态、杂质，嗅其气味，品其滋味 |
| 气味和滋味 | 具有香辛料特有的香气和滋味，无异味 | 具有复合型固态调味料特有的香气和滋味，无异味 |  |
| 组织状态 | 粉状、颗粒、块状 |  |  |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来杂质 |  |  |

- 5.3  理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 香辛料固态调味料 | 复合型固态调味料 |  |
| 水分 / (g/100g) | ≤14.0 |  | GB 5009.3 |
| 总灰分 / (g/100g) | ≤10.0 | --- | GB 5009.4 |
| 酸不溶性灰分 / (g/100g) | ≤5.0 | --- | GB 5009.4 |
| 食用盐 （以NaCl计） a / (g/100g) | --- | ≤30.0 | GB 5009.44 |
| 氨基酸态氮 / (g/100g) | --- | ≥0.3 | GB 5009.235 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤1.4（2.9）b | ≤0.9 | GB 5009.12 |
| 无机砷 （以As计)c/ (mg/kg) | --- | ≤0.1 | GB 5009.11 |
| a 与 1.00 mL 硝酸银标准滴定溶液[c(AgNO3 )=1.000 mol/L]相当的氯化钠的质量为 0.0585，单位为克（g）； b 括号内限量值适用于花椒、桂皮(肉桂)、多种香辛料混合的香辛料； c 对于制定无机砷限量的食品可先测定其总砷,当总砷含量不超过无机砷限量值时,可判定符合限量要求而不必测定无机砷。否则,需测定无机砷含量再作判定。 |  |  |  |

5.4  微生物限量

即食类固态调味料应符合表3的规定。

表3 微生物限量

| 项目 | 采样方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数 /（CFU/g） | 5 | 2 | 10000 | 100000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 /（CFU/g） | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.3平板计数法 |
| 沙门氏菌 /（/25g） | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌/（CFU/g） | 5 | 1 | 100 | 1000 | GB 4789.10 |
| a 样品的采样和处理按GB 4789.1执行； |  |  |  |  |  |

- 5.5  其他污染物限量

- 应符合GB 2762的规定。

- 5.6  真菌毒素限量

- 应符合GB 2761的规定。

- 5.7  食品添加剂

- 应符合GB 2760的规定。

- 5.8  净含量

预包装食品的净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定；按JJF 1070中规定的方法进行检验。

- 5.9  食品生产加工过程的卫生要求

- 应符合GB 14881的规定。

- 检验规则

- 6.1 组批

以同一原料、同一配方、同一班次加工的产品为同一组批。

- 6.2 抽样

以同批次产品随机抽取12个包装袋（瓶），分为2份，2/3作为检验样品，1/3作为备检样品。

- 6.3 出厂检验

- 6.3.1 每批产品经出厂检验合格后方能出厂。

- 6.3.2 出厂检验项目为净含量、感官、水分、总灰分、酸不溶性灰分、食用盐、氨基酸态氮、菌落总数、大肠菌群。

- 6.4 型式检验

- 6.4.1 型式检验项目包括本标准规定的全部项目。

- 6.4.2 型式检验项目应定期进行，正常生产时每半年至少一次，有下列情况之一，亦应进行型式检验：

a） 新产品鉴定时；

b） 原料产地或生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

c） 连续停产3个月后恢复生产时；

b） 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e） 国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

- 6.5 判定规则

当检验项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格。微生物指标不合格时，即判该批产品为不合格且不得进行复检。当不符合本标准规定的其他项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。

- 标签、标志、包装、运输、贮存

- 7.1 标签、标志

- 7.1.1 预包装食品标签应符合GB 7718的规定；预包装食品营养标签应符合GB 28050的规定。

- 7.1.2 非即食类固态调味料食品标签应标识或注明非即食的食用方法。

- 7.1.3 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

- 7.2 包装

包装容器应符合相应的卫生要求和有关规定，经检验合格后方可使用，包装封口应严密，无泄漏，无破损，不得使用有毒、有害、有污染的容器盛装产品。产品外包装应符合GB/T 6543的规定。

- 7.3 运输

应使用符合卫生要求的交通工具运输产品，运输工具应清洁卫生、干燥，注意防尘、防蝇、防污染等，避免日晒、雨淋等。不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装、混运。

- 7.4 贮存

- 产品应贮存于阴凉、干燥、通风良好、清洁卫生的场所，有避光、防潮、防虫害等措施，严禁与有毒、有害、有异味、易腐蚀的物品同处贮存，离地离墙存放。