鲜萃花椒油（树脂）

ICS 67.160.20

X 51

T/GZTX

团体标准

T/ GZCX ？？—2023

Zanthoxylum bungeanum aromatic oil

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

贵州省特色食品产业促进会  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由贵州大学、贵晴隆玄德花椒发展产业有限公司提出、贞丰县顶罈椒业有限公司。

本标准由贵州省特色食品产业促进会归口。

本标准起草单位：贵州大学、晴隆玄德花椒发展产业有限公司、贵州玄德生物科技股份有限公司、贞丰县顶罈椒业有限公司。

本标准主要起草人：任廷远、秦礼康、陆龙发、聂渝、周文静、李室权、闵芳卿。

本标准为首次发布。

鲜萃花椒油（树脂）

- 范围

本标准规定了鲜萃花椒油（树脂）的技术要求、检验方法、检验规则及包装、标签、运输、贮存和保质期要求。

本标准适用于芸香科花椒属青花椒（Zanthoxylum schinifolium Sieb.et Zucc.）或芸香科花椒属竹叶花椒（Zanthoxylum armatum DC.）或花椒（Zanthoxylum bungeanum Maxim.）的鲜果经压榨、精制制得的高麻素鲜花椒油（树脂）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品铅的测定

GB 30616 食品安全国家标准 食品用香精

GH/T 1290 花椒及花椒加工产品 花椒酰胺总含量的测定紫外分光光度法

- 技术要求

  - 工艺要求

    - 植物原料

芸香科花椒属青花椒Zanthoxylum schinifolium Sieb.et Zucc.

芸香科花椒属竹叶花椒Zanthoxylum armatum DC.

花椒Zanthoxylum bungeanum Maxim.

    - 工艺过程

原料→清洗→压榨→过滤→离心→调配→产品

  - 产品要求

    - 感官要求

- 感官要求应符合表 1 的规定

- 表 1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 青椒、藤椒为原料翠绿色至深绿色； 红椒为原料红棕色 | 取适量试样于烧杯中，在自然光下观察色泽；在自然环境下鼻嗅其气味。 |
| 气味 | 具有花椒固有的滋味和气味、无异味 |  |
| 状态 | 油状液体，无肉眼可见的外来杂质 |  |

    - 理化指标

- 理化指标应符合表2的规定。

- 表 2 理化指标

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 麻素/mg/g | ≥80mg/g | GH/T 1290 |
| 挥发油（以干基计）/ml/100g | ≥5.0 | LY/T 1652附录A |
| 过氧化值/g/100g | ≤0.50 | GB 5009.227 |
| 铅（以Pb计）/mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.11 |
| 总砷（以As计）/mg/kg | ≤1.0 | GB 5009.12 |

  - 净含量

预包装食品的净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定；按JJF 1070中规定的方法进行检验。

  - 食品生产加工过程的卫生要求

- 应符合GB 14881、GB 31647的规定。

- 检验规则

  - 组批

同一工艺，在一定时间间隔内，连续生产的均质产品为一批。

  - 出厂检验

产品进行逐批检验，检验合格并签发合格证明后产品方可出厂。

出厂检验项目：感官、过氧化值、麻素、净含量。

  - 型式检验

    - 型式检验项目包括本标准中规定的全部项目。

    - 正常生产时每年应进行一次型式检验。

    - 有下列情况之一时须进行型式检验;

A、原料来源变动较大时；

B、正式投产后，如配方、生产工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

C、出厂检验与上一次型式检验结果有较大差异时；

D、产品停产6个月以上，恢复生产时；

E、食品安全监督部门提出进行型式检验的要求时。

  - 判定规则

检验项目全部合格额，判该批产品合格

检验项目如有不合格项，可在同批产品中加倍抽样复检，判定结果以复检结果为准。

- 包装、标签、运输、贮存和保质期

  - 包装

包装材料应符合GB4806.1食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

  - 标签

包装食品上应标明：产品名称、配料表、批号、规格、净含量、执行标准、生产厂名、厂址、产地、生产日期、保质期、贮存条件。

  - 运输

运输时必须轻装轻卸，不得与有毒、有害、有异味、易污染物品混装载运，严防挤压、雨淋、暴晒。

  - 贮存

产品应贮存于阴凉、干燥的仓库中。避免与有毒、有害、易腐、易污染等物品一起堆放。

  - 保质期

在符合规定的贮运条件、包装完整、未经开启封口的情况下，保质期为12个月。