花椒麻素的快速检测方法

ICS 67.160.20

X 51

T/GZTX

团体标准

T/ GZCX？？—2023

Zanthoxylum bungeanum aromatic oil

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

贵州省特色食品产业促进会 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由贵州大学、贵州玄德生物科技股份有限公司提出。

本标准由贵州省特色食品产业促进会归口。

本标准起草单位：贵州大学、贵州玄德生物科技股份有限公司、晴隆玄德花椒发展产业有限公司、贞丰县顶罈椒业有限公司、贵州神昀花椒产业发展有限公司。

本标准主要起草人：任廷远、秦礼康、陆龙发、聂渝、李室权、闵芳卿、余欢、唐川、何俊钦。

本标准为首次发布。

花椒麻素的快速检测

- 范围

- 本标准适用于花椒麻素的快速检测。

- 试剂和材料

甲醇：分析纯

花椒原料（青、红）

- 仪器与设备

紫外可见分光光度计(配石英比色皿和氘灯)

电子天平（万分之一）

超声波发生器（可控温）

100ml具塞三角瓶

针管及过滤器

- 标准样品液的配取流程

4.1 先吸取已知浓度mg/ml）标准样品液适量于小试管中，加入甲醇至2mL，将其稀释为100μg/mL标准样品液。

4.2 分别从100μg/mL标准样品液中吸取0.5mL、0.4mL、0.3mL、0.2mL、0.1mL至另五只小试管中，加入甲醇（色谱纯）至2mL，配置成25μg/mL、20μg/mL、15μg/mL、10μg/mL、5μg/mL的标准样品液。

- 样品分析步骤

5.1 准确称取样品约1g（精确到0.0001g），置于100ml具塞三角瓶中；

5.2 向三角瓶中加入45ml的甲醇（分析纯）溶液；

5.3 将瓶口封好的三角瓶放至水温50℃的超声波发生器中超声提取40min；

5.4 提取完成后，迅速使用滤膜（0.45μm）进行过滤；

5.5 收集滤液，测其在254nm波长下吸光度值（以萃取溶剂甲醇为空白）。

注意：超声完成到进行测定之间的时间尽量控制在30min内完成，否则会对实验结果造成较大误差。

- 结果计算

在254 nm下测定溶液吸光度A（以溶剂甲醇为空白）

按照（1）公式计算，得出红花椒样品中麻素的含量M（单位mg/g）；

按照（2）公式计算，得出青花椒样品中麻素的含量M（单位mg/g）；

（1）

（2）

式中：A—待测液在254nm处的吸光值；

m—样品质量（g）。

在同一实验室，由同一操作者使用相同的设备，按相同的测试方法，对同一样品独立进行测试，取3次独立测试结果的绝对差不超过5%的平均值为该样品麻素含量。

- 公式求取说明

A、通过高效液相色谱法，测得花椒样品麻素的峰面积；

B、借助标准曲线，算出样品花椒的麻素含量（μg/ml）；

C、根据麻素含量值及吸光度值数据的线性关系；借助Excel软件，将选出的麻素含量值与其测量的吸光度值建立线性回归关系；

D、则有，红花椒：y = 112.31x + 317.22；

E、青花椒：y = 1402.3x + 40.32；

F、此时回归方程的Y值对应麻素含量，X值对应吸光度值；

G、带入样品称量质量（g），并将麻素含量值单位化为（mg/kg）；

既有，红花椒：             （1）

青花椒：               （2）

式中：A—待测液在254nm处的吸光值；

m—样品质量（g）。