ICS 71.100.70

Y 42

团体标准

T/ZHCA XXX-XXXX

淋洗类化妆品温和性检测：基于体外重组3D表皮模型的组织活力法

mildness test of rinse-off cosmetics – based on Tissue viability method of In vitro reconstructed skin model （征求意见稿）

2021-xx-xx发布

2021-xx-xx实施

浙江省健康产品化妆品行业协会 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省食品药品检验研究院提出。

本文件由浙江省健康产品化妆品行业协会（ZHCA）归口。

本文件起草单位：浙江省食品药品检验研究院、广东博溪生物科技有限公司、欧莱雅（中国）有限公司，上海家化联合股份有限公司，爱茉莉太平洋（上海）研发有限公司。

本文件主要起草人：何立成、待定。

驻留类化妆品温和性检测：基于体外重组3D表皮

模型的组织活力法

- 范围

本文件规定了淋洗类化妆品温和性检测的一种体外测试方法。

本文件适用于用体外重组3D表皮模型-EpiKutis®RHE模型以及SkinEthicTMRHE模型对驻留类化妆品进行温和性测试。

本文件可作为驻留类化妆品温和性宣称的实验室方法之一。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

化妆品安全技术规范2015版

- 术语及定义

下列术语和定义适用于本文件

- 淋洗类化妆品  rinse-off cosmetics

- 在人体表面（皮肤、毛发、甲、口唇等）使用后及时清洗的化妆品。

- 温和性  mildness

皮肤长时间接触受试物，未引起可逆性炎性反应。

- 体外重组3D表皮模型  reconstructed human skin model

以人包皮细胞作为种子细胞，经过体外培养，与人表皮组织具有相似结构及功能的三维组织模型。

- 组织活力法  reconstructed human cornea-like epithelium test method

将受试样品暴露在表皮模型上，接触一定时间后，计算模型的存活率。

- 试剂和材料

  - 水：符合GB/T 6682规定的三级水。

  - Triton™ X-100：CAS号：9002-93-1，分析纯。

  - 异丙醇：CAS号：67-63-0，分析纯。

  - 噻唑蓝：CAS号：298-93-1，分析纯。

  - 磷酸盐缓冲液（DPBS）：pH 7.0 ~ pH 7.3，不含钙、镁离子。

  - 1.0% Triton™ X-100 溶液：吸取Triton™ X-100（4.2）10 μL，溶于990 μL 水中，配制成体积分数为1.0%的Triton™ X-100溶液。

  - MTT溶液：称取噻唑蓝（4.4）20 mg，溶于20.0 mL DPBS（4.5）中，配制成质量浓度为1 mg/mL的MTT溶液，临用现配，避光保存。

  - 体外重组3D表皮模型试剂盒：EpiKutis®RHE模型及其培养液、SkinEthicTMRHE模型及其培养液。

  - 死亡组织模型：将体外重组3D表皮模型置于-20 ℃环境下冷冻24 h 以上。

  - 1%样品液：取受试物100 μL，溶于9900 μL水中，配制成体积分数为1.0%样品液。

  - 7.5%样品液：取受试物75 μL，溶于925 μL水中，配制成体积分数为1.0%样品液。

  - 尼龙膜：与SkinEthicTMRHE模型内径相同的尼龙膜。

- 仪器设备

  - 分析天平：分度值为0.0001 g。

  - 二氧化碳培养箱。

  - 超净工作台。

  - 外置活塞式移液器：100 μL。

  - 连续分液器：25 mL。

  - 计时器。

  - 微孔板振荡器。

  - 酶标仪。

- 测试方法

  - 样品干扰试验

- 试验前需对淋洗类化妆品受试样品（以下简称受试样品）进行样品干扰试验，出现6.1.1和6.1.2的情况需增加死亡组织模型对照组，如无6.1.1和6.1.2的情况可直接取受试样品测定。

    - 受试样品与MTT有反应

- 取MTT溶液1.0 mL，加入受试样品液体80μL，分别在0h、1 h、2 h和3 h时观察样品周边溶液颜色变化情况。若溶液颜色发生变化，需增加死亡组织模型对照组。

    - 受试样品有颜色

- 若受试样品不溶于异丙醇，无需增加死亡组织模型对照组；若受试样品溶于异丙醇，取受试样品80μL或固体80mg，溶于2 mL异丙醇中，在570 nm波长处测定吸光度（OD值），若OD值 ≥ 0.15，需增加死亡组织模型对照组。

  - 测试步骤：方法一（EpiKutis®RHE）

    - 体外重组3D表皮模型接收和准备

- 收到体外重组3D表皮模型（以下简称模型）试剂盒后，打开外包装，肉眼观察模型与固体培养基接触界面是否有气泡，如发现接触界面有明显气泡，为不合格模型。在超净工作台中将合格的模型转移至含0.9 mL培养液的无菌6孔培养板，在温度为37 ℃ ± 1 ℃、二氧化碳体积分数为5 % ± 1 %、相对湿度为95 %的条件下孵育1 h。更换培养液，继续孵育18 h后，再次更换培养液。

    - 试验分组和加样

- 试验分为阴性对照组（水）、阳性对照组（1.0% Triton™ X-100 溶液）和受试样品（1% 样品液）组，必要时增加死亡组织模型对照组，每组平行使用3个模型。在室温（18 ℃～28 ℃）条件下，换液后采用外置活塞式移液器轻轻在模型表面均匀涂抹受试样品80μL，在温度为37 ℃ ± 1 ℃、二氧化碳体积分数为5 % ± 1 %、相对湿度为95 %的条件下暴露24 h。

    - 冲洗

- 暴露结束后，采用连续分液器吸取25 mL DPBS将模型逐个进行冲洗。

    - 甲瓒提取

- 将模型转移至含300 μL MTT溶液的24孔培养板中，在温度为37 ℃ ± 1 ℃、二氧化碳体积分数为5 % ± 1 %、相对湿度为95 %的条件下孵育3 h ± 5 min后，转移至新的24孔培养板中，每孔加入2 mL异丙醇，用封口膜密封培养板间隙，避免异丙醇挥发。室温条件下，将培养板固定在微孔板振荡器上，振摇2 h，提取甲瓒。也可以采取在4 ℃下过夜的提取方法。

    - OD值的测定

- 提取结束后，将提取液混合均匀，转移至96孔培养板中，每个组织模型取2个复孔，200 μL/孔，用异丙醇作为溶剂对照。在570 nm波长处读取吸光度（OD值），计算组织的存活率。

  - 测试步骤：方法二（SkinEthicTMRHE）

    - 体外重组3D表皮模型接收和准备

- 收到体外重组3D表皮模型（以下简称模型）试剂盒后，打开外包装，肉眼观察模型与固体培养基接触界面是否有气泡，如发现接触界面有明显气泡，为不合格模型。在超净工作台中将合格的模型转移至含1.0 mL培养液的无菌12孔培养板，在温度为37 ℃ ± 1 ℃、二氧化碳体积分数为5 % ± 1 %、相对湿度为95 %的条件下孵过夜。

    - 试验分组和加样

- 试验分为空白对照组（不添加）、阳性对照组（1.0% Triton™ X-100 溶液）和受试样品（7.5% 样品液）组，必要时增加死亡组织模型对照组，每组平行使用2个模型。在室温（18 ℃～28 ℃）条件下，换液后采用外置活塞式移液器轻轻在模型表面均匀涂抹受试样品30μL，盖上尼龙膜，在温度为37 ℃ ± 1 ℃、二氧化碳体积分数为5 % ± 1 %、相对湿度为95 %的条件下暴露18h。

    - 冲洗

- 暴露结束后，采用连续分液器吸取25 mL DPBS将模型逐个进行冲洗。

    - 甲瓒提取

- 将模型转移至含300 μL MTT溶液的24孔培养板中，在温度为37 ℃ ± 1 ℃、二氧化碳体积分数为5 % ± 1 %、相对湿度为95 %的条件下孵育3 h ± 5 min后，转移至新的24孔培养板中，每孔模型内外各加入750 μL异丙醇，用封口膜密封培养板间隙，避免异丙醇挥发。室温条件下，将培养板固定在微孔板振荡器上，振摇2 h，提取甲瓒。也可以采取在4 ℃下过夜的提取方法。

    - OD值的测定

- 提取结束后，将提取液混合均匀，转移至96孔培养板中，每个组织模型取2个复孔，200 μL/孔，用异丙醇作为溶剂对照。在570 nm波长处读取吸光度（OD值），计算组织的存活率。

- 数据处理

  - 无死亡组织模型对照组的存活率按式（1）计算。

…………………………（1）

  - 有死亡组织模型对照组的存活率按式（2）计算。

……………………（2）

- 结果判定

  - 试验成立条件

    - 阴性对照组OD值在1.0 ～ 2.5之间。

    - 阳性对照组的存活率 ＜ 15 %。

    - 同一样品复孔间SD值小于18%。

  - 结果评价

    - 温和性：存活率 ≥ 50 %。

    - 非温和性：存活率 ＜50 %。

- 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- 检验依据；

- 样品和阳性对照组的信息，包括与试验操作相关的理化性状；

- 体外重组3D表皮模型来源等相关信息；

- 试验条件和方法，包括试验具体步骤；

- 数据处理与结果评价方法；

- 试验的日期；

- 结论；

- 检验者、校核者和技术负责人签字，以及检验单位公章或检验专用章。

_________________________________

- 参考文献

[1] Reconstructed human Cornea-like Epithelium (RhCE) test method for identifying chemicals not requiring classification and labelling for eye irritation or serious eye damage, Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4 Health Effects No.492 [S]. OECD, 2019.

[2] 化妆品安全技术规范 [S].国家药品监督管理局, 2015:493-495.