附件 6： 

ICS 号 67.180 

中国标准文献分类号 X31
团  体  标  准
                                                 T/GDBIHQDA XXXX-2023  


蔗糖糖浆
Sucrose syrup
                             （征求意见稿）
在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。
 xxxx-xx-xx发布                                           xxxx-xx-xx实施
广东省生物医药产业高质量发展协会 发布
前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由广东省生物医药产业高质量发展协会提出并归口。
本文件起草单位：

本文件主要起草人：

蔗糖糖浆
范围
本文件规定了蔗糖糖浆的技术要求、试验方法、检验规则和标识、包装、运输、贮存。
本文件适用于以甘蔗、甜菜、原糖和（或）白砂糖为原料生产而成的蔗糖糖浆。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 13104  食品安全国家标准 食糖
QB/T 4093  液体糖
JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令〔2023〕第70号）
 术语和定义
蔗糖糖浆Sucrose syrup

以蔗糖为主浓度较高的糖液，包括【液体糖（全蔗糖糖浆）和白砂糖水溶液】。
液体糖（全蔗糖糖浆）
液体糖（全蔗糖糖浆）是指以甘蔗、甜菜或原糖为原料，经加工但未经转化制炼而成的蔗糖溶液。
白砂糖水溶液
白砂糖水溶液是指以白砂糖为原料，经RO热水溶解，过滤制得的蔗糖溶液。
产品分类
    蔗糖糖浆按技术要求的规定分为精制、优级、一级和二级。
技术要求
感官要求
蔗糖糖浆的感官要求应符合表1。
感官要求
	项  目
	要  求

	色泽
	无色至金黄色

	滋味和气味
	甜味温和，无臭，无异味

	组织形态
	呈透明清亮液体，无析出物

	杂质
	无肉眼可见杂质


理化要求
蔗糖糖浆的理化要求应符合表2。
蔗糖糖浆理化要求
	项  目
	指  标

	
	精制
	优级
	一级
	二级

	干物质（固形物）/%                                    ≥ 
	65

	干物质中总糖分（蔗糖+还原糖）/（g/100g）              ≥
	99.7
	99.5
	99.3
	99.0

	干物质中还原糖/（g/100g）                            ≤
	0.50
	1.0
	1.5
	2.0

	灰分/%                                              ≤
	0.16

	色值/IU                                             ≤
	30
	50
	100
	300

	pH
	5.0～8.6


微生物限量
微生物限量应符合表3。
微生物限量
	项  目
	采 样 方 案a 及 限 量

	菌落总数/（CFU/g）                            ≤
	500

	大肠菌群/（MPN/g）                            ≤
	0.3

	霉菌/（CFU/g）                                ≤
	25

	酵母/（CFU/g）                                ≤
	10

	a 样品的采样及处理按GB 4789.1执行。


食品安全要求

    食品安全要求应符合GB 13104相关法律法规的规定。
净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。
试验方法

感官

称取50g样品放于透明、洁净的样品杯或烧杯中，于明亮处肉眼观察其色泽和外观，然后嗅其气味并用口尝试之。
理化

按QB/T 4093中全蔗糖糖浆规定的方法进行测定。
微生物
按QB/T 4093中规定的方法进行测定。
净含量

按JJF 1070规定的方法进行测定。

检验规则

型式检验

由同一班次，同一生产线生产的包装完好的同一品种为同一批。
生产厂在保证产品质量稳定的前提下，每编号样品可按生产的实际情况进行项目的抽检，检验项目包括：干物质（固形物）、干物质中总糖分（蔗糖+还原糖）、干物质中还原糖、灰分、色值、pH，日集合样品检验理化要求和微生物要求的全部项目；检验结果若有一项或一项以上不符合该级别要求的，则按实达级别处理，达不到二级蔗糖糖浆要求的按不合格品处理。

有下列情况之一时，进行技术要求全部项目的检验，检验结果作为对产品质量的全面考核。

新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定；

生产期开始或洗机后恢复生产时；

正常生产的前期、中期、后期；

交收检验出现不合格批时；

原料、工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

质量监督机构提出要求检验时。

交收检验

每一次交货的蔗糖糖浆为一个交收批，每批蔗糖糖浆必须附有生产厂的检验合格报告，收货方凭检验合格报告收货，交收双方均有权提出在现场抽检或抽样封存。日后若有质量争议，符合贮存条件保管的封存样品作为仲裁检验样品，由法定质量仲裁检验机构出具的检验结果为该批绵白糖仲裁检验结果。

每个交收批为一个检验批。

抽样方法按QB/T 4093中6.2执行。
交收检验项目至少为理化要求的全部项目，需增加项目时，在供、收双方的书面合同中明确。

抽样器、盛装容器应洁净。

判定规则

检验结果如有一项指标检验不合格，则该批产品为不合格产品。

凡某指标检验不合格，应另取一份样品复检，若仍不合格，则判该项目不合格；若复检合格，则应再取一份样品作第二次复检，以第二次复检结果为准。生物指标不合格，判为不合格品。

当供需双方对产品质量发生争议时，可由双方协商解决或委托仲裁机构复检及判定。

标识
预包装蔗糖糖浆标签应符合GB 7718的规定，并注明产品类别和级别。推荐在标签上标注保质期，保质期由生产企业自行确定。包装储运标志应符合GB/T 191的规定。 
包装、运输和贮存

包装
包装容器应整洁、卫生、无破损，并符合相关的卫生要求。
运输
运输工具应清洁卫生，严禁与有害、有毒、有异味和其他易污染物品混装混运。本产品在运输过程中，避免受潮、受压，不应暴晒、雨淋。
贮存
本产品应储存于阴凉、干燥、通风、清洁的仓库中。不应露天存放，不得与有害、有毒、有腐蚀性有异味的物品放在一起。              



