ICS 67.140.10

CCS X 55

团体标准

T/DGTCPA XXX—2023

福鼎白茶 仓储管理技术规范

Fuding white tea  Technical specifications for warehousing management

（标准征求意见稿） （本稿完成日期2023.12）

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

东莞市茶文化促进会                      东莞市茶叶行业协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 茶仓要求	2

5 茶叶仓储前品质要求	3

6 仓储管理要求	3

7 人员要求	5

8 试验方法	5

9 运输及销售	6

附　录　A （资料性附录） 入库记录单	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由东莞市茶文化促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

福鼎白茶 仓储管理技术规范

- 范围

本文件规定了福鼎白茶仓储管理的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及包装、贮运和标志。

本文件适用于福鼎白茶的仓储管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 8302 茶 取样

GB 9683 复合食品包装袋卫生标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB/T 22291 白茶

GB/T 28581 通用仓库及库区规划设计参数

GB/T 31751 紧压白茶

GB 50016 建筑设计防火规范(2018年版)

GB 50345 屋面工程技术规范(附条文说明)

GH/T 1070 茶叶包装通则

《仓库防火安全管理规则》 中华人民共和国公安部令第6号

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

福鼎白茶 Fuding white tea

在福鼎市行政区域内独特的地理环境条件下选用适宜的茶树品种进行繁育和栽培，用独特的萎调、干燥等加工工艺制作而成。

茶仓 tea warehouse

具有白茶储存、保管功能的仓库。

- 茶仓要求

  - 茶仓选址

    - 茶仓应选择交通便利、地质条件良好、自然灾害少发的地区。

    - 选址应符合GB 14881的要求，并离垃圾处理场、畜牧场、医院、粪池500 m以上，李经常喷施农药的农田 100 m以上，远离排放“三废”的工业企业，茶仓周围应无物理、化学、生物等污染源。

    - 选址应综合考虑福鼎白茶产业发展、客户分布、茶仓定位等因素。

  - 库房布局

    - 应符合用地规划，与生活区、生产区分开，符合仓储流程，方便运输，利于管理。

    - 应结合当地气象条件，考虑便于自然通风的朝向。

    - 库区主通道、库区通道及作业区净高的设置应符合GB/T 28581的规定。

    - 库区路面应平整、无积水、无裸露地面。

    - 库房区域道路应满足运输、消防、安全、卫生的要求。

  - 茶仓建设

    - 茶仓应采用钢架混凝土结构、钢结构或砌体结构。

    - 茶仓主体结构的耐火等级应符合GB 50016的规定。

    - 茶仓的最大允许建筑面积和防火分区的划分应符合GB 50016的规定。

    - 茶仓屋面的防火等级应符合GB 50345的规定。

    - 配电箱、母线槽、导管电缆敷设、开关插座灯具安装、接地装置、防雷引下线等库房电力系统设计应符合GB 50303的要求。

    - 多层、高层库房应设置电梯或其它升降设备。

    - 茶仓库内墙面须经防潮、防污染处理。

    - 茶仓库内地面应有硬质处理并进行防尘、防潮处理；库内地面处理应采用无毒、环保材料。

  - 设施设备

    - 茶仓设施设备应符合食品卫生、消防和安全生产的有关规定。

    - 茶仓垛底应垫高，高度不应低于10 cm，并铺设相应的隔潮层；垫高材料及隔潮层材料应环保、无毒、无异味。

    - 有与仓储吞吐能力相匹配的吊车、叉车、输送机等吞吐作业所需的设施设备。

    - 茶仓货架材质应使用结构牢固、环保无异味的材料。

    - 茶仓应配备除湿设备和温湿度仪，宜配备降温设备，照明设备应有安全防护装置。

    - 茶仓门窗应开启灵活，整体密封、隔热；门窗、孔洞处等应设防虫、防鼠设施。

    - 茶仓应配备充足的计量器具，计量器具应通过有资质的机构定期校准或检定。

  - 茶仓环境控制

    - 温度

茶仓内宜有通风散热措施，仓储时温度宜≤35℃。

    - 湿度

茶仓内应有除湿措施，相对湿度宜≤50%。

    - 光线

应避光保存，避免阳光直射。

    - 空气质量

应符合GB/T 18883的要求。

- 茶叶仓储前品质要求

  - 产品质量

白茶产品应符合GB/T 22291、GB/T 31751的规定，当年白茶入库时，含水量宜控制在4%～6%。

  - 包装材料

    - 应用无毒、无异味、无污染的材料制成，应符合相应的卫生要求。

    - 内包装材料应符合GB 4806.7、GB 4806.8和GB 9683的规定。

    - 外包装材质、标识涂料及密封胶应符合GH/T 1070的规定。宜采用纸箱、木箱等硬质容器，搬运过程可承受一定的冲击，储存和运输过程中保持清洁卫生，密封性能满足要求。

- 仓储管理要求

  - 标识

    - 每批产品入库前做好标识，标识位置、样式应统一。

    - 标识内容应包括名称、等级、数量、产地、生产日期、生产批号等内容。

  - 入库

    - 茶叶应及时包装入库，入库的茶叶应有相应的记录和标识，记录和标识内容参见附录A。

    - 入库的茶叶应分类、分区存放，防止相互串味。

    - 入库的包装件应牢固、完整、防潮、无破损、密封。

    - 货堆间距应≥1 m，并留有适宜的通道；货堆与顶棚、墙、灯具质检应保持一定距离：顶距应≥0.5 m，外墙应≥0.5 m，内墙距应≥0.3 m，灯距应0.5 m。

  - 装卸、堆码

    - 装卸、搬运作业须符合储运包装上的储运图示标志要求，无图示标志要求的以不损坏物品外包装和使用价值为准。

    - 茶叶堆码应以安全、平稳、方便、节约面积和防火原则，可根据不同的包装材料和包装形式选择不同的堆码形式。

    - 堆码应有相应的垫垛，垫垛高度应不低于200 mm。

    - 茶叶应分类、分等级、分批次进行堆放，符合仓储管理信息系统的要求。

  - 库检

    - 应通过自行检验或委托具备相应资质的检验机构对储存产品进行检验。

    - 自行检验应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备按规定定期检定。

    - 建立仓储检验记录制度，做好记录保存。库房内的温度、相对湿度、通风情况每周应检查1次以上，茶堆的含水量、里层有无发热情况、包装件是否有霉味、串味、污染及其它质量问题每年应检查1～2次。

  - 消防和安全

    - 茶仓消防设施和通道等应符合GB 50016的规定。

    - 茶仓应有健全的消防安全管理制度、防范措施及应急预案。

    - 茶仓内严禁吸烟，并有明显的警示标志。

    - 茶仓应有防火负责人，负责茶仓消防安全管理工作。

    - 茶仓储存、装卸、电气、货源、消防设施和器材管理应符合中华人民共和国公安部令第6号《仓库防火安全管理规则》的规定。

    - 茶仓区内各种用电线路和用电设备无老化、缺乏检修等现象，配电设备的容量应与茶仓区用电机械设备的负荷相匹配，茶仓区内无架空配电线路。

    - 茶仓内照明官员及线路应符合防爆、防火要求。

    - 茶仓有健全的安全保卫制度，茶仓区内安装监控系统。

  - 出库

    - 不符合食品安全标准的茶叶应及时处理，不应进入市场销售。

    - 需冷藏保存的茶叶在出库至销售点时宜采用冷藏车转运至销售点的冰箱或冷柜待出售，其温度与冷库温度一致。

  - 文件与记录

    - 管理文件

- 茶仓应建立以下管理文件：

- 茶仓管理岗位责任制；

- 白茶在仓管理规定；

- 出入库管理规定；

- 茶仓商品登记管理规定；

- 茶仓卫生管理规定；

- 茶仓消防安全管理规定；

- 茶仓布局平面图；

- 白茶垛位图；

- 茶仓区及周围地区平面图；

- 业务流程作业程序。

    - 文件记录

茶仓应建立以下相应的储存文件记录并至少保留至相应产品出库后三年：

- 白茶台账记录；

- 白茶出入库质量抽检记录；

- 茶仓内温湿度记录；

- 茶仓内检查情况记录。

- 人员要求

  - 管理人员

    - 茶仓应配备足够数量、经过专业培训、具备相应资质的专业人员从事茶仓管理工作。

    - 员工经体检合格方可上岗。每年进行一次例行健康检查，必要时做临时健康检查，凡患有影响食品卫生安全的疾患者，应调离本岗位，库管人员的健康管理与卫生要求应符合GB 14881的要求。

    - 员工应保持个人清洁，不得将无关的物品带入茶仓。

    - 应配备专职安全保卫人员。

    - 库管人员应能熟练使用消防器材。

  - 参观人员

应建立参观人员管理制度，专人陪同，严格按照指定通道行走。

- 试验方法

  - 取样

按GB/T 8302的规定执行。

  - 库房温湿度

    - 采用温度计、湿度计直接读取。

    - 温湿度计应安置在空气流通、不受阳光照射的地方。

    - 有条件的企业宜在库房外、避免阳光直射处设置百叶箱，用于观察库房外温湿度变化情况。

  - 茶叶含水率

按GB 5009.3的规定执行。

  - 茶叶污染物

按GB 2762的规定执行。

  - 茶叶农药残留

按GB 2763的规定执行。

- 运输及销售

  - 出库后的茶叶在远距离运输及销售过程中应防包装破损、防污染、防曝晒、防潮、防雨。

  - 运输工具应清洁卫生、干燥、无污染、运输装卸时轻拿轻放。

- （资料性附录）
入库记录单

白茶产品入库记录单见表A.1。

  - 入库记录单

| 产品名称 |  | 等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产地 |  | 批次号（生产日期） |  |
| 包装 |  | 数量（重量） |  |
| 日期 | 进仓数量 | 出仓数量 | 结存数量 |

仓管员：

_________________________________