ICS 13.200

CCS  A 90

CDAP

中国灾害防御协会团体标准

T/CADP XXXXX—XXXX

轻型模块化应急救援车

Light modular emergency rescue vehicle

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国灾害防御协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类及型号	2

5　通用技术要求	3

6　试验方法	8

7　检验规则	14

8　标志、包装、运输和贮存	16

附　录　A　（资料性）　轻型模块化应急救援车结构原理图	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国灾害防御协会归口。

本文件负责起草单位：杭州新纪元消防科技有限公司。

本文件参加起草单位：应急管理部上海消防研究所、河南理工大学、湖北震序车船科技股份有限公司、中国计量大学、浙江极客桥智能装备股份有限公司、浙江省绍兴市消防救援支队、舟山西云净业应急车船制造有限公司、缙云县消防救援大队、浙江缙云抽水蓄能有限公司、浙江省交通集团高速公路丽水管理中心、中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司、上海万一安全科技有限公司、杭州新乾安全科技有限公司、齐鲁安诺（山东）安全技术服务有限公司、浙江泰鸽安全科技有限公司、浙江省应急管理科学研究院、中消安科技实业(深圳)有限公司、浙江华友安全科技服务有限公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次制定。

轻型模块化应急救援车

- 范围

本文件规定了轻型模块化应急救援车（以下简称“应急车”）的术语和定义、型号编制方法、基本参数、性能要求和试验方法、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于轻型模块化应急救援车。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7258—2017  机动车运行安全技术条件

GB 7956.1—2014  消防车  第1部分：通用技术条件

GB 7956.14—2015  消防车  第14部分：抢险救援消防车

GB 8109—2005  推车式灭火器

GB 9159  无线电发射设备安全要求

GB 12676—2014  商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法

GB 14050  系统接地的型式及安全技术要求

GB 17691—2018  重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

GB 20031—2005  泡沫灭火系统及部件通用技术条件

GB 4785—2007  汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB 20182—2006  商用车驾驶室外部凸出物

GB 15741—2011  汽车修理质量检查评定方法

GB 16735—2019  道路车辆 车辆识别代号（VIN）

GB/T 18411—2018  机动车产品标牌

GB/T 3181—2008  漆膜颜色标准

GB/T  汽车质量(重量)参数测定方法

GB/T 13594—2003  机动车和挂车防抱制动性能和试验方法

GB/T 14172—2021  汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法

GB/T 34585—2017  纯电动货车  技术条件

GB/T 12539—2018  汽车爬陡坡试验方法

GB/T 2423.38  环境试验  第2部分：试验方法  试验R：水试验方法和导则

GB/T 2423.41  环境试验  第2部分：试验方法  风压

GB/T 13722  移动通信电源技术要求和试验方法

MT/T 154.2  煤矿用机电产品型号编制方法  第2部分：电器产品型号编制方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

轻型模块化应急救援车  light modular emergency rescue vehicle

基于N1或M1底盘改造，主要装备洁净气体泡沫灭火装置、系留无人机照明装置、通信保障装置、发电供电装置、牵引装置及器模块化材箱的应急救援车。

洁净气体泡沫灭火装置  clean agent foam fire extinguishing device

由洁净气体灭火剂（全氟己酮、七氟丙烷、氮气等）与泡沫原液、水混合发泡的泡沫灭火装置。

系留无人机照明装置  tethered drone lighting device

主要装备照明无人机与地面电源通过电缆连接，用于灾害现场长时间空中滞留照明的装置。

通信保障装置  communication support device

主要装备无线通信、火场录像、扩音等设备，用于灾害现场通信联络和指挥的装置。

发电供电装置  power supply device

- 主要装备发供电设备，用于灾害现场的设备提供电源。

- 模块化器材箱  modular equipment box

主要用于装载各种应急救援器材的模块化箱体，可与车体进行快速的固定装卸。

- 分类及型号

  - 分类

应急车按照动力底盘分为两类：燃油应急车、新能源应急车。

  - 型号构成

应急车的产品型号由应急车企业名称代号、应急车类别代号、应急车主参数代号、应急车用途特征代号、应急车产品序号、应急车功能模块代号组合组成，必要时附加应急车企业自定代号，产品型号和命名符合MT/T 154.2的规定。型号编制方法如下：

□□□  □  ○○  YJ  ○  □□□□□ /□□□

应急车企业自定义代号

应急车功能模块代号组合代号

应急车产品序号

应急车用途特征代号

应急车主参数代号

应急车类别号代

应急车企业名称代号

  - 代号

    - 应急车企业名称代号：用代表企业名称的两个或三个汉语拼音字母表示。

    - 应急车类别代号：R代表燃油应急车，X代表新能源应急车。

    - 应急车主参数代号：用两位阿拉伯数字表示,主参数代号为车辆的总质量,单位为吨(t)*10。

    - 应急车用途特征代号：统一用汉语拼音字母“YJ”表示。

    - 应急车产品序号：用一位阿拉伯数字0,1,2,…,9顺序使用。代表改动次数。

    - 应急车功能模块代号组合：M代表具有灭火模块（功能），F代表具有发电模块（功能），Z代表具有照明模块（功能），J代表具有绞盘模块（功能），T代表具有通信模块（功能），具有其他模块（功能）的可叠加。

- 某企业(企业代号：ZX)生产的轻型模块化应急救援车,采用燃油机动车，总质量2.8 t，没有进行过改动，具有灭火、发电、照明、绞盘、通信功能，没有企业自定义代号，其型号为ZXR28YJ0MFZJT。

- 通用技术要求

  - 整车性能

    - 可靠性行驶性能

应急车应进行5000 km可靠性行驶试验。可靠性行驶试验应在其他试验之后进行，试验后应急车各功能应正常，不应有部件损坏、位移、断裂、接触不良、漏油、漏水和漏气等现象，加速性能、最高车速、制动性能、应急性能不应低于可靠性行驶试验前性能，可靠性行驶试验的里程分配见表1。

- 可靠性行驶试验的里程分配

| 铺装路面 | 凹凸不平坏路面 | 山路 |
| --- | --- | --- |
| 2000 km(其中500 km高速路) | 1500 km | 1500 km |

    - 动力性能

除电动应急车外，应急车的动力性能应符合表2的规定。

- 应急车动力性能参数要求

| 最高车速 km/h | 起步换挡加速时间(0 km/h～80 km/h) s | 满载最大爬坡度 ° |
| --- | --- | --- |
| ≥80 | ≤30 | ≥25 |

    - 通过性能

应急车处于整车整备质量状态下，应满足以下任意两项要求：

- 接近角不小于25°；

- 离去角不小于20°；

- 最小离地间隙不小于180 mm。

    - 侧倾稳定性

应急车在整车整备质量、静止状态下，向左侧和右侧最大侧倾稳定角应不小于35°。

    - 制动性能

      - 应装备防抱制动系统。

      - 行车制动性能应符合GB 7258—2012中7.2的规定。

      - 应急制动性能应符合GB 7258—2012中7.3的规定。

      - 驻车制动性能应符合GB 7258—2012中7.4的规定。

    - 轴荷和质量参数

- 应急车轴荷应不超过国家公布的底盘厂公告允许的最大轴荷。应急车轴荷分配比例应与底盘规定的轴荷分配比例相符。

    - 安全性

      - 应急车外部照明和信号装置的安装要求应符合GB 4785—2007的规定。

      - 应急车外表面应符合GB 20182的规定并不应有尖锐突出物和锐利的边缘。装置操作区域周围不应有可能对操作人员造成伤害的物品、热源。

      - 对人员可能触碰到的超过60 ℃的热表面及高速回转物均应设有防护装置。

      - 应急车上公称通径大于65 mm的水带接口和压力不小于1.8 MPa的管路应远离操作人员或采取防护措施，以防止对操作人员造成伤害。

      - 应急车使用的压力容器应由具有相应生产资质的企业制造。

      - 压力容器在消防车上安装时，其与硬物接触处应衬上柔软、耐腐和减震的衬物。

    - 防雨密封性能

应急车应有良好的防雨密封性能，驾驶室、乘员室、放置电气设备、模块化器材箱和装有电气设备的泵房不应漏水，警灯和频闪灯不应进水。

    - 低温使用要求

冬季最低气温-10 ℃或以下的低温地区使用的应急车消防泵、外露阀门和管道等过水部件应有保温或加温装置以保证消防泵和阀门正常工作。保温或加温装置的启动应在应急车驾驶位置进行。

  - 整车标志和标识

    - 应急车前部应有永久保持的应急车生产企业的商标或厂标。后部应永久保持按《汽车产品外部 标识管理办法》要求的应急车商标和型号。

    - 应急车标志还应符合GB 7258—2012中4.1的要求。消防车产品标牌应符合GB/T 18411的规定，并注明应急车使用温度范围。

    - 应急车的车辆识别代号应分别符合GB 16735和GB 7258—2012中4.1.3的规定。

    - 应急车车身的颜色应符合GB/T 3181中规定的R03大红色。

    - 应急车后部和两侧面应按GB 7258—2012中要求粘贴反光标识。

    - 应急车号牌板(架)及其位置的要求应符合GB 15741的规定。

    - 应急车轮胎充气压力应在轮胎上方车体上标注。充气压力的单位为“kPa”，在其下方可在括号内标注“kg/cm2”,但其字体不应大于法定计量单位。

  - 底盘的一般要求

    - 底盘使用的各种仪表应采用国家的法定计量单位。

    - 底盘的动力性能应符合5.1.2的规定。

    - 如果所选发动机装有自动断油系统，该系统应带有可切断系统工作的手动开关。

    - 选用进口底盘除符合5.3.1～5.3.3的规定外，还应备有中文使用说明书、中文维修手册等资料。

  - 底盘的改制要求

    - 底盘改制前列入工信部公告，排放符合GB 17691—2018要求。

    - 底盘改制后应符合GB 7956.1—2014中5.4.2的要求。

  - 仪表与操作系统

    - 应急车仪表、操纵手柄、开关处应有指示用途的中文标牌，标牌应可靠固定，不应因震动、高温、水淋及其他原因脱落，应有保证阅读的照明。

    - 应急车用各种仪表应是耐震型,指针式仪表的字体高度不小于4 mm，数字式仪表的数字高度不小于6 mm。压力表精度不低于2.5级。若在亮度高的环境下显示模糊的数字式仪表应有遮光罩。

    - 应急车所使用的计量仪表应采用中华人民共和国法定计量单位。

    - 表盘直径小于60 mm的指针式仪表和数显式仪表不应使用两个或两个以上不同计量制的单位。

    - 对于误操作将引起危险后果和较复杂的操作，应在操作人员能看到处用中文文字或图解说明操作的步骤、方法及误操作可能引起的后果。文字或图形在操作位置应能清晰阅读，对于可能引起危险的操作和由此带来的后果应使用红色字体，并比其他文字大一号。文字或图形应永久保留，不应因震动、高温、水淋及其他环境原因脱落，应有保证阅读的照明。

    - 消防泵的放余水开关应接到方便操作处，放水时操作人员在车边即可操作,放余水开关的大小应保证在45 s内放尽泵内余水。

    - 应急车仪表中心的安装高度离操作人员脚踏平面不大于2100 mm。若仪表中心的安装高度离操作人员脚踏平面大于1700 mm，仪表盘应下倾以方便阅读。操纵手柄、开关的中心离操作人员脚踏平面的高度不大于1800 mm。

  - 电气系统和警报装置

应急车的电气系统和警报装置应符合GB 7956.1—2014中5.7的要求。

  - 车身、模块化器材箱

    - 在车身外部、内部和厢体，操作者可能触及的任何部件、构件等都不应有任何使人致伤的尖锐突出物或锐利边缘。

    - 车身各门、工作平台、抽屉式储物柜、抽拉拖板、翻转架、活动踏板等物件伸出车身之外超过450 mm时，应有明显的标示。

    - 同类或相关的器材应摆放在同一器材箱内或相邻的器材箱内。

    - 模块化器材箱应固定可靠，装卸方便，器材箱的抽拉柜、台和旋转架的工作应可靠。

    - 模块化器材箱箱体应采用耐腐蚀性材料制成或表面经防腐处理。

    - 模块化器材箱所有暴露在外的非耐腐蚀金属材料的表面均应作防腐蚀处理。

    - 模块化器材箱内储存的设备、器具均应设防护设施，不应使其内安装的电气线路、照明灯具、警示装置等受到机械损害。

  - 绞盘

    - 一般要求

      - 安装在车辆上的绞盘及其钢丝绳应易于检查和维护，钢丝绳收放不应给其自身及附近其他设备造成损害，前置绞盘的安装不应影响到底盘保险杠拖车钩的使用。

      - 绞盘安装在车架下或绞盘钢丝绳在车架下通过时，应有防泥水溅到的措施。

      - 满载质量的应急车配置的绞盘额定拉力不应小于30 kN。

      - 绞盘钢丝绳有效工作长度不应小于30 m。

      - 绞盘应有钢丝绳出绳导向装置，绞盘在钢丝绳出绳俯仰角度-5°～+5°、左右偏角-10°～+10°范围内应能达到额定拉力。

      - 绞盘应有自动排线功能，保证绞盘在收、放绳过程中不出现乱绳的现象。

    - 安全性能要求

      - 绞盘应有过载保护装置，且应满足以下要求：

- 过载保护装置的工作拉力应在绞盘额定拉力的1.0～1.25倍之间；

- 过载保护装置工作时应能自动停止绞绳作业；

- 过载工况解除后，过载保护装置应能自行复位，且绞盘支架或托架与车身的连接不应出现断裂或永久变形的现象。

      - 绞盘操控装置的位置应能保证操作人员的安全，且便于观察绞盘的作业情况。

    - 可靠性要求

绞盘连续进行50次工作循环，工作应平稳可靠，不应出现达不到额定拉力、制动打滑、钢丝绳断裂等异常现象或故障。

  - 洁净气体泡沫灭火装置

    - 一般要求

      - 泡沫液储罐、阀门、管路、泵采用不锈钢材质或进行防腐处理。

      - 喷射软管、喷枪均应采用防腐材料。

      - 各自动控制机构应用手动应急措施。

      - 灭火装置具有可补水、补泡沫灭火剂、补洁净气体灭火（快速更换洁净气体储存装置）功能，保证持续工作的能力。

      - 操作面板应包含以下内容：

- 灭火剂储罐液位显示；

- 洁净气储罐压力显示；

- 泵出口压力显示（精度不低于2.5级）；

- 面板上仪表及开关的用途说明牌；

- 启动按钮；

- 紧急停止按钮。

      - 灭火装置基本性能应符合表3的规定。

- 灭火装置基本性能参数要求

| 载液量 L | 供给时间 min | 喷射距离 m | 发泡倍数 | 25％析液时间 min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥300 | ≥5 | ≥20 | ≥6 | ≥30 |

    - 灭火性能要求

      - 灭火装置灭A类火能力不小于20A。

      - 灭火装置灭B类火能力不小于297B。

      - 灭火装置灭轮胎火能力不小于100只。

  - 系留无人机照明装置

    - 一般要求

      - 无人机与照明灯组外观应清洁、光滑、整齐，无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。

      - 无人机与照明灯组各零部件装配应完整、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。

      - 系统应具有对遥控遥测、导航定位，进行自动检查并提示状态情况的功能。

      - 系统应具有一键起降功能。

      - 系统连续飞行照明工作时间应大于120 h。

    - 无人机性能要求

      - 无人机正常上升高度应不大于18m，正常上升、降落时间应不大于2 min。

      - 无人机正常起飞、悬停最大可承受风速均不小于17.1 m/s。

      - 无人机正常起飞最大可承受雨量均不小于1 mm/h。

      - 无人机水平悬和垂直悬停的精度应小于±1 m。

      - 无人机最大起降倾角应不大于25°。

      - 无人机遥控装置的遥控距离不小于200 m。

    - 照明灯组性能要求

系留便携式照明无人机系统装载的照明灯组在正常工作状态下，光源直线距离18 m处，照度最大值应符合规定（即系统所装载的照明灯组光源正下方距地面18 m、且距离光源25 m处，照度应不小于3l x）。在3lx照度下，最大可覆盖范围约为2000 ㎡。

  - 通信装置

    - 一般要求

      - 车载通信电源应符合GB/T 13722的规定。

      - 车载通信系统的无线电发射设备安全应符合GB 9159的规定。

      - 车载通信及附属设备应有减震措施，可靠性行驶试验后应工作正常。

      - 应设防雷措施，车厢及通信设备应设接地装置。接地装置应符合GB 14050的规定。

      - 车载发电机（组）的额定功率不应小于所带负载的总功率的1.25倍。

      - 车载发电机（组）的排烟通道应能直接将烟气排至车外。

      - 暴露在外的设备、线缆、接头等防护等级不应低于IP65的要求。

    - 通信装置基本性能要求

      - 通信装置包含扩音设备、无线车载电台、车顶升降摄像机（含照明）、硬盘录像机、显示屏、警示设备（警灯等）、网络系统、电源等设备。

      - 硬盘录像机的储存内存应≥1T，并能与指挥终端连接实现图传。

      - 摄像设备的分辨率应≥200万，并具有调焦能力。

      - 网络最高传输速率应≥2000 Mbps。

      - 在无外在电源的接入，车载电源应能保障通信装置正常工作30 min。

  - 发供电装置

    - 一般要求

      - 供电装置应能在自带发电机（组）供电和市电供电两种模式切换。

      - 发电机固定在车架上，应有减震散热措施，发电机应满足GB 7956.1—2014中5.7.20、5.7.21的要求。

    - 发供电装置基本性能要求

发供电装置基本性能应符合表5的规定。

- 发电供电装置基本性能参数要求

| 发电额定功率 kW | 额定功率输出时间 h | 输出电压 V | 卷线盘 m |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥15 | ≥3 | 220/24/12 | ≥50 |

  - 随车文件、工具及易损件

    - 应急车交付用户时除应交付车辆注册所需资料外，还至少应随车交付用户以下中文文件：

- 底盘操作手册；

- 底盘维修手册及零部件目录；

- 底盘质量保证书和售后服务说明书；

- 底盘合格证；

- 底盘随车工具清单；

- 应急车合格证；

- 应急车电气原理图(含安全控制系统)；

- 应急车液压原理图；

- 应急车使用说明书；

- 应急车维修、保养手册及零部件目录；

- 质量保证和售后服务承诺；

- 应急车随车器材清单；

- 应急车随车工具及易损件清单；

- 所配总成及附件的合格证和使用说明书。

    - 应急车除随车配置底盘工具外还应随车配置消防装置的专用工具。

    - 应急车应随车配置必要的液压密封件备件和消防装备电路保险丝。

- 试验方法

  - 整车性能实验

    - 可靠性行驶试验

5000 km可靠性行驶试验时应急车应满载，凹凸不平坏路和山路行驶应在国家汽车主管部门认可的汽车试验场进行。高速路的平均行驶速度不小于80 km/h，铺装路面的平均行驶速度不小于50 km/h，凹凸不平坏路的平均行驶速度不小于30 km/h，山路的平均行驶速度不小于20 km/h。各种路面应有不少于此路面行驶里程20 ％的夜间行驶试验，在汽车试验场试验时应打开警灯和频闪灯。可靠性行驶试验里程不包括磨合行驶里程和其他试验的行驶里程。试验中若发生危及安全、影响主要性能、出现试验现场不能修复的故障或消应急施故障频发(每1000 km故障数大于2次)等情况应终止试验，找出故障原因并改正后重新试验。可靠性行驶试验应记录各路面的试验里程、各路面白天、夜间试验时间和试验期间的故障情况及排除方法，判断试验结果是否符合5.1.1的规定。

    - 动力性能

      - 应急车最高车速和0 km/h～80 km/h加速时间试验应在国家汽车主管部门认可的汽车试验场进行，试验的道路、气象条件和试验车辆准备应符合GB/T 12534的要求。试验时应急车应满载,燃油箱加满燃油，除驾驶员和试验员外,其他乘员应使用重物按75 kg/人加载。最高车速试验应使用速度测量仪，试验前应检查应急车轮胎气压、制动系统和转向系统是否正常，试验时应关闭车窗,打开警灯、警报器。达到最高车速应保持5 s，试验应往、返各进行一次，取往、返试验的平均值为最高车速。起步换挡加速时间试验应按GB/T 12543进行，判断试验结果是否符合5.1.2的规定。

      - 应急车最大爬坡度试验，电动汽车按照GB/T 34585确定的方法进行试验，其他车辆按照GB/T 12539确定的方法进行试验，判断试验结果是否符合5.1.2的规定。

    - 通过性

应急车辆满载静止于水平路面，测量应急车的接近角、离去角及最小离地间隙，判断试验结果是否符合5.1.3的规定。

    - 侧倾稳定性

应急车辆满载静止状态下，向左侧和右侧最大侧倾稳定角应不小于35°。试验方法应符合GB/T 14172的规定。判断试验结果是否符合5.1.4的规定。

    - 制动性能

      - 按照GB/T 13594规定，检查应急车的防抱制动系统,判断试验结果是否符合5.1.4.1规定。

      - 应急车行车制动试验按GB 12676—2014中6.6的要求进行，判断试验结果是否符合5.1.4.2规定。

      - 应急车应急制动试验按GB 12676—2014中6.8的要求进行，判断试验结果是否符合5.1.4.3的规定。

      - 应急车驻车制动按GB 12676—2014中6.14的要求进行，判断试验结果是否符合5.1.4.4的规定。

    - 轴荷和质量参数

应急车的轴荷和质量参数按GB/T 12674进行，判断试验结果是否符合5.1.6的规定

    - 安全性试验

      - 应急车的外部照明和信号装置的安装要求试验按GB 4785进行,判断试验结果是否符合5.1.7.1的规定。

      - 目测检查消防车外表面是否有尖锐突出物和锐利的边缘，消防装置操作区域周围是否有可能对操作人员造成伤害的物品、热源，超过60 ℃的热表面及高速回转物是否设置防护装置，大于65 mm的水带接口和压力大于1.8 MPa的管路是否远离操作人员或采取防护措施，判断试验结果是否符合5.1.7.2、5.1.7.3和5.1.7.4的规定。

      - 检查压力容器生产资质,压力容器的安装与硬物接触处应衬上柔软、耐腐和减震的衬物,检查判断试验结果是否符合5.1.7.5和5.1.7.6的规定。

    - 防雨密封试验

防雨密封试验采用人工降雨方式进行试验,防雨密封架宽度为3 m，长度应大于被测消防车长度,防雨密封架两侧装有供水管，供水管上以250 mm间距安装雨水喷头，上方供水管可以上、下移动，喷头以45°方向朝向消防车，下方供水管固定，两侧以250 mm间距安装朝向消防车的雨水喷头。试验时将应急车驶入防雨密封架，调整防雨密封架上方供水管使雨水喷头距消防车两侧上方300 mm，关闭应急车车门、窗和器材箱门，启动发动机并保持怠速，开启供水泵以0.12 mm/s的降雨强度向防雨密封架供水,同时开启雨刮、警灯、频闪灯，试验时间为15 min。停止喷水后打开消防车门、窗和模块化器材箱检查是否有渗漏，判断试验结果是否符合5.1.8的规定。

    - 低温使用试验

如应急车产品铭牌上标注的使用温度在-10 ℃或以下，目测检查应急车的消防泵和外露阀门等过水部件是否配置保温或加温装置，在-10 ℃或更低温度下消防车在管路无余水状态下放置1 h，启动保温或加温装置,检查喷射装置和各出水口是否工作正常，目测检查这些保温或加温装置的启动位置，判断试验结果是否符合5.1.9的规定。

  - 整车标志和标识检查

应急车的整车标志和标识检查按GB 7956.1—2014中6.2的试验方法进行试验，判断试验结果是否符合5.2的规定。

  - 底盘的一般要求检查

    - 目测检查底盘的各种仪表，判断试验结果是否符合5.3.1的规定。

    - 按6.1.2试验方法进行，判断试验结果是否符合5.3.2的规定。

    - 检查发动机自动断油系统，判断试验结果是否符合5.3.3的规定。

    - 检查进口底盘中文使用说明书、中文维修手册等资料，判断试验结果是否符合5.3.4的规定。

  - 底盘改制要求

    - 底盘改制前的要求，检查底盘的证书报告,判断试验结果是否符合5.4.1的规定。

    - 底盘改制后的要求，底盘改制后的试验按GB 7956.1—2014中6.4.2.1的试验方法进行试验，判断试验结果是否符合5.4.2的规定。

  - 仪表与操作系统试验

    - 目测检查应急车仪表、操纵手柄、开关处是否有指示用途的中文标牌，标牌是否固定可靠，是否有照明，判断试验结果是否符合5.5.1的规定。

    - 目测检查应急车用仪表的型号和精度，测量仪表字体的高度，目测检查显示屏是否有遮光罩，判断试验结果是否符合5.5.2的规定。

    - 目测检查应急车用计量仪表采用的计量单位，判断试验结果是否符合5.5.3的规定。

    - 目测检查应急车用计量制单位，使用通用量具测量表盘直径，判断试验结果是否符合5.5.4的规定。

    - 目测检查操作说明及警示说明，文字或图形是否可以永久保留,是否有保证阅读的照明，判断试验结果是否符合5.5.5的规定。

    - 目测检查消防泵放水开关的安装位置并测量放余水时间，测量时将泵内充满水，打开一侧出水球阀并打开消防泵放余水开关，同时使用秒表计时，至放尽泵内余水的时间，判断试验结果是否符合5.5.6的规定。

    - 采用通用量具测量仪表和操纵手柄、开关中心至操作人员脚踏平面的垂直距离，判断试验结果是否符合5.5.7的规定。

  - 电气系统和警报试验

应急车的电气系统和警报装置试验按GB 7956.1—2014中6.7的试验方法进行试验，判断试验结果是否符合5.6的规定。

  - 车身、模块化器材箱试验

    - 目测检查应急车身外部、内部和厢体，是否有使人致伤的尖锐突出物或锐利边缘，判断试验结果是否符合5.7.1的规定。

    - 目测检查车身各门、工作平台、抽屉式储物柜、抽拉拖板、翻转架、活动踏板等物件伸出车身之外超过450 mm时，是否有明显的警示标识，判断试验结果是否符合5.7.2的规定。

    - 检查随车器材的分类方式，判断试验结果是否符合5.7.3的要求。

    - 模块化器材箱的抽拉柜、台和旋转架进行连续2000次工作循环，分别使用拉力计测量所有抽拉柜、台和旋转架满载抽拉、旋转所需要的拉力和旋转力大小,试验结束后再次测量拉力和旋转力大小，判断试验结果是否符合5.7.4的要求。

    - 检查模块化器材箱体材料或表面处理情况，判断试验结果是否符合5.7.5的规定。

    - 目测检查模块化器材箱暴露在外的非耐腐蚀金属材料的表面均是否做过防腐蚀处理，判断试验结果是否符合5.7.6的规定。

    - 检查模块化器材箱内储存的设备、器具是否固定牢固并有防护设施，判断试验结果是否符合5.7.7的规定。

  - 绞盘试验

    - 目测检查绞盘的安装情况和钢丝绳的收放位置，判断试验结果是否符合5.8.1.1的要求。

    - 目测检查绞盘防泥水溅落措施，判断试验结果是否符合5.8.1.2的要求。

    - 使用拉力计测试绞盘在第一层绞绳时能够达到的最大拉力，结合应急车的满载质量，判断试验结果是否符合5.8.1.3的要求。

    - 用卷尺测量钢丝绳的有效工作长度，判断试验结果是否符合5.8.1.4的要求。

    - 目测绞盘是否设置了钢丝绳出绳导向装置，在钢丝绳出绳俯仰角为-5°、+5°，左右偏角为-10°、+10°时，分别用拉力计测试绞盘在第一层绞绳时能够达到的最大拉力，判断试验结果是否符合5.8.1.5的要求。

    - 目测检查绞盘的自动排线措施，进行一次绞盘钢丝绳的收、放操作，观察是否会出现乱绳的现象,判断试验结果是否符合5.8.1.6的要求。

    - 将钢丝绳加载端连接到拉力计上，绞盘在第一层进行绞绳,直至过载保护装置工作,观察此时绞盘的实际拉力与绞盘额定拉力比值是否在1.0～1.25之间，再执行绞绳操作，观察过载保护装置能否保证拉力值不再上升，最后将绞盘拉力卸载，观察绞盘支架或托架与车身的连接有无断裂或永久变形的现象，并检查能否再次顺利地进行绞绳作业，判断试验结果是否符合5.8.2.1的要求。

    - 目测检查绞盘的操控位置，判断试验结果是否符合5.8.2.2的要求。

    - 将绞盘钢丝绳拉至最大长度，绞绳至额定拉力，保持制动状态1 min后卸载，空载收绳完毕，完成上述动作为一次工作循环。连续进行50次工作循环，观察绞盘工作有无故障或异常现象，判断试验结果是否符合5.8.3的要求。

  - 洁净气体泡沫灭火装置的性能试验

    - 检查泡沫液储罐、阀门、管路、泵的材质及防腐处理工艺，判断结果是否符合5.9.1.1的规定。

    - 检查软管、喷枪的材质，判断结果是否符合5.9.1.2的规定。

    - 检查各自动控制机构是否装有手动应急措施，判断结果是否符合5.9.1.3的规定。

    - 检查灭火装置的补水、补泡沫灭火剂、补洁净气体灭火功能，判断结果是否符合5.9.1.4的规定。

    - 检查灭火装置的操作面板，判断结果是否符合5.9.1.5的规定。

    - 开启装置喷射，开始计时，测量喷枪仰角30°时的喷射距离，水带全部展开加喷射距离计算保护半径，灭火剂喷射完，结束计时，记录喷射时间。发泡倍数和析液时间的测定按照GB 20031—2005中6.20.2的试验方法进行试验，判断试验结果是否符合5.9.1.6的规定。

    - 灭火性能试验要求如下：

- A类火灭火试验按GB 8109—2005中7.2的试验方法进行20A火灾试验，判断试验结果是否符合5.9.2.1的规定。

- B类火灭火试验按GB 8109—2005中7.3的试验方法进行297B火灾试验，判断试验结果是否符合5.9.2.2的规定。

- 轮胎火灭火试验，使用100只轮胎，双层叠放，用5 L汽油引燃，预燃2分钟，启动灭火，火焰熄灭记录灭火时间，10 min后无复燃，判断试验结果是否符合5.9.2.3的规定。

  - 系留无人机照明装置性能试验

    - 检查无人机与照明灯组的外观，判断试验结果是否符合5.10.1.1的规定。

    - 检查无人机与照明灯组的零部件及装配，判断试验结果是否符合5.10.1.2的规定。

    - 检查无人机与照明灯组的遥控遥测、导航定位等状态，自查提示的功能，判断试验结果是否符合5.10.1.3的规定。

    - 启动系留无人机照明装置的一键起降功能按钮，判断试验结果是否符合5.10.1.4的规定。

    - 在相对地面高度18米处，打开照明灯组并悬停120 h，判断试验结果是否符合5.10.1.5的规定。

    - 采用秒表计时，用遥控器操控无人机，计算无人机从地面上升到18m高处所需时间，计算无人机从18m高处降落到地面所需时间，判断试验结果是否符合5.10.2.1的规定。

    - 无人机和照明灯组的抗风性能试验按GB/T 2423.41的规定进行，判断试验结果是否符合5.10.2.2的规定。

    - 无人机和照明灯组的雨淋试验按GB/T 2423.38的规定进行，判断试验结果是否符合5.10.2.3的规定。

    - 采用遥控装置通过无线方式对无人机进行飞行控制，达到18m高度后，在30 min时间内，观察测算无人机的水平、垂直偏移位置，判断试验结果是否符合5.10.2.4的规定。

    - 把无人机放置在25°倾角斜面上，采用遥控装置对无人机进行飞行起降控制，判断试验结果是否符合5.10.2.5的规定。

    - 通过遥控装置对无人机进行飞行控制，采用遥控器逐渐远离无人机的方式进行距离测试，直至系留线缆出线完，判断试验结果是否符合5.10.2.6的规定。

    - 无人机照明灯组照度测试位置的分布按图1要求，将照度计感光面向着光源方向，在黑暗环境下，将无人机升高至H=18 m处，持续5 min之后，照明灯组处于正常状态，然后测试其光源下方R分别取10 m/15 m/18 m处测试点照度，分别记录照度值，判断试验结果是否符合5.10.3的规定。

- 无人机照明灯组照度测试位置的示意图

  - 通信装置性能试验

    - 按照GB/T 13722的规定检查移动通信电源，判断试验结果是否符5.11.1.1的要求。

    - 按GB 9159的规定检查通信系统，判断试验结果是否符合5.11.1.2的要求。

    - 检查车载通信及附属设备是否设置减震措施，并在可靠性行驶试验后检查减震措施工作正常，判断试验结果是否符合5.11.1.3的要求。

    - 检查防雷措施和接地装置，判断试验结果是否符合5.11.1.4的要求。

    - 检查车载发电机(组)的额定功率和所带负载的总功率，判断试验结果是否符合5.11.1.5的要求。

    - 检查车载发电机(组)的排烟通道是否直接将烟气排至车外，判断试验结果是否符合5.11.1.6的要求。

    - 检查暴露在外的设备、线缆、接头等的防护等级报告，判断试验结果是否符合5.11.1.8的要求。

    - 检查通信装置上的包含扩音设备、无线车载电台、车顶升降摄像机（含照明）、硬盘录像机、显示屏、警示设备（警灯等）、网络系统、UPS不间断电源等设备，判断试验结果是否符合5.11.2.1的要求。

    - 检查通信装置上硬盘录像机的储存内存大小和连接功能，判断试验结果是否符合5.11.2.2的要求。

    - 检查通信装置上摄像设备的分辨率和调焦功能，判断试验结果是否符合5.11.2.3的要求。

    - 检查通信装置的网络传输速率，判断试验结果是否符合5.11.2.4的要求。

    - 断开外接电源，检查通信装置的车载电源工作时间，判断试验结果是否符合5.11.2.5的要求。

  - 发供电装置性能试验

    - 检查供电装置的工作模式，判断试验结果是否符合5.12.1.1的要求。

    - 检查装置上的发电机是否装有减震散热措施，检查底盘发电机功率与标准规定的用电器具的功率,不启动底盘发动机，打开用电器具，观察是否有声、光报警，报警是否可在驾驶室察觉，判断试验结果是否符合5.12.1.2的要求。

    - 在车辆满油状态下，启动取力发电机，将外部功率为15 kW负载连接到装置对外输出端口，并开始记时，判断试验结果是否满足5.12.2的要求。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂试验

出厂检验项目应至少包括表5中出厂试验的内容，其结果应符合本文件的规定。

    - 型式试验

      - 凡属下列情况之一时应进行型式试验：

- 新产品试制定型或老产品转厂生产；

- 批量生产后,主要结构部件设计及生产工艺有重大改变,应抽样进行相应项目的试验；

- 产品停产二年后,恢复生产；

- 发生重大质量事故整改后；

- 质量监督机构依法提出要求。

      - 检验项目应包括表3中型式试验的全部内容。

  - 判定规则

表6第x项中的xxxx，中有一项不合格，则判该产品为不合格；其余项目有一项未达到本部分要求时,允许对不合格项进行返工，经复检，如仍不合格则判该产品为不合格。

- 应急车检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 型式试验 | 出厂试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1 整车性能 | 5.1.1 可靠性行驶性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.1.2 动力性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.1.3 通过性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.1.4 侧倾稳定性 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.1.5 制动性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.1.6 轴荷和质量参数 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.1.7 安全性 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.1.8 防雨密封性能 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.1.9 低温使用要求 |  |  | √ |  |
| 2 | 5.2 整车标志和标识 |  |  |  | √ |  |
| 3 | 5.3 底盘的一般要求 |  |  |  | √ |  |
| 4 | 5.4 底盘的改制要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.5 仪表与操作系统 |  |  |  | √ |  |
| 6 | 5.6 电气系统和警报装置 |  |  |  | √ |  |
| 7 | 5.7 车身、模块化器材箱 |  |  |  | √ |  |
| 8 | 5.8 绞盘 |  |  |  |  |  |
| 7 | 5.9 洁净气体泡沫灭火装置 | 5.9.1一般要求 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.9.1.4灭火装置基本性能 | 5.9.1.4灭火置基基本性能参数 | 持续供给时间 | √ |  |
|  |  |  |  | 喷射距离 | √ |  |
|  |  |  |  | 发泡倍数 |  |  |
|  |  |  |  | 析液时间 |  |  |
|  |  |  |  | 保护半径 | √ |  |
|  |  |  |  | 泵功率 | √ |  |
|  |  |  | 5.9.1.5 持续工作能力 |  | √ |  |
|  |  | 5.9.2灭火性能 | 5.9.2.1 灭A类火 |  | √ |  |
|  |  |  | 5.9.2.2 灭B类火 |  | √ |  |
|  |  |  | 5.9.2.3 灭轮胎火 |  | √ |  |
| 8 | 5.10 系留无人机照明装置 | 5.10.1 一般要求 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.10.2 无人机性能要求 | 上升下降时间 |  | √ |  |
|  |  |  | 最大飞行高度 |  | √ |  |
|  |  |  | 抗风性能 |  | √ |  |
|  |  |  | 抗淋湿性能 |  | √ |  |
|  |  |  | 悬停精度 |  | √ |  |
|  |  |  | 遥控距离 |  | √ |  |
|  |  | 5.10.3 照明灯组性能要求 |  |  |  |  |
| 9 | 5.11 通信装置 |  |  |  | √ |  |
| 10 | 5.12 发电供电功能 |  |  |  | √ |  |
| 11 | 5.13 模块化器材箱 |  |  |  | √ |  |
| 12 | 5.14 随车文件、工具及易损件 | 5.14.1 随车文件 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.14.2 专用工具 |  |  | √ |  |
|  |  | 5.14.3 备品备件 |  |  | √ |  |
| - “√”表示进行该项试验；“—”表示不进行该项试验。 |  |  |  |  |  |  |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

应急车的标志应符合GB 7956.1—2014中5.2的规定。

  - 包装

    - 应急车出厂采用裸装，随车文件用防潮材料包装。

    - 所有车门、工具箱均应关闭锁紧。

    - 外露镀铬件应涂防锈油，车外照明灯、警灯应用塑料薄膜包扎。

    - 采用铁（水）路运输时，发动机不得有余水，燃料箱不应有余油，蓄电池应断开正负极接头。

  - 运输

    - 采用行驶运输时，应遵守使用说明书相关新车行驶的规定。

    - 采用铁（水）路运输时，应执行铁（水）路运输的相关规定。

  - 贮存

应急车需长期贮存时，应将燃油和水放尽，切断电路，停放在防雨、防潮、防晒、无腐蚀气体侵害及通风良好的场所，并按产品使用说明书的规定进行维护和保养。

- （资料性）
轻型模块化应急救援车结构原理图

- 图A.1  轻型模块化应急救援车结构原理图

_________________________________