江苏省分析测试协会团体标准制修订立项申请书

| 项目名称 （中文） | 挂面和方便面中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法 | 项目名称 （英文） | Rapid determination of deoxynivalenol in dried noodles and instant noodles Time resolved fluorescence immunochromatography method |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请立项单位(个人)名称 |  | 南京微测生物科技有限公司 |  |
| 参与起草单位 |  | 江苏省理化测试中心 |  |
| 联系人 | 袁艳丽 | 联系电话 | 18205181936 |
| 单位地址 | 江苏省南京市江北新区药谷大道11号加速器二期02栋5层 | 电子邮件 | 437562998@qq.com |
| 制定 修订口 |  | 被修订标准号 |  |
| 计划起止时间 | 2023年12月-2024年12月 |  |  |
| 目的、意义或必要性: - 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 ( deoxynivalenol, DON)最早于1970年在日本香川县从感染赤霉病的大麦中分离、纯化得到，主要由禾谷镰刀菌和黄色镰刀菌等产生，在小麦、大麦、燕麦、玉米等粮食谷物中含量较高。DON污染席卷全球，主要原因是谷物在田间受到镰刀菌侵染，导致小麦发生赤霉病和玉米穗腐病，镰刀菌在适宜的温度与湿度等条件下繁殖并产生DON。DON具有很强的细胞毒性，人畜摄入了被DON污染的食物后，会产生厌食、呕吐、腹泻、发烧、站立不稳和反应迟钝等急性中毒症状，严重时损害造血系统导致死亡，慢性中毒主要造成人畜食欲降低、体重减轻、代谢紊乱等现象，国际癌症研究机构公布的致癌物清单中，DON属于3类致癌物。 - 迫于真菌毒素污染的广泛性与严重性，高效快速检测食品中的真菌毒素的检测方法也层出不穷。其中挂面和方便面作为小麦制品的衍生物，也有检出DON的报道。挂面和方便面在国内的销售量巨大，因此对其进行DON的检测，也是食品风险控制的一种。目前，脱氧雪腐镰刀菌烯醇检测方法主要有高效液相色谱、薄层色谱法、酶联免疫法、免疫亲和柱和免疫层析法等。其中高效液相色谱法虽然可以精确定性或者定量，但是样品前处理要求严格和复杂，仪器设备昂贵、检测通量小，对操作人员的专业能力要求高，需要经过严格培训方能上岗，成本高，仅适合大型企业或对检测灵敏度要求较高的科研院所等单位使用，不能满足饲料行业的毒素检测需求。而免疫层析法，包括两种方法学，胶体金法与时间分辨荧光法。其中时间分辨荧光法具有独特的优势，利用镧系元素作为发光物质，其半衰期较长，stokes位移长，生物制品（如蛋白质）本身产生的荧光波长位于400-600nm，所以用普通荧光素来检测生物样品时，自然本底的荧光干扰太大。在时间分辨荧光技术中，由于镧系稀土离子螯合物所产生的荧光不仅强度高，而且半衰期也长，介于10-1000μs之间，比普通荧光标记物高5-6个数量级（1000ns=1μs）。 - 本申报方法中使用的是时间分辨荧光免疫层析法，不仅检测灵敏度高、定量范围广、准确度高，且其样本前处理简单，检测仪器与配套设备简易，方便携带，对人员的要求也较低，按照正常的操作流程即可完成样本处理与检测，结果在不到20min即可获得，适用于各类粮食谷物、食品及饲料加工企业、第三方检测机构及各级政府监管部门。 |  |  |  |
| 主要技术内容和范围: 1、适用范围：本标准规定了挂面和方便面中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的时间分辨荧光免疫层析法测定方法。适用于挂面和方便面中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定。 2、方法原理：当将待测液滴加在呕吐毒素荧光定量快速检测卡加样孔时，待测液中的呕吐毒素与结合垫中荧光微球标记的呕吐毒素抗体结合并通过毛细作用向前层析，到达检测区后，检测线T1和T2上固定的呕吐毒素抗原与剩余未结合的荧光微球标记呕吐毒素抗体结合。反应结束后，使用荧光定量快速检测仪读取T1、T2和C线的荧光强度并计算(T1+T2)/C值，通过内置标准曲线即可计算出样品中呕吐毒素的含量。 3、试剂材料：除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，水均为GB/T 6682规定的一级水。乙醇、时间分辨荧光微球。 4、仪器设备：天平、混匀仪、离心机、离心管、孵育器、荧光定量快速检测仪、移液器等。 5、样品前处理：取待测样品 300-500g，粉碎至 90%以上颗粒物可通过20目筛；称取5.0±0.05g粉碎后的样品，放入50mL离心管中，加入25mL样品提取液（50%乙醇水），振荡提取3分钟；（注 ：部分强吸水性样品取 2.5±0.025g 进行提取，其余操作不变，检测结果乘 2 即为最终浓度）。 提取结束后，4000转/分钟离心2分钟，取100μL离心上清液，加入到500μL样品稀释液（Tris-HCl缓冲液）中，混匀5秒备用。 6、样品检测：从铝箔袋中取出检测卡，水平置于检测卡恒温孵育器上；用移液枪吸取稀释后的待测液100μL加到检测卡上的加样孔中，开始计时盖盖孵育8分钟；孵育结束后，进行检测。 7、结果计算：根据内置曲线自动计算得出结果。超出测定范围需要稀释的，再乘以稀释倍数。 结果判定： 1）阴性(-)：检测结果＜参考值； 2）阳性(+)：检测结果≥参考值； 3) 参考值：1000μg/kg； 4）无效：可能因检测卡过期、操作不规范等原因，导致本次检测无效，需查明原因重新检测。 8、方法的检出限、灵敏度、特异性、假阴性率、假阳性率如下： 1）检出限：100μg/kg； 2）灵敏度：灵敏度≥99%； 3）特异性：特异性≥98%； 4）假阴性率：假阴性率≤1%； 5）假阳性率：假阳性率≤2%。 |  |  |  |
| 国内外情况简要说明: 国内外目前常用脱氧雪腐镰刀菌烯醇检测方法包括：液相色谱法、液质联用法、酶联免疫法、胶体金试纸条法、荧光定量免疫层析法等。 结果准确、法定认可是大型仪器方法最大的优点，但是仪器设备价格昂贵，前处理过程复杂、对操作人员技术要求高、操作繁琐、效率低，成本极高，因此不适用于日常的内控检测与大批量样品的抽检。 酶联免疫法、胶体金试纸条法、荧光定量免疫层析法等快速检测方法与大型仪器方法相比，是一种能将样品前处理简化以及短时间内能对相关的质量安全指标得出检测结果的技术。 - 酶联免疫分析法和胶体金免疫分析法，具有专一性高和特异性强的优点，但也存在灵敏度低和智能化差的问题，随着检测需求的提升，传统方法的灵敏度和智能程度已无法满足需求。而采用时间分辨荧光免疫分析技术可满足更高效、更灵敏、更精准、可定量、检测快、云平台智能化的检测需求。 基于时间分辨荧光免疫分析技术平台，设计食品和饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的检测方案，包括荧光纳米微球制备方案、抗原包被、抗体标记方案、样品提取方案、配套仪器方案等，最终可实现食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的定量检测。检测限更低，灵敏度更高，可以满足当前 1000μg /kg的国标限量要求；本方案中，样本提取简单易操作，采用的试剂无毒性，不污染环境，单个样品检测时间可控制在20分钟以内，实现快速定量，可适用于现场大量样本检测；荧光与时间双反馈检测原理，减少了样品种类基质效应的影响，提高检测的准确度与特异性，样本的适用性更广。 |  |  |  |
| 与现行法律、法规和国家、行业标准的关系: 目前，全世界有37个国家针对食品或谷物中的DON已有相关限量标准。我国国标GB2761-2017中规定了谷物及谷物制品中(包括玉米、玉米面、大麦、小麦、麦片和小麦粉)呕吐毒素DON的限量标准为1000μg/kg。美国的FDA(食品及药物管理局)规定食品中的呕吐毒素DON的安全标准是1mg/kg，呕吐毒素DON的含量超过1mg/kg时就会对人及牲畜的健康产生损害。同时，美国制定了饲料用小麦及小麦制品中呕吐毒素DON的允许限量不得超过4mg/kg，而欧盟制定的呕吐毒素DON限量标准则相对较严，谷粉及玉米粉中允许限量≤0.75 mg/kg。 现有国家标准和行业标准如下： SN/T 3137-2012 《出口食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其代谢物的测定 液相色谱-质谱/质谱法》、LS/T 6110-2014 《粮油检验 谷物中脱氧雪腐镰刀菌烯醇测定 胶体金快速测试卡法》、LS/T 6113-2015《粮油检测 粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇测定 快速定量法、GB/T 5009.111-2016《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》、LS/T 6127-2017 《粮油检验 粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 超高效液相色谱法》、DB36/Z 003-2022 《粮食中黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇的检测量子点微球荧光免疫层析法》。其中，SN/T 3137-2012、 GB/T 5009.111-2016及LS/T 6127-2017这些标准采用的是大型仪器为液相色谱串联质谱仪和液相色谱仪， 所用仪器价值高，操作成本高，前处理步骤多，耗时较长，对试验人员要求高。行业标准LS/T 6110-2014、LS/T 6113-2015和DB36/Z 003-2022这几种方法适用于于毒素的快速筛查，但存在干扰和假阳性，灵敏度低，而本标准所用的是时间分辨荧光免疫层析法，不仅检测灵敏度高、定量范围广、准确度高，且其样本前处理简单，检测仪器与配套设备简易，方便携带，对人员的要求也较低。 |  |  |  |
| 项目的保障措施(包括起草单位、参加单位的技术力量等): 起草单位：南京微测生物科技有限公司成立于2014年，公司设有专门的研发部门，由多名博士和硕士为核心的高科技人才队伍组成，专注于食品安全和动物疾病快速检测仪器和试剂研发、生产、销售和技术服务的国家级高新技术企业。产品涉及真菌毒素、重金属、农药残留、转基因、兽药残留、违法添加物、激素、营养成分、微生物、动物疾病等种类，覆盖粮油、食品、饲料、中药材、乳品、水产、蜂蜜、畜禽养殖等行业，为各类生产加工企业、第三方检测机构、政府相关监管部门、高校科研院所等提供领先的质量安全快速检测解决方案。 公司已开发或正在开发的产品主要有真菌毒素快速定量(定性)检测系列、真菌毒素免疫亲和柱系列、重金属快速定量检测系列、农药残留快速定量(定性)检测系列、转基因快速定量(定性)检测系列、兽药残留快速定量(定性)检测系列、维生素荧光定量快速检测系列、动物疾病荧光定量快速检测系列、宠物疾病荧光定量快速检测系列等产品，目前已成为中储粮集团、中粮集团、统一集团、益海嘉里集团、鲁花集团、牧原集团、海大集团、通威集团、大北农集团、傲农集团、嘉吉集团、铁骑力士等多家大型粮油、食品、饲料加工企业、畜牧养殖企业、第三方检测机构及政府相关监管部门的战略供应商和合作伙伴。目前正积极开拓柬埔寨、埃及、泰国等一带一路沿线等海外市场，以高科技、高品质、优服务的定位树立了良好品牌的形象和市场口碑，实现在食品安全快速检测领域的弯道超车。作为本项目的承担单位，公司完全能够主持、协调本项目的实施并完成项目的研究任务和控制项目完成的质量。 参与单位：江苏省理化测试中心（江苏省理化测试技术研究所）成立于1978年，是直属江苏省科学技术厅领导的省级最早的检测机构之一，大力推动江苏科学检测监管、产学研协作，广泛服务于我省食品、环境、生物医药、化工、材料等领域，每年为企业、高校、院所、质检、司法等机构完成分析测试样品18000件以上，助力江苏社会发展。中心目前拥有三重四级杆液相色谱-质谱联用仪(HPLC-MS/MS)、三重四级杆气质联用仪(GC-MS/MS)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪(HPLC-ICP-MS)、原子荧光形态分析仪、原子吸收、气相液相色谱、激光拉曼光谱仪、红外光谱仪、实时荧光PCR仪、全自动凝胶净化系统等先进的进口精密分析测试设备，和二级生物安全实验室。中心拥有一支60多人的分析测试水平高、科研能力强、经验丰富的科技人才队伍，其中包括国务院特殊津贴专家1名、江苏省“333人才”对象3名。 中心在食品质量安全领域获认可资质1300多项，涵盖兽药残留、农药残留、重金属、添加剂、非法添加物等指标，是食品安全监督抽检国抽和省本级以及多个市县区抽检任务的承担单位。中心在食品快检领域也有丰富的经验，2016年中心承担江苏省食品安全监管部门的食品安全快检调查任务2500批次，2017年承担快检任务约500批次；近年来还为多家企业（南京简智、智锐达、岛津等）的快检方法进行了方法验证，包括激光拉曼快检法，胶体金快检法、比色法快检法等。作为本项目的参与单位，中心完全能够保证配合本项目的顺利开展和实施。 |  |  |  |
| 申请立项单位意见 | (签字、公章) 年 月 日 | 江苏省分析测试协会意见 | (签字、公章) 年 月 日 |
| 注:填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订的编号。 |  |  |  |