广西物品编码与标准化促进会团体标准

《检验检测机构常用化学试剂储存管理规范》

（征求意见稿）

编制说明

广西壮族自治区产品质量检验研究院

2024.02

一、编制的目的和意义

进行任何试验都离不了试剂，试剂不仅有各种状态，而且不同的试剂其性能差异很大。有的常温特别安定、有的通常就很活泼，有的受高温也不变质、有的却易燃易爆，有的香气浓烈，有的则剧毒。只有对化学试剂的有关学问深化了解，才能安全、顺当进行各项试验。既可保证达到预期试验目的，又可消退对环境的污染。因此，首先要知道试剂的分类状况。然后把握各类试剂的存放和使用。

实验室检测项目不断增多，实验室需要的试剂和耗材种类也越来越多，科学高效的耗材管理是保证实验室开展日常检测工作、提高检测质量的有力保障。根据《实验室资质认定评审准则》和《检测和校准实验室能力认可准则》中对“服务和供应品的采购”的相关规定，实验室应提高人员的思想认识，充分的认识到供应品对检测工作质量的影响之大。实验室应明确耗材安全责任人，建立健全验收制度，制定相应的采购、保管、使用的程序和相应的考核制度。耗材使用部门必须明确本部门的安全责任人和耗材管理人员。

目前国内外尚未查询到有关检验检测机构常用化学试剂储存管理规范的相关标准，检验检测机构常用化学试剂储存管理规范标准的制定迫在眉睫。

二、任务来源及编制原则和依据

（一）任务来源

根据广西物品编码与标准化促进会《关于下达2023年第七批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标促〔2023〕021号），由广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西益谱检测技术有限公司、广西南宁信雄科技服务有限公司组织有关人员编制《检验检测机构常用化学试剂储存管理规范》，项目序号为：2023-0026。主要起草人员为蒙泳，硕士，高级工程师，负责项目牵头及标准编写；陈德翼，硕士，高级工程师，标准编写及审核；甘国勇，硕士，副研究员，负责项目支持和协调；温韬，硕士，正高级工程师，负责标准研制。编制组经过广泛调查研究，调研了国内外发展趋势、标准情况和技术状况，在广泛征求意见的基础上，起草本技术规范。

（二）编制的原则和依据

本标准编制遵循的主要原则为：

（1）严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》(GB/T1.1-2020)、《标准化工作指南》（GB/T 20000-2003）以及国家有关标准化法律、法规的要求进行编写，规范标准格式，提高标准的规范性，使制定的标准满足系列化、规范化、通用化的要求。

（2）以质量和安全为核心，符合《检验检测机构资质认定管理办法》［国家质量监督检验检疫总局令第163号（2021年4月2日修正案）］规定，与我国相关法律、法规相互协调的原则。

本标准主要编制依据：

1）GB 17914 易燃易爆性商品储藏养护技术条件

2）GB 17915 腐蚀性商品储存养护技术条件

3）GB 17916 毒害性商品储存养护技术条件

4）GB 39800.1 个体防护装备配备规范 总则

5）GA 1511 易制爆危险化学品储存场所治安防范要求

6）RB/T 214  检验检测机构资质认定能力评价  检验检测机构通用要求。

三、编制过程

本技术规范的编制从2023年11月开始。为了使编制工作顺利进行，广西壮族自治区产品质量检验研究院专门召开会议，成立了标准起草小组，明确了项目负责人，明确标准编制工作的组织形式、编制框架、内容、工作步骤、进度安排等，制订了较为详细的项目实施计划和方案。

编制人员查阅了大量的相关国家标准、行业标准和地方标准，结合检验检测机构常用化学试剂储存管理实际情况及发展需要，广西壮族自治区产品质量检验研究院起草了《检验检测机构常用化学试剂储存管理规范》草案，标准起草小组多次进行研讨，于2024年01月编制完成了标准草案，并编写完成了该标准的征求意见稿。

四、主要内容的确定

本标准共分为8章，本文件规定了检验检测机构常用化学试剂储存管理的基本要求、储存场所、使用管理、定期检查、应急处理要求的内容。主要内容确定如下：

（一）范围

本文件规定了检验检测机构常用化学试剂储存管理的基本要求、储存场所、使用管理、定期检查、应急处理要求的内容。

本文件适用于检验检测机构常用化学试剂的储存管理。

（二）规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17914　易燃易爆性商品储藏养护技术条件

GB 17915　腐蚀性商品储存养护技术条件

GB 17916　毒害性商品储存养护技术条件

GB 39800.1　个体防护装备配备规范　总则

GA 1511　易制爆危险化学品储存场所治安防范要求

RB/T 214　检验检测机构资质认定能力评价　检验检测机构通用要求

（三）术语和定义

根据对化学物质不相容的理解，自己定义如下：

化学试剂如果混合后易于引起危险热量、气体放出或生成腐蚀性物质的现象。

（四）基本要求

4.1常用化学试剂储存管理应符合RB/T 214的要求。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，结合RB/T 214对常用化学试剂储存管理的相关要求，自定义条款。

4.2应设立专门的化学试剂室，并根据化学试剂的性质和储存要求，配置适宜的试剂柜。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

4.3化学试剂应按照类别分区、分类储存。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

4.4应配备经过培训后上岗的化学试剂管理员，负责常用化学试剂的采购、入库、储存、出库、定期检查等工作，并定期培训、加强监督。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

4.5应建立化学试剂储存管理台账，宜使用化学试剂电子标签等自动识别技术，建立电子档案，采用智能化、可视化技术，提高化学试剂管理水平。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

（五）储存场所

5.1场所

5.2.1场所内地面应平整、防滑，墙壁材料防火、防潮，且不应存放其他杂物。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

5.2.2应在适当位置张贴或悬挂清晰、完整的标识，包括但不限于：

——房间名称；

——安全标识；

——危险化学试剂警告标志；

——平面布局图；

——化学试剂管理流程图。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

5.2设施设备

储存场所内应配备以下设施设备：

——空调及温湿度监控器，对环境温湿度实施有效控制；

——安全报警装置，如火灾自动报警器、可燃气体报警器、有毒、有害气体报警器等；

——视频监控设施，按照GA 1511的相关规定对危险化学试剂进行重点监控；

——防爆灯和防爆开关；

——通风换气设施，且化学试剂柜应有持续通风或定时通风功能；

——相应的消防器材，按照GB 17914、GB 17915和GB 17916中规定的消防方法，结合化学试剂的危险性质，在明显和便于取用的位置设置以下消防器材：

消防水箱；

灭火器（干粉、泡沫、气体、水基）；

灭火毯；

灭火砂土箱；

消防铲；

毒气报警器；

其他必要消防器材。

——按照GB 39800.1的规定，配备相应的个人防护用品，并在方便取用的地点设置急救箱或急救包。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，结合GA 1511、GB 17914、GB 17915和GB 17916的要求，自定义条款。

（六）使用管理

6.1采购

6.1.1应向具有合法资质的生产、经营单位采购，应保存所有化学试剂的釆购记录。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.1.2有特殊要求的化学试剂采购应符合行业相关要求。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.2入库

6.2.1应检查化学试剂包装、封口、标签印刷等内容，标签应包括化学试剂名称、类别、储存条件、潜在危险性、防护措施等。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.2.2应根据安全技术说明书和安全标签，记录危险化学试剂的危险性、防护方法及应急处理方法，并将化学试剂分类储存。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.2.3应记录入库时间、化学试剂名称、规格型号、生产日期或生产批号、生产厂家、数量等信息。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.2.4应做好安全防护，佩戴好个人防护用品，轻拿轻放试剂。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3储存

6.3.1　储存数量

6.3.1.1不宜存放大量化学试剂，更不宜长期存放，存放数量和使用量对应，与保存期限相对应。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.1.2危险化学试剂宜按最小使用量存放。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2　储存方式

6.3.2.1常规储存

6.3.2.1.1化学试剂应存放于相应的试剂柜，其中固体试剂置于液体试剂的上方，液体试剂、大容量试剂宜低放。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.1.2化学试剂应摆放整齐、标签朝外，方便取用。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.1.3不相容的化学试剂分开存放，不相容的液体宜设立独立的液体溢出区。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.1.4氧化性试剂应与易被氧化试剂分开存放。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.1.5灭火方式不相同的化学试剂不宜存放于同一试剂柜。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.2特殊储存

6.3.2.2.1要求低温储存的试剂应存放于低温冰箱。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.2.2见光、受热易分解的试剂，装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于普通试剂柜的暗柜中，减少试剂与光接触。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.2.3易潮解、易冻结、易风化的试剂，经密封保存后，可存放于普通试剂柜中，并定期检查化学试剂外观。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.2.4易燃、易爆试剂单独存放于专用试剂柜内，柜体应有防静电接地装置，需要低温存放的易燃易爆试剂应存放于防爆冰箱中。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.2.5危险化学试剂、毒害性试剂应存放于各自专用的试剂柜内，并采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人使用、双人运输的“五双制”。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.3.2.2.6腐蚀性试剂存放于耐酸碱、耐腐蚀并有防漏托盘的试剂柜中。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.4出库

6.4.1遵循先进先出的原则。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

6.4.2做好出库记录，包括但不限于化学试剂的名称、规格型号、生产厂家、出库时间、领用人、数量及剩余数量、用途。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

（七）定期检查

7.1定期检查化学试剂，包括但不限于包装、封口、衬垫、试剂状态、储存条件、存放位置等内容，发现问题应及时处理。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

7.2不稳定、易分解变质、易燃易爆等化学试剂，必要时可对试剂性能进行验证，发现过期、不稳定时应及时处理。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

7.3定期核对检查出入库台账。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

7.4定期检查环境设施、消防器材、防护用品的有效性。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

7.5遇极端天气、地震、水灾等，事件过后应及时检查。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

（八）应急要求

8.1编制化学试剂储存应急处理预案，包括但不限于化学试剂腐蚀、泄露、火灾、爆炸等内容；定期进行应急预案演习，并做好演习记录。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

8.2应配备洗眼器、紧急喷淋装置、泄露处置物品等应急物品。

根据检验检测机构常用化学试剂储存管理实际要求，自定义条款。

五、采用国际标准和国外先进标准的情况

未采用国际标准和国外先进标准。

六、重大意见分歧的处理

本标准的制定过程中采用发出书面征求意见稿和召开座谈会的形式进行意见征集，对收集到的意见进行归纳整理，不存在重大意见分歧。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系

根据《检验检测机构资质认定管理办法》［国家质量监督检验检疫总局令第163号（2021年4月2日修正案）］、《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第39号）、RB/T 214-2017 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》的相关规定，严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》(GB/T1.1-2020)、《标准化工作指南》（GB/T 20000-2003）等原则编写本标准。本标准符合《中华人民共和国标准化法》、《国家标准管理办法》等相关法律法规和国家、行业标准的相关规定和要求。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准建立了检验检测机构常用化学试剂储存的管理规范，建议向检验检测推荐采用本标准，用以指导检验检测机构对常用化学试剂储存的管理。

同时，建议根据国家法律法规和监管规定的变化情况，对该团体标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准中存在的问题，适时对本标准进行修订完善。

- 废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

《检验检测机构常用化学试剂储存管理规范》

标准起草小组

2024年02月05日