广西物品编码与标准化促进会团体标准

《检验检测机构危险化学品安全管理要求》

（征求意见稿）

编制说明

广西壮族自治区产品质量检验研究院

2024.02

一、编制的目的和意义

检验检测机构的工作环境非常特殊，需要在高温、高压、强电流、微波等条件下进行实验，特别是一些制造药品的检验检测机构，需要接触到大量的易燃易爆和有毒的物质。这些物质如果在使用的过程中不加注意，极易引发火灾、爆炸等安全事故。实验室的使用频率非常高，人员较为密集，很多昂贵的实验设备和资料还必须存放在实验室中。面对众多的危险品，如果企业不加强管理，直接影响到实验人员的安全，影响科研工作的顺利进行，因此，加强检验检测机构危险化学品的安全管理工作迫在眉睫，但目前国内外尚未查询到有专门针对检验检测机构危险化学品安全管理的的相关标准，制定有针对性的检验检测机构危险化学品安全管理规范标准迫在眉睫。

二、任务来源及编制原则和依据

（一）任务来源

根据广西物品编码与标准化促进会《关于下达2023年第七批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标促〔2023〕021号），由广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西益谱检测技术有限公司、广西南宁信雄科技服务有限公司组织有关人员编制《检验检测机构常用化学试剂储存管理规范》，项目序号为：2023-0028。主要起草人员为蒙泳，硕士，高级工程师，负责项目牵头及标准编写；陈德翼，硕士，高级工程师，标准编写及审核；甘国勇，硕士，副研究员，负责项目支持和协调；温韬，硕士，正高级工程师，负责标准研制。编制组经过广泛调查研究，调研了国内外发展趋势、标准情况和技术状况，在广泛征求意见的基础上，起草本技术规范。

（二）编制的原则和依据

本标准编制遵循的主要原则为：

（1）严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》(GB/T1.1-2020)、《标准化工作指南》（GB/T 20000-2003）以及国家有关标准化法律、法规的要求进行编写，规范标准格式，提高标准的规范性，使制定的标准满足系列化、规范化、通用化的要求。

（2）以质量和安全为核心，符合《检验检测机构资质认定管理办法》［国家质量监督检验检疫总局令第163号（2021年4月2日修正案）］规定，与我国相关法律、法规相互协调的原则。

本标准主要编制依据：

1）GB 2894　安全标志及其使用导则

2）GB/T 7144　气瓶颜色标志

3）GB 13495.1　消防安全标志　第1部分：标志

4）GB 13690　化学品分类和危险性公示通则

5）GB 15258　化学品安全标签编写规定

6）GB 15603　常用化学危险品贮存通则

7）GB 15630　消防安全标志设置要求

8）GB 16163　瓶装气体分类

9）GB/T 16483　化学品安全技术说明书内容和项目顺序

10）GB/T 17519　化学品安全技术说明书编写指南

11）GB 17914　易燃易爆性商品储存养护技术条件

12）GB 17915　腐蚀性商品储存养护技术条件

13）GB 17916　毒害性商品储存养护技术条件

14）GB 18218　危险化学品重大危险源辨识

15）GB/T 27476.1　检测实验室安全　第1部分：总则

16）GB/T 27476.5　检测实验室安全　第5部分：化学因素

17）GB/T 29510　个体防护装备配备基本要求

18）GB/T 29639　生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

19）GB/T 31190　实验室废弃化学品收集技术规范

20）GB 50140　建筑灭火器配置设计规范

21）RB/T 214　检验检测机构资质认定能力评价　检验检测机构通用要求

22）TSGR 0006　气瓶安全技术监察规程

三、编制过程

本技术规范的编制从2023年11月开始。为了使编制工作顺利进行，广西壮族自治区产品质量检验研究院专门召开会议，成立了标准起草小组，明确了项目负责人，明确标准编制工作的组织形式、编制框架、内容、工作步骤、进度安排等，制订了较为详细的项目实施计划和方案。

编制人员查阅了大量的相关国家标准、行业标准和地方标准，结合检验检测机构常用化学试剂储存管理实际情况及发展需要，广西壮族自治区产品质量检验研究院起草了《检验检测机构危险化学品安全管理要求》草案，标准起草小组多次进行研讨，于2024年01月编制完成了标准草案，并编写完成了该标准的征求意见稿。

四、主要内容的确定

本文件共分为9章，本文件界定了检验检测机构危险化学品安全管理的术语和定义，规定了危险化学品安全管理的人员要求、管理制度、设施设备、使用管理、废弃化学品的处置、应急要求的内容。主要内容确定如下：

（一）范围

本文件界定了检验检测机构危险化学品安全管理的术语和定义，规定了危险化学品安全管理的人员要求、管理制度、设施设备、使用管理、废弃化学品的处置、应急要求的内容。

本文件适用于检验检测机构的危险化学品安全管理。

（二）规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894　安全标志及其使用导则

GB/T 7144　气瓶颜色标志

GB 13495.1　消防安全标志　第1部分：标志

GB 13690　化学品分类和危险性公示通则

GB 15258　化学品安全标签编写规定

GB 15603　常用化学危险品贮存通则

GB 15630　消防安全标志设置要求

GB 16163　瓶装气体分类

GB/T 16483　化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB/T 17519　化学品安全技术说明书编写指南

GB 17914　易燃易爆性商品储存养护技术条件

GB 17915　腐蚀性商品储存养护技术条件

GB 17916　毒害性商品储存养护技术条件

GB 18218　危险化学品重大危险源辨识

GB/T 27476.1　检测实验室安全　第1部分：总则

GB/T 27476.5　检测实验室安全　第5部分：化学因素

GB/T 29510　个体防护装备配备基本要求

GB/T 29639　生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 31190　实验室废弃化学品收集技术规范

GB 50140　建筑灭火器配置设计规范

RB/T 214　检验检测机构资质认定能力评价　检验检测机构通用要求

TSGR 0006　气瓶安全技术监察规程

（三）术语和定义

3.1危险化学品  hazardous chemicals

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品，危险化学品简称“危化品”。

[来源：GB 18218—2018，3.1]

（四）人员要求

4.1人员上岗前应接受相关法律法规、危化品管理和使用、个人防护装备的使用和维护、实验室安全规定、应急和岗位技术培训，考核合格后方可上岗。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

4.2管理人员应具备危化品管理的专业知识和管理能力。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

4.3检测人员应具备从事相关危化品安全操作的能力。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

4.4特殊岗位的工作人员应具备相应的资格。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

4.5所有人员有对他人（包括内部员工、承包商和外来人员）进行安全监督的义务，发现有违反安全规定的行为，应及时制止并上报。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

4.6实验室应设专（兼）职安全员，应具备基本的危险化学品管理专业知识和制定、实施实验室安全保障措施及应急措施的能力，能对实验室开展各项工作进行安全监督，阻止不安全行为或活动的发生。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

4.7外来实习和短期工作人员事先应接受危险化学品相关的安全知识培训，清楚安全有关风险及应对措施。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

4.8应制定人员能力监督监控计划（方案），计划（方案）应包括涉及危化品安全操作的项目，定期实施监督监控并保存相应的记录。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

4.9当人员工作岗位调整后，应根据岗位需求要求做好安全教育和培训。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

（五）管理制度

5.1应制定危化品管理制度，包括但不限于以下内容：

——岗位职责和安全责任，如：主要负责人、管理岗位、操作岗位等；

——危化品釆购、储存、转运、发放、使用、退回和处置的全流程作业管理，如：购买审批、用前申请、领用登记、使用记录等；

——危化品的专业基础知识和岗位技能培训；

——危化品事故隐患排查治理和应急管理；

——剧毒化学品、易制毒化学品和易制爆危险化学品的特殊管理；

——危化品统一购买、单独存放，双人验收、双人保管、双人领取、双锁控制、双账管理；

——个体防护装备、消防器材的配备和使用；

——其他必要的安全管理。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

5.2应建立危化品风险评估管理制度，定期对危化品使用过程及现有危化品管理进行风险评估，加强危险源辨识，排查安全隐患，确定风险控制措施，包括但不限于以下内容：

——风险特性；

——储存要求；

——化学品的移取；

——废弃物处理；

——应急管理；

——仪器安全规定；

——新购入危化品。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

5.3应编制涉及危化品实验过程和实验设备安全操作规程，包括但不限于以下内容：

——涉及危险工艺的实验操作；

——涉及易燃易爆性物质的实验操作；

——涉及有毒有害物质的实验操作；

——气瓶、气体管路安全操作；

——其他必要的安全操作。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

（六）设施设备

6.1场所

6.1.1应符合RB/T 214的要求。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，结合RB/T 214的要求，自定义条款。

6.1.2应设置专门的危化品储存场所，温度、湿度等储存条件应符合危化品储存要求。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.1.3危化品储存柜应避免阳光直射、远离热源、保持通风良好，不应放置于地下室。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.1.4工作场所应有明显的危险源标识、警示标识。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.2排风换气

6.2.1存放腐蚀性酸的试剂柜宜使用聚丙烯等防腐材料制作并有排风装置。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.2.2存放有机试剂、易挥发化学试剂的试剂柜应有通风装置。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.2.3存放剧毒或高毒气体的气瓶柜应连接到通风装置；在使用易燃气体的实验室，应设通风机，宜配备氧气含量测报仪。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.2.4使用化学气体应配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅等设备，使用后的残气（或尾气）应通过管路引至气瓶柜或通过室外安全区域排放。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.2.5有可燃气体产生的实验室不宜设吊顶；可燃性化学气体钢瓶不应与支持燃烧的氧气、压缩空气等在同一空间存放，气瓶柜（室）应连接到通风装置。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.2.6在使用易燃、易爆气体房间应根据气体可燃性或危险性安装相应的可燃气体报警器，可燃气体报警器的安装位置应适合所监测气体的类型。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.2.7在可能散发大量可燃气体、可燃蒸气的实验室（如油品），应配备防爆型电气设备，并应设可燃气体测报仪，且与风机联锁。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.3安全冲洗

使用危化品的实验室应配置紧急喷淋装置和洗眼器，并配备使用说明或图示。其中：

——紧急喷淋和洗眼器装置安装地点与工作区域之间畅通，距离不宜超过15 m；

——紧急喷淋装置应安装围堰，水管总阀处常开状，喷淋头下方不应有障碍物；

——紧急洗眼器应设置在实验台附近，接入生活用水管道，水量水压适中，喷出高度为10 cm～30 cm，水流畅通平稳；

——应定期对紧急喷淋装置和洗眼器进行功能有效性核查并保存核查记录。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.4消防和防爆

6.4.1应按照GB 17914、GB 17915 和 GB 17916中规定的易燃易爆性化学品、腐蚀性化学品和毒害性化学品的灭火方法，在明显和便于取用的位置可定位设置消防器材，包括但不限于：

——消防水箱；

——灭火器（干粉、泡沫、气体、水基）；

——灭火毯；

——灭火砂土箱；

——消防铲；

——毒气报警器；

——其他必要消防器材。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.4.2灭火器的类型和数量配置应符合GB 50140的规定。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.4.3使用油品、有机物等易燃化学品的实验室，应配备溢油控制材料，如吸油砂、吸油毡等，实验室人员应接受溢油清理训练。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.4.4使用低闪点、易燃易爆化学品的实验室应配备防爆冰箱。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.5个体防护

6.5.1应按照GB/T 29510的规定为作业人员配备个体防护装备。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

6.5.2应在实验室内方便取用的地点设置急救箱或配备急救包。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

（七）使用管理

7.1采购

7.1.1危险化学品应向具有合法资质的生产、经营单位采购，应保存所有危化品的釆购记录。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.1.2危化品的采购应按照管理体系的程序进行，应明确危化品名称、纯度（浓度）、级别等技术信息。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.1.3易制毒化学品的采购要求见《易制毒化学品管理条例》。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，结合《易制毒化学品管理条例》的要求，自定义条款。

7.1.4剧毒化学品的釆购应具有《剧毒化学品购买凭证》或《剧毒化学品准购证》。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，《剧毒化学品购买凭证》或《剧毒化学品准购证》的要求，自定义条款。

7.2入库

7.2.1危化品到货时，应对其品名、成分、浓度、规格、数量、保存期限、生产商信息、产品合格证明、不确定度（适用时）、编号（适用时）等进行核对，检查包装有无变形、泄漏或破损，必要时通过试验进行技术确认。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.2.2验收的危化品应有符合GB/T 16483或GB/T 17519规定的化学品安全技术说明书，化学品安全技术说明书应妥善保管，方便获得。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，结合GB/T 16483或GB/T 17519的要求，自定义条款。

7.2.3危化品包装物上的安全标签应符合GB 15258的规定。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，结合GB 15258的要求，自定义条款。

7.2.4气瓶的颜色标志应符合GB/T 7144 和TSG R0006的要求。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，结合GB/T 7144 和TSG R0006的要求，自定义条款。

7.2.5危化品经验收合格后方可入库，入库时应进行核查和登记。

两种物质性质相互抵触或容易发生反应的危化品，入库时应存放于不同区域。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.3标识

7.3.1应授权专人负责危化品的分类保管和登记标识，建立危化品管理台账。

7.3.2库存危化品应有明显的安全标识，标识应保持清晰、完整，并且符合GB 13690、GB 13495.1 和 GB 15630、GB 2894等标准的相关规定。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，结合GB 13690、GB 13495.1 和 GB 15630、GB 2894的要求，自定义条款。

7.3.3当危化品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.3.4危化品安全标签脱落后应确认后及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4储存

7.4.1危化品的储存应按照GB 15603执行，其中，易燃易爆化学品、腐蚀性化学品、毒害性化学品的储存方法应按照GB 17914、GB 17915和GB 17916执行。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，结合GB 15603、GB 17914、GB 17915和GB 17916的要求，自定义条款。

7.4.2各类危化品不应与相禁忌的化学品混放。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.3应根据危化品的有效期和实验室的日常需求用量设置安全库存量，除压缩气体和液化气体外，危化品的存放总量不应超过100 L或100 kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50 L或50 kg，且单一包装容器不应超过20 L或20 kg。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.4需要低温储存的易燃易爆化学品应存放在专用防爆型冰箱内。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.5腐蚀性化学品宜单独放在耐腐蚀材料制成的储存柜或容器中。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.6爆炸性化学品和剧毒化学品应分别单独存放在专用储存柜中。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.7其他危化品应储存在专用的通风型储存柜内。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.8压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离储存，易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同存一室；氧气不得与油脂混合储存；易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存；氧化剂应单独存放。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.9气瓶应按GB 16163和TSGR 0006 中气体特性进行分类，并分区存放；气瓶存放时应牢固地直立并固定，盖上气瓶安全防护帽，套好防震胶圈；空瓶与实瓶应分区存放，并有分区标志。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，结合GB 16163和TSGR 0006的要求，自定义条款。

7.4.10危化品包装不应泄漏、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、牢固、整齐、合理；不应使用通常用于储存生活用品的容器存放危化品。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.11危化品储存区域的温度、湿度应严格控制，发现变化及时调整。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.12有毒、有害物质应储存在阴凉、通风、干燥的场所，不得露天存放，不得接近酸类物质。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.4.13腐蚀性物品，包装应严密，严禁泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.5领用

7.5.1危化品的领取、发放应有专人负责，并根据实际使用量领取/发放。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.5.2剧毒化学品、爆炸性化学品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当日退回，并详细记录退回物品的种类和数量。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.5.3领取危化品时应填写领用记录，按品种、规格分别填写购入、发放及退回的日期、部门及经手人、领取数量及结余数量、存放地点等信息。领用剧毒化学品、爆炸性化学品和易制爆危险化学品时还应详细记载用途。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.5.4应在特定的工作区域内使用危化品，使用易制毒、易制爆与剧毒化学品时应做好防护措施，应有两人在场，一人操作，一人监护。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.6安全检查

7.6.1应定期对实验室工作进行安全检查，检查内容包括：

——风险源辨识；

——风险控制措施；

——人员行为；

——安全设施和设备；

——应急物资等。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.6.2安全检查时发现的问题应使实验室相关人员知晓，并监督整改。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

7.6.3安全检查发现重大安全隐患的，应立即采取整改措施。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

（八）废弃化学品的处置

8.1应按照GB 27476.1、GB 27476.5的规定暂存、转运、储存及利用废弃化学品。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，结合GB 27476.1、GB 27476.5的要求，自定义条款。

8.2应按照GB/T 31190的要求分类收集、贮存废弃化学品。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

8.3应委托具有相关资质的单位处置废弃化学品。

根据检验检测机构危险化学品安全管理实际要求，自定义条款。

（九）应急要求

应编制符合GB/T 29639要求的危险化学品事故专项应急预案或现场处置方案，每年应至少组织全体人员进行一次应急演练，并做好演练记录。

每年应至少组织全体人员进行一次应急演练，是依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十三条：生产经营自单位应当制定本单位的应急预案演度练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专问项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

五、采用国际标准和国外先进标准的情况

未采用国际标准和国外先进标准。

六、重大意见分歧的处理

本标准的制定过程中采用发出书面征求意见稿和召开座谈会的形式进行意见征集，对收集到的意见进行归纳整理，不存在重大意见分歧。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系

根据《检验检测机构资质认定管理办法》［国家质量监督检验检疫总局令第163号（2021年4月2日修正案）］、《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第39号）、RB/T 214-2017 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》的相关规定，严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》(GB/T1.1-2020)、《标准化工作指南》（GB/T 20000-2003）等原则编写本标准。本标准符合《中华人民共和国标准化法》、《国家标准管理办法》等相关法律法规和国家、行业标准的相关规定和要求。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准建立了检验检测机构危险化学品安全管理规范，建议向检验检测推荐采用本标准，用以指导检验检测机构危险化学品安全管理。

同时，建议根据国家法律法规和监管规定的变化情况，对该团体标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准中存在的问题，适时对本标准进行修订完善。

- 废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

《检验检测机构危险化学品安全管理要求》

标准起草小组

2024年02月05日