《家用燃气快速热水器沐浴体验分级评价》

编制说明（征求意见稿）

1工作简况

1.1任务来源

本项目根据2024年第一季度第一批中国电子节能技术协会团体标准制定计划，计划编号为JH/T/DZJN 14-2024，项目名称为“家用燃气快速热水器沐浴体验分级评价”进行制定。

1.2制定背景

现有家用燃气快速热水器及相关标准经历了长时间迭代更新已可以满足用户的基本热水需求，但在日常使用中，因水量波动、二次使用温度波动、水压不足、热负荷不能满足使用需求等问题，对用户的沐浴体验造成一定的影响，已成为行业难题。

各大厂家已投入大量研发资源解决以上问题，并有一定的改善，但各家采用的解决方法及效果参差不齐，没有一个统一的标准来衡量。

提升家用燃气快速热水器的使用体验，已成为未来的发展趋势。行业内没有针对性的国行标以及团体标准，各大企业只能采用企业标准。

1.3 起草过程

1) 标准立项

《家用燃气快速热水器沐浴体验分级评价》团体标准的制定计划下达后，在中国电子节能技术协会智能电器专业委员会的积极组织协调下，先后推动标准立项、标准启动会议，起草阶段经历了如下过程：

2024年3月，由广东万和新电气股份有限公司负责编写标准草稿。

2024年03月28日，在线上会议组织召开《家用燃气快速热水器沐浴体验分级评价》团体标准启动会议暨第一次标准讨论会。

2024年04月18日，在成都组织召开《家用燃气快速热水器沐浴体验分级评价》团体标准第二次讨论会。

2) 组建起草组

本标准主要参加单位：广东万和新电气股份有限公司、华帝股份有限公司、

工作组成员有：刘韬、李志敏、张其、杨绳聪、

3) 前期调研

标准立项前期，主编单位对燃气热水器关于沐浴体验方面信息做了一定的前期调研，具体如下：

a）、二次使用温度波动，经售后及身边使用燃气热水器的用户反馈，在沐浴中途关水，涂抹洗发水或沐浴露，然后再开水冲洗，会在一定时间出现水温先升后降，极大的影响沐浴体验。这是因为燃气热水器特殊的结构原理，自来水从热水器进水口进入热水器，经过管路流经换热器加热，再从热水器出水口排出；水流是沿着管路按顺序利用燃气燃烧后的高温气体由换热器进行热量传递加热自来水，再由外部管路到达用水点，供用户使用，此过程水流全程沿着管路顺序流动。当用户关闭用水点后，水流停止运动，此时停留在换热器内部的存水会因换热器本身高温加热，形成温升；当用户再次打开用水点时，水流继续流动，热水器检测到水流运动后启动点火，但从收到水流信号到点火成功并提升燃烧功率到需求热负荷过程需要几秒，此过程中，未被完全加热的冷水流过了换热器，形成温降，最终到达用水点，使得用户在一定时间后感受到水温先升后降的波动。

b)、经实地探访用户燃气热水器的安装情况，大部分燃气热水器安装在厨房和阳台，距离浴室有一定的距离。因此当用户沐浴时，用水点排出的水首先是管路存储的冷水，待冷水排完后才是热水器加热的热水，等待时长因管路长度不同而不同，管路越长等待的时间越久。而冬季天气寒冷的时候，这段等待时间更加影响用户的沐浴体验，同时也造成水资源浪费。

c)、燃气热水器售后投诉占比较多的一项即夏天水温太烫，明明设置了低的温度，但实际出水温度却超过了设置温度；冬天水温不够热，实际出水温度达不到设置温度。这是因为夏天的自来水温过高，热水器的最小热负荷过大，即使热水器用最小热负荷工作，出水温度也超过了设置温度；相反，冬天自来水温度低，热水器的额定产热水能力不够，导致出水温度到达设置温度。用户不懂专业的参数含义，所以选购的机型不一定能满足实际的使用需求。

d)、用水高峰期，或高层用户自来水压不足，水流量小，影响沐浴体验。

e)、自来水压不稳，或者沐浴过程中，其他用水点开关，使得水压波动，造成进入热水器水流量波动从而影响出水温度的波动，也使得用户沐浴体验大打折扣。

综上，针对以上对用户沐浴过程中几种比较突出的影响沐浴体验的情况，有必要对燃气热水器克服以上痛点、提升沐浴体验的能力，制定一份沐浴体验分级评价标准，对热水器的性能、检测方法进行规范与分级。

4) 标准讨论稿

主编单位，2024年3月完成标准讨论稿，于3月28号和4月18号分别进行了标准启动会议暨第一次标准讨论会和第二次讨论会，并针对会议上专家及相关参编企业提出的意见对标准初稿进行了修正与完善，下一阶段根据组织方计划，对标准修改稿进行征求意见。

2 标准编制

2.1 编制原则

本标准的编制遵循“科学性、代表性、技术先进性、经济合理性”原则，重点突出在品质属性上的性能指标分级与测试方法，并注重标准的可操作性。

1）科学性原则

本标准依据市场调研和售后问题投诉反馈，针对用户日常使用过程中，关于沐浴体验方面反馈的几大痛点，基于家用燃气快速热水器国家标准及相关团体标准，进行分析、总结和指标分级，通过系统性与标准化整理、撰写、修改和反复验证，使标准更科学、准确、合理、完整地规范产品，指导企业提升产品性能，指导消费者明了直观的选择购买，促进行业有序健康发展和整体质量水平的提高。

2）代表性原则

本标准以沐浴体验为核心，选取了用水等待时间、季节适应性、中途开关水、用水过程中水流量波动、改善水流量等5个维度，针对沐浴体验代表性的指标对产品进行分级评价，具体指标为出热水时间、四季恒温、二次使用温度波动、水量波动恒温、增压水量等，基本包含了目前家用燃气快速热水器在沐浴体验方面的痛点，对提升用户满意度有积极的意义。

3）技术先进性原则

在技术创新上，本标准考虑到行业通用技术与新兴技术，对出热水时间、四季恒温、二次使用温度波动、水量波动恒温、增压水量等指标进行分级评价，其中二次使用温度波动性能要求适应了国际先进产品技术水平。

在试验验证上，保证了样品的普适性和代表性。工作组在大量实测数据的基础上缜密、充分地完成本标准的验证工作。考虑行业普通水平与先进水平，对沐浴体验相关指标进行分级处理。

4）经济合理性原则

在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑了行业技术水平、企业生产能力和成本因素，寻找最大的经济和社会效益，同时充分体现了标准的经济合理性，使本标准的制订有利于促进企业经济效益和社会效益、环境效益的统一，有利于产业的发展和产品技术应用的推广。例如，本标准关于出热水时间及增压水量两个指标，仅针对含有水泵的产品。标准中做了分类处理，含有水泵的产品才对出热水时间及增压水量两个指标进行分级要求，不含水泵的产品则不做要求。

2.2 主要内容

1) 范围

- 本标准规定了家用燃气快速热水器沐浴体验分级评价的术语和定义、评价内容、评价方法、评价规则。本文件适用于额定热负荷不大于70kW的家用供热水燃气快速热水器（以下简称热水器）。本文件不适用于燃气容积式热水器。

2）主要评价内容以及特有试验方法说明

主要评价内容

- 出热水时间

- 表 1　出热水时间分级

| 进水温度℃ | 进水流量L/min | 设置温度℃ | 热水器出热水时间评价s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |
| 20±2 | 8±1 | 40 | ＜6 | ＜15 | ＜35 |

- 四季恒温

- 表 2　四季恒温分级

| 测试分项序号 | 进水流量L/min | 进水温度℃ | 设置温升K | 四季恒温分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |
| 1 | 9 | 10±2 | 40±2 | 1K | 2K | 5K |
| 2 | 7 | 20±2 | 25 |  |  |  |
| 3 | 5 | 30±2 | 8 |  |  |  |

- 二次使用温度波动

- 表 3　二次使用温度波动分级

| 测试分项序号 | 进水流量L/min | 设置温度℃ | 进水温度℃ | 等待时长s | 二次使用温度波动分级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  | C |  |
|  |  |  |  |  | 波动时长s | 波动幅度K | 波动时长s | 波动幅度K | 波动时长s | 波动幅度K |
| 1 | 7±0.3 | 42 | 10±2 | 60 | ＜5 | +3，-3 | ＜10 | +4，-14 | ＜15 | +6，-22 |
| 2 |  |  | 20±2 |  |  | +3，-3 |  | +4，-10 |  | +6，-16 |
| 3 |  |  | 30±2 |  |  | +3，-3 |  | +4，-6 |  | +6，-10 |

注： 波动时长与波动幅度同时满足才可以评价，例如:序号 1 测试分项中要波动时长小于 5 s 且波动幅度在-3K～+3K之间， 此分项才可以评价为 A。

④水量波动恒温

- 表 4　水量波动恒温分级

| 测试分项序号 | 进水温度℃ | 设置温升K | 进水流量变化L/min | 水量波动恒温分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |
| 1 | 20±2 | 40±2 | 5-9 | 5K | 8K | 10K |
| 2 |  |  | 9-5 |  |  |  |

⑤ 增压水量

| 测试分项序号 | 进水流量L/min | 增压水量分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 3±0.2 | ＞220% | ＞180% | ＞140% |
| 2 | 7±0.2 | ＞135% | ＞125% | ＞115% |

3）评价规则

根据所有测试项目的评价结果，综合评价热水器的沐浴体验性能，且对应燃气热水器类型的任一指标必须满足C及以上要求。评价等级分为3级，其中超1级暖浴沐浴体验性能最好。沐浴体验评价等级见表6。

- 表 6　沐浴体验评价等级

| 燃气热水器类型 | 测试项目评价结果 |  |  |  |  | 等级划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四季恒温 | 二次使用温度波动 | 水量波动恒温 | 出热水时间 | 增压水量 |  |
| 预热型家用燃气快速热水器 | A | A | A | A | A | 超1级暖浴 |
|  | A | B及以上 | A | A | A | 1级暖浴 |
|  | B及以上 | C及以上 | B及以上 | B及以上 | B及以上 | 2级暖浴 |
| 非预热型家用燃气快速热水器 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | A | A | A | —— | —— | 1级暖浴 |
|  | B及以上 | B及以上 | B及以上 | —— | —— | 2级暖浴 |

2.3 确定依据

本标准制定过程中，依据GB 6932-2015家用燃气快速热水器, T/DZJN 136-2023 家用燃气快速热水器全程节能分级评价规范。

3 验证和分析

3.1试验验证(分析、综述报告)

针对草案讨论过程中，参会企业对二次使用温度波动及四季恒温指标存在的不同意见，会上经讨论确定了四季恒温指标要求热水器额定产热水能力达到16升。会后针对二次使用温度波动的波动幅度各大厂家分别进行试验验证，广东万和新电气股份有限公司根据各厂家的试验数据，对标准指标进行分级处理，在各大厂家意见达成一致的前提下，也体现了本标准的先进性，其主要试验验证情况如下：

摸底数据测试结果如下：

| 公司名称 | 产品型号 | 波动幅度K |
| --- | --- | --- |
| A | AAA | +1，-2 |
| B | BBB | +2，-2 |
| C | CCC | +3，-3 |

3.2技术经济论证

3.3预期效益(经济效益、社会效益和生态效益)

家用燃气快速热水器在我国已经迭代发展30多年，因其可以快速持续提供干净的热水，安装占据空间小，价格亲民，在市场上占据家用热水设备很大份额。但同时因其安装位置、特有结构原理等，造成一些影响用户沐浴体验的痛点。解决沐浴体验的痛点，可进一步提升家用燃气快速热水器的市场份额，有益行业持续健康发展。另外标准中关于快速稳定输出热水的指标要求也可以有效节省水资源，我国家用燃气快速热水器市场保有量极大，就仅2023年国内销售1236万台，按照每台热水器每天沐浴3次，每次节水2升，每台热水器平均每年节水2.2吨，2023年销售的燃气热水器总共可以节水2700万吨。

4 标准对比

对比GB 6932-2015：

1.国标对用水点出热水时间没有指标要求，只对热水器出口出热水时间有要求（不大于35s）。

2.国标对四季恒温这样综合参数没有指标要求，相对应的国标内的指标包含额定产热水能力（标称值）、水温波动（±3℃）及最小热负荷（不大于额定热负荷35%）。

3.国标对二次使用温度波动没有指标要求，对其指标中包含的温升有指标要求，即停水温升（不大于18K）。

4.国标对水量波动恒温有相类似指标要求，即水温超调幅度（±5℃）。

5.国标对增压水量没有指标要求。

综上，本标准相对国标，项目指标参数性能要求更高或弥补国标针对沐浴体验的指标要求空白。

5 采用标准情况

本标准中出热水时间的指标参数及测试方法参考了T/DZJN 136-2023 家用燃气快速热水器全程节能分级评价规范。

本标准中四季恒温的测试方法参考了GB 6932-2015　家用燃气快速热水器中关于水温波动的部分内容。

本标准中二次使用温度波动测试方法参考了GB 6932-2015　家用燃气快速热水器中关于热水器温度稳定时间及水温超调幅度部分内容。

本标准中水量波动恒温测试方法参考了GB 6932-2015　家用燃气快速热水器中关于水温超调幅度部分内容。

6 合规说明（与有关法律、行政法规及相关标准的关系）

本标准顺应了消费者对沐浴体验日益提升的需求，符合国家法规要求，在指标要求上领先于燃气热水器国标要求。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

无

8 涉及专利的有关说明

目前尚未查到国内外相关联的知识产权。

建议自本标准实施后，引导企业积极采标，并推荐相关部门开展市场监管。

9 实施标准的要求

9.1 组织措施

1）目标和要求：标准实施开始前，需要明确目标和要求。包括确定标准的目的、优先级和应达到的性能水平。

2）规程和方法：明确规程和方法，明确实施的具体步骤和操作方法，以确保实施的一致性和质量。

3）培训和教育：在实施前，对相关人员包括检测机构、企业技术人员进行标准检测方法培训。

4）监控和评估：持续进行监控和评估，以确保实施的质量和效果。

9.2 技术措施

1）测量用的仪器仪表需要经有鉴定资格的计量部门鉴定合格后方可使用。

2）对检测人员进行相关培训。

9.3 过渡期和实施日期的建议等措施建议

无

10其他应当说明的事项

无

《家用燃气快速热水器沐浴体验分级评价》起草工作组

2024年04月20日