| ICS | 59.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | Q23 |

山东标准化协会团体标准

T/SDAS XXXX—XXXX

SDAS

电子导向快轨车辆  全景环视系统

Electronic guided fast rail vehicles—Around View Monitor System

征求意见稿

（本稿完成时间：2024.7）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东标准化协会  发布

- 目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 使用条件	1

5 系统组成	2

6 技术要求	2

7 检验方法	6

8 检验规则	8

9标志、包装、运输和贮存	9

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中车青岛四方机车车辆股份有限公司提出。

本文件由山东标准化协会归口。

本文件起草单位：中车青岛四方机车车辆股份有限公司、胶州市交通运输局、胶州市发展和改革局、青岛上合城乡融合发展集团有限公司、长沙莫之比智能科技有限公司。

本文件主要起草人：刘泰、束展逸、丁颍、孙照岚、侯成滨、李意、杨进胜、李庆、周洋、李纲、孟钊。

电子导向快轨车辆  全景环视系统

  - 范围

本文件规定了电子导向快轨车辆全景环视系统的使用条件、系统组成、功能要求、安装要求、接口要求、技术参数、性能要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于电子导向快轨车辆全景环视系统的设计、生产、检验、安装和使用。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2408  塑料  燃烧性能的测定  水平法和垂直法

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.34  环境试验  第2部分  试验方法  试验Z_AD_温度_湿度组合循环试验

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 21437.3—2012  道路车辆　由传导和耦合引起的电骚扰　第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射

GB/T 24338.4  轨道交通　 电磁兼容　 第3-2部分：机车车辆　 设备

GB/T 25119-2021  轨道交通  机车车辆电子装置

QC/T 413  汽车电气设备基本技术条件

IEC 61373:2010+C1:2011  铁路设备  机车车辆设备  冲击和振动试验

TB/T 1484.3-2017  机车车辆电缆 第3部分：通信电缆；

GB18015.6-2007  数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第6部分：具有600 MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 工作区布线电缆 分规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

全景环视系统  around view monitor system

由摄像头采集图像数据，经校正处理、图像拼接后能够提供车辆正上方鸟瞰图像的系统，以下简称“系统”。

3.2

行车辅助轨迹  drive trajectory trace line

展示车辆行驶方向即将行驶轨迹的虚线，在驾驶室显示屏中显示。

3.3

可视范围  visual range

以车身为中心，整车周围运行环境的最大可见区域，在驾驶室显示屏中显示。

3.4

系统盲区  system blind area

以车身为中心，可视范围内整车周围运行环境的不可见部分。

  - 使用条件

    - 工作温度范围应为：-25 ℃～+70 ℃。

    - 最湿月月平均最大相对湿度不应大于95％(该月月平均最低温度为25 ℃)。

    - 海拔高度不应大于2000 m。

    - 有风、沙、雨、雪、雾霾天气，偶有盐雾、酸雨、沙尘暴等现象。

    - 列车使用环境与上述条件有差异时，由供需双方另行协商确定。

  - 系统组成

    - 全景环视系统主要由环视主机、采集模块、摄像头三部分构成，车身两侧每节车厢应至少各配置1个摄像头，列车前后应至少各配置1个摄像头。以三编组为例，系统部件组成如表1所示。

- 系统部件组成

| 序号 | 名称 | MC1 | M | MC2 | 整车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环视主机 | — | — | 1 | 1 |
| 2 | 视频采集设备 | — | — | 2 | 2 |
| 3 | 摄像头 | 3 | 2 | 3 | 8 |

    - 全景环视系统采集车辆可视范围内的图像信息，处理后通过交换机与显示屏通信。三编组列车系统拓扑结构见图1。

图1  全自动360全景环视系统网络拓扑

  - 技术要求

    - 功能要求

- 6.1.1 基本功能要求

在列车运行过程中，系统应能通过车身周围布设的鱼眼摄像头采集图像信息，实时将图像数据传送给控制器，生成列车的鸟瞰图像信息。

在列车运行过程中，系统应能实时动态显示雷达传感器信息，并能实时显示行车辅助轨迹。宜能通过用户指令对图像局部放大，辅助司机了解周围环境。

电子导向胶轮车辆在启动开始5s内，应能够显示全景图像；倒车时，除了显示全景图像，还应显示后视摄像头的实际图像，其他情况下由厂家自行决定是否显示全景图像。

- 6.1.2 图像拼接

当车辆直线行驶时，应显示整车的360°环视图像。在车辆进入弯道时，相邻两节车厢的图像之间的拼接夹角为车辆间连接处的实际角度。

- 6.1.3 行车辅助轨迹线

系统应能够实现行车辅助轨迹线在整车全景环视图像上的叠加显示，轨迹线应清晰可辨、无重影，与真实行车轨迹一致。动态轨迹线与车身纵向轴线的夹角应在±3°范围内。

- 6.1.4 雷达预警信息显示（选配）

系统应能实时获取雷达信息，应保证车身周围区域均可以被雷达覆盖，关键易忽视区域应配置两个雷达冗余感知。雷达预警信息如表2所示，系统应能通过颜色变换、声音报警等方式提醒司机车身周围障碍物的距离远近。

- 雷达预警信息

| 距离(cm) | 雷达图标颜色显示 | 声音报警 |
| --- | --- | --- |
| 0～20 | 红色 | 4Hz的滴滴声 |
| 20～50 | 橙色 | 1Hz的滴滴声 |
| 50～100 | 黄色 | 无报警 |
| ≥100 | 绿色 | 无报警 |

- 6.1.5 车辆信息交互

参与全景环视相关的数据和指令，应包括但不限于：车辆夹角角度信息、列车速度、车载雷达信息、实时动态图像数据、行车辅助轨迹信息、接口通信状态、方向盘转角信息。

宜在人机交互界面增加操作按钮，通过按钮向全景环视系统发出控制指令，指令包括但不限于：局部图像放大缩小、切换界面。

- 6.1.6 时钟同步功能

系统应能自动与TCMS时钟同步，至少每天校时一次，累计误差1s以内。在系统掉电后可以持续累计运行20天以上，累计误差3s以内。

- 6.1.7视图切换

系统宜能支持切换显示全景视图、单摄像头实际采集图像，并能向司机提供单摄像头在车上的实际位置信息。

- 6.1.8系统延时

系统自车辆启动至输出图像的延时不应超过60s。

室温下系统通信延迟应小于400ms。

全景视图切换的延时时间不应超过0.5s。

- 6.1.9图像显示要求

- 6.1.9.1 输出显示

系统输出显示帧率不应小于25 fps，显示图像分辨率应在720 P及以上。

- 6.1.9.2 可视范围

电子导向快轨车辆可视范围，车头不应低于2m，宜为3.5m，车头两侧不应低于4.5m。

车辆宽度最大2.55m，车身左右侧可视范围不应低于5m。

- 6.1.9.3 系统盲区范围

车周盲区应在10cm以内。

左右盲区范围相同。

- 6.1.9.4 故障自诊断功能

当设备出现故障时，系统应在显示画面上输出相应故障信息进行提示。

故障项点应至少包括：通信异常、图像采集异常、供电异常、摄像头故障等信息。

    - 性能要求

- 6.2.1 防护等级

外壳防护等级应满足GB/T 4208—2017中IP5X的要求。

- 6.2.2 电磁兼容

电磁兼容应符合GB/T 21437.3—2012中第3章的规定。

- 6.2.3 耐低温性能

低温性能应符合GB/T 25119—2021中12.2.4的规定。

- 6.2.4 耐高温性能

高温性能应符合GB/T 25119—2021中12.2.5的规定。

- 6.2.5 交变湿热

交变湿热性能应符合GB/T 25119—2021中12.2.6的规定。

- 6.2.6 绝缘耐压性能

绝缘性能应符合GB/T 25119—2021中12.2.10.2的规定，耐压应符合GB/T 25119—2021中12.2.10.3的规定。

- 6.2.7 振动和冲击要求

振动和冲击应符合IEC 61373:2010+C1:2011中严酷等级1类B级要求。

    - 接口要求

- 6.3.1服务接口应能采用串行接口、USB接口、以太网接口中任意一种或者几种。

- 6.3.2通过服务接口应能查询主机的IP配置及端口配置等信息。

- 6.3.3通过服务接口应能下载、解析数据记录文件。

- 6.3.4通过服务接口应能更新设备软件。

    - 技术参数要求

- 6.4.1 摄像头应满足以下性能指标

- 视频分辨率：≥1080 P；

- 帧率：≥25 fps；

- 支持光照强度：0.01 lux

- 最大水平视场：应满足≥190 °的要求；

- 最大垂直视场：应满足≥110 °的要求；；

- 使用寿命：≥10年。

- 6.4.2 环视主机应满足以下性能指标

- a） 输入电压范围：DC16 V～DC32 V、标称电压24 V；

- b） 输入功率：不大于200 W；

- c）GPU算力：不低于2 TFLOPS；

- d）内存：不低于16 GB；

- e）存储容量：不低于32 GB；

- f）操作系统：多用户多任务操作系统；

- g）处理器主频：不低于800 MHz；

- h）接口配置：不少于4路的服务接口。

    - 安装要求

- 6.5.1设备安装

- 6.5.1.1摄像头安装

头车宜采用三个摄像头，分别安装在头车的前、左、右处，中间车宜在两侧各布设一个摄像头，以三编组为例，整车一共需要8个摄像头，布置方案如图2所示。

图2  环视摄像头安装位置示意图

摄像头的高度应在同一水平线，宜距地面2.5 m～3 m。摄像头宜位于车辆横向的正中，且摄像头视野应正中无歪斜，相机水平视角应与地面平行。

摄像头安装位置应避免强光照射、降低镜头污染、不遮挡摄像头视野，摄像头支架宜采用焊接或者铆接的方式固定在车体上。

摄像头视野图像无明显脏污，位置适中，且无遮挡，视野范围、盲区均满足要求，如图3所示。

图3  车头前方摄像头视野

- 6.5.1.2雷达安装（选配）

超声波雷达应固定在车体1m高的位置；对于低地板车辆，通信线缆和电源线缆应通过车下走线进入车内。雷达不应与其他设备相干涉，或是损伤车体。

    - 布线要求

- 6.6.1 线缆要求

线缆要求应满足GB18015.6和TB/T 1484.3的要求。

- 6.6.2 线缆安装

摄像头视频输入线束的折弯半径宜介于线径的3倍～5倍之间，不应有大幅度的弯折、打结。

对于多编组车辆，跨车的线缆应连接车端连接器。

  - 检验方法

    - 功能检验

      - 行车辅助轨迹线测试

方向盘转角置于0 °位，在地面查找环视图像上行车辅助线的首端和末端所对应的点，分别标记为AB，测量动态轨迹线与车身纵向中心线夹角，夹角应符合6.3的要求。

先后以顺时针、逆时针分别转动方向盘至90 °、180 °、360 °、最大转角处，在地面查找环视图像上动态轨迹线对应位置，以不大于20 cm间隔均匀地作多个标记点，用弧线连接各标记点使地面弧线与视图中动态轨迹线贴合，保持方向盘转角进行车辆行驶，确认实际行车轨迹，夹角应符合6.3的要求。

      - 雷达预警信息测试（选配）

测试人员沿与车辆两侧平行的直线，分别以20 cm、50 cm、1 m的距离各画一条直线，并沿着直线行走，观察显示画面中雷达预警信息的变化是否与要求一致。

      - 车辆信息交互测试

通过抓取车载网络上的数据报文，与协议内容进行对比，确认数据有无缺漏、数据解析错误、协议内容错位，并检查通信周期是否与要求一致。

      - 时钟同步功能测试

首次验证时应确认系统时钟与实际一致，每季度对系统的时间进行校核，确认系统时钟与实际一致。

      - 视图切换测试

安装完毕后车辆上电，点击屏幕中切换按键，观察并确认：

- 切换的视图正确；

- 切换过程应平滑，无闪屏、卡顿。

      - 故障自诊断功能测试

拔掉摄像头或采集设备，观察是否报出相应设备故障。

拔掉通信线缆，观察此时是否会报出通信异常故障。

      - 系统通信延迟测试

断开系统通信接口并按下计时器，观察显示画面消失的时长是否小于0.4s。

      - 视图切换延时测试

安装完毕后车辆上电，点击屏幕中切换按键并按下计时器，观察并确认图像切换的时间是否在0.5s之内。

      - 输出显示测试

通过视频输入通道抓取摄像头图像，观察图像像素大小，是否满足720 P的要求。

    - 安装检验

目视观测摄像头、雷达安装是否歪斜。用标尺测量线缆折弯半径是否符合7.2.2的要求。

    - 接口检验

将数据传输设备接入TCMS或试验环境，通过服务软件检验系统的数据记录及转储功能。试验结束后，通过服务接口读取系统记录数据。

    - 防护等级

按照GB/T 4208—2017的规定进行试验。试验中及试验后检查主机及摄像头的各项功能均应正常。

    - 电磁兼容

按照GB/T 24338.4的规定进行试验。试验中及试验后检查主机及摄像头的各项功能均应正常。

    - 耐低温性能

按照GB/T 2423.1的规定进行试验。试验中及试验后检查主机及摄像头的各项功能均应正常。

    - 耐高温性能

按照GB/T 2423.2的规定进行试验。试验中及试验后检查主机及摄像头的各项功能均应正常。

    - 交变湿热

按照GB/T 2423.34的规定进行试验。试验中及试验后检查主机及摄像头的各项功能均应正常。

    - 绝缘耐压性能

按照QC/T 413的规定进行试验。试验中及试验后检查主机及摄像头的各项功能均应正常。

    - 振动试验

按照QC/T 413的规定进行试验。试验中及试验后检查主机及摄像头的各项功能均应正常。

    - 冲击试验

按照GB/T 2423.5的规定进行试验。试验中及试验后检查主机及摄像头的各项功能均应正常。

  - 检验规则

    - 出厂检验

      - 出厂检验应逐台进行，检验合格后应出具产品合格证，产品合格证至少应包含制造厂名称、产品名称、日期等。

      - 用户和制造商协商一致后，方可在交付的产品中按合同规定抽样进行出厂检验。

      - 在出厂检验过程中，若任意一项不合格，均判该产品不合格。

      - 首次装车使用时宜按照附录A进行全面功能测试检验。

    - 型式检验

      - 设备型式检验应在具有试验资质的试验机构进行。

      - 检验样品在出厂检验的合格品中抽取，数量为1套。

      - 型式检验全部项目应在同一次抽样的样品上进行，试验项目全部合格时，该产品合格；若发现任意一项不合格，则该产品不合格。

      - 在下列情况下应进行型式检验：

- 新产品定型时；

- 产品结构、材料、生产工艺有重大改变，可能影响其性能及行车安全时；

- 停产2年以上再生产时；

- 已定型产品转厂生产时；

- 连续生产5年时。

    - 设备出厂检验和型式检验项目

试验检验分为型式检验和出厂检验，检验项目应符合表3规定。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 型式试验 | 出厂试验 | 技术要求 对应条款 | 检验方法 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防护等级 |  | √ | - | 6.2.1 | 7.4 |
|  | 功能检验 |  | √ | √ | 6.1 | 7.1 |
|  | 安装检验 |  | √ | √ | 6.5、6.6 | 7.2 |
|  | 接口检验 |  | √ | √ | 6.3 | 7.3 |
| 6 | 电磁兼容 | 辐射发射RE（ALSE法） | √ | - | 6.2.2 | 7.5 |
|  |  | 传导发射CE（电压法） | √ | - | 6.2.2 | 7.5 |
|  |  | 传导发射CE（电流法） |  |  | 6.2.2 | 7.5 |
|  |  | 电源线瞬态传导抗扰度 | √ | - | 6.2.2 | 7.5 |
|  |  | 辐射抗扰度RS（自由场法） | √ | - | 6.2.2 | 7.5 |
|  |  | 大电流注入（BCI） | √ | - | 6.2.2 | 7.5 |
|  |  | 低频磁场抗扰度 | √ | - | 6.2.2 | 7.5 |
|  |  | 静电放电 | √ | - | 6.2.2 | 7.5 |
| 7 | 耐低温 |  | √ | - | 6.2.3 | 7.6 |
| 8 | 耐高温 |  | √ | - | 6.2.4 | 7.7 |
| 9 | 交变湿热 |  | √ | - | 6.2.5 | 7.8 |
| 10 | 绝缘耐压性能 |  | √ | √ | 6.2.6 | 7.9 |
| 11 | 振动试验 |  | √ | - | 6.2.7 | 7.10 |
| 12 | 冲击试验 |  | √ | - | 6.2.7 | 7.11 |
| - 标有“√”为强制性试验，“-”为不作要求，标有“○”为供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |

- 9标志、包装、运输和贮存

- 9.1 标志

生产厂家的厂名、产品图号、名称、物料编码等标志应处于产品非工作面明显位置，字迹清楚，应标明出厂编号或代码及出厂日期。标志铭牌字迹应清晰、易读、不易磨损。

- 9.2 包装

9.2.1 产品检验合格后，其装饰表面应用可剥性保护膜进行有效的防护保护，以防止碰磕划伤及污染表面；产品的包装应确保在装卸和运输过程中不损伤产品。

9.2.2 产品出厂时，包装箱内应附有产品合格证、使用维护说明书等技术文件，并封存在塑料袋内。

9.2.3 每种规格的产品单独包装，每个包装箱应在明显位置标明制造商的名称，合格证上应标明产品名称、编号、规格、数量及出厂日期。标志铭牌字迹应清晰、易读、不易磨损。

9.2.4所使用的包装物品应为可回收利用的材料。

- 9.3 运输和贮存

产品运输过程中，应防止剧烈震动、挤压、雨淋和化学物品的浸蚀，要轻拿、轻放，码放整齐。

贮存地点应整洁、通风干燥、无腐蚀性介质。

_________________________________