ICS 67.120.10

CCS X 22

团体标准

T/CYHQNX 0004——2024

察哈尔右翼后旗 传统风干羊肉

Qahar Youyi Houqi  Traditional air dried sheep and goat

2024-**-**发布

2024-**-**实施

察哈尔右翼后旗奶制品行业协会  发布

CCWS

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由察哈尔右翼后旗火山云电子商务有限公司提出。

本文件由察哈尔右翼后旗奶制品行业协会归口。

本文件起草单位：察哈尔右翼后旗火山云电子商务有限公司、乌兰察布市火山草原农牧业科技有限公司、察哈尔右翼后旗蒙德游牧电子商务有限公司、察哈尔右翼后旗阿斯尔食品有限公司 、察右后旗土牧尔台君慧清真肉联有限责任公司、中检计量有限公司。

本文件主要起草人: 胡兰英 胡晓东，查斯特，王伟，张海霞，张建，张健，高广飞，周泽强，何晴。

察哈尔右翼后旗 传统风干羊肉

- 范围

本文件规定了传统风干牛肉的基本要求、加工技术要求、技术要求、检验规则、标识、包装、运输、贮存、保质期。

本文件适用于察哈尔右翼后旗的传统风干羊肉。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2707 食品安全国家标注  鲜（冻）畜、禽产品

GB/T 2721  食品安全国家标准 食用盐

GB 2762 食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 4806.1食品安全国家标准  食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4789.1 食品安全国家标准  食品微生物学检验 总则

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母菌计数

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5 食品安全国家标准  食品中蛋白质的测定

GB 5009.6 食品安全国家标准  食品中脂肪的测定

GB 5009.33 食品安全国家标准  食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定

GB 5009.44 食品安全国家标准  食品中氯化物的测定

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 6543  运输包装单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T9695.19  肉与肉制品 取样方法

GB 12694 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范

CB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31650 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量

NY/T 2782 风干肉加工技术规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

- 定义和术语

GB/T 19480界定的及下列术语和定义适用于本文件。

- 传统风干羊肉 Traditional air dried sheep and goat

采用自然风干或者封闭室内机械通风，以察哈尔右翼后旗产地羊肉为原料，经修割、切条（腌制或不腌制）、风干、杀菌（或不杀菌）和包装等工艺，使产品的水分适量降低，并产生特有风味的牛肉制品。

- 基本要求

  - 传统风干肉加工企业的厂址选择、厂房、车间、设施设备、卫生管理、生产过程食品安全的控制、检验、人员培训、管理制度、记录和文件管理应符合GB 14881和GB 12694的规定。

  - 原辅料要求

    - 羊肉：应选用经检疫检验合格并符合GB 2707的要求的察哈尔右翼后旗产地的羊肉原料。

    - 食用盐：应符合GB 2721的要求。

- 加工技术要求

  - 工艺流程

工艺流程图见图1

鲜牛肉

修整、切条

腌 制

风 干

杀 菌

包装

- 说明            指必须                指可选择

- 图1  工艺流程

  - 修整、切条

按照产品和加工要求对鲜牛肉进行修整，去掉血污、淋巴等，并且切制成条/片等形状。

  - 腌制

根据生产需要使用食用盐应均匀的涂抹在肉条/片的表面，腌制的环境温度应控制在0℃~4℃。

  - 风干

    - 风干室的地面应保持干燥、无积水。

    - 肉条/片宜风干架上送至风干室风干，摆放时应防止粘连、重叠。肉条/片应挂直、无滴水、不触地、肉条/片之间的距离10cm为宜。

    - 根据生产实际可选择不同的风干方式风干：

- 自然风干：季节应选择在秋末冬初，温度宜控制在-5℃以下，湿度宜控制在30-80%；风速：自然风速。

- 机械风干方式：应按照NY/T2782的5.5.4章节的要求执行。

    - 随时检查原料肉的风，干程度，风干结束时原料肉应失重70%以上，水分含量应低于25%，且外表颜色和为暗红色，手捏干燥脆硬。

    - 风干后不同尺寸的原料肉应二次修正，使形状、大小基本一致。

  - 杀菌

传统风干的肉宜采用灭菌温度为95℃、灭菌时间为40min以上的烤房灭菌。

  - 包装

风干后的肉干应按照要求进行包装，或装袋、或装盒。

- 技术要求

  - 感官要求

感官要求应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 表面呈深黄色、褐色等风干羊肉的特有色泽 | 取适量试样置于洁净的白色盘中，在自然光下观察外观形态，色泽、杂质，闻其气味。 |
| 滋味、气味 | 具有风干羊肉特有的滋气味（浓郁、甘香），无异味 |  |
| 组织形态 | 形态完整、质地均匀、微见少量脂肪析出 |  |
| 杂质 | 无正常视力可见的外来杂质和霉斑 |  |

  - 理化指标

理化指标应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分， % ≤ | 25.0 | GB 5009.3 |
| 蛋白质，% ≥ | 55.0 | GB 5009.5 |
| 脂肪，% ≤ | 5.0 | GB 5009.6 |
| 氯化钠（以Cl-计），（g/100g） ≤ | 10.0 | GB 5009.44 |
| 亚硝酸盐，(g/kg) ≤ | 0.1 | GB 5009.33 |

  - 污染物限量

染物限量指标应符合GB 2762的规定。按GB 2762中规定的方法检验。

  - 兽药残留

兽药残留应符合GB 31650的规定及其国家相关规定

  - 微生物限量

微生物限量应符合表4的规定。

- 微生物限量

| 项目 | 采样方案a及限量(CFU/g) |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数，CFU/g | 5 | 2 | 1×103 | 1×104 | GB 4789.2 平板计数法 |
| 大肠菌群，CFU/g | 5 | 2 | 1×101 | 1×102 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 霉菌,CFU／g | 5 | 0 | - | - | GB 4789.15计数法 |
| 样品的分析及处理按GB 4789. 1的规定执行。 |  |  |  |  |  |

  - 净含量

应符合(定量包装商品计量监督管理办法》的规定，按JJF 1070中规定的方法检验。

- 检验规则

  - 组批

同一生产日期、同一品种的产品为一批。

  - 抽样

- 按照GB/T 9695.19中规定的方法取样，保证抽样数量满足检验项目的需要

  - 出厂检验

产品出厂前应经本公司质量检验部门按照本标准逐批进行检验，检验合格并附检验合格证后方可出厂。出厂检验项目为：感官要求、净含量、水分、菌落总数（仅限预包装产品）和大肠菌群（仅限预包装产品）。

  - 型式检验

产品正常生产时每年检验不少于2次，出现下列情况时亦应及时进行型式检验:

- 新产品投产时；

- 主要原料、 配方、关键工艺发生较大变化，可能影响产品质量时；

- 产品停产6个月以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 食品安全监督机构提出检验要求时。

对产品进行型式检验时，应对本标准技术要求中的全部规定进行检验。

  - 判定规则

产品经检验，所检项目均符合本标准规定，判该批产品为合格品；检验结果中如有一项以上（含一项)不符合本标准规定，可重新自同批产品中抽取两倍量样品进行复验，以复验结果为准，若复检后仍有不合格项，则判该批产品为不合格品。微生物指标经检验有一项不符合本标准规定，即判该批产品为不合格品，微生物指标不应复检。

- 标识、包装、运输、贮存、保质期

  - 标识

    - 产品标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。

    - 产品包装箱上应标明产品名称、制造者的名称、地址、净重和数量，涉及到的收发货标志和包装储运图示标志应符合GB/T 6388和GB/T 191的规定。

  - 包装

    - 内包装材料应符合GB 4806的规定，封口严密，不应破损。

    - 包装箱质量应符合GB/T 6543的规定，包装箱应牢固， 胶封结实。

  - 运输

    - 运输工具应清洁、卫生。

    - 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。

    - 肉干搬运时应轻拿轻放， 禁止扔拌摔、撞击、挤压，运输过程中不得暴晒、雨淋、受湖。

  - 贮存

    - 产品不得与有毒、 有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。

    - 产品应贮存在阴凉、 干燥、通风的库房中；不应露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；包装箱底部应垫有100mm以上的垫板。

  - 保质期

产品保质期为12个月。

_________________________________

参 考 文 献

[1] 定量包装商品计量监督管理办法（国家市场监督管理总局第70号）