| ICS | 03.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | R 81 |

团体标准

T/ZS XXXX—2024

公路建设项目生产安全事故应急资源

调查指南

Guidelines for emergency resource investigation of production

safety accidents in highway construction projects

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

浙江省产品与工程标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  调查流程	2

5.1  准备阶段	2

5.2  调查阶段	2

5.3  总结阶段	2

附录A  （资料性）应急资源参考名录	4

附录B  （资料性）生产安全事故应急资源调查表	10

附录C  （规范性）生产安全事故应急资源调查报告	12

参考文献	13

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：浙江交投交通建设管理有限公司、浙江交工集团股份有限公司大桥分公司、浙江交工宏途交通建设有限公司、中铁十六局集团有限公司、浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、宁波交通工程建设集团有限公司。

本文件主要起草人：王博、赵海龙、叶欢腾、孙业铖、崔前东、胥海宁、印仁浩、王小飞、吴圣畅、周陈忠、郭俊、郑涛、任雪健、陶磊、陈海虎、吕洲、李刚、顾珂翟、胡艳、吴晖、俞腾翔。

公路建设项目生产安全事故应急资源调查指南

范围

本文件规定了公路建设项目生产安全事故应急资源调查的基本要求、调查流程等。

本文件适用于公路建设项目组织开展生产安全事故应急资源调查工作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

应急资源  emergency resource

在紧急情况下用于应对和恢复所需的资源，如人力、物资、设备、设施等。

[来源：GB/T 29693- -2020,4.5,有修改]

资源差距分析  resource gap analysis

应急资源需求，与调查主体单位现有内外部应急资源对比，找出应急资源不足。

[来源：GB/T 29693-2020,4.5,有修改]

资源清单  resource list

经过评估后列出的应急资源清单，包括资源的种类、数量、位置、可用性等信息。

资源储备  resource reserve

在紧急情况发生之前，对应急资源进行储备，以确保在紧急情况下有足够的资源可用。

基本要求

应急资源调查工作流程见图1。

      - 图 1  应急资源调查工作流程

调查流程

准备阶段

成立调查小组

        - 公路建设项目负责人应组织确定调查小组成员，调查小组成员应包括负责人、专家、技术人员等。

明确小组职责

        - 为确保调查工作顺利进行，公路建设项目负责人应明确各自成员的职责与任务。

识别调查资源

施工单位应对公路建设项目生产经营、设备设施进行风险评估，识别出风险、确定风险等级。

公路建设项目基于风险评估结果及发生或可能发生的生产安全事故，识别出可直接使用或协调使用的生产安全事故应急资源，并调查生产安全事故应急资源的管理、维护、获得方式与保存时限等。应急资源参考名录见附录A。

确定调查方案

公路建设项目调查小组主要负责人可通过召开会议等形式，收集分析生产安全事故风险评估、应急预案、演练记录、事件处置记录和历史调查、日常管理资料，确定调查目标、对象、范围、方式、计划等，设计调查表格，明确人员和任务；

生产安全事故应急资源调查表见附录B。

安排部署调查

公路建设项目应通过印发通知、组织培训、召开会议等形式安排部署调查任务，明确调查内容和时间安排，掌握调查技术路线和调查技术重点。

调查阶段

信息采集审核

调查人员应按照调查方案，采用填表调查、问卷调查、实地调查等结合方式收集有关信息，填写调查表格；

汇总收集的信息可通过逻辑分析、人员访谈、现场抽查等方式查验数据的完备性、真实性、有效性；

重点生产安全事故应急资源应进行现场勘查。

资源差距分析

应对比分析风险评估应急资源需求与现有内外部应急资源，明确现有应急资源短缺情况。

调查措施完善

应提出完善施工单位应急资源保障条件的具体措施。

总结阶段

形成调查报告

调查报告应包括调查概述、调查结果、调查质量控制与管理、资源储备与应急需求匹配的分析结论及附件等。生产安全事故应急资源调查报告见附录C。

建立信息档案

应汇总整理调查成果，建立包括资源清单、调查报告、管理制度在内的调查信息档案。

调查数据更新

调查主体应加强生产安全事故应急资源信息的动态管理，更新生产安全事故应急资源信息；

评估修订生产安全事故应急预案时，应更新生产安全事故应急资源情况。调查数据更新可参照作流程适当简化。

（资料性）
应急资源参考名录

A.1  应急资源调查标准清单

应急资源调查标准清单见表A.1。

表 A.1应急资源调查标准清单

| 类别 | 一级细目 | 二级细目 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急人力资源 | 应急专家 | / | 公路建设项目内部和区内可为有效开展应急工作提供建议和咨询的有关应急专家；必要时可以临聘具有救援丰富经验的技术工人 |
|  | 应急 救援 队伍 | 内部救援队伍 | 单位内部的应急救援队伍情况，队伍人数和应急救援能力 |
|  |  | 周边企业救援队伍 | 周边地区与本单位签订救援协议其他救援队伍情况和应急救援能力。如周边隧道救援队，矿山救援队以及化工救援队等 |
|  |  | 政府救援力量 | 发生事故后，可以求助政府救援力量，如消防、武警等 |
|  | 应急管理人员 | / | 内部在事故应急管理体系中开展事故准备、响应、善后和改进管理工作的专职人员 |
| 应急物资 | 生活类 物资 | 食品和水 | 用于事故应急状态下的食品、水的种类和数量，以备事故发生后初期的需要 |
|  |  | 衣物类 | 用于事故应急状态下的被子、毛毯、棉衣等的种类和数量 |
|  | 医疗救助类 | / | 用于事故应急救援过程的医疗救助类物资，主要包括常备药品、医疗急救箱等 |
|  | 应急保障类 | / | 用于事故应急救援过程的应急保障类物质，如燃料、方木等 |
| 应急装备 | 防护类 | 头部防护 | 用于抢险救援时的头部防护装备 |
|  |  | 呼吸防护 | 用于现场救援的呼吸类防护装备，如正压式空气呼吸器、氧气呼吸器、防毒面罩等 |
|  | 侦测监测类 | / | 用于事故现场监测的相关装备，如有毒气体探测仪、可燃气体检测仪、GPS测量装备、全站仪、经纬仪、无人机等 |
|  | 警戒类 | / | 生产经营单位储备的用于事故现场的警戒类装备，主要包括警戒标志杆、隔离警示带、 危险警示牌、闪光警示灯、出入口标志牌等 |
|  | 抢险类 | / | 用于事故现场工程抢险作用的常用装备，主要包括破拆和堵漏工具、排水泵、排沙泵、 灭火器材和装置、挖掘设备、支护工具等 |
|  | 通信类 | / | 用于应急救援工作的通讯装备，如对讲机等 |
|  | 照明类 | / | 用于应急救援的相关照明类设备，包括手提式防爆灯、移动式照明灯组等 |
| 应急设施类 | 避难设施 | / | 施工单位内部或周边也可以满足公众临时 避难的场所 |
|  | 交通设施 | / | 应急救援过程中所需要的交通设施情况，包括铁路、公路等交通设施以及周边的交通是否通畅 |
|  | 医疗设施 | / | 单位内部和周边地区应急情况下的医疗能力，周边医疗机构的分布情况以及可提供的医疗救助能力 |
| 应急技术与信息类 | / | / | 施工单位内部和外部在应急情况下的相关应急技术资料、应急信息，如地方安监局、交通局应急预案等 |

A.2  兼职抢险救援队人员与机械配置

    - A.2.1  施工项目现场抢险救援队人员配置（最低要求）见表A.2.1。

表 A.2.1施工项目现场抢险救援队人员配置（最低要求）

| 类别 | 一级细目 | 二级细目 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 队长 | 1 | 12 h内到达指定地点 |
| 2 | 副队长 | 2 | 其中 1 名随抢险专用设备转移 |
| 3 | 各专业工程师 | 6 | 监测灾情参与救援方案制订（专业根据项目性质定） |
| 5 | 地质工程师 | 2 | 监测、判断地质情况，参与救援方案制订 |
| 6 | 测量工程师 | 2 | 监测灾情参与救援方案制订 |
| 7 | 测量工 | 2 | 监测灾情参与救援方案制订 |
| 8 | 机械工程师 | 2 | 救援机械的选型、方案的制定 |
| 9 | 钻机司机 | 2 | 生命通道以及救援通道的施工 |
| 10 | 机械操作手 | 10 | 各救援机械的操作 |
| 11 | 普工 | 50 | / |
| 12 | 电工 | 4 | 救援电力保障 |
| 13 | 领工员 | 6 | / |
| 14 | 木工 | 8 | 坍塌物的支护 |
| 15 | 电焊工 | 6 | 坍塌物的支护工作 |
| 16 | 氧焊、气割 | 12 | 拆除及切割工作 |
| 17 | 调度指挥 | 4 | / |
| 注：此表适用于隧道施工项目，其他行业项目可作为参考，但要结合自身情况配置。 |  |  |  |

    - A.2.2  施工项目现场抢险救援队装备配置（最低配置）见表A.2.2。

表 A.2.2施工项目现场抢险救援队装备配置（最低配置）

| 设备 类别 | 设备名称 | 技术性能 | 数量 | 基本配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻探 | 工程钻机 | 钻孔深度≥60m；平均每h钻进速度≥5m/h | 1套 | 应配有不低100m的钻杆 | 超前地质预报、管棚与抢险两用 |
|  | 空压机 | ≥20m3（高压） | 1台 | 配合钻机 |  |
| 破拆与支护 | 湿喷机 | ≥6 m3/h | 1套 | / | / |
|  | 液压支撑套具 | 支撑范围≥10m | 30套 | / | 专用 |
|  | 手动破拆工具组 | 可完成撬、拧、凿、切割、劈砍操作；工具头可拆卸 | 4套 | 金属切断器、凿子、钎子、冲杆等8件套 | 专用 |
|  | 风动破拆工具 | / | 4套 | 备用 | / |
|  | 切割工具 | / | 2套 | / | / |
| 挖装运 | 挖掘机 | ≥0.8M3 | 1台 | / | / |
|  | 装载机 | 侧卸，斗容≥2M3 | 1台 | / | / |
|  | 自卸车 | ≥10T | 2台 | / | / |
| 排水 | 抽水机 | 功率≥200KW | 2 套 | 根据风险特点增配 | / |
| 排烟 | 小型通风机 | 11～28KW | 1台 | 根据风险特点增配 | / |
| 照明 | 应急灯警报器 | / | 1 套 | 根据风险特点增配 | 专用 |
| 警戒 | 全站仪 | / | 1 套 | 根据风险特点增配 | 专用 |
| 测量 | 经纬仪 | / | 1套 | / | / |
| 通信 | 有线电话 | / | 1套 | 通信 | / |
|  | 对讲机 | / | 4部 | / | / |
| 灭火 | 手提灭火器 | / | 5套 | 根据风险特点增配 | 专用 |
| 瓦斯、火灾救援 | 氧气自救呼吸器 | 压缩 | 20套 | 根据风险特点增配（工作面） | 专用 |
| 瓦斯救援 | 氧气自动复苏机 | 便携式 | 20套 | 根据风险特点增配 | 专用 |
| 动力 | 发电机组 | ≥250KW | 2台 | 备用 | / |
| 其他 |  | / |  | 根据风险特点增配 | / |

A.3  流动应急物资配置

    - A.3.1  便携式急救包应急物品配置表见表A.3.1。

表 A.3.1  施工项目现场抢险救援队人员配置（最低要求）

| 序号 | 种类及名称 |  | 数量 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生存食品 | 矿泉水 | 500g | / | 补充人体必需水分 |
| 2 |  | 压缩饼干 | 10g | / | 补充人体必需热量 |
| 3 | 止血用品 | 卡口式止血带 | 1条 | 中号 | 用于肢体出血的结扎止血；缠绕上臂或大腿根部，可抽出加压 |
| 4 |  | 创可贴 | 1盒 | 70×18mm/6贴 | 用于小创面、伤口包扎 |
| 5 | 应急辅助用品 | 救生口哨 | 1个 | / | 在紧急情况下可轻易吹出高频求救信号 |
| 6 |  | 湿毛巾 | 1条 | / | 火灾时应急防护 |
| 7 |  | 应急手电 | 1个 | / | 瓦斯空间配防爆型，其他配备便携式应急手电即可 |
| 注：用于野外作业、地下工程、有限空间作业等不能第一时间得到外界救援的人员先期自救配备。 |  |  |  |  |  |

    - A.3.2  便携式急救箱应急物品配置表见表A.3.2。

表 A.3.2  便携式急救箱应急物品配置表

| 序号 | 种类及名称 |  | 数量 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生存 食品 | 矿泉水 | 12kg | / | 补充人体必需水分 |
| 2 |  | 压缩饼干 | 1kg | / | 补充人体必需热量 |
| 3 | 止血 用品 | 卡口式止血带 | 10条 | 中号 | 用于肢体出血的结扎止血；缠绕上臂或大腿根部，可抽出加压 |
| 4 |  | 三角形绷带 | 10条 | 96cm×96cm×136cm | 可用作吊带，固定骨折部位和伤口敷料 |
| 5 |  | 卷式固定夹板 | 10 套 | 96cm×11cm | 对骨折伤员进行临时固定 |
| 6 |  | 止血垫 | 5包 | 20cm×10cm | 用于伤口压迫止血，吸血及伤口渗液 |
| 7 | 急救 用品 | 急救毯 | 10个 | 140cm×210cm | 具有防毒、防烟等功能 |
| 8 |  | 自救呼吸器 | 4个 | ＞60min | 具有防毒、防烟等功能 |
| 9 | 烧伤 用品 | 烧伤敷料 | 5包 | 60cm×40cm | 烧伤时外用，将烧伤敷料后外贴于烧伤部位 |
| 10 | 药品 | 消毒药品 | / | / | 根据主要风险类型、咨询医疗专家、结合洞内作业人员数量合理配置；主要应包括伤口消毒、防止感染等药品 |
| 11 |  | 消炎药品 | / | / |  |
| 12 |  | 止痛药品 | / | / |  |
| 13 |  | 多种维生素 | / | / |  |
| 14 |  | 其他药品 | / | / |  |
| 15 | 应急 用品 和 工具 | 多功能钳 | 2个 | / | 具有剪断、破拆、撬动等多种应急使用功能 |
| 16 |  | 防水火柴 | 2盒 | / | 整体防水，可防二级风。瓦斯隧道严禁配置 |
| 17 | / | 应急手电或矿灯 | 2把 | / | 瓦斯隧道配专用矿灯，其他隧道配应急手电 |
| 18 | / | 救生口哨 | 2个 | / | 在紧急情况下可轻易吹出高频求救信号 |
| 19 | / | 急救手册 | 1本 | / | 供被困人员自救、互救时查阅用 |
| 20 | / | 配置单及说明书 | 1本 | / | 供被困人员自救、互救时查阅用 |
| 注：用于野外作业、地下工程、有限空间作业等不能第一时间得到外界救援的人员先期自救配备。 |  |  |  |  |  |

A.4  隧道应急物资配置

    - A.4.1  隧道洞口应急物品配置表见表A.4.1。

表 A.4.1  隧道掌子面应急物品配置表

| 序号 | 种类及名称 |  | 数量 | 规格 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生存食品 | 矿泉水 | 20瓶 | 500ml/瓶 | 补充人体必需水分 | / |
| 2 |  | 压缩饼干 | 10kg | / | 补充人体必需热量 | / |
| 3 | 止血用品 | 卡扣式止血带 | 10条 | 中号 | 用于肢体出血的包扎止血 | / |
| 4 |  | 创可贴 | 10盒 | / | 用于小创面、伤口包扎 | / |
| 5 | 应急辅助 用品 | 救生口哨 | 2个 | / | 在紧急情况下可轻易吹出高频求救信号 | / |
| 6 |  | 湿毛巾 | 10条 | / | 火灾时应急防护 | / |
| 7 |  | 应急手电 | 10个 | / | 瓦斯隧道配矿灯，其他隧道配应急手电 | / |
| 8 | 简单工具 | 组合工具箱 | 1套 | / | 扳手、卷尺、螺丝刀、老虎钳、斧头、锤子等 | / |
| 9 | 保暖衣物 | 轻型羽绒服 | 10套 | / | 按照掌子面最大工作人数进行配置 | / |
| 10 | 药品 | 日用药品 | 10盒 | / | 消毒、消炎、腹泻等药品 | 压缩氧 |
| 11 | 防护类 | 自救器 | 10台 | / | 有隧道时配置；库存10台，隧道内应按开挖、支护单班人员数量配置 | / |

    - A.4.2  隧道洞口应急物品配置表见表A.4.2。

表 A.4.2  隧道洞口应急物品配置表

| 序号 | 种类及名称 |  | 数量 | 规格 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救医疗器械、用具 | 担架 | 3副 | / | 运送重伤或无法行走伤员 | / |
| 2 |  | 手动吸痰器 | 3个 | 手动式 | / | / |
| 3 |  | 自救呼吸器 | 10个 | ＞60min | 具有防毒、防烟等功能 | / |
| 4 |  | 固定夹板 | 5副 | 90×11cm | 对骨折伤员进行临时固定 | / |
| 5 |  | 氧气袋 | 3个 | / | 洞内发生火灾缺氧救援时使用 | / |
| 6 | 止血用品 | 卡扣式止血带 | 10条 | 中号 | 用于肢体出血的包扎止血 | / |
| 7 |  | 三角形绷带 | 10条 | 96cm×96cm×136cm | 可用作吊带、固定骨折部位 | / |
| 8 |  | 卷式固定夹板 | 5套 | 9cm×11cm | 对骨折伤口进行临时固定 | / |
| 9 |  | 止血垫 | 20包 | 20cm×10cm | 用于伤口压迫止血、吸血 | / |
| 10 | 支护工具 | 导坑开挖 | 1套 | 定制 | 铁锹、木方、扒钉、桃形锄、撮箕等 | / |
| 11 | 烧伤用品 | 烧伤敷料 | 30包 | 60cm×40cm | 烧伤时外用 | / |
| 12 | 常用应急处置药品 | 消毒药品 | / | / | 主要用于伤口消毒、防止感染、止痛等。具体的种类和数量应结合隧道附近医疗卫生状况、隧道主要风险类型、作业人员数量等因素，在咨询医疗专家的基础上合理配置 | / |
| 13 |  | 消炎药品 | / | / |  | / |
| 14 |  | 止痛药品 | / |  |  | / |
| 15 |  | 其他药品 | / | / |  | / |
| 16 | 其他类 | 其他类必需品 | 若干 | / | 根据隧道风险因素自行增配 | / |
| 17 | 干粉灭火器 | 8kg | 20个 | / | / | / |
| 18 | 担架 | 200kg | 5副 | / | / | / |
| 19 | 衣物类 | 棉衣 | 10套 | / | / | / |
| 20 |  | 毛毯 | 10张 | / | / | / |
| 21 |  | 毛巾 | 10张 | / | / | / |
| 22 | 应急保障类 | 无缝钢管 | 200m | / | / | / |
| 23 |  | 原木 | 20根 | φ100 | / | / |
| 24 |  | 方木 | 2m3 | 15cm×15cm | / | / |
| 25 |  | 木板 | 1m3 | 10cm×10cm | / | / |
| 26 | 应急保障类 | 马钉 | 20kg | / | / | / |
| 27 | / | 铁钉 | 10盒 | 100mm | / | / |

表 A.4.2  隧道洞口应急物品配置表（续）

| 序号 | 种类及名称 |  | 数量 | 规格 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | / | 多用插座 | 5个 | / | / | / |
| 29 | 防护类 | 自救器 | 30台 | / | 有隧道时配置；库存30台，隧道内则应按开挖、支护单班人员数量配置 | 压缩氧 |

    - A.4.3  大型隧道项目集中应急救援库配置清单见表A.4.3。

表 A.4.3  大型隧道项目集中应急救援库配置清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 技术性能 | 数量 | 基本配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻探 | 快速钻机 | 钻进速度≥5m/h， 跟管作业 | 1套 | 钻杆≥100m | 打通生命通道 |
| 2 |  | 空压机 | ≥20㎥ | 1台 | 配合钻机 | / |
| 3 | 破拆与 支护 | 湿喷机 | ≥6㎥/h | 1套 | 存放于地下工程、拆除工程等专用部位 | / |
| 4 |  | 液压支持套具 | 支撑范围≥10m | 30套 | / | 专用 |
| 5 |  | 手动破拆工具组 | 对风、水管拆卸操作 | 4套 | / | 专用 |
| 6 |  | 风动破拆工具 | / | 4套 | / | 专用 |
| 7 |  | 切割工具 | / | 2套 | / | / |
| 8 | 挖装运 | 挖掘机 | ≥0.8㎥ | 1台 | / | / |
| 9 |  | 装载机 | 侧卸，斗容≥2㎥ | 1台 | / | / |
| 10 |  | 自卸车 | / | 2台 | / | / |
| 11 |  | 导坑开挖支护工具 | / | 1套 | 木方、扒钉等 | 专用 |
| 12 | 排水 | 抽水机 | 功率≥200kW | 2套 | 根据风险增配 | / |
| 13 | 排烟 | 小型通风机 | 11-28kW | 1台 | 根据风险增配 | / |
| 14 | 照明 | 应急灯 | / | 1套 | 根据风险增配 | 专用 |
| 15 | 警戒 | 警报器 | / | 1套 | 根据风险增配 | 专用 |
| 16 | 测量、监测 | 氧气呼吸器 | / | / | / | / |
| 17 |  | 瓦斯检定器 | 10%、100% | 1台 | / | / |
| 18 |  | CO检定器 | / | 4台 | / | / |
| 19 |  | 风表 | 中、低速 | 2台 | / | / |
| 20 |  | 温度计 | 0℃～100℃ | 2台 | / | / |
| 21 |  | 干湿温度计 | / | 1支 | / | / |
| 22 |  | 全站仪 | / | 1支 | / | / |
| 23 | 通信 | 有线电话 | / | 1套 | / | / |
| 24 |  | 对讲机 | 瓦斯隧道防爆型 | 4部 | / | / |
| 25 |  | 无线电话 | 高性能 | 2套 | / | / |
| 26 | 消防 | 干粉灭火器 | 8kg | 20个 | / | / |
| 27 |  | 水枪 | 开花、直流 | 4支 | / | / |
| 28 |  | 水龙带 | 直径2.5 in和2 in | 400m | 根据风险增配 | 专用 |
| 29 | 火灾救援 | 氧气自救呼吸器 | 压缩 | 20套 | 根据风险增配 | 专用 |
| 30 | 瓦斯救援 | 氧气自动复苏机 | 便携式 | 20套 | 根据风险增配 | 专用 |
| 31 | 动力 | 发电机组 | ≥250kW | 2台 | / | 备用 |
| 32 | 个人装备 | 4h 呼吸器 | / | 2台 | / | 专用 |
| 33 |  | 2h 呼吸器 | / | 2台 | / | 专用 |
| 34 |  | 自动苏生器 | / | 2台 | / | 专用 |
| 35 |  | 自救器 | / | 30台 | / | 专用 |
| 36 | 搜寻侦测类 | 生命探测仪 | / | 1台 | / | 专用 |
| 37 | 应急保障类 | 无缝钢管 | / | 200m | / | / |
| 38 |  | 原木 | φ100 | 20根 | / | 专用 |
| 39 |  | 方木 | 15cmX15cm | 2m3 | / | 专用 |
| 40 |  | 木板 | 10cmX10cm | 1m3 | / | 专用 |
| 41 |  | 马钉 | / | 20kg | / | 专用 |
| 42 |  | 铁钉 | 100mm | 10盒 | / | 专用 |

表 A.4.3  大型隧道项目集中应急救援库配置清单（续）

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 技术性能 | 数量 | 基本配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 应急保障类 | 多用插座 | / | 5 个 | / | / |
| 44 | 其他类 | / | / | / | 根据风险增配 | / |
| 注：此表用于大型项目，尤其是隧道、高边坡等分布广的较大以上风险点突出的项目，也适用于长大隧道、高风险隧道的洞口应急物资库。 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
生产安全事故应急资源调查表

B.1  行业部门生产安全事故应急资源调查表

B.1.1  政府（部门）建设的应急物资库调查表见表B.1.1。

表 B.1.1  政府（部门）建设的应急物资库调查表

| 应急物资库基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资库名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 联系人 |  |  | 姓名 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 存放位置 |  | 型号/规格 |  | 储备量 | 责任人及电话 |  | 主要功能 |  | 备注 |
| 注：1、名称：按资源常规名称或参考附录A填写； 2、品牌：填写资源的商标品牌； 3、型号/规格：填写资源的规格型号，有规范型号的按规范型号填写，无规范型号的填写其主要性质、性能或品质； 4、储存量：单位为吨、件，其他法定或规范的单位； 5、主要功能：资源在应急中的主要用途。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.1.2  重点联系企业应急物资库调查表见表B.1.2。

表 B.1.2  重点联系企业应急物资库调查表

| 重点联系单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  |  |  |  |  | 经纬度 |  |  |
| 负责人 | 姓名 |  |  | 联系人 | 姓名 |  |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 存放位置 | 型号/规格 | 储备量 | 责任人及电话 | 主要功能 |  | 备注 |

B.1.3  应急资源生产企业信息调查表见表B.1.3。

表 B.1.3  应急资源生产企业信息调查表

| 应急资源生产企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资源名称 | 数量 | 型号/规格 | 企业信息 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |  |

B.1.4  应急支持单位和应急场所信息调查表见表B.1.4。

表 B.1.4  应急支持单位和应急场所信息调查表

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 主要能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急救援单位 |  |  |  |
|  | 应急监测单位 |  |  |  |
|  | 应急指挥场所 |  |  |  |

B.1.5  应急外部专家资源调查表见表B.1.5。

表 B.1.5  应急外部专家资源调查表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 电话 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：本表适用于公路建设项目自行开展应急资源调查时参照使用。 |  |  |  |  |  |

B.2  公司及项目应急资源调查表

B.2.1  公司及项目应急资源调查表见表B.2.1。

表 B.2.1  应急外部专家资源调查表

| 公司及项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 |  |  |  | 联系人 |  | 姓名 |  |  |  |
|  | 联系方式 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 存放位置 |  | 型号/规格 | 储备量 | 责任人及电话 |  | 主要功能 |  | 备注 |
| 应急支持单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  |  | 单位名称及联系方式 |  |  | 主要能力 |  |  |  |
|  | 应急救援单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急专家信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 职务 | 电话 |  |  | 专业 |  | 备注 |  |
| 注：本表适用于公路建设项目自行开展应急资源调查时参照使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
生产安全事故应急资源调查报告

生产安全事故应急资源调查报告见表C.1。

表 C.1  生产安全事故应急资源调查报告

| 1.调查概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 年 月 日 | 调查结束时间 | 年 月 日 |
| 调查负责人姓名 |  | 调查联系人/电话 |  |
| 调查过程 | （简要说明调查过程） |  |  |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种： 种； 是否有外部应急支持单位：□，， 家；□无 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核：□有；□无 是否建立了调查信息档案：□有；□无 是否建立了调查更新机制：□有；无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；□满足；□基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |
| 一般包括以下附件： 5.1应急资源/信息汇总表 5.2应急资源单位内部分布图 5.3应急资源管理维护更新等制度 |  |  |  |
| 注：1、公路建设项目以及现场指挥部可依据生产安全事故风险评估，分析应急资源匹配情况，给出分析结论； 2、参考附录B汇总形成应急资源/信息汇总表等相关附件，绘制应急资源分布图并说明调配路线。 |  |  |  |

参考文献

[1] GB/T 29639- 2020  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

[2] JT/T 1405- 2022  公路水运工程项目生产安全事故应急预案编制要求

[3] 《铁路隧道施工抢险救援指导意见》（铁建设〔2010〕88号）