| 前言 ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | X 55 |

团体标准

T/FASST 0000X—2024

柚花茶加工技术规范

Technical regulation for processing of pomelo flower tea

（征求意见稿）

| XXXX - XX - XX 发布 | XXXX - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

福建省老科学技术工作者协会  发布

T/ FASST

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由平和县白芽奇兰协会提出。

本文件由福建省老科学技术工作者协会归口。

本文件起草单位：福建省农村专业技术协会茶业专业委员会、九味智合（厦门）科技有限公司、福建德农数字科技有限公司、漳州市茗之趣茶叶有限公司等

本文件主要起草人：杨江帆、黄原、林任聪、叶乃兴、江铃、陈开梅、朱艺敏等。

柚花茶加工技术规范

- 范围

本文件规定了柚花茶加工的术语和定义、原料要求、加工条件、工艺流程、技术要求、质量管理、标识标签、包装、运输和贮存。

本文件适用于柚花茶的加工。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 13738.2  红茶  第2部分：工夫红茶

GB/T 14456.1  绿茶  第 1 部分：基本要求

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 22291  白茶

GB 23350  限制商品过度包装要求  食品和化妆品

GB/T 30357.1  乌龙茶  第 1 部分：基本要求

GB/T 40633 茶叶加工术语

GH/T 1070  茶叶包装通则

GH/T 1077 茶叶加工技术规程

DBS35/010-2024  福建省食品安全地方标准  柚子花

国家市场监督管理总局令第70号[2023]  定量包装商品计量监督管理办法

- 术语和定义

GB/T 40633界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 柚花  pomelo flower

- 芸香科柑橘属植物柚Citrus maxima (Burm.) Merr.的鲜花。

- 柚花茶  pomelo flower tea

以绿茶、白茶、红茶、乌龙茶和柚花为原料，经茶坯处理、柚花窨制、干燥等工艺加工而成的具有柚花香的花茶产品。

茶坯  tea for scenting

经精制工艺加工成一定规格的、可进行窨花工艺的绿茶、白茶、红茶、乌龙茶。

窨次与转窨  times of scenting

茶坯与鲜花拌和后，经过通花、收堆续窨、起花、烘焙、冷却这一过程为一个窨次，称作“一窨”或“头窨”。第二次及更多次重复这一过程称“转窨”，相应称作“二窨”、“三窨”、“四窨”……

连窨  lianyin

起花后的湿坯不经烘干即行转窨。

- 原料要求

  - 茶坯要求

白茶应符合 GB/T 22291 的规定，绿茶应符合 GB/T 14456.1 的规定，红茶应符合 GB/T 13738.2 的规定，乌龙茶应符合 GB/T 30357.1 的规定。

  - 柚花要求

应生长成熟，朵大饱满，色泽洁白，香气清鲜，无非柚花类夹杂物；应符合DBS35/010-2024的规定。

- 加工条件

加工场所、加工设备和器具、加工人员应符合GB 14881和GH/T 1077的规定。

工艺流程

连窨

茶坯处理

→茶花拌和→通花→收堆续窨→起花→烘焙→冷却→（提花）→精制除杂→匀堆装箱。

鲜花处理

转窨

- 技术要求

  - 茶坯处理

茶坯付制前宜先进行复火，烘干机温度90℃～100℃，复火至茶坯含水率达到4%～5%。复火后及时摊凉，当茶坯冷却至室温后装箱备用。

  - 鲜花处理

鲜花进厂后应及时在室内摊凉，厚度不得超过10 cm。摊凉后进行筛花，去掉花蒂、花蕾和杂物，筛花后及时付窨。

  - 茶花拌和

7.3.1  将茶坯和鲜花按1.0:0.6至1.0:1.2的比例分层相间摊放并快速均匀拌和。各类各级别柚花茶的窨次与配花量参见附录A。

7.3.2  茶、花拌和后堆放成长方体，宽1.0m～1.2m，高30cm～40cm，长度根据场地而定。可在堆面薄摊1层茶坯，厚度约1 cm，使得鲜花不外露，以减少花香散失。

  - 通花

通花技术指标见表1。当茶堆温度达到40℃时，需及时进行通花散热。把茶堆扒开薄摊，厚度10cm左右，每隔15min需翻拌1次。

表1  通花技术指标

| 窨次 | 窨制时间 | 窨堆温度 | 连窨时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一窨 | 6 h ～ 16 h | 45℃以下 | 5 h～8 h |
| 二窨 | 6 h ～ 16 h | 43℃～45℃ |  |
| 三窨 | 6 h ～ 10 h | 41℃～43℃ |  |
| 四窨及以上 | 6 h ～ 10 h | 40℃～42℃ |  |

  - 收堆续窨

当茶堆温度降至30℃左右时即可收堆续窨，堆高约30cm。。

  - 起花

- 当花成萎调状，色泽由白转微黄，嗅不到鲜香，即可起花。起花工序应适时、快速、筛净。高档茶先起，中低档茶后起；多窨次茶先起，头窨后起。未能及时起花的，应耙开薄摊散热。

  - 烘焙

7.7.1  起花后湿坯应及时烘焙。待烘的湿坯应薄摊，不可闷堆。

7.7.2  烘焙工序应快速，以减少花香散失。烘干温度80℃～100℃，头窨高，逐窨降低；摊叶厚度1cm～3cm。水分按转窨、提花或烘装要求掌握：烘后茶叶待转窨的，含水量控制在5%～6%，每次烘后比窨前略高；待提花的，含水率控制在6.5%～7.0%；烘装的，含水率≤8.0%。不同窨次烘焙温度、水分控制参见表2。

7.7.3  为保持花茶香气鲜灵度，烘干后茶叶应进行摊凉。摊凉后茶叶温度接近室温方可转窨或提花或装箱。

| 表2 烘焙技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一窨 | 二窨 | 三窨 | 四窨 | 五窨 | 六窨 |
| 六窨一提 | 复 火 温 度 / ℃ | 115～120 | 110～115 | 105～110 | 100～105 | 95～100 | 90～95 |
|  | 干 茶 水 分 / % | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 6.5～7.0 |
| 五窨一提 | 复 火 温 度 / ℃ | 115～120 | 110～115 | 105～110 | 100～105 | 95～100 | —— |
|  | 干 茶 水 分 / % | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 6.5～7.0 | —— |
| 四窨一提 | 复 火 温 度 / ℃ | 110～115 | 105～110 | 100～105 | 95～100 | —— | —— |
|  | 干 茶 水 分 / % | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 6.5～7.0 | —— | —— |
| 三窨一提 | 复 火 温 度 / ℃ | 105～110 | 100～105 | 95～100 | —— | —— | —— |
|  | 干 茶 水 分 / % | 7.0～9.5 | 7.0～9.5 | 6.5～7.0 | —— | —— | —— |
| 二窨一提 | 复 火 温 度 / ℃ | 105～110 | 95～100 | 95～100 | —— | —— | —— |
|  | 干 茶 水 分 / % | 7.0～9.5 | 6.5～7.0 | —— | —— | —— | —— |
| 一 压 一 窨 一提 | 复 火 温 度 / ℃ | (一压)105～110 |  | (一窨)95～105 |  | —— |  |
|  | 干 茶 水 分 / % | 7.0～9.5 |  | 6.5～7.0 |  | —— |  |
| 一窨一提 | 复 火 温 度 / ℃ | 95～105 |  |  |  |  |  |
|  | 干 茶 水 分 / % | 6.5～7.0 |  |  |  |  |  |

  - 精制除杂

    - 审评归堆

对各批次不同时间加工的柚花茶进行开汤审评，按品质等级把相同或相近的进行拼和归堆。

    - 风选、筛分、拣剔

高档柚花茶经风选，去除片未即可。中低档柚花茶需经筛分作业分路分级，再经色选和风选剔除梗茎、片朴、碎末等。

  - 匀堆装箱

7.9.1  对照交易标样进行拼配匀堆，再进行文火烘焙，烘至含水量7%以下。焙后应及时摊凉、装箱。7.9.2  净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 质量管理

8.1  加工过程的卫生管理、质量安全控制应符合GH/T 1077的规定，不得使用任何添加剂。

8.2  应建立质量安全可追溯管理体系。原料验收、加工过程各道工序应有相应的记录，记录保存期限不得少于2年。

8.3  企业应具备与出厂检验项目相适应的检验室和检验能力，依据产品标准对出厂产品逐批进行检验。

- 标识标签、包装、运输和贮存

9.1  标识标签

在原料收购、加工、贮存等过程中，每批原料、半成品、成品应编制加工批号或系列号，做好相应的标识，确保最终产品可追溯。产品的标签应符合GB 7718的规定。

9.2  包装

产品销售包装应符合GH/T 1070和GB 23350 的规定

9.3  运输

运输工具应清洁、干燥、无异味、无污染。运输时应有防雨、防潮、防曝晒措施。不得与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

9.4  贮存

贮存应符合GB/T 30375的规定。

附录A  各类各级别柚花茶的窨次与配花量

| 茶叶分类及级别 |  | 窨次 | 柚子花用量（每100Kg茶胚所配净花量） 单位：Kg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茶叶分类 | 级别 |  | 合计 | 一窨 | 二窨 | 三窨 | 四窨 | 五窨 | 六窨 |
| 乌龙茶 | 特级 | 六窨一提 | 500 | 110 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 |
|  | 一级 | 五窨一提 | 390 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |  |
|  | 二级 | 四窨一提 | 290 | 90 | 70 | 70 | 60 |  |  |
|  | 三级 | 三窨一提 | 220 | 90 | 70 | 60 |  |  |  |
| 红茶 | 特级 | 六窨一提 | 480 | 100 | 90 | 90 | 70 | 70 | 60 |
|  | 一级 | 五窨一提 | 390 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |  |
|  | 二级 | 三窨一提 | 250 | 90 | 80 | 80 |  |  |  |
| 绿茶 | 特级 | 六窨一提 | 550 | 120 | 100 | 100 | 90 | 70 | 70 |
|  | 一级 | 五窨一提 | 390 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |  |
|  | 二级 | 四窨一提 | 310 | 90 | 80 | 70 | 70 |  |  |
|  | 三级 | 三窨一提 | 230 | 90 | 70 | 70 |  |  |  |
| 白茶 | 白毫银针 | 六窨一提 | 560 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
|  | 牡丹 | 五窨一提 | 400 | 100 | 90 | 90 | 70 | 50 |  |
|  | 寿眉 | 三窨一提 | 220 | 80 | 70 | 70 |  |  |  |

注：净花量可以根据气候及鲜花质量进行调整。