广西质量协会团体标准

《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》

（征求意见稿）

编制说明

广西壮族自治区药品检验研究院

2024.8

- 项目来源

根据《广西质量协会关于下达2024年第二批团体标准制修订项目计划的通知》（桂质协字〔2024〕61号）文件精神，由广西壮族自治区药品检验研究院提出，广西壮族自治区药品检验研究院、中粮崇左糖业有限公司、中粮营养健康研究院有限公司、中国药科大学共同起草的团体标准《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》（项目编号：2024-0204）。

- 项目背景及目的意义

白砂糖是我国的重要战略物质，其在国民生产中有着重要的地位，在食品、药品等作用广泛。目前我国的白砂糖主要来源于甘蔗，在甘蔗种植生长的过程中，为了提高产量及防治病虫害，不可避免的使用到除草剂、杀虫剂、植物生长调节剂等各类农药。根据中华人民共和国国家标准《GB 2763-2021食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》、中华人民共和国农业行业标准《NY/T 2254-2012甘蔗生产良好规范》及前期与种植户及生产企业走访调研，共统计出甘蔗种植过程中涉及的农药有80种，见表 1。目前我国白砂糖虽然在医药行业使用广泛，但其主要应用于口服溶液剂，更高级别的应用如注射剂用糖、疫苗用糖的产品较少。为了提升产品质量，增加产品的附加值，提高产品的竞争力，发展高端白砂糖产业，需要对白砂糖产品进行更为严格的质量控制。由于白砂糖主要来源于甘蔗，甘蔗种植中残留的农药可能在白砂糖中残留，为更好的考察和控制白砂糖的质量，需建立白砂糖中农药残留的检测方法。目前，我国尚未有单独测定白砂糖中农药残留的检测标准，因此，建立白砂糖中农药残留的检测方法对于白砂糖的药用安全，保障关联制剂的质量安全有着重要意义。

表 1 甘蔗种植涉及的农药统计

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,4-滴丁酯 | 21 | 二嗪磷 | 41 | 氯吡嘧磺隆 | 61 | 氧乐果 |
| 2 | 2,4-滴（钠） | 22 | 呋虫胺 | 42 | 氯虫苯甲酰胺 | 62 | 乙烯利 |
| 3 | 2甲4氯(钠) | 23 | 氟苯虫酰胺 | 43 | 麦草畏 | 63 | 乙氧氟草醚 |
| 4 | 2甲4氯二甲胺盐 | 24 | 氟苯脲 | 44 | 灭多威 | 64 | 异噁草酮 |
| 5 | 保棉磷 | 25 | 氟吡草酮 | 45 | 灭线磷 | 65 | 异噁唑草酮 |
| 6 | 苯并烯氟菌唑 | 26 | 氟虫腈 | 46 | 氰草津 | 66 | 莠灭净 |
| 7 | 苯嘧磺草胺 | 27 | 氟酰脲 | 47 | 噻虫胺 | 67 | 莠去津 |
| 8 | 吡虫啉 | 28 | 环嗪酮 | 48 | 噻虫嗪 | 68 | 唑草酮 |
| 9 | 丙环唑 | 29 | 甲拌磷 | 49 | 噻唑膦 | 69 | 多菌灵 |
| 10 | 草甘膦 | 30 | 甲磺草胺 | 50 | 杀虫单 | 70 | 甲基托布津 |
| 11 | 虫酰肼 | 31 | 甲基对硫磷 | 51 | 杀虫双 | 71 | 苯莱特 |
| 12 | 敌百虫 | 32 | 甲基硫环磷 | 52 | 杀螟丹 | 72 | 甲基硫菌灵 |
| 13 | 敌草快 | 33 | 甲基异柳磷 | 53 | 水胺硫磷 | 73 | 杀螟硫磷 |
| 14 | 敌草隆 | 34 | 甲咪唑烟酸 | 54 | 特丁硫磷 | 74 | 乐果 |
| 15 | 地虫硫磷 | 35 | 久效磷 | 55 | 西玛津 | 75 | 敌敌畏 |
| 16 | 丁草胺 | 36 | 抗倒酯 | 56 | 硝磺草酮 | 76 | 抗蚜威 |
| 17 | 丁硫克百威 | 37 | 克百威 | 57 | 辛硫磷 | 77 | 甲草胺 |
| 18 | 丁噻隆 | 38 | 联苯菊酯 | 58 | 溴苯腈 | 78 | 乙草胺 |
| 19 | 毒死蜱 | 39 | 硫线磷 | 59 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | 79 | 百草枯 |
| 20 | 吡氟禾草灵和 精吡氟禾草灵 | 40 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 60 | 异丙甲草胺和精异丙甲草胺 | 80 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |

- 项目编制过程

- 成立标准编制工作组

团体标准《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》项目任务下达后，广西壮族自治区药品检验研究院成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体标准编制工作由广西壮族自治区药品检验研究院、中粮崇左糖业有限公司、中粮营养健康研究院有限公司、中国药科大学等相关人员配合。

- 收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内外有关甘蔗种植涉及的农药种类及农药残留量测定相关文献。主要有：

《中国药典》四部标准（2020年版）

《国家标准》GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量

《行业标准》NY/T 2254-2012 甘蔗生产良好规范

《国家标准》GB 23200.8-2016 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法等

- 研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2024年6月多次召开标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、试剂和材料、仪器和设备、试样的制备、分析步骤、结果计算和表述、检测方法灵敏度、准确的和精密度。

- 调研及形成征求意见稿、送审稿

在前期工作的基础上，通过方法建立、方法优化、方法验证，按照科学、适用性等原则编制完成团体标准《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》（草案）。

2024年3-6月，编制小组通过调研中粮崇左糖业有限公司，考察企业白砂糖的生产情况，并查阅相关文献资料，了解甘蔗在生产过程中可能会用到的农药，由此确定了需检测的目标物，进行方法的开发和优化。形成了团体标准《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》（草案）

2024年7月，向广西区内涉及领域的部门及相关专家征求团体标准《白砂糖中47种农药残留量的测定方法 液相色谱-质谱法》（草案）意见。同时深入生产企业进行实地调研，并征求企业对团体标准《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》（草案）的意见。

2024年8月，标准编制工作组在广西壮族自治区药品检验研究院会议室组织涉及的部门专家对团体标准《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》（草案）进行征求意见会。最终讨论形成团体标准《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》（征求意见稿）和编制说明。

- 标准制定原则

- 实用性原则

本标准是在充分收集相关资料和文献，调研分析甘蔗种植涉及农药及白砂糖使用安全问题，在现有相关标准、企业内控标准对白砂糖农药残留量要求的基础上，结合现有检测基础，通过方法开发和优化结果总结起草的，建立的方法简单快速、实用性强，符合相关检测标准的要求。方法的建立，有利于提高广西白砂糖的质量和商品经济价值、提高人民经济效益，对推动广西白砂糖产业健康发展具有较强的实用性和可操作性。

- 协调性原则

本标准编写过程中注意了与白砂糖中农药残留量及其测定的相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

- 规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

- 科学性原则

本标准是在实验基础上，按照标准方法开发的相关要求建立的方法，形成草案，秉承科学严谨的实验原则，建立的方法可靠性强，适应性广。

- 主要关键指标及确定依据

- 范围

本标准规定了白砂糖中乙草胺、甲草胺、莠灭净、阿特拉津、保棉磷、丁草胺、硫线磷、多菌灵、克百威、氯虫苯甲酰胺、异噁草酮、噻虫胺、氰草津、二嗪磷、乐果、呋虫胺、敌草隆、灭线磷、吡氟禾草灵、地虫硫磷、噻唑膦、氯吡嘧磺隆、环嗪酮、吡虫啉、水胺硫磷、甲基异硫磷、硝磺草酮、灭多威、异丙甲草胺、久效磷、氧乐果、甲拌磷、甲基硫环磷、辛硫磷、抗玡威、丙环唑、苯嘧磺草胺、西玛津、甲磺草胺、虫酰肼、丁噻隆、噻虫嗪、甲基托布津、抗倒酯、氟苯虫酰胺、甲咪唑烟酸、杀螟丹共47种农药残留量的液相色谱-串联质谱检测方法。

- 规范性引用文件

依据正文中规范性采纳的标准列出规范性引用文件、排列顺序符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求。

- 原理

农药残留测定前处理的一般步骤分为提取和净化，由于白砂糖的基质比较简单，无需进行净化处理。根据47种农药的性质及白砂糖的溶解性，采用含1%乙酸乙腈溶液进行提取，并同时加入内标，可在一定程度上校正提取过程中农药的损失。提取液用氮气吹干，0.1 %乙酸乙腈溶液-水（50:50）混合溶液复溶后进行测定。因此确定本标准的原理为样品粉碎后经 %乙酸乙腈溶液提取，同时加入内标溶液，提取液用氮气吹干，0.1 %乙酸乙腈溶液-水（50:50）混合溶液复溶，液相色谱-串联质谱仪测定，内标标准曲线法定量。

- 试剂和材料

根据标准GB/T 6682，本实验用水均符合GB/T 6682中规定的一级水。按照色谱、质谱的上机要求，本标准所有试剂均为色谱纯试剂。此外根据实验原理以及方法优化结果，最终确定试剂、材料如下：

  - 试剂

甲酸、甲酸铵、乙酸、甲醇、乙腈、丙酮。

  - 溶液配制

0.05 %甲酸水溶液（含10 mmol/mL甲酸铵）：取甲酸0.5 mL，甲酸铵0.63 g，加水1000 mL使溶解。

0.05 %甲酸甲醇溶液（含10 mmol/mL甲酸铵）：取甲酸0.5 mL，甲酸铵0.63 g，加甲醇1000 mL使溶解。

1 %乙酸乙腈溶液：取乙酸10 mL，加乙腈稀释至1000 mL。

0.1 %乙酸乙腈溶液-水（50:50）：取乙酸1 mL，加乙腈稀释至1000 mL，再加水1000 mL，混匀。

  - 材料

0.22 μm尼龙滤膜、离心管：15 mL、50 mL、容量瓶：5 mL、10 mL。

  - 标准品

本实验使用的47种农药单个标准物质来源于天津阿尔塔科技有限公司，浓度均为100μg/mL；氘代莠去津、氘代倍硫磷混合内标来源于上海安谱实验科技股份有限公司，浓度均为50μg/mL。

  - 标准溶液制备

混合标准物质储备液的制备：精密量取各单个标准物质溶液（0.1mg/mL）各0.1mL，置于同一10mL容量瓶中，加入丙酮0.2mL，用乙腈稀释至刻度，混匀。

内标溶液的制备：精密量取内标标准溶液0.5 mL，置于5 mL容量瓶中，用乙腈稀释至刻度，混匀。

混合标准物质曲线溶液的制备：精密量取混合标准储备液0.02 mL、0.05 mL、0.1 mL、0.25 mL、0.5 mL、0.75 mL、1.0 mL分别置于10 mL容量瓶中，精密加入内标储备液0.1 mL，用0.1 %乙酸乙腈溶液-水（50:50）混合溶液稀释至刻度，摇匀。浓度分别为2 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL、25 ng/mL、50 ng/mL、75 ng/mL、100 ng/mL。

- 仪器和设备

查阅相关国家标准，目前农药残留的检测主要采用液相色谱-串联质谱法、气相色谱-串联质谱法，根据本次测定目标农药的性质，本方法首选液相色谱-串联质谱法。

本方法需要粉碎样品、称量、涡旋混匀、超声溶解、高速离心、过滤，以及配制曲线等步骤，最终确定基本的仪器设备如下：

超高效液相色谱-三重四级杆串联质谱仪：配电喷雾离子源，多反应检测（MRM）模式、电子天平：感量为0.01 mg、离心机：转速不低于6 000 r/min、涡旋振荡器、粉碎机、移液器和枪头。

- 试样的制备

由于白砂糖结晶工艺不同，其颗粒的大小不一，为了使白砂糖中残留的农药能够被完全提取，本实验将白砂糖实验经粉碎机粉碎研磨后进行提取。

- 分析步骤

  - 方法摸索过程

7.1.1 质谱条件优化

参照中国药典2020年版四部中的MRM参数及仪器公司提供的方法包等，配制1μg/ml的溶液（乙腈为溶剂），以10个为一组，进行质谱参数的优化：雾化气流量为3L/min，加热气流量为10L/min，接口温度为300℃，脱溶剂温度为526℃，DL管温度为250℃，加热块温度为400℃，干燥气流量为10L/min；接两通，以乙腈-0.1%甲酸（85:15）、0.3ml/min的流速测定，测定时间1min，进样体积0.5μl，优化MRM参数（前体离子、产物离子、电压、CE值），优化结果见表6。

7.1.2 色谱条件优化

配制浓度为50ng/ml的混合标准溶液，使用岛津GIST-AQUPLC C18色谱柱( 2.1mm×150mm，3.0μm) ，流动相A为0.05%甲酸水溶液（含10mmol/L甲酸铵），流动相B为0.05%甲酸甲醇溶液（含10mmol/L甲酸铵），分别使用3个梯度程序洗脱（梯度1～3流速分别为0.3、0.35、0.35ml/min），见表 2。结果表明，梯度3各农药保留时间合理，故选择梯度3洗脱程序洗脱。见图 1～图 3。

表 2 梯度洗脱程序优化条件

| 梯度1 |  | 梯度2 |  | 梯度3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 （min） | 流动相A （%） | 时间 （min） | 流动相A （%） | 时间 （min） | 流动相A （%） |
| 0 | 80 | 0 | 98 | 0 | 70 |
| 1 | 80 | 1 | 98 | 1 | 60 |
| 3 | 40 | 3 | 80 | 10 | 20 |
| 8 | 20 | 4 | 80 | 11 | 5 |
| 12 | 5 | 5 | 40 | 13 | 5 |
| 14 | 0 | 8 | 15 | 13.5 | 0 |
| 15 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 |
| 15.2 | 80 | 14 | 1 | 15.2 | 70 |
|  |  | 14.5 | 98 |  |  |

图 1 梯度1洗脱程序测定总离子流图

图 2 梯度2洗脱程序测定总离子流图

图 3 梯度3洗脱程序测定总离子流图

7.1.3 复溶溶剂的选择

由于色谱梯度从大比例水相开始，考虑溶剂效应，使用含水的溶剂作为复溶溶剂，分别使用0.1%乙酸乙腈-水（50：50）、乙腈-水(50：50)溶剂配制50ng/ml的混合标准溶液，测定，结果绝大部分物质在两种溶剂下响应无明显差异，杀螟丹酸性存在的条件下响应较好，故选择0.1%乙酸乙腈-水（50：50）作为复溶溶剂，见表 3，图 4 ～图 4 溶剂0.1%乙酸乙腈-水（50:50）测定总离子流图。

表 3 复溶溶剂选择试验结果（峰面积）

| 序号 | 化合物名称 | 50ng/ml | 0.1%乙酸乙腈-水（50:50） | 乙腈-水（50:50） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙草胺 | 1872793 | 1736158 | 1917801 |
| 2 | 甲草胺 | 19869987 | 18576166 | 20740512 |
| 3 | 莠灭净 | 57699625 | 56232325 | 60994898 |
| 4 | 阿特拉津 | 12612601 | 12153443 | 13289954 |
| 5 | 氘代莠去津 | 25690948 | 24801205 | 28978074 |
| 6 | 保棉磷 | 1174713 | 1136730 | 1261220 |
| 7 | 丁草胺 | 7140619 | 6545212 | 7250773 |
| 8 | 硫线磷 | 52520673 | 47756153 | 52380454 |
| 9 | 多菌灵 | 120646706 | 108766119 | 117180105 |
| 10 | 克百威 | 39431420 | 37612525 | 41264683 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 7808259 | 7627787 | 8216019 |
| 12 | 异噁草酮 | 40590242 | 38077906 | 41005307 |
| 13 | 噻虫胺 | 4323524 | 3946269 | 4265346 |
| 14 | 氰草津 | 8810395 | 8185462 | 8921975 |
| 15 | 二嗪磷 | 1107220 | 1079022 | 1206063 |
| 16 | 乐果 | 18630307 | 17440598 | 18998095 |
| 17 | 呋虫胺 | 4773704 | 4613347 | 4853731 |
| 18 | 敌草隆 | 779943 | 717802 | 773749 |
| 19 | 灭线磷 | 17221856 | 15390614 | 17649418 |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 32155608 | 29459593 | 32862531 |
| 21 | 地虫硫磷 | 3576848 | 3414086 | 3650828 |
| 22 | 噻唑膦 | 38344149 | 36359367 | 39851845 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 7387865 | 7188957 | 7872698 |
| 24 | 环嗪酮 | 91200664 | 88046313 | 95559770 |
| 25 | 吡虫啉 | 7605627 | 6984965 | 7659282 |
| 26 | 水胺硫磷 | 4014598 | 3941418 | 4394428 |
| 27 | 甲基异硫磷 | 2182457 | 2076392 | 2270516 |
| 28 | 硝磺草酮 | 898883 | 846982 | 887664 |
| 29 | 灭多威 | 7165315 | 6675322 | 7308235 |
| 30 | 异丙甲草胺 | 60239859 | 56808268 | 62023866 |
| 31 | 久效磷 | 1220916 | 918942 | 1089374 |
| 32 | 氧乐果 | 6426317 | 5444324 | 6190578 |
| 33 | 甲拌磷 | 623394 | 629259 | 656683 |
| 34 | 甲基硫环磷 | 46464536 | 42599432 | 46893080 |
| 35 | 辛硫磷 | 4784317 | 4436285 | 4935937 |
| 36 | 抗玡威 | 35645829 | 34406635 | 37551592 |
| 37 | 丙环唑 | 880227 | 834118 | 877452 |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 667010 | 644261 | 719313 |
| 39 | 西玛津 | 3889593 | 3625182 | 3920515 |
| 40 | 甲磺草胺 | 1721120 | 1652596 | 2387898 |
| 41 | 虫酰肼 | 12153150 | 11677110 | 12507410 |
| 42 | 丁噻隆 | 21653177 | 20806805 | 22500880 |
| 43 | 噻虫嗪 | 11262655 | 10631099 | 11637689 |
| 44 | 甲基托布津 | 28921968 | 37523527 | 40575204 |
| 45 | 抗倒酯 | 4076195 | 3835978 | 4216076 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 9449299 | 9115041 | 9729618 |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 6124748 | 5900558 | 6385224 |
| 48 | 杀螟丹 | 24686657 | 25318876 | 271370 |

图 4 溶剂0.1%乙酸乙腈-水（50:50）测定总离子流图

图 5 溶剂乙腈-水（50:50）测定总离子流图

7.1.4 净化试剂的选择

拟参考文献，使用PSA、C18、无水硫酸镁净化：在10ng/ml的混合标准溶液中加入一定量的净化试剂，离心，过滤后测定，比较

加入净化剂前后待测物质响应的变化，结果PSA、C18对部分待测物质有强吸附作用，响应下降，无水硫酸镁则对部分待测物质响应有增强作用。见表 4，图 6～图 8.。考虑白砂糖成分单一、纯度高、含有的杂质较少，且使用酸性乙腈提取可以最大限度的减少白砂糖的带入，故不再对其进行净化，供试液的处理更为简单方便捷快速。

表 4 净化剂剂考察试验结果（峰面积）

| 序号 | 化合物名称 | 10ng/ml | C18吸附 | PSA吸附 | 硫酸镁吸附 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙草胺 | 407357 | 315842 | 403039 | 487351 |
| 2 | 甲草胺 | 4071984 | 1708627 | 4143933 | 4870310 |
| 3 | 莠灭净 | 11644060 | 6329390 | 11584923 | 14057268 |
| 4 | 阿特拉津 | 2753764 | 2544764 | 2713979 | 3322093 |
| 5 | 氘代莠去津 | 26125896 | 24087648 | 26014849 | 31264120 |
| 6 | 保棉磷 | 245893 | 215980 | 245489 | 288957 |
| 7 | 丁草胺 | 1472016 | 633786 | 1497453 | 1792216 |
| 8 | 硫线磷 | 10526400 | 6865257 | 10192418 | 12988799 |
| 9 | 多菌灵 | 25885543 | 23829730 | 26072535 | 31076520 |
| 10 | 克百威 | 8304181 | 8408060 | 8432445 | 10330177 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 1642908 | 1504578 | 1646075 | 1974352 |
| 12 | 异噁草酮 | 8222695 | 7491892 | 8325195 | 9987415 |
| 13 | 噻虫胺 | 862873 | 888159 | 1166060 | 1043971 |
| 14 | 氰草津 | 1813578 | 1771557 | 1812454 | 2180822 |
| 15 | 二嗪磷 | 238429 | 115551 | 229974 | 268313 |
| 16 | 乐果 | 3912916 | 3846779 | 3771337 | 4679264 |
| 17 | 呋虫胺 | 962155 | 905818 | 734939 | 953938 |
| 18 | 敌草隆 | 159461 | 152788 | 156592 | 206169 |
| 19 | 灭线磷 | 3571932 | 2997194 | 3573430 | 4316311 |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 6409421 | 2216480 | 6406788 | 7700701 |
| 21 | 地虫硫磷 | 722718 | 458454 | 743677 | 861023 |
| 22 | 噻唑膦 | 7972269 | 7563369 | 7924206 | 9590733 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 1543592 | 1338436 | 321696 | 1861585 |
| 24 | 环嗪酮 | 19305899 | 18665188 | 19178296 | 23075756 |
| 25 | 吡虫啉 | 1573822 | 1585416 | 1618329 | 1893587 |
| 26 | 水胺硫磷 | 858166 | 535948 | 841835 | 1041180 |
| 27 | 甲基异硫磷 | 497036 | 309981 | 483885 | 558282 |
| 28 | 硝磺草酮 | 198569 | 186648 | 51636 | 254541 |
| 29 | 灭多威 | 1554118 | 1561911 | 1509897 | 1808284 |
| 30 | 异丙甲草胺 | 12350018 | 9793011 | 12257051 | 14914079 |
| 31 | 久效磷 | 259361 | 262751 | 261713 | 290391 |
| 32 | 氧乐果 | 1311351 | 1337043 | 897655 | 1533626 |
| 33 | 甲拌磷 | 130398 | 71107 | 127993 | 159487 |
| 34 | 甲基硫环磷 | 9411150 | 9518380 | 9442652 | 11225832 |
| 35 | 辛硫磷 | 1049382 | 606803 | 1026123 | 1265275 |
| 36 | 抗玡威 | 7281496 | 4574389 | 7297216 | 8731327 |
| 37 | 丙环唑 | 186806 | 130709 | 184297 | 231900 |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 136414 | 120135 | 39732 | 164246 |
| 39 | 西玛津 | 806144 | 786512 | 785162 | 993243 |
| 40 | 甲磺草胺 | 384941 | 381427 | 304351 | 473866 |
| 41 | 虫酰肼 | 2524819 | 1981485 | 2528347 | 3055937 |
| 42 | 丁噻隆 | 4596386 | 4547081 | 4103933 | 5563491 |
| 43 | 噻虫嗪 | 2592511 | 2617698 | 2554425 | 3057872 |
| 44 | 甲基托布津 | 6249237 | 5768798 | 5604219 | 7118016 |
| 45 | 抗倒酯 | 894212 | 467337 | 412685 | 1034467 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 1677503 | 1210957 | 1723171 | 2102208 |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 1303375 | 1255007 | 424170 | 1531549 |
| 48 | 杀螟丹 | 4931795 | 3452362 | 294455 | 3429794 |

图 6 C18吸附考察试验总离子流图

图 7 PSA吸附考察试验总离子流图

图 8 硫酸镁吸附考察试验总离子流图

7.1.5 提取溶剂的选择

由于杀螟丹在不同酸性溶剂中响应不同，故考虑酸度对提取效率的影响：分别使用0.1 %、1 %、2 %、3 %乙酸乙腈作为溶剂提取（供试品溶液pH分别为6.32、4.87、4.55、3.71），部分物质在0.1 %的回收率远低于1%，1%、2%、3%的回收率基本一致，故选择1 %乙酸乙腈作为提取溶剂。见表 5，图 9～图 12。

表 5 不同酸度提取溶剂考察试验结果（峰面积）

| 序号 | 化合物名称 | 10ng/ml | 0.1% | 1% | 2% | 3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙草胺 | 407357 | 151621 | 243895 | 219515 | 257091 |
| 2 | 甲草胺 | 4071984 | 1544624 | 2407823 | 2123025 | 2371305 |
| 3 | 莠灭净 | 11644060 | 7579398 | 12953889 | 12117623 | 12594808 |
| 4 | 阿特拉津 | 2753764 | 1488570 | 2111031 | 2117728 | 2218625 |
| 5 | 氘代莠去津 | 26125896 | 16514527 | 25818456 | 24897644 | 25804936 |
| 6 | 保棉磷 | 245893 | 118863 | 193946 | 185551 | 171934 |
| 7 | 丁草胺 | 1472016 | 642754 | 936968 | 878400 | 956932 |
| 8 | 硫线磷 | 10526400 | 2342996 | 5870882 | 2508677 | 5801050 |
| 9 | 多菌灵 | 25885543 | 17473395 | 27782220 | 28455536 | 25739962 |
| 10 | 克百威 | 8304181 | 5469348 | 8035392 | 8470195 | 7123758 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 1642908 | 780973 | 1256004 | 1131911 | 1175227 |
| 12 | 异噁草酮 | 8222695 | 4833932 | 7586296 | 7350474 | 7598368 |
| 13 | 噻虫胺 | 862873 | 530458 | 841379 | 886172 | 794888 |
| 14 | 氰草津 | 1813578 | 1173727 | 1408836 | 1828160 | 1019248 |
| 15 | 二嗪磷 | 238429 | 99100 | 184128 | 149400 | 179228 |
| 16 | 乐果 | 3912916 | 2282223 | 2193020 | 3356378 | 1831172 |
| 17 | 呋虫胺 | 962155 | 666446 | 1148324 | 1083340 | 1115446 |
| 18 | 敌草隆 | 159461 | 80947 | 131681 | 120984 | 137077 |
| 19 | 灭线磷 | 3571932 | 1177488 | 1485369 | 1464590 | 1546345 |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 6409421 | 3431646 | 5723076 | 5240465 | 5260197 |
| 21 | 地虫硫磷 | 722718 | 456650 | 710495 | 702259 | 750189 |
| 22 | 噻唑膦 | 7972269 | 5128569 | 8109244 | 8319705 | 8472442 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 1543592 | 973045 | 1695400 | 1494220 | 1619389 |
| 24 | 环嗪酮 | 19305899 | 12672608 | 20083803 | 20217414 | 17562294 |
| 25 | 吡虫啉 | 1573822 | 1043057 | 1765024 | 1712019 | 1788774 |
| 26 | 水胺硫磷 | 858166 | 398976 | 633290 | 581124 | 615007 |
| 27 | 甲基异硫磷 | 497036 | 197644 | 311436 | 262659 | 281788 |
| 28 | 硝磺草酮 | 198569 | 184679 | 318411 | 316422 | 286237 |
| 29 | 灭多威 | 1554118 | 945249 | 1639704 | 1499099 | 1640128 |
| 30 | 异丙甲草胺 | 12350018 | 6423385 | 9984144 | 9378913 | 9791312 |
| 31 | 久效磷 | 259361 | 153575 | 313610 | 271045 | 276672 |
| 32 | 氧乐果 | 1311351 | 809170 | 1414322 | 1348324 | 1345521 |
| 33 | 甲拌磷 | 130398 | 45849 | 72201 | 52111 | 74154 |
| 34 | 甲基硫环磷 | 9411150 | 6020440 | 11291903 | 10336040 | 11127956 |
| 35 | 辛硫磷 | 1049382 | 190235 | 400193 | 198622 | 386361 |
| 36 | 抗玡威 | 7281496 | 4604675 | 6668163 | 7299220 | 6169388 |
| 37 | 丙环唑 | 186806 | 106937 | 181336 | 163337 | 209123 |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 136414 | 84056 | 143236 | 134789 | 140444 |
| 39 | 西玛津 | 806144 | 519618 | 813025 | 809829 | 771645 |
| 40 | 甲磺草胺 | 384941 | 341212 | 717936 | 569794 | 705345 |
| 41 | 虫酰肼 | 2524819 | 742268 | 1072742 | 944397 | 998111 |
| 42 | 丁噻隆 | 4596386 | 2993475 | 4577806 | 4704898 | 4188606 |
| 43 | 噻虫嗪 | 2592511 | 1614766 | 2861052 | 2590658 | 2811694 |
| 44 | 甲基托布津 | 6249237 | 3850009 | 5870942 | 5934041 | 4823157 |
| 45 | 抗倒酯 | 894212 | 483353 | 694141 | 693799 | 729227 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 1677503 | 1348435 | 2558575 | 2276086 | 2462967 |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 1303375 | 750524 | 791702 | 1006193 | 595350 |
| 48 | 杀螟丹 | 4931795 | 1260173 | 4088995 | 3589479 | 3420241 |

图 9 0.1 %乙酸乙腈提取试验总离子流图

图 10 1 %乙酸乙腈提取试验总离子流图

图 11 2 %乙酸乙腈提取试验总离子流图

图 12 3 %乙酸乙腈提取试验总离子流图

  - 方法学验证

7.2.1分析条件

综合上述优化结果，测定条件如下：岛津 GIST-AQ UPLC C18色谱柱(2.1mm×150mm，3.0μm) ，流动相A 为0.05 %甲酸水溶液（含10mmol/L甲酸铵），流动相B为0.05%甲酸甲醇溶液（含10mmol/L甲酸铵），梯度洗脱(0～1 min，70 %A→60 %A；1～10 min，60 %A→20 %A；10～11 min，20 %A→5 %A；11～13 min，5 %A；13～13.5 min，5 %A→0 %A；13.5～15 min，0 %A；15～15.2 min，0 %A→70 %A；15.2～18 min，70 %A) ，流速为0.35mL/min，柱温为40℃，进样量为5μL。电喷雾离子源( ESI) ，正负离子同时监测模式（硝磺草酮、甲磺草胺、氟苯虫酰胺为负离子模式，其余物质为正离子模式），监测模式为分时间段（每一物质采集保留时间前后1min）的多反应监测(MRM)模式，雾化气流量为3L/min，加热气流量为10L/min，接口温度为300℃，脱溶剂温度为526℃，DL管温度为250℃，加热块温度为400℃，干燥气流量为10L/min，各化合物参考监测离子对，碰撞能量等参数见表 6，总离子流图见图 13。

表 6 各农药保留时间和质谱参数

| 序号 | 农药 | tR/min | 前体离子 m/z | 产物离子 m/z | Q1 （V） | CE | Q3 （V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙草胺 (acetochlor) | 10.777 | 270.1 | 148.2 | -13 | -19 | -16 |
|  |  |  | 270.1 | 133.2 | -14 | -33 | -14 |
| 2 | 甲草胺 (alachlor) | 12.637 | 270.2 | 238.15 | -13 | -9 | -12 |
|  |  |  | 270.2 | 162.25 | -13 | -20 | -18 |
| 3 | 莠灭净 (ametryn) | 9.431 | 228.2 | 186.1 | -11 | -18 | -20 |
|  |  |  | 228.2 | 96.2 | -11 | -24 | -11 |
| 4 | 阿特拉津 (atrazine) | 8.318 | 216.3 | 174.2 | -11 | -17 | -19 |
|  |  |  | 216.3 | 104.1 | -11 | -27 | -12 |
| 5 | 氘代莠去津 (atrazine-d5) | 8.261 | 221.15 | 179.2 | -11 | -18 | -19 |
|  |  |  | 221.15 | 101.2 | -11 | -25 | -11 |
| 6 | 保棉磷 (azinphos-methyl) | 9.229 | 318.2 | 132.2 | -12 | -12 | -14 |
|  |  |  | 318.2 | 160.2 | -12 | -6 | -19 |
| 7 | 丁草胺 (butachlor) | 12.619 | 312.2 | 238.2 | -15 | -12 | -27 |
|  |  |  | 312.2 | 162.2 | -16 | -21 | -18 |
| 8 | 硫线磷 (cadusafos) | 12.038 | 271.1 | 159.1 | -13 | -13 | -17 |
|  |  |  | 271.1 | 97.1 | -14 | -36 | -11 |
| 9 | 多菌灵 (carbendazim) | 3.947 | 192.1 | 160.1 | -10 | -18 | -17 |
|  |  |  | 192.1 | 132.2 | -10 | -29 | -17 |
| 10 | 克百威 (carbofuran) | 6.61 | 222.3 | 123.2 | -11 | -19 | -14 |
|  |  |  | 222.3 | 165.2 | -11 | -12 | -18 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 (chlorantraniliprole) | 9 | 484 | 453 | -14 | -16 | -24 |
|  |  |  | 484 | 286 | -14 | -13 | -15 |
| 12 | 异噁草酮 (clomazone) | 9.083 | 240.1 | 125.1 | -12 | -19 | -14 |
|  |  |  | 240.1 | 99 | -12 | -45 | -11 |
| 13 | 噻虫胺 (clothianidin) | 3.633 | 250.2 | 169.1 | -12 | -13 | -19 |
|  |  |  | 250.2 | 132.1 | -12 | -18 | -14 |
| 14 | 氰草津 (cyanazine) | 6.139 | 241.1 | 214.1 | -12 | -16 | -11 |
|  |  |  | 241.1 | 214.2 | -12 | -17 | -24 |
| 15 | 二嗪磷 (diazinon) | 11.792 | 305.3 | 169.2 | -15 | -20 | -19 |
|  |  |  | 305 | 277.1 | -15 | -14 | -20 |
| 16 | 乐果 (dimethoate) | 4.105 | 230.2 | 199 | -11 | -8 | -22 |
|  |  |  | 230.2 | 125.1 | -11 | -19 | -14 |
| 17 | 呋虫胺 (dinotefuran) | 2.15 | 203.3 | 129.2 | -10 | -12 | -14 |
|  |  |  | 203.3 | 157.2 | -10 | -8 | -17 |
| 18 | 敌草隆 (diuron) | 8.47 | 233.1 | 72.1 | -12 | -21 | -14 |
|  |  |  | 233.1 | 160 | -11 | -22 | -18 |
| 19 | 灭线磷 (ethoprophos) | 10.644 | 243.1 | 131.05 | -12 | -20 | -14 |
|  |  |  | 243.1 | 173.05 | -12 | -14 | -19 |
| 20 | 吡氟禾草灵 (fluazifop) | 12.368 | 384 | 282.2 | -19 | -20 | -21 |
|  |  |  | 384 | 328.1 | -19 | -17 | -17 |
| 21 | 地虫硫磷 (fonofos) | 11.761 | 247.2 | 109.2 | -12 | -19 | -12 |
|  |  |  | 247.2 | 137.05 | -12 | -11 | -15 |
| 22 | 噻唑膦 (fosthiazate) | 7.553 | 284.1 | 104.2 | -14 | -20 | -22 |
|  |  |  | 284.1 | 228.1 | -14 | -10 | -17 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 (halosulfuron-methyl) | 9.707 | 435.1 | 182.15 | -13 | -18 | -20 |
|  |  |  | 435.1 | 83.15 | -13 | -53 | -17 |
| 24 | 环嗪酮 (hexazinone) | 6.638 | 253.2 | 171.2 | -13 | -15 | -19 |
|  |  |  | 253.2 | 71.1 | -13 | -32 | -14 |
| 25 | 吡虫啉 (imidacloprid) | 3.48 | 256.1 | 209.1 | -13 | -17 | -23 |
|  |  |  | 256.1 | 175.2 | -13 | -20 | -20 |
| 26 | 水胺硫磷 (isocarbophos) | 11.438 | 273.1 | 231.1 | -13 | -10 | -25 |
|  |  |  | 273.1 | 121.1 | -10 | -26 | -13 |
| 27 | 甲基异硫磷 (isofenphos-methyl) | 11.443 | 332.1 | 231.1 | -10 | -15 | -25 |
|  |  |  | 332.1 | 273.1 | -16 | -6 | -14 |
| 28 | 硝磺草酮 (mesotrione) | 3.674 | 338.2 | 291.3 | 12 | 12 | 13 |
|  |  |  | 338.2 | 212.3 | 17 | 29 | 13 |
| 29 | 灭多威 (methomyl) | 2.822 | 163.1 | 88.2 | -12 | -9 | -20 |
|  |  |  | 163.1 | 106.2 | -12 | -11 | -12 |
| 30 | 异丙甲草胺 (metolachlor) | 10.907 | 284.3 | 252.2 | -14 | -15 | -13 |
|  |  |  | 284.3 | 176.2 | -14 | -24 | -19 |
| 31 | 久效磷 (monocrotophos) | 2.866 | 224.1 | 127.1 | -11 | -15 | -14 |
|  |  |  | 224.1 | 193.1 | -11 | -8 | -21 |
| 32 | 氧乐果 (omethoate) | 2.04 | 213.9 | 183.1 | -11 | -10 | -20 |
|  |  |  | 213.9 | 155.1 | -11 | -15 | -17 |
| 33 | 甲拌磷 (phorate) | 11.961 | 261.2 | 75.1 | -10 | -8 | -16 |
|  |  |  | 261.2 | 47.2 | -10 | -39 | -19 |
| 34 | 甲基硫环磷 (phosfolan-methyl) | 3.113 | 228 | 168.1 | -11 | -15 | -18 |
|  |  |  | 228 | 109.1 | -11 | -26 | -12 |
| 35 | 辛硫磷 (phoxim) | 11.996 | 299.1 | 129.2 | -15 | -10 | -14 |
|  |  |  | 299.1 | 153.2 | -15 | -8 | -17 |
| 36 | 抗玡威 (pirimicarb) | 7.368 | 239.2 | 182.2 | -12 | -15 | -20 |
|  |  |  | 239.2 | 137.2 | -12 | -22 | -15 |
| 37 | 丙环唑 (propiconazole) | 11.577 | 342.1 | 159.1 | -10 | -26 | -17 |
|  |  |  | 342.1 | 205 | -17 | -17 | -15 |
| 38 | 苯嘧磺草胺 (saflufenacil) | 8.929 | 501.1 | 349.1 | -26 | -26 | -18 |
|  |  |  | 501.1 | 459 | -24 | -14 | -24 |
| 39 | 西玛津 (simazine) | 6.878 | 202.1 | 104.2 | -10 | -24 | -12 |
|  |  |  | 202.1 | 132.2 | -10 | -19 | -14 |
| 40 | 甲磺草胺 (sulfentrazone) | 6.933 | 385.2 | 307.2 | 11 | 25 | 20 |
|  |  |  | 385.2 | 199.2 | 11 | 35 | 23 |
| 41 | 虫酰肼 (tebufenozide) | 11.146 | 353.1 | 133.2 | -18 | -18 | -14 |
|  |  |  | 353.1 | 297.3 | -18 | -8 | -15 |
| 42 | 丁噻隆 (tebuthiuron) | 6.758 | 229 | 116.1 | -12 | -26 | -13 |
|  |  |  | 229 | 157.1 | -12 | -26 | -17 |
| 43 | 噻虫嗪 (thiamethoxam) | 2.813 | 292.2 | 211.2 | -11 | -12 | -11 |
|  |  |  | 292.2 | 181.2 | -11 | -21 | -20 |
| 44 | 甲基托布津 (thiophanate-methyl) | 6.52 | 343.1 | 151.1 | -10 | -19 | -17 |
|  |  |  | 343.1 | 268.1 | -10 | -10 | -14 |
| 45 | 抗倒酯 (trinexapac-ethyl) | 8.445 | 253 | 207.1 | -13 | -11 | -11 |
|  |  |  | 253 | 185.2 | -13 | -10 | -21 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 (flubendiamide) | 11.167 | 681.2 | 254.3 | 13 | 27 | 11 |
|  |  |  | 681.2 | 274.3 | 13 | 17 | 11 |
| 47 | 甲咪唑烟酸 (imazapic) | 4.184 | 276.2 | 163.2 | -14 | -25 | -18 |
|  |  |  | 276.2 | 86.2 | -14 | -25 | -10 |
| 48 | 杀螟丹 (cartap hydrochloride) | 1.209 | 237.95 | 73.2 | -12 | -26 | -15 |
|  |  |  | 238.15 | 150.1 | -12 | -14 | -16 |

注：每一物质的第一行离子对为定量离子对，第二行为定性离子对

图 13 总离子流图（1~46.同表6）

7.2.2溶液制备

（1）试样溶液：取各批白砂糖样品，经粉碎机粉碎研磨成粉末，取约2g，精密称定，置于50mL离心管中，分别精密加入内标溶液20μL、1%乙酸乙腈溶液10 mL，涡旋5min，静置，取上清液经0.22μm滤膜滤过，弃去初滤液约3.5mL，精密量取续滤液5mL置于15 mL离心管中，氮气吹至近干，用0.1 %乙酸乙腈-水（50：50）混合溶液定容至1 mL，涡旋3min使溶解，以6000r/min离心5min，取上清液，即可。

（2）基质匹配混合标准曲线溶液：取空白基质样品按照试样溶液项下操作至“氮气吹至近干”，精密加入“4.5”项下各标准曲线溶液各1mL，涡旋3min使溶解，以6000 r/min离心5min，取上清液，作为基质匹配标准曲线溶液1～7，浓度分别为2、5、10、25、50、75、100 ng/mL (内标浓度50 ng/mL)。

7.2.3专属性

取空白基质溶液按“7.2.1”项下的测定条件测定，结果表明，基质空白样品对各待测物质无干扰，专属性良好。见图 14。

图 14空白基质溶液测定总离子流图

7.2.4仪器精密度

取“7.2.2”项下基质匹配混合标准曲线溶液3和5，按“7.2.1”项下的测定条件连续测定6次，结果各物质定量离子与内标峰面积比值的RSD结果在0.29 %～5.05 %之间，精密度结果良好，精密度结果见表 7。

表 7 精密度汇总表（RSD%）

| 序号 | 名称 | 标曲3 |  | 标曲5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定量离子峰面积 | 定量离子与内标比值 | 定量离子峰面积 | 定量离子与内标比值 |
| 1 | 乙草胺 | 2.99 | 3.38 | 1.35 | 1.46 |
| 2 | 甲草胺 | 1.63 | 1.29 | 0.63 | 0.86 |
| 3 | 莠灭净 | 1.22 | 0.29 | 0.59 | 0.83 |
| 4 | 阿特拉津 | 1.50 | 0.91 | 0.73 | 0.95 |
| 5 | 氘代莠去津 | 1.03 | / | 0.55 | / |
| 6 | 保棉磷 | 3.53 | 2.76 | 0.85 | 1.05 |
| 7 | 丁草胺 | 0.77 | 0.49 | 0.73 | 0.86 |
| 8 | 硫线磷 | 1.02 | 0.53 | 0.94 | 0.90 |
| 9 | 多菌灵 | 0.51 | 0.57 | 0.20 | 0.46 |
| 10 | 克百威 | 1.10 | 0.74 | 1.16 | 1.61 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 2.15 | 1.36 | 1.05 | 0.92 |
| 12 | 异噁草酮 | 0.67 | 0.92 | 0.65 | 0.61 |
| 13 | 噻虫胺 | 0.99 | 1.22 | 0.71 | 0.91 |
| 14 | 氰草津 | 0.84 | 1.46 | 0.69 | 0.62 |
| 15 | 二嗪磷 | 2.27 | 1.37 | 1.64 | 1.59 |
| 16 | 乐果 | 1.38 | 0.84 | 0.41 | 0.73 |
| 17 | 呋虫胺 | 1.10 | 1.10 | 0.59 | 0.93 |
| 18 | 敌草隆 | 1.75 | 1.06 | 0.80 | 1.24 |
| 19 | 灭线磷 | 1.48 | 0.79 | 0.66 | 0.75 |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 1.72 | 1.10 | 0.32 | 0.73 |
| 21 | 地虫硫磷 | 0.66 | 1.55 | 0.73 | 0.63 |
| 22 | 噻唑膦 | 1.57 | 0.67 | 0.63 | 0.92 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 1.78 | 1.16 | 0.59 | 0.79 |
| 24 | 环嗪酮 | 0.75 | 0.54 | 0.35 | 0.73 |
| 25 | 吡虫啉 | 0.56 | 1.19 | 0.27 | 0.58 |
| 26 | 水胺硫磷 | 3.05 | 2.03 | 0.84 | 0.91 |
| 27 | 甲基异硫磷 | 2.98 | 2.91 | 2.45 | 2.80 |
| 28 | 硝磺草酮 | 1.55 | 2.03 | 1.40 | 1.56 |
| 29 | 灭多威 | 1.17 | 0.88 | 0.47 | 0.86 |
| 30 | 异丙甲草胺 | 0.74 | 0.97 | 0.88 | 0.95 |
| 31 | 久效磷 | 0.97 | 1.46 | 0.78 | 1.01 |
| 32 | 氧乐果 | 0.66 | 0.52 | 0.59 | 0.65 |
| 33 | 甲拌磷 | 5.05 | 4.24 | 3.20 | 3.28 |
| 34 | 甲基硫环磷 | 0.64 | 0.71 | 0.68 | 0.94 |
| 35 | 辛硫磷 | 2.50 | 1.87 | 1.02 | 1.34 |
| 36 | 抗玡威 | 1.30 | 0.76 | 1.02 | 1.35 |
| 37 | 丙环唑 | 1.10 | 1.50 | 0.87 | 0.83 |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 4.13 | 3.58 | 1.49 | 1.53 |
| 39 | 西玛津 | 1.34 | 1.08 | 0.48 | 0.80 |
| 40 | 甲磺草胺 | 0.99 | 1.36 | 1.33 | 0.85 |
| 41 | 虫酰肼 | 2.50 | 1.57 | 1.21 | 1.19 |
| 42 | 丁噻隆 | 0.67 | 0.79 | 0.28 | 0.76 |
| 43 | 噻虫嗪 | 1.16 | 0.59 | 0.81 | 1.16 |
| 44 | 甲基托布津 | 1.15 | 0.49 | 0.58 | 1.04 |
| 45 | 抗倒酯 | 1.95 | 2.19 | 0.90 | 0.64 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 2.03 | 1.66 | 1.45 | 1.54 |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 1.49 | 0.80 | 0.61 | 0.97 |
| 48 | 杀螟丹 | 0.77 | 1.50 | 0.50 | 0.60 |

7.2.5灵敏度

精密量取“4.5”项下标准曲线溶液2（浓度5 ng/mL）0.1、0.2、0.5、1.0mL分别置于10mL量瓶中，用0.1%乙酸乙腈-水（50:50）混合溶液定容至刻度，摇匀，作为检测限用标准溶液，备用。按“7.2.2”项下方法制备基质匹配检出限溶液，按“7.2.1”项下的测定条件测定。以信噪比不低于3:1时的浓度作为检测限，以信噪比不低于10：1时的浓度作为定量限，根据供试品溶液制备方法换算为μg/kg，具体结果见表 8。

表 8检测限定量限测定结果

| 序号 | 名称 | 浓度（ng/ml) | 信噪比 | 检出限（μg/kg) | 定量限 （μg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙草胺 | 5 | 10 | 1.50 | 5.00 |
| 2 | 甲草胺 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 3 | 莠灭净 | 0.25 | 3 | 0.25 | 0.83 |
| 4 | 阿特拉津 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |
| 5 | 氘代莠去津 | / | / | / | / |
| 6 | 保棉磷 | 0.25 | 3 | 0.25 | 0.83 |
| 7 | 丁草胺 | 2 | 3 | 2.00 | 6.67 |
| 8 | 硫线磷 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |
| 9 | 多菌灵 | 0.05 | 10 | 0.02 | 0.05 |
| 10 | 克百威 | 0.05 | 10 | 0.02 | 0.05 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 0.1 | 3 | 0.10 | 0.33 |
| 12 | 异噁草酮 | 0.1 | 3 | 0.10 | 0.33 |
| 13 | 噻虫胺 | 0.1 | 3 | 0.10 | 0.33 |
| 14 | 氰草津 | 0.05 | 10 | 0.02 | 0.05 |
| 15 | 二嗪磷 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 16 | 乐果 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |
| 17 | 呋虫胺 | 0.25 | 10.77 | 0.07 | 0.23 |
| 18 | 敌草隆 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 19 | 灭线磷 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |
| 21 | 地虫硫磷 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 22 | 噻唑膦 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 24 | 环嗪酮 | 0.05 | 10 | 0.02 | 0.05 |
| 25 | 吡虫啉 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |
| 26 | 水胺硫磷 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 27 | 甲基异硫磷 | 0.25 | 3 | 0.25 | 0.83 |
| 28 | 硝磺草酮 | 0.25 | 3 | 0.25 | 0.83 |
| 29 | 灭多威 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |
| 30 | 异丙甲草胺 | 0.1 | 3 | 0.10 | 0.33 |
| 31 | 久效磷 | 0.25 | 3 | 0.25 | 0.83 |
| 32 | 氧乐果 | 0.1 | 3 | 0.10 | 0.33 |
| 33 | 甲拌磷 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 34 | 甲基硫环磷 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |
| 35 | 辛硫磷 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 36 | 抗玡威 | 0.5 | 3 | 0.50 | 1.67 |
| 37 | 丙环唑 | 2 | 3 | 2.00 | 6.67 |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 2 | 10 | 0.60 | 2.00 |
| 39 | 西玛津 | 0.25 | 3 | 0.25 | 0.83 |
| 40 | 甲磺草胺 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |
| 41 | 虫酰肼 | 0.25 | 3 | 0.25 | 0.83 |
| 42 | 丁噻隆 | 0.1 | 3 | 0.10 | 0.33 |
| 43 | 噻虫嗪 | 0.05 | 24.17 | 0.01 | 0.02 |
| 44 | 甲基托布津 | 0.1 | 3 | 0.10 | 0.33 |
| 45 | 抗倒酯 | 2 | 3 | 2.00 | 6.67 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 0.05 | 10 | 0.02 | 0.05 |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 0.1 | 3 | 0.10 | 0.33 |
| 48 | 杀螟丹 | 0.05 | 3 | 0.05 | 0.17 |

7.2.6线性及基质效应考察

取“4.5”项下混合标准曲线溶液、“7.2.2”项下各基质匹配混合标准曲线溶液，按“7.2.1”项下的测定条件注入仪器，以各成分的质量浓度X为横坐标、各成分峰面积与内标峰面积的比值Y为纵坐标，绘制标准曲线，并计算基质效应[（基质匹配混合标准溶液标准曲线的斜率与无基质匹配混合标准溶液曲线斜率的比值-1）*100 %]，基质效应结果为负数表示基质抑制效应，结果为正数表示基质增强效应。结果在－20%～20% 为弱基质效应；在－50%～ －20%和20%～ 50%为中等基质效应；超过－50%或50%为强基质效应。从结果表明，部分待测物质存在基质效应，故为排除基质效应的影响，本文使用基质匹配混合标准溶液，47种待测物质基质匹配内标标准曲线均呈良好的线性关系，相关系数0. 9956～ 0. 9996。具体结果见表 9、表 10。

表 9 基质匹配线性方程

| 序号 | 名称 | 范围（ng/mL) | 线性方程 | r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙草胺(acetochlor) | 5～100 | Y=0.04831X-0.00169 | 0.9993 |
| 2 | 甲草胺(alachlor) | 2～100 | Y=0.4498X-0.01351 | 0.9991 |
| 3 | 莠灭净(ametryn) | 2～100 | Y=2.326X-0.07378 | 0.9991 |
| 4 | 阿特拉津(atrazine) | 2～100 | Y=0.4142X-0.00634 | 0.9996 |
| 5 | 氘代莠去津(atrazine-d5) | / | / | / |
| 6 | 保棉磷(azinphos-methyl) | 2～100 | Y=0.05810X-0.00145 | 0.9990 |
| 7 | 丁草胺(butachlor) | 5～100 | Y=0.1823X-0.00491 | 0.9991 |
| 8 | 硫线磷(cadusafos) | 2～100 | Y=1.29456X-0.04606 | 0.999 |
| 9 | 多菌灵(carbendazim) | 2～75 | Y=3.95462X+0.04374 | 0.9961 |
| 10 | 克百威(carbofuran) | 2～100 | Y=1.1310X-0.01396 | 0.9994 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺(chlorantraniliprole) | 2～100 | Y=0.2623X-0.00665 | 0.9991 |
| 12 | 异噁草酮(clomazone) | 2～100 | Y=1.341X-0.04864 | 0.9989 |
| 13 | 噻虫胺(clothianidin) | 2～100 | Y=0.1699X-0.00525 | 0.9992 |
| 14 | 氰草津(cyanazine) | 2～100 | Y=0.4532X-0.01397 | 0.9992 |
| 15 | 二嗪磷(diazinon) | 2～100 | Y=0.9590X-0.03406 | 0.9991 |
| 16 | 乐果(dimethoate) | 2～100 | Y=0.8123X-0.01760 | 0.9993 |
| 17 | 呋虫胺(dinotefuran) | 2～100 | Y=0.2073X-0.00555 | 0.9983 |
| 18 | 敌草隆(diuron) | 2～100 | Y=0.4194X-0.00574 | 0.9996 |
| 19 | 灭线磷(ethoprophos) | 2～100 | Y=0.3658X-0.01169 | 0.9993 |
| 20 | 吡氟禾草灵(fluazifop) | 2～100 | Y=1.0825X-0.04063 | 0.999 |
| 21 | 地虫硫磷(fonofos) | 2～100 | Y=0.1461X-0.00480 | 0.9992 |
| 22 | 噻唑膦(fosthiazate) | 2～100 | Y=2.03901X-0.06546 | 0.9991 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆(halosulfuron-methyl) | 2～100 | Y=0.2974X-0.00832 | 0.9992 |
| 24 | 环嗪酮(hexazinone) | 2～75 | Y=3.728X+0.02042 | 0.9995 |
| 25 | 吡虫啉(imidacloprid) | 2～100 | Y=0.3360X-0.00849 | 0.9994 |
| 26 | 水胺硫磷(isocarbophos) | 2～100 | Y=0.1352X-0.00156 | 0.9994 |
| 27 | 甲基异硫磷(isofenphos-methyl) | 2～100 | Y=0.1365X+0.00075 | 0.9956 |
| 28 | 硝磺草酮(mesotrione) | 2～100 | Y=0.06171X+0.00261 | 0.9968 |
| 29 | 灭多威(methomyl) | 2～100 | Y=0.44145X-0.00334 | 0.9993 |
| 30 | 异丙甲草胺(metolachlor) | 2～100 | Y=2.057X-0.06894 | 0.9992 |
| 31 | 久效磷(monocrotophos) | 2～100 | Y=0.07685X-0.00055 | 0.9992 |
| 32 | 氧乐果(omethoate) | 2～100 | Y=0.8083X-0.01085 | 0.9993 |
| 33 | 甲拌磷(phorate) | 2～100 | Y=0.01632X-0.00440 | 0.9973 |
| 34 | 甲基硫环磷(phosfolan-methyl) | 2～100 | Y=2.052X-0.05607 | 0.9993 |
| 35 | 辛硫磷(phoxim) | 2～100 | Y=0.1931X-0.00451 | 0.9995 |
| 36 | 抗玡威(pirimicarb) | 2～100 | Y=1.4957X-0.04122 | 0.9992 |
| 37 | 丙环唑(propiconazole) | 5～100 | Y=0.3072X-0.00870 | 0.9992 |
| 38 | 苯嘧磺草胺(saflufenacil) | 5～100 | Y=0.02666X-0.00090 | 0.9992 |
| 39 | 西玛津(simazine) | 2～100 | Y=0.1038X-0.00131 | 0.9994 |
| 40 | 甲磺草胺(sulfentrazone) | 2～100 | Y=0.09468X+0.00089 | 0.9996 |
| 41 | 虫酰肼(tebufenozide) | 2～100 | Y=0.37865X-0.00968 | 0.9986 |
| 42 | 丁噻隆(tebuthiuron) | 2～100 | Y=0.8379X-0.01558 | 0.9994 |
| 43 | 噻虫嗪(thiamethoxam) | 2～100 | Y=0.4355X+0.00964 | 0.9985 |
| 44 | 甲基托布津(thiophanate-methyl) | 2～100 | Y=2.172X-0.06973 | 0.9992 |
| 45 | 抗倒酯(trinexapac-ethyl) | 5～100 | Y=0.1305X-0.00173 | 0.9994 |
| 46 | 氟苯虫酰胺(flubendiamide) | 2～100 | Y=0.5663X-0.02058 | 0.9986 |
| 47 | 甲咪唑烟酸(imazapic) | 2～100 | Y=0.2271X-0.00343 | 0.9986 |
| 48 | 杀螟丹(cartap hydrochloride) | 2～100 | Y=0.7010X-0.01628 | 0.9992 |

表 10 基质效应测定结果

| 序号 | 名称 | 基质匹配标曲斜率 | 无基质标曲斜率 | 基质效应（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙草胺 | 0.0483 | 0.0593 | -18.5 |
| 2 | 甲草胺 | 0.4498 | 0.6032 | -25.4 |
| 3 | 莠灭净 | 2.3259 | 2.2569 | 3.1 |
| 4 | 阿特拉津 | 0.4142 | 0.4564 | -9.3 |
| 5 | 氘代莠去津 | / | / | / |
| 6 | 保棉磷 | 0.0581 | 0.0602 | -3.4 |
| 7 | 丁草胺 | 0.1823 | 0.2409 | -24.3 |
| 8 | 硫线磷 | 1.2946 | 1.6901 | -23.4 |
| 9 | 多菌灵 | 3.9546 | 3.3684 | 17.4 |
| 10 | 克百威 | 1.1309 | 1.1104 | 1.8 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 0.2623 | 0.3529 | -25.7 |
| 12 | 异噁草酮 | 1.3412 | 1.3731 | -2.3 |
| 13 | 噻虫胺 | 0.1699 | 0.1650 | 3.0 |
| 14 | 氰草津 | 0.4532 | 0.4743 | -4.4 |
| 15 | 二嗪磷 | 0.9591 | 0.9994 | -4.0 |
| 16 | 乐果 | 0.8122 | 0.7920 | 2.5 |
| 17 | 呋虫胺 | 0.2073 | 0.2061 | 0.6 |
| 18 | 敌草隆 | 0.4194 | 0.4737 | -11.5 |
| 19 | 灭线磷 | 0.3658 | 0.5770 | -36.6 |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 1.0819 | 1.1065 | -2.2 |
| 21 | 地虫硫磷 | 0.1461 | 0.1396 | 4.7 |
| 22 | 噻唑膦 | 2.0390 | 1.9866 | 2.6 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 0.2974 | 0.3009 | -1.2 |
| 24 | 环嗪酮 | 3.7276 | 3.1914 | 16.8 |
| 25 | 吡虫啉 | 0.3360 | 0.3253 | 3.3 |
| 26 | 水胺硫磷 | 0.1352 | 0.1423 | -5.0 |
| 27 | 甲基异硫磷 | 0.1365 | 0.1520 | -10.2 |
| 28 | 硝磺草酮 | 0.0617 | 0.0502 | 22.9 |
| 29 | 灭多威 | 0.4414 | 0.4282 | 3.1 |
| 30 | 异丙甲草胺 | 2.0570 | 2.3710 | -13.2 |
| 31 | 久效磷 | 0.0769 | 0.0714 | 7.7 |
| 32 | 氧乐果 | 0.8080 | 0.8385 | -3.6 |
| 33 | 甲拌磷 | 0.0163 | 0.0196 | -16.5 |
| 34 | 甲基硫环磷 | 2.0519 | 1.9673 | 4.3 |
| 35 | 辛硫磷 | 0.1931 | 0.3534 | -45.4 |
| 36 | 抗玡威 | 1.4951 | 1.4532 | 2.9 |
| 37 | 丙环唑 | 0.3072 | 0.3302 | -7.0 |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 0.0267 | 0.0284 | -6.2 |
| 39 | 西玛津 | 0.1038 | 0.1011 | 2.6 |
| 40 | 甲磺草胺 | 0.0947 | 0.0756 | 25.3 |
| 41 | 虫酰肼 | 0.3787 | 0.5797 | -34.7 |
| 42 | 丁噻隆 | 0.8379 | 0.8374 | 0.1 |
| 43 | 噻虫嗪 | 0.4354 | 0.4267 | 2.0 |
| 44 | 甲基托布津 | 2.1717 | 2.1896 | -0.8 |
| 45 | 抗倒酯 | 0.1305 | 0.1409 | -7.3 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 0.5663 | 0.4767 | 18.8 |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 0.2271 | 0.2336 | -2.8 |
| 48 | 杀螟丹 | 0.7010 | 1.0856 | -35.4 |

7.2.7回收率和重复性

取不含各待测物质的空白基质白砂糖样品约2g，共18份，分别置于50mL离心管中，分别精密加入“4.5”项下混合标准储备液20、50、100μL（每一体积各加6份）、内标溶液20μL，再分别精密加入1%乙酸乙腈10 mL，按照 “7.2.2”项制备回收率供试液。待测物质的浓度分别为10、25、50ng/mL，相当于含量10、25、50 μg/kg。结果各物质的回收率在650%～106.0 %之间，重复性RSD在0.9%～6.3%之间，回收率及重复性均能符合农药残留测定的要求，回收率汇总结果见表 1。

表 11回收率测定结果汇总（%）

| 序号 | 名称 | 10ng/ml |  | 25ng/ml |  | 50ng/ml |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值 | RSD(%) | 均值 | RSD(%) | 均值 | RSD(%) |
| 1 | 乙草胺 | 101.71 | 5.09 | 91.07 | 2.22 | 90.80 | 3.36 |
| 2 | 丁草胺 | 96.02 | 2.87 | 88.57 | 1.35 | 89.51 | 2.66 |
| 3 | 莠灭净 | 99.78 | 4.20 | 92.14 | 2.17 | 93.20 | 1.32 |
| 4 | 阿特拉津 | 95.53 | 3.75 | 91.56 | 1.15 | 91.65 | 2.60 |
| 5 | 氘代莠去津 | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 保棉磷 | 98.54 | 5.06 | 91.63 | 3.07 | 90.96 | 1.45 |
| 7 | 吡氟禾草灵 | 100.94 | 4.05 | 91.99 | 2.09 | 92.27 | 1.45 |
| 8 | 辛硫磷 | 93.94 | 5.02 | 91.36 | 2.53 | 89.55 | 2.13 |
| 9 | 多菌灵 | 98.92 | 5.20 | 100.71 | 2.22 | 105.21 | 1.37 |
| 10 | 克百威 | 99.27 | 4.40 | 93.26 | 2.13 | 94.09 | 1.51 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 94.47 | 4.53 | 86.23 | 0.92 | 87.44 | 2.96 |
| 12 | 异噁草酮 | 100.90 | 4.03 | 92.83 | 1.84 | 92.89 | 1.94 |
| 13 | 噻虫胺 | 103.83 | 4.21 | 93.75 | 1.73 | 95.13 | 1.51 |
| 14 | 氰草津 | 102.57 | 3.74 | 93.18 | 1.67 | 93.62 | 1.66 |
| 15 | 地虫硫磷 | 100.26 | 3.83 | 92.87 | 2.26 | 91.40 | 3.16 |
| 16 | 乐果 | 95.80 | 4.01 | 86.45 | 3.48 | 88.11 | 4.62 |
| 17 | 呋虫胺 | 99.07 | 4.58 | 92.98 | 2.50 | 93.20 | 1.69 |
| 18 | 敌草隆 | 99.30 | 3.91 | 93.89 | 1.52 | 94.37 | 2.62 |
| 19 | 灭线磷 | 94.37 | 5.32 | 86.29 | 5.39 | 86.13 | 6.24 |
| 20 | 硫线磷 | 97.00 | 3.63 | 89.94 | 1.54 | 88.64 | 2.67 |
| 21 | 噻唑膦 | 101.23 | 4.25 | 92.20 | 2.29 | 93.62 | 1.75 |
| 22 | 氯吡嘧磺隆 | 98.86 | 4.35 | 90.33 | 1.82 | 91.19 | 1.66 |
| 23 | 环嗪酮 | 97.44 | 4.99 | 97.73 | 2.32 | 102.07 | 1.36 |
| 24 | 吡虫啉 | 101.01 | 3.36 | 94.11 | 2.02 | 94.91 | 1.67 |
| 25 | 水胺硫磷 | 94.49 | 4.58 | 88.94 | 2.61 | 90.26 | 1.91 |
| 26 | 甲基异硫磷 | 92.40 | 5.73 | 90.20 | 2.27 | 91.42 | 3.89 |
| 27 | 甲草胺 | 95.74 | 3.20 | 87.51 | 2.78 | 88.40 | 2.82 |
| 28 | 灭多威 | 98.76 | 4.13 | 94.07 | 2.15 | 93.99 | 1.72 |
| 29 | 异丙甲草胺 | 97.28 | 3.20 | 89.65 | 1.13 | 89.58 | 1.90 |
| 30 | 久效磷 | 94.46 | 5.21 | 95.96 | 1.79 | 98.68 | 3.16 |
| 31 | 氧乐果 | 95.34 | 3.19 | 91.95 | 4.75 | 93.47 | 2.04 |
| 32 | 二嗪磷 | 94.78 | 4.10 | 85.94 | 1.45 | 85.86 | 2.28 |
| 33 | 甲基硫环磷 | 101.23 | 4.30 | 93.70 | 2.19 | 94.51 | 1.56 |
| 34 | 甲拌磷 | 94.84 | 2.50 | 92.62 | 3.02 | 89.72 | 2.26 |
| 35 | 抗玡威 | 100.13 | 4.24 | 92.09 | 2.52 | 93.60 | 1.96 |
| 36 | 丙环唑 | 100.35 | 3.62 | 91.58 | 1.83 | 92.48 | 0.89 |
| 37 | 苯嘧磺草胺 | 100.29 | 5.36 | 91.11 | 2.79 | 91.41 | 2.14 |
| 38 | 西玛津 | 100.28 | 4.26 | 93.72 | 2.10 | 94.43 | 1.55 |
| 39 | 硝磺草酮 | 99.76 | 5.49 | 104.55 | 2.17 | 102.61 | 2.40 |
| 40 | 虫酰肼 | 96.75 | 3.80 | 86.29 | 1.84 | 86.46 | 2.35 |
| 41 | 丁噻隆 | 99.52 | 4.44 | 93.55 | 1.60 | 94.10 | 1.57 |
| 42 | 噻虫嗪 | 96.44 | 3.89 | 97.68 | 1.87 | 98.91 | 2.05 |
| 43 | 甲基托布津 | 91.14 | 5.12 | 91.22 | 2.25 | 92.76 | 1.61 |
| 44 | 抗倒酯 | 97.72 | 4.14 | 94.36 | 2.78 | 94.95 | 2.11 |
| 45 | 甲磺草胺 | 104.02 | 5.28 | 99.28 | 2.50 | 97.48 | 2.30 |
| 46 | 甲咪唑烟酸 | 90.52 | 4.07 | 82.52 | 4.94 | 88.48 | 4.90 |
| 47 | 杀螟丹 | 72.07 | 5.50 | 65.98 | 4.09 | 65.17 | 6.01 |
| 48 | 氟苯虫酰胺 | 99.89 | 5.10 | 90.81 | 2.99 | 92.76 | 1.85 |

7.2.8溶液稳定性

取“7.2.7”项下浓度为10μg/kg的一份供试品溶液，分别于0、3、4、6、8、10、12小时测定，计算回收率及精密度，结果各时间回收率的精密度RSD在0.59%～5.78 %之间，溶液12小时内稳定,见表 12。

表 12 溶液稳定性测定结果（回收率，%）

| 序号 | 名称 | 0小时 | 3小时 | 4小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 12小时 | 均值 | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙草胺 | 99.28 | 98.78 | 102.28 | 102.22 | 99.06 | 101.88 | 106.62 | 101.45 | 2.72 |
| 2 | 甲草胺 | 96.89 | 96.25 | 96.65 | 97.24 | 95.04 | 96.70 | 96.64 | 96.49 | 0.73 |
| 3 | 莠灭净 | 101.15 | 100.55 | 99.62 | 100.51 | 98.95 | 99.02 | 98.52 | 99.76 | 0.99 |
| 4 | 阿特拉津 | 99.57 | 95.78 | 95.77 | 96.40 | 95.76 | 93.56 | 95.62 | 96.07 | 1.86 |
| 5 | 氘代莠去津 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 保棉磷 | 104.79 | 99.73 | 97.10 | 100.75 | 99.45 | 101.16 | 97.41 | 100.06 | 2.59 |
| 7 | 丁草胺 | 97.81 | 96.66 | 96.60 | 97.13 | 94.68 | 95.00 | 93.17 | 95.86 | 1.70 |
| 8 | 硫线磷 | 99.11 | 97.00 | 97.82 | 98.14 | 95.74 | 97.34 | 95.99 | 97.31 | 1.22 |
| 9 | 多菌灵 | 98.65 | 97.93 | 98.49 | 99.51 | 97.77 | 98.11 | 98.31 | 98.40 | 0.59 |
| 10 | 克百威 | 102.90 | 99.46 | 98.69 | 99.50 | 97.69 | 98.38 | 97.94 | 99.22 | 1.78 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 100.54 | 95.70 | 94.86 | 95.86 | 92.72 | 92.22 | 92.56 | 94.92 | 3.06 |
| 12 | 异噁草酮 | 102.56 | 101.92 | 101.22 | 102.09 | 101.09 | 101.48 | 100.42 | 101.54 | 0.70 |
| 13 | 噻虫胺 | 106.16 | 104.00 | 104.39 | 105.06 | 104.05 | 103.81 | 103.50 | 104.42 | 0.87 |
| 14 | 氰草津 | 102.98 | 103.00 | 104.37 | 104.82 | 102.39 | 102.08 | 102.44 | 103.15 | 1.01 |
| 15 | 二嗪磷 | 100.68 | 98.17 | 96.03 | 98.35 | 93.74 | 94.36 | 94.67 | 96.57 | 2.65 |
| 16 | 乐果 | 100.05 | 96.87 | 96.96 | 98.40 | 95.20 | 95.30 | 95.80 | 96.94 | 1.83 |
| 17 | 呋虫胺 | 105.42 | 106.76 | 101.40 | 101.26 | 103.98 | 103.91 | 98.04 | 102.97 | 2.86 |
| 18 | 敌草隆 | 99.49 | 97.60 | 97.81 | 99.72 | 97.72 | 97.07 | 98.37 | 98.25 | 1.02 |
| 19 | 灭线磷 | 95.62 | 94.87 | 92.97 | 95.16 | 93.80 | 93.88 | 93.48 | 94.25 | 1.03 |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 103.71 | 102.23 | 101.31 | 102.55 | 101.68 | 101.23 | 100.38 | 101.87 | 1.06 |
| 21 | 地虫硫磷 | 102.01 | 100.04 | 100.97 | 99.99 | 99.80 | 103.40 | 100.77 | 101.00 | 1.29 |
| 22 | 噻唑膦 | 103.78 | 101.89 | 101.11 | 102.45 | 101.48 | 100.86 | 101.17 | 101.82 | 1.00 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 104.52 | 99.73 | 98.08 | 100.46 | 96.21 | 97.15 | 97.11 | 99.04 | 2.88 |
| 24 | 环嗪酮 | 99.09 | 97.03 | 97.48 | 97.27 | 96.14 | 96.36 | 96.48 | 97.12 | 1.03 |
| 25 | 吡虫啉 | 103.75 | 102.44 | 101.80 | 102.68 | 100.95 | 102.85 | 103.79 | 102.61 | 0.99 |
| 26 | 水胺硫磷 | 99.70 | 94.49 | 93.35 | 95.75 | 93.05 | 96.05 | 96.59 | 95.57 | 2.37 |
| 27 | 甲基异硫磷 | 95.04 | 88.28 | 96.89 | 89.75 | 90.55 | 94.56 | 89.60 | 92.10 | 3.61 |
| 28 | 硝磺草酮 | 99.63 | 100.14 | 99.54 | 102.89 | 101.94 | 101.35 | 106.60 | 101.73 | 2.44 |
| 29 | 灭多威 | 101.05 | 98.93 | 97.78 | 98.04 | 97.66 | 97.10 | 96.28 | 98.12 | 1.56 |
| 30 | 异丙甲草胺 | 100.44 | 98.04 | 98.13 | 97.94 | 96.24 | 96.58 | 95.89 | 97.61 | 1.59 |
| 31 | 久效磷 | 95.77 | 94.97 | 95.01 | 98.71 | 98.54 | 98.69 | 99.51 | 97.31 | 2.03 |
| 32 | 氧乐果 | 100.70 | 101.64 | 98.63 | 98.72 | 94.00 | 96.13 | 94.40 | 97.75 | 3.05 |
| 33 | 甲拌磷 | 106.55 | 100.63 | 96.69 | 93.80 | 90.22 | 91.79 | 97.28 | 96.71 | 5.78 |
| 34 | 甲基硫环磷 | 102.29 | 102.26 | 101.23 | 102.26 | 99.88 | 101.86 | 101.33 | 101.59 | 0.86 |
| 35 | 辛硫磷 | 98.20 | 94.64 | 93.89 | 95.19 | 91.01 | 93.23 | 89.70 | 93.69 | 2.98 |
| 36 | 抗玡威 | 102.62 | 100.87 | 100.59 | 100.28 | 99.88 | 98.99 | 99.22 | 100.35 | 1.21 |
| 37 | 丙环唑 | 103.50 | 100.56 | 101.00 | 102.07 | 100.15 | 101.72 | 99.52 | 101.22 | 1.32 |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 103.24 | 102.02 | 100.79 | 104.00 | 99.86 | 99.09 | 103.07 | 101.72 | 1.82 |
| 39 | 西玛津 | 100.49 | 100.28 | 101.02 | 100.30 | 100.37 | 100.38 | 98.90 | 100.25 | 0.64 |
| 40 | 甲磺草胺 | 105.67 | 101.63 | 100.91 | 105.29 | 99.53 | 105.32 | 100.74 | 102.73 | 2.53 |
| 41 | 虫酰肼 | 98.98 | 99.58 | 99.76 | 94.38 | 96.30 | 93.28 | 93.87 | 96.59 | 2.93 |
| 42 | 丁噻隆 | 102.36 | 100.59 | 99.60 | 101.04 | 99.31 | 98.27 | 98.86 | 100.00 | 1.41 |
| 43 | 噻虫嗪 | 101.39 | 97.39 | 96.91 | 97.92 | 96.92 | 98.27 | 95.57 | 97.77 | 1.86 |
| 44 | 甲基托布津 | 101.14 | 93.43 | 95.71 | 95.43 | 94.17 | 94.95 | 94.36 | 95.60 | 2.68 |
| 45 | 抗倒酯 | 99.68 | 97.11 | 98.46 | 98.34 | 95.97 | 98.99 | 95.38 | 97.70 | 1.63 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 102.71 | 100.14 | 100.47 | 101.37 | 96.24 | 96.88 | 98.12 | 99.42 | 2.41 |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 94.98 | 92.03 | 92.16 | 91.77 | 90.33 | 90.00 | 89.03 | 91.47 | 2.12 |
| 48 | 杀螟丹 | 76.49 | 74.57 | 74.17 | 73.66 | 73.12 | 73.61 | 73.60 | 74.17 | 1.51 |

7.2.9样品测定结果

取15批白砂糖样品测定，结果2批次检出噻虫嗪、噻虫胺，其余均未检出。样品信息及测定结果见表 13。

表 13 样品信息及测定结果(μg/kg)

| 序号 | 生产/提供 企业 | 品名 | 批号 | 噻虫嗪 | 噻虫胺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业1 | 细砂 | / | / | / |
| 2 | 企业1 | 自产原糖1 | 2022.12.16 0360 0361 09:30分 | 0.530 | 1.155 |
| 3 | 企业2 | 白砂糖 | X16S200515 | / | / |
| 4 | 企业1 | 自产原糖2 ( | 2022.12.16 0366 0368 14:00分 | 0.589 | 1.163 |
| 5 | 企业1 | 中砂 | / | / | / |
| 6 | 企业1 | 进口原糖 | / | / | / |
| 7 | 企业3 | 白砂糖 | 20200221981 | / | / |
| 8 | 企业3 | 白砂糖 | 20200220936 | / | / |
| 9 | 企业3 | 白砂糖 | 20201215279 | / | / |
| 10 | 企业4 | 白砂糖 | 18LG0072 | / | / |
| 11 | 企业4 | 白砂糖 | 19LG00481 | / | / |
| 12 | 企业5 | 白砂糖 | 4171R1 | / | / |
| 13 | 企业5 | 白砂糖 | 19120 06890 | / | / |
| 14 | 企业6 | 白砂糖 | 精制037 | / | / |
| 15 | 企业7 | 白砂糖 | 2020.03.09 | / | / |

  - 空白实验

空白实验为本方法必要环节，是为了验证方法所使用的试剂是否造成污染，为了确保实验的准确性而设置。

- 结果计算和表述

根据试样溶液中测出农药的峰面积与内标峰峰面积的比值，带入回归方程中，计算得到试样中残留量农药的浓度，再乘以试样的稀释倍数，除以取样量，即可计算得到试样中农药残留量。

- 检测方法灵敏度、准确度和精密度

通过本实验方法学验证结果，确定了本标准的定量限和回收率，精密度的设置参照GB 23200.99-2016 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法中实验室内重复性要求设定。

- 国内外同类标准制修订情况与法律法规、强制性标准关系

经查阅，截止目前，未能查到有关白砂糖中农药残留测定的国家标准或行业标准。本标准建立的白砂糖中农药残留的测定方法使用酸性乙腈提取，无需净化，前处理方便快捷；使用正负离子同时检测的分时间段多反应检测模式，高效、灵敏；使用基质匹配标准曲线内标法定量，准确度与精密度、重复性等均能满足农药多残留检测要求。本次测定15批产品，其中2批原糖检出少量的农药，说明在白砂糖生产的过程中农药有一定的残留，有必要对白砂糖产品进行农药残留的测定。本标准 可用于白砂糖的质量控制，可有助于发展高端白砂糖产业、提升白砂糖的附加值。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准建立了白砂糖中农药残留量测定的液相色谱-质谱方法，建议白砂糖生产企业或需要使用该产品的企业、研究机构推荐采用本标准，确保产品的使用安全。

同时，建议根据国家法律法规和监管规定的变化情况，对该团体标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准中存在的问题，适时对本标准进行修订完善。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 自我承诺

本标准内容均为编制工作组原创。

团体标准《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》

编制工作组

2024年8月18日

附表1 精密度测定结果

| 序号 | 名称 | 测定次数 | 标曲3 |  | 标曲5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定量离子 峰面积 | 定量离子与 内标峰面积 比值 | 定量离子 峰面积 | 定量离子与 内标峰面积 比值 |
| 1 | 乙草胺 | 1 | 1691294 | 0.07 | 347585 | 0.01 |
|  |  | 2 | 1631681 | 0.06 | 337060 | 0.01 |
|  |  | 3 | 1675858 | 0.07 | 346448 | 0.01 |
|  |  | 4 | 1646842 | 0.06 | 367368 | 0.01 |
|  |  | 5 | 1680327 | 0.07 | 354072 | 0.01 |
|  |  | 6 | 1657443 | 0.07 | 358204 | 0.01 |
|  |  | 均值 | 1663908 | 0.07 | 351790 | 0.01 |
|  |  | RSD(%) | 1.35 | 1.46 | 2.99 | 3.38 |
| 2 | 甲草胺 | 1 | 17502534 | 0.69 | 3583889 | 0.14 |
|  |  | 2 | 17500246 | 0.69 | 3404099 | 0.14 |
|  |  | 3 | 17448987 | 0.69 | 3501722 | 0.14 |
|  |  | 4 | 17276361 | 0.68 | 3491197 | 0.14 |
|  |  | 5 | 17546004 | 0.69 | 3495705 | 0.14 |
|  |  | 6 | 17317843 | 0.69 | 3504933 | 0.14 |
|  |  | 均值 | 17431996 | 0.69 | 3496924 | 0.14 |
|  |  | RSD(%) | 0.63 | 0.86 | 1.63 | 1.29 |
| 3 | 莠灭净 | 1 | 57183737 | 2.26 | 11636715 | 0.45 |
|  |  | 2 | 57995323 | 2.29 | 11385419 | 0.45 |
|  |  | 3 | 57154705 | 2.26 | 11334065 | 0.45 |
|  |  | 4 | 57144522 | 2.24 | 11369217 | 0.45 |
|  |  | 5 | 57471412 | 2.25 | 11366599 | 0.45 |
|  |  | 6 | 57167398 | 2.27 | 11210625 | 0.45 |
|  |  | 均值 | 57352850 | 2.26 | 11383773 | 0.45 |
|  |  | RSD(%) | 0.54 | 0.70 | 1.12 | 0.26 |
| 4 | 阿特拉津 | 1 | 11717589 | 0.46 | 2543207 | 0.10 |
|  |  | 2 | 11848285 | 0.47 | 2437153 | 0.10 |
|  |  | 3 | 11802556 | 0.47 | 2486211 | 0.10 |
|  |  | 4 | 11649845 | 0.46 | 2491001 | 0.10 |
|  |  | 5 | 11851804 | 0.46 | 2459017 | 0.10 |
|  |  | 6 | 11691850 | 0.46 | 2458663 | 0.10 |
|  |  | 均值 | 11760322 | 0.46 | 2479209 | 0.10 |
|  |  | RSD(%) | 0.73 | 0.95 | 1.50 | 0.91 |
| 5 | 氘代莠去津 | 1 | 25328311 |  | 25646797 |  |
|  |  | 2 | 25301778 |  | 25104321 |  |
|  |  | 3 | 25284736 |  | 25018610 |  |
|  |  | 4 | 25566334 |  | 25094020 |  |
|  |  | 5 | 25503539 |  | 25089404 |  |
|  |  | 6 | 25206830 |  | 24901617 |  |
|  |  | 均值 | 25365255 |  | 25142462 |  |
|  |  | RSD(%) | 0.55 |  | 1.03 |  |
| 6 | 保棉磷 | 1 | 1818870 | 0.07 | 408300 | 0.02 |
|  |  | 2 | 1841855 | 0.07 | 379572 | 0.02 |
|  |  | 3 | 1803035 | 0.07 | 396498 | 0.02 |
|  |  | 4 | 1802143 | 0.07 | 379797 | 0.02 |
|  |  | 5 | 1825366 | 0.07 | 378732 | 0.02 |
|  |  | 6 | 1807978 | 0.07 | 372274 | 0.01 |
|  |  | 均值 | 1816541 | 0.07 | 385862 | 0.02 |
|  |  | RSD(%) | 0.85 | 1.05 | 3.53 | 2.76 |
| 7 | 丁草胺 | 1 | 6464337 | 0.26 | 1332521 | 0.05 |
|  |  | 2 | 6503379 | 0.26 | 1307883 | 0.05 |
|  |  | 3 | 6484474 | 0.26 | 1307528 | 0.05 |
|  |  | 4 | 6417812 | 0.25 | 1318212 | 0.05 |
|  |  | 5 | 6537998 | 0.26 | 1307020 | 0.05 |
|  |  | 6 | 6419183 | 0.25 | 1309461 | 0.05 |
|  |  | 均值 | 6471197 | 0.26 | 1313771 | 0.05 |
|  |  | RSD(%) | 0.73 | 0.86 | 0.77 | 0.49 |
| 8 | 硫线磷 | 1 | 46829718 | 1.85 | 9522121 | 0.37 |
|  |  | 2 | 47835128 | 1.89 | 9366370 | 0.37 |
|  |  | 3 | 46718115 | 1.85 | 9355211 | 0.37 |
|  |  | 4 | 47233763 | 1.85 | 9283211 | 0.37 |
|  |  | 5 | 47317932 | 1.86 | 9259046 | 0.37 |
|  |  | 6 | 46705737 | 1.85 | 9293731 | 0.37 |
|  |  | 均值 | 47106732 | 1.86 | 9346615 | 0.37 |
|  |  | RSD(%) | 0.94 | 0.90 | 1.02 | 0.53 |
| 9 | 多菌灵 | 1 | 122499334 | 4.84 | 26346058 | 1.03 |
|  |  | 2 | 121939282 | 4.82 | 25985456 | 1.04 |
|  |  | 3 | 122282896 | 4.84 | 26046186 | 1.04 |
|  |  | 4 | 122514876 | 4.79 | 26021182 | 1.04 |
|  |  | 5 | 122652266 | 4.81 | 26036106 | 1.04 |
|  |  | 6 | 122358164 | 4.85 | 26017014 | 1.04 |
|  |  | 均值 | 122374470 | 4.82 | 26075334 | 1.04 |
|  |  | RSD(%) | 0.20 | 0.46 | 0.51 | 0.57 |
| 10 | 克百威 | 1 | 43458043 | 1.72 | 9410380 | 0.37 |
|  |  | 2 | 43772238 | 1.73 | 9201870 | 0.37 |
|  |  | 3 | 43924607 | 1.74 | 9278058 | 0.37 |
|  |  | 4 | 43530250 | 1.70 | 9258717 | 0.37 |
|  |  | 5 | 42745744 | 1.68 | 9108564 | 0.36 |
|  |  | 6 | 44216403 | 1.75 | 9193183 | 0.37 |
|  |  | 均值 | 43607881 | 1.72 | 9241795 | 0.37 |
|  |  | RSD(%) | 1.16 | 1.61 | 1.10 | 0.74 |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 1 | 7498769 | 0.30 | 1611036 | 0.06 |
|  |  | 2 | 7597335 | 0.30 | 1543410 | 0.06 |
|  |  | 3 | 7546647 | 0.30 | 1533181 | 0.06 |
|  |  | 4 | 7522231 | 0.29 | 1521212 | 0.06 |
|  |  | 5 | 7684089 | 0.30 | 1523883 | 0.06 |
|  |  | 6 | 7461022 | 0.30 | 1546480 | 0.06 |
|  |  | 均值 | 7551682 | 0.30 | 1546534 | 0.06 |
|  |  | RSD(%) | 1.05 | 0.92 | 2.15 | 1.36 |
| 12 | 异噁草酮 | 1 | 40250423 | 1.59 | 8099322 | 0.32 |
|  |  | 2 | 40843440 | 1.61 | 7950493 | 0.32 |
|  |  | 3 | 40700848 | 1.61 | 8045607 | 0.32 |
|  |  | 4 | 40702440 | 1.59 | 8029811 | 0.32 |
|  |  | 5 | 40936058 | 1.61 | 8091704 | 0.32 |
|  |  | 6 | 40394626 | 1.60 | 8030973 | 0.32 |
|  |  | 均值 | 40637973 | 1.60 | 8041318 | 0.32 |
|  |  | RSD(%) | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.92 |
| 13 | 噻虫胺 | 1 | 4387926 | 0.17 | 892721 | 0.03 |
|  |  | 2 | 4365123 | 0.17 | 901800 | 0.04 |
|  |  | 3 | 4458738 | 0.18 | 897922 | 0.04 |
|  |  | 4 | 4399452 | 0.17 | 891743 | 0.04 |
|  |  | 5 | 4402148 | 0.17 | 882644 | 0.04 |
|  |  | 6 | 4392218 | 0.17 | 878554 | 0.04 |
|  |  | 均值 | 4400934 | 0.17 | 890897 | 0.04 |
|  |  | RSD(%) | 0.71 | 0.91 | 0.99 | 1.22 |
| 14 | 氰草津 | 1 | 9931245 | 0.39 | 1973351 | 0.08 |
|  |  | 2 | 10028653 | 0.40 | 1974764 | 0.08 |
|  |  | 3 | 9881854 | 0.39 | 1997681 | 0.08 |
|  |  | 4 | 9959665 | 0.39 | 1964322 | 0.08 |
|  |  | 5 | 10054617 | 0.39 | 2007735 | 0.08 |
|  |  | 6 | 9905141 | 0.39 | 1975164 | 0.08 |
|  |  | 均值 | 9960196 | 0.39 | 1982170 | 0.08 |
|  |  | RSD(%) | 0.63 | 0.97 | 0.77 | 1.33 |
| 15 | 二嗪磷 | 1 | 23228107 | 0.92 | 5043721 | 0.20 |
|  |  | 2 | 24261146 | 0.96 | 4869842 | 0.19 |
|  |  | 3 | 23812507 | 0.94 | 4861941 | 0.19 |
|  |  | 4 | 23864479 | 0.93 | 4779282 | 0.19 |
|  |  | 5 | 24319376 | 0.95 | 4810433 | 0.19 |
|  |  | 6 | 23843227 | 0.95 | 4724626 | 0.19 |
|  |  | 均值 | 23888140 | 0.94 | 4848308 | 0.19 |
|  |  | RSD(%) | 1.64 | 1.59 | 2.27 | 1.37 |
| 16 | 乐果 | 1 | 17608844 | 0.70 | 3801455 | 0.15 |
|  |  | 2 | 17683917 | 0.70 | 3717214 | 0.15 |
|  |  | 3 | 17803980 | 0.70 | 3760302 | 0.15 |
|  |  | 4 | 17745154 | 0.69 | 3690479 | 0.15 |
|  |  | 5 | 17634864 | 0.69 | 3727796 | 0.15 |
|  |  | 6 | 17719940 | 0.70 | 3655494 | 0.15 |
|  |  | 均值 | 17699450 | 0.70 | 3725457 | 0.15 |
|  |  | RSD(%) | 0.41 | 0.73 | 1.38 | 0.84 |
| 17 | 呋虫胺 | 1 | 4886825 | 0.19 | 1035905 | 0.04 |
|  |  | 2 | 4853862 | 0.19 | 1005975 | 0.04 |
|  |  | 3 | 4938800 | 0.20 | 1029479 | 0.04 |
|  |  | 4 | 4890060 | 0.19 | 1033790 | 0.04 |
|  |  | 5 | 4876132 | 0.19 | 1028096 | 0.04 |
|  |  | 6 | 4908798 | 0.19 | 1018335 | 0.04 |
|  |  | 均值 | 4892413 | 0.19 | 1025263 | 0.04 |
|  |  | RSD(%) | 0.59 | 0.93 | 1.10 | 1.10 |
| 18 | 敌草隆 | 1 | 11681547 | 0.46 | 2586590 | 0.10 |
|  |  | 2 | 11909163 | 0.47 | 2481386 | 0.10 |
|  |  | 3 | 11800202 | 0.47 | 2538553 | 0.10 |
|  |  | 4 | 11670366 | 0.46 | 2491800 | 0.10 |
|  |  | 5 | 11708943 | 0.46 | 2491348 | 0.10 |
|  |  | 6 | 11820302 | 0.47 | 2471847 | 0.10 |
|  |  | 均值 | 11765087 | 0.46 | 2510254 | 0.10 |
|  |  | RSD(%) | 0.80 | 1.24 | 1.75 | 1.06 |
| 19 | 灭线磷 | 1 | 14218098 | 0.56 | 2958795 | 0.12 |
|  |  | 2 | 14279835 | 0.56 | 2855212 | 0.11 |
|  |  | 3 | 14218689 | 0.56 | 2871553 | 0.11 |
|  |  | 4 | 14179464 | 0.55 | 2908985 | 0.12 |
|  |  | 5 | 14445029 | 0.57 | 2908793 | 0.12 |
|  |  | 6 | 14242772 | 0.57 | 2843743 | 0.11 |
|  |  | 均值 | 14263981 | 0.56 | 2891180 | 0.11 |
|  |  | RSD(%) | 0.66 | 0.75 | 1.48 | 0.79 |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 1 | 29784050 | 1.18 | 6064148 | 0.24 |
|  |  | 2 | 29895023 | 1.18 | 5927874 | 0.24 |
|  |  | 3 | 29640935 | 1.17 | 5871081 | 0.23 |
|  |  | 4 | 29726482 | 1.16 | 5842015 | 0.23 |
|  |  | 5 | 29664621 | 1.16 | 5762363 | 0.23 |
|  |  | 6 | 29799456 | 1.18 | 5866093 | 0.24 |
|  |  | 均值 | 29751761 | 1.17 | 5888929 | 0.23 |
|  |  | RSD(%) | 0.32 | 0.73 | 1.72 | 1.10 |
| 21 | 地虫硫磷 | 1 | 3580848 | 0.14 | 721753 | 0.03 |
|  |  | 2 | 3591216 | 0.14 | 726625 | 0.03 |
|  |  | 3 | 3611445 | 0.14 | 727809 | 0.03 |
|  |  | 4 | 3589794 | 0.14 | 721969 | 0.03 |
|  |  | 5 | 3632597 | 0.14 | 730247 | 0.03 |
|  |  | 6 | 3556486 | 0.14 | 734139 | 0.03 |
|  |  | 均值 | 3593731 | 0.14 | 727090 | 0.03 |
|  |  | RSD(%) | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 1.55 |
| 22 | 噻唑膦 | 1 | 47819786 | 1.89 | 9837952 | 0.38 |
|  |  | 2 | 47959918 | 1.90 | 9582446 | 0.38 |
|  |  | 3 | 48093712 | 1.90 | 9510912 | 0.38 |
|  |  | 4 | 47353948 | 1.85 | 9478401 | 0.38 |
|  |  | 5 | 48064019 | 1.88 | 9449845 | 0.38 |
|  |  | 6 | 47538326 | 1.89 | 9443399 | 0.38 |
|  |  | 均值 | 47804952 | 1.88 | 9550493 | 0.38 |
|  |  | RSD(%) | 0.63 | 0.92 | 1.57 | 0.67 |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 1 | 7204829 | 0.28 | 1505959 | 0.06 |
|  |  | 2 | 7264022 | 0.29 | 1473154 | 0.06 |
|  |  | 3 | 7250092 | 0.29 | 1470343 | 0.06 |
|  |  | 4 | 7179065 | 0.28 | 1476420 | 0.06 |
|  |  | 5 | 7269458 | 0.29 | 1434659 | 0.06 |
|  |  | 6 | 7176742 | 0.28 | 1440553 | 0.06 |
|  |  | 均值 | 7224035 | 0.28 | 1466848 | 0.06 |
|  |  | RSD(%) | 0.59 | 0.79 | 1.78 | 1.16 |
| 24 | 环嗪酮 | 1 | 92166118 | 3.64 | 18980699 | 0.74 |
|  |  | 2 | 92463717 | 3.65 | 18658679 | 0.74 |
|  |  | 3 | 91539486 | 3.62 | 18793480 | 0.75 |
|  |  | 4 | 91758681 | 3.59 | 18707258 | 0.75 |
|  |  | 5 | 91865244 | 3.60 | 18619571 | 0.74 |
|  |  | 6 | 91999825 | 3.65 | 18616184 | 0.75 |
|  |  | 均值 | 91965512 | 3.63 | 18729312 | 0.74 |
|  |  | RSD(%) | 0.35 | 0.73 | 0.75 | 0.54 |
| 25 | 吡虫啉 | 1 | 7965122 | 0.31 | 1611478 | 0.06 |
|  |  | 2 | 7931173 | 0.31 | 1613452 | 0.06 |
|  |  | 3 | 7952451 | 0.31 | 1610954 | 0.06 |
|  |  | 4 | 7962097 | 0.31 | 1592185 | 0.06 |
|  |  | 5 | 7913239 | 0.31 | 1613368 | 0.06 |
|  |  | 6 | 7923467 | 0.31 | 1617919 | 0.06 |
|  |  | 均值 | 7941258 | 0.31 | 1609893 | 0.06 |
|  |  | RSD(%) | 0.27 | 0.58 | 0.56 | 1.19 |
| 26 | 水胺硫磷 | 1 | 3473752 | 0.14 | 781602 | 0.03 |
|  |  | 2 | 3388314 | 0.13 | 729584 | 0.03 |
|  |  | 3 | 3405802 | 0.13 | 726933 | 0.03 |
|  |  | 4 | 3425328 | 0.13 | 730423 | 0.03 |
|  |  | 5 | 3431632 | 0.13 | 724578 | 0.03 |
|  |  | 6 | 3418200 | 0.14 | 723386 | 0.03 |
|  |  | 均值 | 3423838 | 0.13 | 736084 | 0.03 |
|  |  | RSD(%) | 0.84 | 0.91 | 3.05 | 2.03 |
| 27 | 甲基异硫磷 | 1 | 4484543 | 0.18 | 974140 | 0.04 |
|  |  | 2 | 4591846 | 0.18 | 938969 | 0.04 |
|  |  | 3 | 4590667 | 0.18 | 969327 | 0.04 |
|  |  | 4 | 4342397 | 0.17 | 898415 | 0.04 |
|  |  | 5 | 4627053 | 0.18 | 951553 | 0.04 |
|  |  | 6 | 4624105 | 0.18 | 965847 | 0.04 |
|  |  | 均值 | 4543435 | 0.18 | 949709 | 0.04 |
|  |  | RSD(%) | 2.45 | 2.80 | 2.98 | 2.91 |
| 28 | 硝磺草酮 | 1 | 1182837 | 0.05 | 268374 | 0.01 |
|  |  | 2 | 1159488 | 0.05 | 271099 | 0.01 |
|  |  | 3 | 1180892 | 0.05 | 267798 | 0.01 |
|  |  | 4 | 1168969 | 0.05 | 278893 | 0.01 |
|  |  | 5 | 1201112 | 0.05 | 268109 | 0.01 |
|  |  | 6 | 1200151 | 0.05 | 271253 | 0.01 |
|  |  | 均值 | 1182242 | 0.05 | 270921 | 0.01 |
|  |  | RSD(%) | 1.40 | 1.56 | 1.55 | 2.03 |
| 29 | 灭多威 | 1 | 11379708 | 0.45 | 2443688 | 0.10 |
|  |  | 2 | 11271543 | 0.45 | 2364778 | 0.09 |
|  |  | 3 | 11337643 | 0.45 | 2388934 | 0.10 |
|  |  | 4 | 11251507 | 0.44 | 2416105 | 0.10 |
|  |  | 5 | 11249967 | 0.44 | 2421139 | 0.10 |
|  |  | 6 | 11264588 | 0.45 | 2390283 | 0.10 |
|  |  | 均值 | 11292493 | 0.45 | 2404155 | 0.10 |
|  |  | RSD(%) | 0.47 | 0.86 | 1.17 | 0.88 |
| 30 | 异丙甲草胺 | 1 | 56175019 | 2.22 | 11536355 | 0.45 |
|  |  | 2 | 57083732 | 2.26 | 11356537 | 0.45 |
|  |  | 3 | 56911471 | 2.25 | 11458951 | 0.46 |
|  |  | 4 | 56385576 | 2.21 | 11567737 | 0.46 |
|  |  | 5 | 57518369 | 2.26 | 11539554 | 0.46 |
|  |  | 6 | 56498958 | 2.24 | 11400200 | 0.46 |
|  |  | 均值 | 56762188 | 2.24 | 11476556 | 0.46 |
|  |  | RSD(%) | 0.88 | 0.95 | 0.74 | 0.97 |
| 31 | 久效磷 | 1 | 2007352 | 0.08 | 403395 | 0.02 |
|  |  | 2 | 2054448 | 0.08 | 412254 | 0.02 |
|  |  | 3 | 2020925 | 0.08 | 400410 | 0.02 |
|  |  | 4 | 2027083 | 0.08 | 405497 | 0.02 |
|  |  | 5 | 2031937 | 0.08 | 405342 | 0.02 |
|  |  | 6 | 2036989 | 0.08 | 404556 | 0.02 |
|  |  | 均值 | 2029789 | 0.08 | 405242 | 0.02 |
|  |  | RSD(%) | 0.78 | 1.01 | 0.97 | 1.46 |
| 32 | 氧乐果 | 1 | 20136093 | 0.80 | 4100013 | 0.16 |
|  |  | 2 | 20310371 | 0.80 | 4052498 | 0.16 |
|  |  | 3 | 20262204 | 0.80 | 4033937 | 0.16 |
|  |  | 4 | 20156448 | 0.79 | 4024774 | 0.16 |
|  |  | 5 | 20359045 | 0.80 | 4044650 | 0.16 |
|  |  | 6 | 20041619 | 0.80 | 4040493 | 0.16 |
|  |  | 均值 | 20210963 | 0.80 | 4049394 | 0.16 |
|  |  | RSD(%) | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.52 |
| 33 | 甲拌磷 | 1 | 524517 | 0.02 | 116479 | 0.00 |
|  |  | 2 | 535015 | 0.02 | 105374 | 0.00 |
|  |  | 3 | 535490 | 0.02 | 110064 | 0.00 |
|  |  | 4 | 506260 | 0.02 | 111307 | 0.00 |
|  |  | 5 | 558461 | 0.02 | 106409 | 0.00 |
|  |  | 6 | 529007 | 0.02 | 100645 | 0.00 |
|  |  | 均值 | 531458 | 0.02 | 108380 | 0.00 |
|  |  | RSD(%) | 3.20 | 3.28 | 5.05 | 4.24 |
| 34 | 甲基硫环磷 | 1 | 48890233 | 1.93 | 9664900 | 0.38 |
|  |  | 2 | 48154306 | 1.90 | 9605322 | 0.38 |
|  |  | 3 | 48538898 | 1.92 | 9601650 | 0.38 |
|  |  | 4 | 48110211 | 1.88 | 9511626 | 0.38 |
|  |  | 5 | 48210488 | 1.89 | 9612112 | 0.38 |
|  |  | 6 | 48025244 | 1.91 | 9510087 | 0.38 |
|  |  | 均值 | 48321563 | 1.91 | 9584283 | 0.38 |
|  |  | RSD(%) | 0.68 | 0.94 | 0.64 | 0.71 |
| 35 | 辛硫磷 | 1 | 3839689 | 0.15 | 850368 | 0.03 |
|  |  | 2 | 3898789 | 0.15 | 814315 | 0.03 |
|  |  | 3 | 3855453 | 0.15 | 825733 | 0.03 |
|  |  | 4 | 3787463 | 0.15 | 792529 | 0.03 |
|  |  | 5 | 3886239 | 0.15 | 801079 | 0.03 |
|  |  | 6 | 3855587 | 0.15 | 810560 | 0.03 |
|  |  | 均值 | 3853870 | 0.15 | 815764 | 0.03 |
|  |  | RSD(%) | 1.02 | 1.34 | 2.50 | 1.87 |
| 36 | 抗玡威 | 1 | 36116062 | 1.43 | 7419065 | 0.29 |
|  |  | 2 | 36271291 | 1.43 | 7176003 | 0.29 |
|  |  | 3 | 36400037 | 1.44 | 7240273 | 0.29 |
|  |  | 4 | 35545869 | 1.39 | 7319583 | 0.29 |
|  |  | 5 | 35770905 | 1.40 | 7184051 | 0.29 |
|  |  | 6 | 35564917 | 1.41 | 7210111 | 0.29 |
|  |  | 均值 | 35944847 | 1.42 | 7258181 | 0.29 |
|  |  | RSD(%) | 1.02 | 1.35 | 1.30 | 0.76 |
| 37 | 丙环唑 | 1 | 7496270 | 0.30 | 1527170 | 0.06 |
|  |  | 2 | 7627767 | 0.30 | 1531829 | 0.06 |
|  |  | 3 | 7621469 | 0.30 | 1539169 | 0.06 |
|  |  | 4 | 7585018 | 0.30 | 1509740 | 0.06 |
|  |  | 5 | 7605313 | 0.30 | 1557447 | 0.06 |
|  |  | 6 | 7475504 | 0.30 | 1516994 | 0.06 |
|  |  | 均值 | 7568557 | 0.30 | 1530392 | 0.06 |
|  |  | RSD(%) | 0.87 | 0.83 | 1.10 | 1.50 |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 1 | 620789 | 0.02 | 135352 | 0.01 |
|  |  | 2 | 647998 | 0.03 | 133349 | 0.01 |
|  |  | 3 | 638688 | 0.03 | 133383 | 0.01 |
|  |  | 4 | 634493 | 0.02 | 124614 | 0.00 |
|  |  | 5 | 643837 | 0.03 | 125919 | 0.01 |
|  |  | 6 | 633860 | 0.03 | 123031 | 0.00 |
|  |  | 均值 | 636611 | 0.03 | 129275 | 0.01 |
|  |  | RSD(%) | 1.49 | 1.53 | 4.13 | 3.58 |
| 39 | 西玛津 | 1 | 4027688 | 0.16 | 875575 | 0.03 |
|  |  | 2 | 4065688 | 0.16 | 849769 | 0.03 |
|  |  | 3 | 4038157 | 0.16 | 852744 | 0.03 |
|  |  | 4 | 4052444 | 0.16 | 842739 | 0.03 |
|  |  | 5 | 4009576 | 0.16 | 859930 | 0.03 |
|  |  | 6 | 4039511 | 0.16 | 863014 | 0.03 |
|  |  | 均值 | 4038844 | 0.16 | 857295 | 0.03 |
|  |  | RSD(%) | 0.48 | 0.80 | 1.34 | 1.08 |
| 40 | 甲磺草胺 | 1 | 2069220 | 0.08 | 462129 | 0.02 |
|  |  | 2 | 2072713 | 0.08 | 460656 | 0.02 |
|  |  | 3 | 2069209 | 0.08 | 466074 | 0.02 |
|  |  | 4 | 2129347 | 0.08 | 452289 | 0.02 |
|  |  | 5 | 2085772 | 0.08 | 462192 | 0.02 |
|  |  | 6 | 2046919 | 0.08 | 460227 | 0.02 |
|  |  | 均值 | 2078863 | 0.08 | 460595 | 0.02 |
|  |  | RSD(%) | 1.33 | 0.85 | 0.99 | 1.36 |
| 41 | 虫酰肼 | 1 | 19113071 | 0.75 | 4207042 | 0.16 |
|  |  | 2 | 18603053 | 0.74 | 3941979 | 0.16 |
|  |  | 3 | 19088648 | 0.75 | 3992753 | 0.16 |
|  |  | 4 | 19224878 | 0.75 | 3954464 | 0.16 |
|  |  | 5 | 19129160 | 0.75 | 4013554 | 0.16 |
|  |  | 6 | 19211402 | 0.76 | 3952538 | 0.16 |
|  |  | 均值 | 19061702 | 0.75 | 4010388 | 0.16 |
|  |  | RSD(%) | 1.21 | 1.19 | 2.50 | 1.57 |
| 42 | 丁噻隆 | 1 | 21443260 | 0.85 | 4514564 | 0.18 |
|  |  | 2 | 21320943 | 0.84 | 4471354 | 0.18 |
|  |  | 3 | 21379849 | 0.85 | 4511427 | 0.18 |
|  |  | 4 | 21275890 | 0.83 | 4454033 | 0.18 |
|  |  | 5 | 21303164 | 0.84 | 4483286 | 0.18 |
|  |  | 6 | 21362045 | 0.85 | 4440151 | 0.18 |
|  |  | 均值 | 21347525 | 0.84 | 4479136 | 0.18 |
|  |  | RSD(%) | 0.28 | 0.76 | 0.67 | 0.79 |
| 43 | 噻虫嗪 | 1 | 11266487 | 0.44 | 2630156 | 0.10 |
|  |  | 2 | 11135481 | 0.44 | 2568105 | 0.10 |
|  |  | 3 | 11391022 | 0.45 | 2570560 | 0.10 |
|  |  | 4 | 11218389 | 0.44 | 2565167 | 0.10 |
|  |  | 5 | 11196253 | 0.44 | 2540990 | 0.10 |
|  |  | 6 | 11313929 | 0.45 | 2565529 | 0.10 |
|  |  | 均值 | 11253594 | 0.44 | 2573418 | 0.10 |
|  |  | RSD(%) | 0.81 | 1.16 | 1.16 | 0.59 |
| 44 | 甲基托布津 | 1 | 28154008 | 1.11 | 6066772 | 0.24 |
|  |  | 2 | 28338889 | 1.12 | 5955260 | 0.24 |
|  |  | 3 | 28076177 | 1.11 | 5962148 | 0.24 |
|  |  | 4 | 27842534 | 1.09 | 5965490 | 0.24 |
|  |  | 5 | 28032325 | 1.10 | 5914728 | 0.24 |
|  |  | 6 | 28137903 | 1.12 | 5859715 | 0.24 |
|  |  | 均值 | 28096973 | 1.11 | 5954019 | 0.24 |
|  |  | RSD(%) | 0.58 | 1.04 | 1.15 | 0.49 |
| 45 | 抗倒酯 | 1 | 3963920 | 0.16 | 826449 | 0.03 |
|  |  | 2 | 3962515 | 0.16 | 844910 | 0.03 |
|  |  | 3 | 3899654 | 0.15 | 825741 | 0.03 |
|  |  | 4 | 3963809 | 0.16 | 844527 | 0.03 |
|  |  | 5 | 3984209 | 0.16 | 856928 | 0.03 |
|  |  | 6 | 3904494 | 0.15 | 812626 | 0.03 |
|  |  | 均值 | 3946434 | 0.16 | 835197 | 0.03 |
|  |  | RSD(%) | 0.90 | 0.64 | 1.95 | 2.19 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 1 | 9825879 | 0.39 | 1800625 | 0.07 |
|  |  | 2 | 9804007 | 0.39 | 1775054 | 0.07 |
|  |  | 3 | 9998348 | 0.40 | 1802886 | 0.07 |
|  |  | 4 | 9732275 | 0.38 | 1750697 | 0.07 |
|  |  | 5 | 10123654 | 0.40 | 1768570 | 0.07 |
|  |  | 6 | 9891357 | 0.39 | 1706228 | 0.07 |
|  |  | 均值 | 9895920 | 0.39 | 1767343 | 0.07 |
|  |  | RSD(%) | 1.45 | 1.54 | 2.03 | 1.66 |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 1 | 5751080 | 0.23 | 1254308 | 0.05 |
|  |  | 2 | 5780168 | 0.23 | 1218609 | 0.05 |
|  |  | 3 | 5761401 | 0.23 | 1213761 | 0.05 |
|  |  | 4 | 5687114 | 0.22 | 1201897 | 0.05 |
|  |  | 5 | 5736676 | 0.22 | 1210403 | 0.05 |
|  |  | 6 | 5706534 | 0.23 | 1217379 | 0.05 |
|  |  | 均值 | 5737162 | 0.23 | 1219393 | 0.05 |
|  |  | RSD(%) | 0.61 | 0.97 | 1.49 | 0.80 |
| 48 | 杀螟丹 | 1 | 19386513 | 0.77 | 4017494 | 0.16 |
|  |  | 2 | 19401882 | 0.77 | 4099266 | 0.16 |
|  |  | 3 | 19363990 | 0.77 | 4074704 | 0.16 |
|  |  | 4 | 19389228 | 0.76 | 4051901 | 0.16 |
|  |  | 5 | 19280770 | 0.76 | 4071016 | 0.16 |
|  |  | 6 | 19153733 | 0.76 | 4025034 | 0.16 |
|  |  | 均值 | 19329353 | 0.76 | 4056569 | 0.16 |
|  |  | RSD(%) | 0.50 | 0.60 | 0.77 | 1.50 |

附表2-1 10ng/ml浓度回收率测定结果（%）

| 序号名称 |  | 回收1 |  | 回收2 | 回收3 | 回收4 | 回收5 | 回收6 | 均值 | RSD（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙草胺 |  | 测得浓度 |  | 9.467 | 10.694 | 10.303 | 10.746 | 9.700 | 10.118 | 10.171 | 5.09 |
|  |  |  | 回收率 |  | 94.67 | 106.94 | 103.03 | 107.46 | 97.00 | 101.18 | 101.71 |  |
| 2 | 甲草胺 |  | 测得浓度 |  | 9.443 | 9.747 | 9.500 | 10.025 | 9.114 | 9.612 | 9.574 | 3.20 |
|  |  |  | 回收率 |  | 94.43 | 97.47 | 95.00 | 100.25 | 91.14 | 96.12 | 95.74 |  |
| 3 | 莠灭净 |  | 测得浓度 |  | 10.173 | 9.782 | 9.774 | 10.583 | 9.382 | 10.172 | 9.978 | 4.20 |
|  |  |  | 回收率 |  | 101.73 | 97.82 | 97.74 | 105.83 | 93.82 | 101.72 | 99.78 |  |
| 4 | 阿特拉津 |  | 测得浓度 |  | 9.451 | 9.638 | 9.344 | 10.086 | 9.045 | 9.751 | 9.553 | 3.75 |
|  |  |  | 回收率 |  | 94.51 | 96.38 | 93.44 | 100.86 | 90.45 | 97.51 | 95.53 |  |
| 5 | 氘代莠去津 |  | 测得浓度 |  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 回收率 |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 6 | 保棉磷 |  | 测得浓度 |  | 10.170 | 9.895 | 9.695 | 10.289 | 8.934 | 10.139 | 9.854 | 5.06 |
|  |  |  | 回收率 |  | 101.70 | 98.95 | 96.95 | 102.89 | 89.34 | 101.39 | 98.54 |  |
| 7 | 丁草胺 |  | 测得浓度 |  | 9.506 | 9.677 | 9.465 | 9.958 | 9.188 | 9.818 | 9.602 | 2.87 |
|  |  |  | 回收率 |  | 95.06 | 96.77 | 94.65 | 99.58 | 91.88 | 98.18 | 96.02 |  |
| 8 | 硫线磷 |  | 测得浓度 |  | 9.197 | 9.939 | 9.583 | 10.141 | 9.448 | 9.893 | 9.700 | 3.63 |
|  |  |  | 回收率 |  | 91.97 | 99.39 | 95.83 | 101.41 | 94.48 | 98.93 | 97.00 |  |
| 9 | 多菌灵 |  | 测得浓度 |  | 10.256 | 9.815 | 9.579 | 10.444 | 9.061 | 10.198 | 9.892 | 5.20 |
|  |  |  | 回收率 |  | 102.56 | 98.15 | 95.79 | 104.44 | 90.61 | 101.98 | 98.92 |  |
| 10 | 克百威 |  | 测得浓度 |  | 10.128 | 9.716 | 9.740 | 10.569 | 9.303 | 10.108 | 9.927 | 4.40 |
|  |  |  | 回收率 |  | 101.28 | 97.16 | 97.40 | 105.69 | 93.03 | 101.08 | 99.27 |  |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 |  | 测得浓度 |  | 9.755 | 9.408 | 9.288 | 9.962 | 8.725 | 9.544 | 9.447 | 4.53 |
|  |  |  | 回收率 |  | 97.55 | 94.08 | 92.88 | 99.62 | 87.25 | 95.44 | 94.47 |  |
| 12 | 异噁草酮 |  | 测得浓度 |  | 9.931 | 10.009 | 9.918 | 10.770 | 9.590 | 10.324 | 10.090 | 4.03 |
|  |  |  | 回收率 |  | 99.31 | 100.09 | 99.18 | 107.70 | 95.90 | 103.24 | 100.90 |  |
| 13 | 噻虫胺 |  | 测得浓度 |  | 10.643 | 10.252 | 10.245 | 10.890 | 9.648 | 10.618 | 10.383 | 4.21 |
|  |  |  | 回收率 |  | 106.43 | 102.52 | 102.45 | 108.90 | 96.48 | 106.18 | 103.83 |  |
| 14 | 氰草津 |  | 测得浓度 |  | 10.468 | 10.249 | 9.977 | 10.703 | 9.657 | 10.487 | 10.257 | 3.74 |
|  |  |  | 回收率 |  | 104.68 | 102.49 | 99.77 | 107.03 | 96.57 | 104.87 | 102.57 |  |
| 15 | 二嗪磷 |  | 测得浓度 |  | 9.525 | 9.353 | 9.362 | 10.036 | 8.879 | 9.710 | 9.478 | 4.10 |
|  |  |  | 回收率 |  | 95.25 | 93.53 | 93.62 | 100.36 | 88.79 | 97.10 | 94.78 |  |
| 16 | 乐果 |  | 测得浓度 |  | 9.710 | 9.529 | 9.518 | 10.017 | 8.893 | 9.811 | 9.580 | 4.01 |
|  |  |  | 回收率 |  | 97.10 | 95.29 | 95.18 | 100.17 | 88.93 | 98.11 | 95.80 |  |
| 17 | 呋虫胺 |  | 测得浓度 |  | 9.926 | 10.252 | 10.291 | 9.856 | 9.051 | 10.067 | 9.907 | 4.58 |
|  |  |  | 回收率 |  | 99.26 | 102.52 | 102.91 | 98.56 | 90.51 | 100.67 | 99.07 |  |
| 18 | 敌草隆 |  | 测得浓度 |  | 9.914 | 10.161 | 9.611 | 10.214 | 9.339 | 10.341 | 9.930 | 3.91 |
|  |  |  | 回收率 |  | 99.14 | 101.61 | 96.11 | 102.14 | 93.39 | 103.41 | 99.30 |  |
| 19 | 灭线磷 |  | 测得浓度 |  | 8.763 | 10.104 | 9.258 | 9.715 | 9.041 | 9.742 | 9.437 | 5.32 |
|  |  |  | 回收率 |  | 87.63 | 101.04 | 92.58 | 97.15 | 90.41 | 97.42 | 94.37 |  |
| 20 | 吡氟禾草灵 |  | 测得浓度 |  | 10.367 | 9.914 | 10.030 | 10.624 | 9.435 | 10.192 | 10.094 | 4.05 |
|  |  |  | 回收率 |  | 103.67 | 99.14 | 100.30 | 106.24 | 94.35 | 101.92 | 100.94 |  |
| 21 | 地虫硫磷 |  | 测得浓度 |  | 9.821 | 9.922 | 9.943 | 10.649 | 9.549 | 10.273 | 10.026 | 3.83 |
|  |  |  | 回收率 |  | 98.21 | 99.22 | 99.43 | 106.49 | 95.49 | 102.73 | 100.26 |  |
| 22 | 噻唑膦 |  | 测得浓度 |  | 10.333 | 9.936 | 9.862 | 10.708 | 9.516 | 10.382 | 10.123 | 4.25 |
|  |  |  | 回收率 |  | 103.33 | 99.36 | 98.62 | 107.08 | 95.16 | 103.82 | 101.23 |  |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 |  | 测得浓度 |  | 10.123 | 9.713 | 9.746 | 10.418 | 9.194 | 10.123 | 9.886 | 4.35 |
|  |  |  | 回收率 |  | 101.23 | 97.13 | 97.46 | 104.18 | 91.94 | 101.23 | 98.86 |  |
| 24 | 环嗪酮 |  | 测得浓度 |  | 10.148 | 9.625 | 9.523 | 10.237 | 8.936 | 9.992 | 9.744 | 4.99 |
|  |  |  | 回收率 |  | 101.48 | 96.25 | 95.23 | 102.37 | 89.36 | 99.92 | 97.44 |  |
| 25 | 吡虫啉 |  | 测得浓度 |  | 10.493 | 10.280 | 10.147 | 10.142 | 9.480 | 10.063 | 10.101 | 3.36 |
|  |  |  | 回收率 |  | 104.93 | 102.80 | 101.47 | 101.42 | 94.80 | 100.63 | 101.01 |  |
| 26 | 水胺硫磷 |  | 测得浓度 |  | 9.796 | 9.012 | 9.217 | 9.865 | 8.958 | 9.843 | 9.449 | 4.58 |
|  |  |  | 回收率 |  | 97.96 | 90.12 | 92.17 | 98.65 | 89.58 | 98.43 | 94.49 |  |
| 27 | 甲基异硫磷 |  | 测得浓度 |  | 9.823 | 9.110 | 9.222 | 9.875 | 8.524 | 8.884 | 9.240 | 5.73 |
|  |  |  | 回收率 |  | 98.23 | 91.10 | 92.22 | 98.75 | 85.24 | 88.84 | 92.40 |  |
| 28 | 硝磺草酮 |  | 测得浓度 |  | 9.830 | 10.235 | 9.376 | 10.696 | 9.356 | 10.364 | 9.976 | 5.49 |
|  |  |  | 回收率 |  | 98.30 | 102.35 | 93.76 | 106.96 | 93.56 | 103.64 | 99.76 |  |
| 29 | 灭多威 |  | 测得浓度 |  | 9.976 | 9.842 | 9.756 | 10.309 | 9.162 | 10.208 | 9.876 | 4.13 |
|  |  |  | 回收率 |  | 99.76 | 98.42 | 97.56 | 103.09 | 91.62 | 102.08 | 98.76 |  |
| 30 | 异丙甲草胺 |  | 测得浓度 |  | 9.594 | 9.892 | 9.634 | 10.128 | 9.232 | 9.889 | 9.728 | 3.20 |
|  |  |  | 回收率 |  | 95.94 | 98.92 | 96.34 | 101.28 | 92.32 | 98.89 | 97.28 |  |
| 31 | 久效磷 |  | 测得浓度 |  | 9.454 | 8.950 | 9.682 | 9.263 | 9.037 | 10.289 | 9.446 | 5.21 |
|  |  |  | 回收率 |  | 94.54 | 89.50 | 96.82 | 92.63 | 90.37 | 102.89 | 94.46 |  |
| 32 | 氧乐果 |  | 测得浓度 |  | 9.791 | 9.622 | 9.128 | 9.708 | 9.171 | 9.785 | 9.534 | 3.19 |
|  |  |  | 回收率 |  | 97.91 | 96.22 | 91.28 | 97.08 | 91.71 | 97.85 | 95.34 |  |
| 33 | 甲拌磷 |  | 测得浓度 |  | 9.351 | 9.746 | 9.168 | 9.780 | 9.452 | 9.409 | 9.484 | 2.50 |
|  |  |  | 回收率 |  | 93.51 | 97.46 | 91.68 | 97.80 | 94.52 | 94.09 | 94.84 |  |
| 34 | 甲基硫环磷 |  | 测得浓度 |  | 10.384 | 10.044 | 9.867 | 10.672 | 9.443 | 10.330 | 10.123 | 4.30 |
|  |  |  | 回收率 |  | 103.84 | 100.44 | 98.67 | 106.72 | 94.43 | 103.30 | 101.23 |  |
| 35 | 辛硫磷 |  | 测得浓度 |  | 8.690 | 9.857 | 8.969 | 9.828 | 9.459 | 9.561 | 9.394 | 5.02 |
|  |  |  | 回收率 |  | 86.90 | 98.57 | 89.69 | 98.28 | 94.59 | 95.61 | 93.94 |  |
| 36 | 抗玡威 |  | 测得浓度 |  | 10.129 | 9.819 | 9.917 | 10.633 | 9.367 | 10.215 | 10.013 | 4.24 |
|  |  |  | 回收率 |  | 101.29 | 98.19 | 99.17 | 106.33 | 93.67 | 102.15 | 100.13 |  |
| 37 | 丙环唑 |  | 测得浓度 |  | 10.303 | 9.861 | 9.885 | 10.557 | 9.525 | 10.078 | 10.035 | 3.62 |
|  |  |  | 回收率 |  | 103.03 | 98.61 | 98.85 | 105.57 | 95.25 | 100.78 | 100.35 |  |
| 38 | 苯嘧磺草胺 |  | 测得浓度 |  | 10.720 | 9.829 | 9.639 | 10.569 | 9.337 | 10.082 | 10.029 | 5.36 |
|  |  |  | 回收率 |  | 107.20 | 98.29 | 96.39 | 105.69 | 93.37 | 100.82 | 100.29 |  |
| 39 | 西玛津 |  | 测得浓度 |  | 10.022 | 9.986 | 9.968 | 10.648 | 9.330 | 10.21 | 10.028 | 4.26 |
|  |  |  | 回收率 |  | 100.22 | 99.86 | 99.68 | 106.48 | 93.30 | 102.1 | 100.28 |  |
| 40 | 甲磺草胺 |  | 测得浓度 |  | 10.749 | 10.321 | 10.190 | 10.944 | 9.446 | 10.764 | 10.402 | 5.28 |
|  |  |  | 回收率 |  | 107.49 | 103.21 | 101.90 | 109.44 | 94.46 | 107.64 | 104.02 |  |
| 41 | 虫酰肼 |  | 测得浓度 |  | 10.033 | 9.708 | 9.758 | 9.955 | 8.999 | 9.599 | 9.675 | 3.80 |
|  |  |  | 回收率 |  | 100.33 | 97.08 | 97.58 | 99.55 | 89.99 | 95.99 | 96.75 |  |
| 42 | 丁噻隆 |  | 测得浓度 |  | 10.177 | 9.871 | 9.672 | 10.571 | 9.299 | 10.122 | 9.952 | 4.44 |
|  |  |  | 回收率 |  | 101.77 | 98.71 | 96.72 | 105.71 | 92.99 | 101.22 | 99.52 |  |
| 43 | 噻虫嗪 |  | 测得浓度 |  | 9.625 | 9.647 | 9.600 | 9.941 | 8.984 | 10.066 | 9.644 | 3.89 |
|  |  |  | 回收率 |  | 96.25 | 96.47 | 96.00 | 99.41 | 89.84 | 100.66 | 96.44 |  |
| 44 | 甲基托布津 |  | 测得浓度 |  | 8.399 | 8.970 | 9.287 | 9.347 | 8.908 | 9.771 | 9.114 | 5.12 |
|  |  |  | 回收率 |  | 83.99 | 89.70 | 92.87 | 93.47 | 89.08 | 97.71 | 91.14 |  |
| 45 | 抗倒酯 |  | 测得浓度 |  | 9.632 | 9.801 | 9.481 | 10.452 | 9.307 | 9.956 | 9.772 | 4.14 |
|  |  |  | 回收率 |  | 96.32 | 98.01 | 94.81 | 104.52 | 93.07 | 99.56 | 97.72 |  |
| 46 | 氟苯虫酰胺 |  | 测得浓度 |  | 10.534 | 9.705 | 9.714 | 10.462 | 9.252 | 10.269 | 9.989 | 5.10 |
|  |  |  | 回收率 |  | 105.34 | 97.05 | 97.14 | 104.62 | 92.52 | 102.69 | 99.89 |  |
| 47 | 甲咪唑烟酸 |  | 测得浓度 |  | 9.012 | 9.320 | 9.065 | 9.198 | 8.353 | 9.363 | 9.052 | 4.07 |
|  |  |  | 回收率 |  | 90.12 | 93.20 | 90.65 | 91.98 | 83.53 | 93.63 | 90.52 |  |
| 48 | 杀螟丹 |  | 测得浓度 |  | 6.812 | 6.725 | 7.208 | 7.710 | 7.201 | 7.587 | 7.207 | 5.50 |
|  |  |  | 回收率 |  | 68.12 | 67.25 | 72.08 | 77.10 | 72.01 | 75.87 | 72.07 |  |

附表2-2 25ng/ml浓度回收率测定结果（%）

| 序号 | 名称 |  | 回收7 | 回收8 | 回收9 | 回收10 | 回收11 | 回收12 | 均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (%) |
| 1 | 乙草胺 | 测得浓度 | 22.92 | 21.99 | 22.84 | 22.59 | 23.55 | 22.71 | 22.77 | 2.22 |
|  |  | 回收率 | 91.69 | 87.96 | 91.36 | 90.37 | 94.18 | 90.83 | 91.07 |  |
| 2 | 甲草胺 | 测得浓度 | 21.9 | 22.13 | 20.88 | 22.35 | 21.5 | 22.52 | 21.88 | 2.78 |
|  |  | 回收率 | 87.58 | 88.51 | 83.5 | 89.41 | 85.99 | 90.08 | 87.51 |  |
| 3 | 莠灭净 | 测得浓度 | 22.2 | 22.81 | 23.64 | 23.09 | 23.07 | 23.39 | 23.03 | 2.17 |
|  |  | 回收率 | 88.79 | 91.25 | 94.56 | 92.35 | 92.29 | 93.57 | 92.14 |  |
| 4 | 阿特拉津 | 测得浓度 | 22.46 | 22.94 | 23.11 | 23.08 | 22.69 | 23.07 | 22.89 | 1.15 |
|  |  | 回收率 | 89.82 | 91.75 | 92.44 | 92.31 | 90.75 | 92.26 | 91.56 |  |
| 5 | 氘代莠去津 | 测得浓度 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 回收率 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 6 | 保棉磷 | 测得浓度 | 22.22 | 22.35 | 23.98 | 22.52 | 22.85 | 23.53 | 22.91 | 3.07 |
|  |  | 回收率 | 88.88 | 89.39 | 95.92 | 90.08 | 91.41 | 94.11 | 91.63 |  |
| 7 | 丁草胺 | 测得浓度 | 22.07 | 22.27 | 21.65 | 22.19 | 22.12 | 22.57 | 22.15 | 1.35 |
|  |  | 回收率 | 88.26 | 89.06 | 86.59 | 88.76 | 88.49 | 90.26 | 88.57 |  |
| 8 | 硫线磷 | 测得浓度 | 22.33 | 22.19 | 22.2 | 23.12 | 22.53 | 22.54 | 22.49 | 1.54 |
|  |  | 回收率 | 89.3 | 88.77 | 88.8 | 92.47 | 90.11 | 90.17 | 89.94 |  |
| 9 | 多菌灵 | 测得浓度 | 24.36 | 24.88 | 26 | 25.23 | 25.06 | 25.53 | 25.18 | 2.22 |
|  |  | 回收率 | 97.45 | 99.53 | 103.99 | 100.91 | 100.24 | 102.13 | 100.71 |  |
| 10 | 克百威 | 测得浓度 | 22.56 | 23.38 | 23.88 | 23.25 | 23.03 | 23.8 | 23.32 | 2.13 |
|  |  | 回收率 | 90.22 | 93.53 | 95.53 | 93 | 92.1 | 95.2 | 93.26 |  |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 测得浓度 | 21.29 | 21.8 | 21.74 | 21.56 | 21.38 | 21.57 | 21.56 | 0.92 |
|  |  | 回收率 | 85.14 | 87.19 | 86.97 | 86.25 | 85.53 | 86.28 | 86.23 |  |
| 12 | 异噁草酮 | 测得浓度 | 22.67 | 22.78 | 23.82 | 23.23 | 23.44 | 23.31 | 23.21 | 1.84 |
|  |  | 回收率 | 90.69 | 91.1 | 95.28 | 92.93 | 93.74 | 93.24 | 92.83 |  |
| 13 | 噻虫胺 | 测得浓度 | 22.76 | 23.17 | 23.74 | 23.52 | 23.6 | 23.85 | 23.44 | 1.73 |
|  |  | 回收率 | 91.04 | 92.68 | 94.94 | 94.07 | 94.4 | 95.38 | 93.75 |  |
| 14 | 氰草津 | 测得浓度 | 22.64 | 23.2 | 23.76 | 23.36 | 23.21 | 23.6 | 23.30 | 1.67 |
|  |  | 回收率 | 90.56 | 92.78 | 95.02 | 93.45 | 92.83 | 94.41 | 93.18 |  |
| 15 | 二嗪磷 | 测得浓度 | 21.1 | 21.15 | 21.82 | 21.42 | 21.72 | 21.72 | 21.49 | 1.45 |
|  |  | 回收率 | 84.38 | 84.6 | 87.26 | 85.69 | 86.86 | 86.86 | 85.94 |  |
| 16 | 乐果 | 测得浓度 | 20.91 | 21.37 | 21.9 | 21.18 | 21.32 | 23 | 21.61 | 3.48 |
|  |  | 回收率 | 83.65 | 85.48 | 87.59 | 84.7 | 85.29 | 92 | 86.45 |  |
| 17 | 呋虫胺 | 测得浓度 | 22.84 | 22.48 | 23.92 | 23.81 | 22.93 | 23.49 | 23.25 | 2.5 |
|  |  | 回收率 | 91.34 | 89.93 | 95.69 | 95.25 | 91.7 | 93.97 | 92.98 |  |
| 18 | 敌草隆 | 测得浓度 | 23.07 | 23.43 | 23.24 | 24.12 | 23.46 | 23.53 | 23.48 | 1.52 |
|  |  | 回收率 | 92.28 | 93.7 | 92.94 | 96.47 | 93.82 | 94.1 | 93.89 |  |
| 19 | 灭线磷 | 测得浓度 | 20.99 | 20.55 | 20.18 | 23.12 | 22.26 | 22.34 | 21.57 | 5.39 |
|  |  | 回收率 | 83.95 | 82.21 | 80.72 | 92.47 | 89.02 | 89.34 | 86.29 |  |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 测得浓度 | 22.23 | 23.34 | 23.63 | 22.89 | 22.82 | 23.08 | 23.00 | 2.09 |
|  |  | 回收率 | 88.93 | 93.34 | 94.52 | 91.54 | 91.28 | 92.33 | 91.99 |  |
| 21 | 地虫硫磷 | 测得浓度 | 22.75 | 22.56 | 23.97 | 23.08 | 23.42 | 23.52 | 23.22 | 2.26 |
|  |  | 回收率 | 90.98 | 90.25 | 95.89 | 92.33 | 93.69 | 94.09 | 92.87 |  |
| 22 | 噻唑膦 | 测得浓度 | 22.13 | 22.81 | 23.64 | 23.35 | 23.08 | 23.29 | 23.05 | 2.29 |
|  |  | 回收率 | 88.53 | 91.24 | 94.56 | 93.4 | 92.33 | 93.16 | 92.20 |  |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 测得浓度 | 21.93 | 22.58 | 23.16 | 22.61 | 22.4 | 22.83 | 22.59 | 1.82 |
|  |  | 回收率 | 87.73 | 90.31 | 92.63 | 90.43 | 89.58 | 91.3 | 90.33 |  |
| 24 | 环嗪酮 | 测得浓度 | 23.61 | 24.14 | 25.34 | 24.5 | 24.45 | 24.57 | 24.44 | 2.32 |
|  |  | 回收率 | 94.43 | 96.55 | 101.36 | 97.98 | 97.8 | 98.26 | 97.73 |  |
| 25 | 吡虫啉 | 测得浓度 | 22.72 | 23.28 | 24.03 | 23.68 | 23.55 | 23.9 | 23.53 | 2.02 |
|  |  | 回收率 | 90.87 | 93.11 | 96.12 | 94.73 | 94.21 | 95.6 | 94.11 |  |
| 26 | 水胺硫磷 | 测得浓度 | 21.63 | 22.39 | 22.98 | 22.03 | 21.6 | 22.78 | 22.24 | 2.61 |
|  |  | 回收率 | 86.5 | 89.56 | 91.91 | 88.13 | 86.41 | 91.13 | 88.94 |  |
| 27 | 甲基异硫磷 | 测得浓度 | 21.96 | 22.21 | 23.1 | 22.41 | 22.38 | 23.25 | 22.55 | 2.27 |
|  |  | 回收率 | 87.82 | 88.83 | 92.4 | 89.64 | 89.5 | 92.98 | 90.20 |  |
| 28 | 硝磺草酮 | 测得浓度 | 25.74 | 25.59 | 26.76 | 25.76 | 26.07 | 26.92 | 26.14 | 2.17 |
|  |  | 回收率 | 102.94 | 102.34 | 107.04 | 103.05 | 104.27 | 107.66 | 104.55 |  |
| 29 | 灭多威 | 测得浓度 | 22.72 | 23.28 | 24.12 | 23.6 | 23.43 | 23.98 | 23.52 | 2.15 |
|  |  | 回收率 | 90.88 | 93.11 | 96.46 | 94.38 | 93.7 | 95.91 | 94.07 |  |
| 30 | 异丙甲草胺 | 测得浓度 | 21.96 | 22.33 | 22.65 | 22.57 | 22.41 | 22.56 | 22.41 | 1.13 |
|  |  | 回收率 | 87.82 | 89.31 | 90.58 | 90.29 | 89.62 | 90.25 | 89.65 |  |
| 31 | 久效磷 | 测得浓度 | 23.26 | 24.18 | 24.46 | 23.92 | 23.82 | 24.31 | 23.99 | 1.79 |
|  |  | 回收率 | 93.04 | 96.71 | 97.83 | 95.66 | 95.28 | 97.25 | 95.96 |  |
| 32 | 氧乐果 | 测得浓度 | 21.63 | 22.16 | 24.74 | 22.72 | 23.24 | 23.45 | 22.99 | 4.75 |
|  |  | 回收率 | 86.5 | 88.64 | 98.96 | 90.87 | 92.96 | 93.78 | 91.95 |  |
| 33 | 甲拌磷 | 测得浓度 | 22.21 | 23.17 | 23.8 | 23.14 | 24.05 | 22.58 | 23.16 | 3.02 |
|  |  | 回收率 | 88.82 | 92.66 | 95.18 | 92.55 | 96.2 | 90.31 | 92.62 |  |
| 34 | 甲基硫环磷 | 测得浓度 | 22.53 | 23.19 | 23.93 | 23.48 | 23.56 | 23.85 | 23.42 | 2.19 |
|  |  | 回收率 | 90.13 | 92.76 | 95.73 | 93.91 | 94.24 | 95.41 | 93.70 |  |
| 35 | 辛硫磷 | 测得浓度 | 22.95 | 23.08 | 21.8 | 23.54 | 22.74 | 22.95 | 22.84 | 2.53 |
|  |  | 回收率 | 91.78 | 92.31 | 87.18 | 94.16 | 90.94 | 91.81 | 91.36 |  |
| 36 | 抗玡威 | 测得浓度 | 22.03 | 22.74 | 23.65 | 23.09 | 23.17 | 23.46 | 23.02 | 2.52 |
|  |  | 回收率 | 88.1 | 90.94 | 94.59 | 92.35 | 92.68 | 93.85 | 92.09 |  |
| 37 | 丙环唑 | 测得浓度 | 22.16 | 23.05 | 23.32 | 22.86 | 22.75 | 23.23 | 22.90 | 1.83 |
|  |  | 回收率 | 88.64 | 92.21 | 93.27 | 91.43 | 91.01 | 92.9 | 91.58 |  |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 测得浓度 | 22.3 | 22.32 | 23.89 | 22.25 | 22.96 | 22.95 | 22.78 | 2.79 |
|  |  | 回收率 | 89.2 | 89.29 | 95.56 | 89 | 91.85 | 91.78 | 91.11 |  |
| 39 | 西玛津 | 测得浓度 | 22.56 | 23.23 | 23.94 | 23.44 | 23.68 | 23.73 | 23.43 | 2.1 |
|  |  | 回收率 | 90.24 | 92.9 | 95.77 | 93.77 | 94.7 | 94.92 | 93.72 |  |
| 40 | 甲磺草胺 | 测得浓度 | 23.65 | 24.79 | 25.26 | 25.03 | 24.81 | 25.38 | 24.82 | 2.5 |
|  |  | 回收率 | 94.61 | 99.16 | 101.05 | 100.12 | 99.22 | 101.52 | 99.28 |  |
| 41 | 虫酰肼 | 测得浓度 | 21.72 | 22.06 | 21.95 | 21.08 | 21.26 | 21.37 | 21.57 | 1.84 |
|  |  | 回收率 | 86.87 | 88.24 | 87.79 | 84.3 | 85.04 | 85.47 | 86.29 |  |
| 42 | 丁噻隆 | 测得浓度 | 22.73 | 23.45 | 23.85 | 23.29 | 23.55 | 23.46 | 23.39 | 1.6 |
|  |  | 回收率 | 90.9 | 93.81 | 95.4 | 93.15 | 94.2 | 93.84 | 93.55 |  |
| 43 | 噻虫嗪 | 测得浓度 | 23.66 | 24.28 | 24.93 | 24.51 | 24.31 | 24.83 | 24.42 | 1.87 |
|  |  | 回收率 | 94.64 | 97.12 | 99.71 | 98.03 | 97.25 | 99.33 | 97.68 |  |
| 44 | 甲基托布津 | 测得浓度 | 21.84 | 23.04 | 23.33 | 23.03 | 22.76 | 22.85 | 22.81 | 2.25 |
|  |  | 回收率 | 87.35 | 92.14 | 93.33 | 92.11 | 91.02 | 91.39 | 91.22 |  |
| 45 | 抗倒酯 | 测得浓度 | 23.03 | 22.88 | 23.98 | 24.57 | 23.87 | 23.22 | 23.59 | 2.78 |
|  |  | 回收率 | 92.1 | 91.53 | 95.93 | 98.27 | 95.46 | 92.87 | 94.36 |  |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 测得浓度 | 21.52 | 22.32 | 23.36 | 22.89 | 23.13 | 23 | 22.70 | 2.99 |
|  |  | 回收率 | 86.06 | 89.26 | 93.44 | 91.55 | 92.53 | 92.01 | 90.81 |  |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 测得浓度 | 19.47 | 20.55 | 20.71 | 20.37 | 20.17 | 22.52 | 20.63 | 4.94 |
|  |  | 回收率 | 77.89 | 82.18 | 82.85 | 81.49 | 80.66 | 90.06 | 82.52 |  |
| 48 | 杀螟丹 | 测得浓度 | 16.21 | 15.97 | 16.04 | 16.92 | 16.19 | 17.64 | 16.50 | 3.96 |
|  |  | 回收率 | 64.84 | 63.88 | 64.17 | 67.67 | 64.77 | 70.55 | 65.98 |  |

附表2-3 50ng/ml浓度回收率测定结果（%）

| 序号 | 名称 |  | 回收13 | 回收14 | 回收15 | 回收16 | 回收17 | 回收18 | 均值 | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (%) |
| 1 | 乙草胺 | 测得浓度 | 45.02 | 47.96 | 44.95 | 45.42 | 45.8 | 43.27 | 45.40 | 3.35 |
|  |  | 回收率 | 90.04 | 95.92 | 89.89 | 90.84 | 91.59 | 86.53 | 90.80 |  |
| 2 | 甲草胺 | 测得浓度 | 43.81 | 46.06 | 44.42 | 44.07 | 44.63 | 42.23 | 44.20 | 2.82 |
|  |  | 回收率 | 87.62 | 92.12 | 88.84 | 88.13 | 89.25 | 84.45 | 88.40 |  |
| 3 | 莠灭净 | 测得浓度 | 45.95 | 47.48 | 45.99 | 47.08 | 46.77 | 46.35 | 46.60 | 1.32 |
|  |  | 回收率 | 91.9 | 94.96 | 91.97 | 94.15 | 93.53 | 92.69 | 93.20 |  |
| 4 | 阿特拉津 | 测得浓度 | 45.9 | 47.19 | 45.03 | 46.21 | 46.72 | 43.92 | 45.83 | 2.60 |
|  |  | 回收率 | 91.8 | 94.38 | 90.05 | 92.41 | 93.44 | 87.84 | 91.65 |  |
| 5 | 氘代莠去津 | 测得浓度 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 回收率 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 6 | 保棉磷 | 测得浓度 | 45.31 | 44.54 | 44.92 | 46.11 | 46.08 | 45.93 | 45.48 | 1.45 |
|  |  | 回收率 | 90.61 | 89.08 | 89.84 | 92.22 | 92.16 | 91.85 | 90.96 |  |
| 7 | 丁草胺 | 测得浓度 | 44.52 | 46.4 | 44.69 | 44.7 | 45.42 | 42.79 | 44.75 | 2.66 |
|  |  | 回收率 | 89.04 | 92.8 | 89.38 | 89.4 | 90.84 | 85.57 | 89.51 |  |
| 8 | 硫线磷 | 测得浓度 | 43.64 | 45.345 | 45.5 | 43.67 | 45.17 | 42.6 | 44.32 | 2.67 |
|  |  | 回收率 | 87.28 | 90.69 | 90.99 | 87.34 | 90.34 | 85.19 | 88.64 |  |
| 9 | 多菌灵 | 测得浓度 | 51.905 | 53.65 | 51.85 | 53.1 | 52.87 | 52.25 | 52.60 | 1.37 |
|  |  | 回收率 | 103.81 | 107.3 | 103.69 | 106.19 | 105.74 | 104.5 | 105.21 |  |
| 10 | 克百威 | 测得浓度 | 46.24 | 47.9 | 46.12 | 47.4 | 47.29 | 47.35 | 47.05 | 1.51 |
|  |  | 回收率 | 92.48 | 95.79 | 92.23 | 94.79 | 94.58 | 94.69 | 94.09 |  |
| 11 | 氯虫苯甲酰胺 | 测得浓度 | 42.785 | 44.365 | 42.06 | 45.08 | 45.1 | 42.94 | 43.72 | 2.97 |
|  |  | 回收率 | 85.57 | 88.73 | 84.12 | 90.15 | 90.19 | 85.88 | 87.44 |  |
| 12 | 异噁草酮 | 测得浓度 | 45.055 | 47.875 | 46.61 | 46.21 | 46.54 | 46.4 | 46.45 | 1.94 |
|  |  | 回收率 | 90.11 | 95.75 | 93.21 | 92.41 | 93.08 | 92.79 | 92.89 |  |
| 13 | 噻虫胺 | 测得浓度 | 47.17 | 48.055 | 46.34 | 48.2 | 48.08 | 47.55 | 47.57 | 1.51 |
|  |  | 回收率 | 94.34 | 96.11 | 92.67 | 96.39 | 96.15 | 95.1 | 95.13 |  |
| 14 | 氰草津 | 测得浓度 | 46.38 | 47.475 | 45.87 | 47.67 | 47.35 | 46.12 | 46.81 | 1.66 |
|  |  | 回收率 | 92.76 | 94.95 | 91.74 | 95.33 | 94.69 | 92.23 | 93.62 |  |
| 15 | 二嗪磷 | 测得浓度 | 41.27 | 43.93 | 42.88 | 43.82 | 42.5 | 43.19 | 42.93 | 2.28 |
|  |  | 回收率 | 82.54 | 87.86 | 85.76 | 87.64 | 84.99 | 86.38 | 85.86 |  |
| 16 | 乐果 | 测得浓度 | 43.325 | 47 | 43.44 | 44.36 | 45.26 | 40.96 | 44.06 | 4.62 |
|  |  | 回收率 | 86.65 | 94 | 86.88 | 88.71 | 90.51 | 81.91 | 88.11 |  |
| 17 | 呋虫胺 | 测得浓度 | 46.96 | 47.43 | 45.65 | 46.04 | 47.47 | 46.05 | 46.60 | 1.69 |
|  |  | 回收率 | 93.92 | 94.86 | 91.29 | 92.07 | 94.93 | 92.1 | 93.20 |  |
| 18 | 敌草隆 | 测得浓度 | 47.84 | 47.855 | 46.03 | 48.1 | 48.06 | 45.23 | 47.19 | 2.62 |
|  |  | 回收率 | 95.68 | 95.71 | 92.06 | 96.19 | 96.12 | 90.45 | 94.37 |  |
| 19 | 灭线磷 | 测得浓度 | 43.495 | 45.87 | 44.14 | 42.97 | 43.98 | 37.96 | 43.07 | 6.24 |
|  |  | 回收率 | 86.99 | 91.74 | 88.27 | 85.94 | 87.95 | 75.91 | 86.13 |  |
| 20 | 吡氟禾草灵 | 测得浓度 | 45.595 | 47.135 | 46.04 | 45.47 | 45.82 | 46.76 | 46.14 | 1.45 |
|  |  | 回收率 | 91.19 | 94.27 | 92.07 | 90.93 | 91.63 | 93.51 | 92.27 |  |
| 21 | 地虫硫磷 | 测得浓度 | 44.32 | 47.34 | 46.95 | 44.19 | 44.72 | 46.7 | 45.70 | 3.16 |
|  |  | 回收率 | 88.64 | 94.68 | 93.9 | 88.37 | 89.44 | 93.39 | 91.40 |  |
| 22 | 噻唑膦 | 测得浓度 | 46.015 | 47.825 | 45.84 | 47.53 | 47.18 | 46.48 | 46.81 | 1.75 |
|  |  | 回收率 | 92.03 | 95.65 | 91.68 | 95.05 | 94.36 | 92.96 | 93.62 |  |
| 23 | 氯吡嘧磺隆 | 测得浓度 | 44.82 | 46.165 | 44.62 | 46.56 | 45.82 | 45.6 | 45.60 | 1.66 |
|  |  | 回收率 | 89.64 | 92.33 | 89.24 | 93.12 | 91.64 | 91.19 | 91.19 |  |
| 24 | 环嗪酮 | 测得浓度 | 50.51 | 51.545 | 50.03 | 51.79 | 51.51 | 50.82 | 51.03 | 1.35 |
|  |  | 回收率 | 101.02 | 103.09 | 100.05 | 103.58 | 103.01 | 101.64 | 102.07 |  |
| 25 | 吡虫啉 | 测得浓度 | 47.32 | 48.48 | 46.41 | 47.78 | 48.02 | 46.72 | 47.46 | 1.67 |
|  |  | 回收率 | 94.64 | 96.96 | 92.82 | 95.56 | 96.04 | 93.43 | 94.91 |  |
| 26 | 水胺硫磷 | 测得浓度 | 43.72 | 45.335 | 45.25 | 45.17 | 46.41 | 44.9 | 45.13 | 1.92 |
|  |  | 回收率 | 87.44 | 90.67 | 90.5 | 90.33 | 92.81 | 89.8 | 90.26 |  |
| 27 | 甲基异硫磷 | 测得浓度 | 43.235 | 47.1 | 43.71 | 46.26 | 47.35 | 46.6 | 45.71 | 3.89 |
|  |  | 回收率 | 86.47 | 94.2 | 87.42 | 92.51 | 94.69 | 93.2 | 91.42 |  |
| 28 | 硝磺草酮 | 测得浓度 | 51.145 | 53.315 | 49.52 | 51.76 | 51.03 | 51.05 | 51.30 | 2.40 |
|  |  | 回收率 | 102.29 | 106.63 | 99.04 | 103.52 | 102.05 | 102.1 | 102.61 |  |
| 29 | 灭多威 | 测得浓度 | 45.95 | 48.145 | 46.21 | 47.16 | 47.45 | 47.06 | 47.00 | 1.72 |
|  |  | 回收率 | 91.9 | 96.29 | 92.41 | 94.32 | 94.89 | 94.12 | 93.99 |  |
| 30 | 异丙甲草胺 | 测得浓度 | 43.985 | 45.92 | 44.89 | 45.14 | 45.19 | 43.6 | 44.79 | 1.90 |
|  |  | 回收率 | 87.97 | 91.84 | 89.78 | 90.28 | 90.38 | 87.2 | 89.58 |  |
| 31 | 久效磷 | 测得浓度 | 48.11 | 50.245 | 47.84 | 51.73 | 50 | 48.13 | 49.34 | 3.16 |
|  |  | 回收率 | 96.22 | 100.49 | 95.67 | 103.45 | 100 | 96.26 | 98.68 |  |
| 32 | 氧乐果 | 测得浓度 | 47.405 | 47.375 | 47.47 | 46.16 | 45.07 | 46.94 | 46.74 | 2.04 |
|  |  | 回收率 | 94.81 | 94.75 | 94.94 | 92.31 | 90.13 | 93.88 | 93.47 |  |
| 33 | 甲拌磷 | 测得浓度 | 46.16 | 45.6 | 44.95 | 45.11 | 43.81 | 43.55 | 44.86 | 2.26 |
|  |  | 回收率 | 92.32 | 91.2 | 89.89 | 90.21 | 87.62 | 87.1 | 89.72 |  |
| 34 | 甲基硫环磷 | 测得浓度 | 46.985 | 47.975 | 46.36 | 48.04 | 47.66 | 46.52 | 47.26 | 1.56 |
|  |  | 回收率 | 93.97 | 95.95 | 92.72 | 96.07 | 95.32 | 93.04 | 94.51 |  |
| 35 | 辛硫磷 | 测得浓度 | 45.125 | 45.635 | 44.93 | 44.11 | 45.66 | 43.22 | 44.78 | 2.13 |
|  |  | 回收率 | 90.25 | 91.27 | 89.85 | 88.21 | 91.31 | 86.43 | 89.55 |  |
| 36 | 抗玡威 | 测得浓度 | 45.85 | 48.385 | 45.96 | 47.1 | 46.83 | 46.68 | 46.80 | 1.96 |
|  |  | 回收率 | 91.7 | 96.77 | 91.92 | 94.19 | 93.66 | 93.35 | 93.60 |  |
| 37 | 丙环唑 | 测得浓度 | 45.675 | 46.325 | 45.98 | 46.88 | 46.43 | 46.15 | 46.24 | 0.89 |
|  |  | 回收率 | 91.35 | 92.65 | 91.96 | 93.75 | 92.86 | 92.3 | 92.48 |  |
| 38 | 苯嘧磺草胺 | 测得浓度 | 45 | 45.565 | 44.31 | 46.94 | 46.59 | 45.85 | 45.71 | 2.14 |
|  |  | 回收率 | 90 | 91.13 | 88.61 | 93.87 | 93.17 | 91.69 | 91.41 |  |
| 39 | 西玛津 | 测得浓度 | 46.43 | 48.59 | 47.26 | 46.96 | 46.94 | 47.1 | 47.21 | 1.55 |
|  |  | 回收率 | 92.86 | 97.18 | 94.51 | 93.92 | 93.88 | 94.2 | 94.43 |  |
| 40 | 甲磺草胺 | 测得浓度 | 48.16 | 50.05 | 47.02 | 49.81 | 48.45 | 48.96 | 48.74 | 2.30 |
|  |  | 回收率 | 96.32 | 100.1 | 94.04 | 99.61 | 96.9 | 97.91 | 97.48 |  |
| 41 | 虫酰肼 | 测得浓度 | 42.53 | 42.46 | 42.88 | 45.22 | 43.15 | 43.14 | 43.23 | 2.35 |
|  |  | 回收率 | 85.06 | 84.92 | 85.76 | 90.43 | 86.3 | 86.27 | 86.46 |  |
| 42 | 丁噻隆 | 测得浓度 | 46.265 | 47.825 | 46.25 | 47.55 | 47.74 | 46.68 | 47.05 | 1.57 |
|  |  | 回收率 | 92.53 | 95.65 | 92.5 | 95.1 | 95.48 | 93.36 | 94.10 |  |
| 43 | 噻虫嗪 | 测得浓度 | 48.875 | 50.235 | 47.97 | 49.98 | 50.68 | 49 | 49.46 | 2.05 |
|  |  | 回收率 | 97.75 | 100.47 | 95.93 | 99.96 | 101.36 | 98 | 98.91 |  |
| 44 | 甲基托布津 | 测得浓度 | 45.36 | 47.115 | 45.61 | 46.93 | 46.93 | 46.36 | 46.38 | 1.61 |
|  |  | 回收率 | 90.72 | 94.23 | 91.21 | 93.85 | 93.85 | 92.71 | 92.76 |  |
| 45 | 抗倒酯 | 测得浓度 | 47.22 | 48.81 | 47.29 | 48.12 | 47.57 | 45.84 | 47.48 | 2.10 |
|  |  | 回收率 | 94.44 | 97.62 | 94.57 | 96.24 | 95.13 | 91.67 | 94.95 |  |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 测得浓度 | 46.03 | 46.67 | 45.17 | 47.79 | 46.34 | 46.28 | 46.38 | 1.85 |
|  |  | 回收率 | 92.06 | 93.34 | 90.34 | 95.58 | 92.67 | 92.55 | 92.76 |  |
| 47 | 甲咪唑烟酸 | 测得浓度 | 42.85 | 48.16 | 42.55 | 43.03 | 45.38 | 43.46 | 44.24 | 4.90 |
|  |  | 回收率 | 85.7 | 96.32 | 85.1 | 86.06 | 90.75 | 86.92 | 88.48 |  |
| 48 | 杀螟丹 | 测得浓度 | 32.23 | 35.58 | 34.12 | 30.52 | 31.73 | 31.34 | 32.59 | 5.82 |
|  |  | 回收率 | 64.46 | 71.16 | 68.23 | 61.04 | 63.45 | 62.67 | 65.17 |  |

团体标准《白砂糖中47种农药残留量测定 液相色谱-串联质谱法》

编制工作组

2024年8月10日