| ICS | 07.060 |
| --- | --- |
| CCS | A 47 |

团体标准

T/ZS XXXX—XXXX

人工影响天气燃气炮作业管理规范

Code of Practice for the Management of Artificial Weather Gas Cannon Operations

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

浙江省产品与工程标准化协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 组织管理	1

5 作业选址	2

6 作业准备	2

7 作业实施	3

8 作业结束	4

9 应急处置	4

- 前言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：湖州市南浔区气象局、无锡市优纳得机械科技有限公司。

本文件主要起草人：王建东、王忠良、张喜亮、费敦悦、喻樾、王忠强、王国桢、舒洪福、朱奎荣、翟晓瑶、周凌峰、费克明、宋叶峰、刘承佰、程雷骅

人工影响天气燃气炮作业管理规程

  - 范围

本文件适用于人工影响天气燃气炮作业的作业要求、作业准备、作业实施、作业结束、应急处置等内容。

本文件适用于人工影响天气燃气炮作业。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QX/T 151  人工影响天气作业术语

QX/T 297  地面人工影响天气作业安全管理要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 燃气炮  gas cannon

运用冲击波、声波、催化剂技术对局部天气进行干扰、催化的新型作业装备。

    - 人工影响天气  artificial influence on the weather

为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理过程进行人为影响，实现增雨（雪）、防雹、消减雨、消雾、防霜等目的的活动。

  - 组织管理

作业单位

      - 作业单位应是具备规定条件的、经过备案的从事人工影响天气作业的组织或者机构。

      - 作业单位应为作业人员办理相关保险。

      - 作业单位应利用新闻媒体、网站等形式向社会公众发布人工影响天气作业公告。作业公告应包括作业时段、作业点信息、作业装备、安全注意事项、事故报告和处置办法、联系方式等内容。

      - 作业单位应根据天气预报，制订人工影响天气作业实施计划。

    - 作业人员

      - 作业人员应每年进行人工影响天气作业培训，考核合格后上岗。

      - 培训教师应具备本科及以上学历，从事人工影响天气业务、科研工作，中级及以上专业技术职称的条件。

      - 单次作业每台燃气炮设备的作业人员应≥2名，包括指挥员、操作员。

      - 指挥员应符合但不限于以下要求：

- 应具备丰富的燃气炮作业经验，熟悉燃气炮的工作原理、操作规程及安全要求；

- 具备良好的沟通能力，能够清晰地传达作业指令和安全要求；

- 能够有效地组织作业人员进行燃气炮作业；

- 能够迅速、准确地判断并处理突发情况。

      - 操作员应符合但不限于以下要求：

- 熟悉燃气炮的结构、性能和使用方法，能够熟练地进行燃气炮的装填、调整和发射等操作；

- 掌握燃气炮作业的安全操作规程，了解常见故障的处理方法；

- 严格按照指挥员的指令和操作规程进行作业，

- 具备良好的安全意识，能够识别和防范作业中的潜在危险，及时报告并处理安全隐患。

  - 作业选址

应确保清除作业范围内的易燃、易爆物品及可能影响燃气炮正常运行的障碍物。

      - 选址应在人工增雨受益目标区上风方向5-10公里范围内。

选址应避开洪水、山体滑坡、泥石流等地质灾害易发地，地基应基础稳固扎实、平坦且相对空旷无障碍物。

作业点应避开民居民宿集聚、畜禽规模养殖、旅游景区观赏等区域，并保持1公里以上的水平直线距离。

作业点设备放置区应符合但不限于以下要求：

- 设有警戒线或电子围栏；

- 避开高压或电缆架空线；

- 远离易燃、易爆场所，应具有一定的防雷措施；

- 设置远程视频监控，可查看作业区全景或局部图像，摄像头应具备全方位云台控制功能。

  - 作业准备

    - 作业申请

      - 作业单位应根据当地居民生活用水和生产用水保障、高温干旱防御、森林消防防灾和生态环境保障等作业需求，制定人工影响天气工作计划，提出申请，报请同级人民政府，经批准同意后组织实施。

      - 作业申请应包含申请书及必要补充材料，应包含但不限于以下材料：

- 地面燃气炮试验性作业可行性报告；

- 作业点周边视频或照片参照图；

- 噪音影响范围、需求分析、技术分析、建设内容等。

      - 作业单位应提前一天进行燃气炮作业计划申报。

      - 当天临时作业情况应电话报告省人影中心同意后实施，并按应急作业方式通过系统补报。

    - 作业公告

      - 应通过广播、电视、报刊、网络等方式发布作业公告。

      - 内容应包括作业时段、作业位置及安全影响区域、作业装备、安全注意事项、事故报告及处置办法、联系方式、发布单位和日期等内容。

      - 应于燃气炮作业实施前 6 h发布作业公告。

      - 实际作业中，若作业公告公布的作业结束日期和时间已到而实际作业尚未结束，公告制作和发布机构应根据具体天气情况和作业情况，及时更新作业公告。

      - 发布范围应覆盖以作业点为中心、周围半径 20 km区域。必要时应请相邻县（市）的县级以上人工影响天气作业组织管理机构协助发布作业公告。

      - 发布对象应全面覆盖发布范围内所有社会公众，包含城镇、村庄、学校等人口密集场所和化工厂、危爆品库、文物古迹、军事设施等重点单位。

    - 上空管理

      - 人工影响天气燃气炮作业无需空域申请。

      - 作业应避开炮口上方300米以外的飞行物。

    - 装备检查

      - 作业前需对燃气炮进行全面检查，确保设备处于完好状态。

      - 启动前应检查但不限于以下内容：

- 燃气泄漏检查、点火装置检查、控制系统检查；

- 接上液化气瓶后打开钢瓶阀门，确保没有泄漏的声音和液化气臭味；

- 启动柴油发电机组前，检查冷却液、机油、燃油量等；

- 油料、液化气、催化剂等物资储备是否充足。

    - 通信设备

      - 对作业现场、指挥中心、管理机构等之间的通信设备进行检查，确保通信联络畅通通信。

      - 设备作业期间应有专人巡检值守。

    - 其他

      - 应检查作业车辆安全性能及油料等物资储备充足，确保正常使用。

      - 应检查作业人员工作服、安全头盔、防雨用具、照明设备和维修保养工具等装备的准备情况。

  - 作业实施

    - 实施准备

      - 作业人员应按规定穿戴作业服装和安全头盔，带齐作业装备，并按规定路线行驶，安全到达预定作业点。

      - 到达作业点后，应由安全员维持秩序，并在作业点周围设置现场警戒标志，避免无关人员进入或围观。

      - 应检查移动监控设备和专用通信设备等是否正常，确保作业现场、指挥中心、等之间的通信联络畅通。

    - 作业发射

      - 现场指挥员在接到相关部门批准指令后，应按照批准的作业点和时限实施作业；

      - 作业人员应按下列步骤完成作业发射：

- 操作员对燃气炮设备及橡胶软管等易老化件进行检查，确保耗材物料的充足和设备的完好；

- 操作员设置炮管的方位角和仰角；

- 安全员指挥现场人员全部撤离禁区；

- 操作员检查作业参数，确认符合技术参数要求；

- 在得到相关部门的许可后，指挥员下达作业命令，操作员进行开机作业；

- 作业完毕后，操作员关闭控制器电源、关闭电柜总电源、关闭发电机组，安全员应第一时间向管理机构报告作业情况。

      - 作业流程应严格遵循相应设备的操作手册。

    - 作业巡检

- 作业过程中应经常巡检发电机上表箱和发电机控制仪器表值，具体巡检事项及参数应参照对应设备的操作手册。

  - 作业结束

    - 安全员应第一时间向相关管理部门报告作业情况。

    - 作业结束后操作员必须用吹灰枪吹干净管路中催化剂，防止堵塞；炮管必须倾倒或加盖，防止雨水进入；结束停机后必须断开蓄电池开关；打开储气罐排水阀。

    - 操作员清点催化剂用量，对未使用完的催化剂进行合并装箱、入库登记；对催化剂管路吹扫清理，对有故障、堵塞的气管等进行逐一登记、标记并报修。

    - 操作员清理作业现场，清点并收回作业装备，收回警戒标识、工具箱、安全护具等；酌情对作业设备进行保养维护。

  - 应急处置

    - 作业故障处置

      - 由专业人员对故障进行初步评估，确定故障的性质、程度和可能的风险。

      - 如发现发电机组参数偏差较大或出现漏气、漏液等安全隐患，立即停止作业并向相关部门上报故障信息，同时确保所有人员远离故障设备。

      - 在保证安全的前提下，关闭燃气供应阀门，切断电源并关闭发电机，确保设备不再接受任何形式的能源输入，打开通风设备，确保故障现场有足够的通风，以降低燃气积聚的风险。

      - 应按QX/T 297-2015的相关规定存放故障炮轰罐。

      - 应按QX/T 297-2015的5.6规定执行作业装备故障处置。

    - 安全事故处置

出现安全事故时，作业人员应按照相关安全生产规定和QX/T 297-2015中第10章的规定事故处置。