| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | X 55 |

团体标准

T/XXX XXX—XXXX

建宁岩红 新工艺加工技术规范

Jianning black tea—New Process Processing Technology Specification

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

| 2024 - XX - XX 发布 | 2024 - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

海峡两岸茶业交流协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	1

4.1 鲜叶	1

4.2 鲜叶装运	2

4.1 加工场地	2

4.2 加工条件	2

5 工艺流程	2

6 加工技术	2

6.1 晒青	2

6.2 摇青	2

6.3 萎凋	3

6.4 揉捻	3

6.5 发酵	3

6.6 干燥	3

6.7 筛分	3

6.8 风选	4

6.9 拣剔	4

6.10 拼配匀堆	4

6.11 复火	4

7 质量管理	4

8 标签标志、包装、运输、贮存	4

8.1 标签标志	4

8.2 包装	4

8.3 运输	4

8.4 贮存	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由建宁县农业农村局提出。

本文件由海峡两岸茶业交流协会归口。

本文件起草单位：厦门茶叶进出口有限公司、建宁县农业农村局、三明市农业农村局茶叶站、福建省耕山队生态有机茶叶开发有限公司、 建宁县真山水茶业有限公司 。

本文件主要起草人：                      。

建宁岩红 新工艺加工技术规范

范围

本文件规定了建宁红茶加工的术语和定义、要求、工艺流程、初制技术、精制技术、质量管理、标志、标签。

本文件适用于建宁红茶的加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品企业通用卫生规范

GB/T 30375  茶叶贮存

GB/T 30766  茶叶分类

GB/T 31748  茶鲜叶处理要求

GB/T 35810  红茶加工技术规范

GH/T 1070   茶叶包装通则

GH/T 1077   茶叶加工技术规程

GH/T 1124   茶叶加工术语

术语和定义

GB/T 35810 、GB/T 30766、GH/T 1124   茶叶加工术语界定的术语和定义适用于本文件。

建宁岩红

在建宁县行政区域范围内，采自福安大白茶、政和大白茶、福鼎大白茶、梅占、金牡丹、菜茶等适制红茶、乌龙茶的茶树品种嫩鲜叶，按照工夫红茶加工工艺制作而成的具有特定品质特征的红茶，简称“建宁岩红”。

要求

鲜叶

4.1.1 具有有一定成熟度容易出香气，但不能太开面，太老叶做出茶外形粗松、滋味薄。选择一芽一叶、一芽二三叶或小至中开面的鲜叶，原料嫩度力求一致。

4.1.2 鲜叶钟出现的红变叶应拣出单独加工；腐败变质、受污染的鲜叶，应剔除。

鲜叶装运

应符合GB/T 31748的规定。

加工场地

茶叶加工场地、加工用水、厂区布局和加工车间等应符合GH/T 1077的规定。

加工条件

    - 加工过程中的设备、用具和人员的要求应符合GH/T 1077的规定。

工艺流程

鲜叶→晒青（日光萎凋）→摇青→萎凋→揉捻（解块）→发酵→干燥→筛分→风选→拣剔→拼配匀堆 →复火→成品。

  - 6  加工技术

  - 6.1  晒青（日光萎凋）

    - 6.1.1  晒青条件

在光照强度较弱时或遮阳网下进行日光萎凋，光照强度需小于20000Lx。将采回摊凉后的鲜叶直接薄摊在晒青场所的竹席、篾盘及其他专用器具上。

    - 6.1.2  晒青过程

晒青摊叶厚度宜小于 3 cm，摊叶时要求抖散摊平呈蓬松状态，保持厚薄一致。时间20 min～40 min，中间轻翻1次～2次，晒青总减重率12%～15%。

    - 6.1.3  晒青要求

忌全程日光萎凋。日光萎凋还应根据季节、气候、茶树品种、鲜叶含水量等因素进行“看青萎凋”和“看天萎凋”。

    - 6.2  摇青

    - 6.2.1摇青时间

晒青后鲜叶先摊凉降温至常温还阳（恢复原态）后进入摇青；摇青时间大约5-10分钟。

    - 6.2.2摇青程度

嫩叶轻摇，老叶可适当重些，摇青时间的长短视品种发酵的难易程度而定。

第一次摇青摇青机转速约10 r/min，摇青时间2～3 min，摇青两次间隔1-1.5小时，第二次时间是第一次的2倍时间，第二次摇青机转速约15 r/min，摇青时间5～7 min。第三次摇青与否，视在制叶的颜色而定，叶色转黄绿，叶缘部分有红点，香气从青转清花香即摇青适度；如叶色偏青，可进行第三次摇青，摇青时间根据叶色情况而定；如叶缘红边较显，摇青过重，不宜进行第三次摇青。

    - 6.3  萎凋

    - 6.3.1萎凋过程

摇好后放入萎凋槽或上水筛。上萎凋槽先吹2个小时冷风，再开暖风设约30度，中间每间隔2个小时翻拌一次。嫩叶萎凋可以干点，老叶水分少要适当萎凋轻些。

    - 6.3.2萎凋程度

萎凋程度以叶质柔软，梗折不断，手捏成团、松手不易散，青草气减退，愉悦的清花香透出为适度。

    - 6.4 揉捻

    - 6.4.1揉捻过程

揉捻时间约45-60分，一般先20分钟左右不加压轻揉，再加压10分钟，停下来铺平，再中度揉约10-20分钟。揉后效果成条形且有一定粘性。

    - 6.4.2解块

解散团块、散发热量、降低叶温、筛分大小、初步分级,分别使各号茶都能揉紧条索,使发酵均匀。

    - 6.4.3揉捻程度

长时慢揉，分次加压，嫩叶轻压，老叶重压，先轻后重，充分解块。卷曲成条达90%以上，叶细胞破碎率达80%以上。

    - 6.5 发酵

    - 6.5.1发酵过程

自然发酵手法（室温约20℃左右）发酵过程茶叶不能太热（太热容易起酵味）也不能太厚，厚度约15-20cm，盖湿布，自然发酵历时约6-8小时，发酵4个小时左右时翻动一次。也可以放在萎凋槽上发酵。当湿度高、温度高时发酵时间应短些。

    - 6.5.2发酵程度

适宜发酵程度应掌握：青草气适度消失，清新花果香呈现，叶色红变，春茶黄红色、夏茶红黄色，嫩叶红匀，老叶红里泛青，即发酵适度。花香型工夫红茶发酵宜轻勿重。

    - 6.6 干燥

    - 6.6.1干燥方法

发酵适度的茶叶应立即烘干，防止发酵过度、花香减弱。干燥流程分初烘和复烘，为避免花香气味损失，复烘要求“低温长烘”。初烘85℃/3个小时，过5天左右再复烘78-80℃提香约6小时。

    - 6.6.2干燥程度

烘至含水率 5 %～7 %，足干后冷却至室温。

    - 6.7 筛分

采用圆筛机区分长短，抖筛机区分粗细。

    - 6.7风选

各筛号茶采用风选机区分轻重，去除黄片、碎末和其它夹杂物。

    - 6.7 拣剔

采用人工拣剔、机拣、电拣、色选，剔除梗片和夹杂物，提高茶叶净度。

    - 6.8 拼配匀堆

根据产品各等级的感官指标要求，选择筛号茶，按比例拼配匀堆，保证产品品质符合各等级的感官

指标。

    - 6.9 复火

复火温度 80 ℃～100 ℃，以透发香气，保证含水率符合产品标准。

  - 7 质量管理

7.1 加工过程的卫生管理、质量安全应符合 GB 14881 的要求，加工过程不能添加任何非茶类物质。

7.2 鲜叶、毛茶、在制品应按批次经检验符合要求后方可进入下一生产工序，并做好检验记录。

7.3 企业应对出厂的产品逐批进行检验，出厂检验项目包括感官品质、净含量、水分、总灰分和粉末。

7.4 产品污染物限量应符合 GB 2762，产品农药最大残留限量应符合 GB 2763 的要求。

- 8 标签标志、包装、运输、贮存

  - 8.1标签标志

应符合GB 7718的规定。产品运输包装上的储运图示标志应符合GB/T 191规定。

  - 8.2包装

应符合GB 23350和GH/T 1070的规定。

  - 8.3运输

运输工具应清洁、干燥、无异味、无污染，运输时应有防雨、防潮、防暴晒措施，不与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

  - 8.4贮存

应符合GB/T 30375的规定。