T/RYFW

上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会团体标准

T/RYFW 10—2024

饶有丰味 广丰高粱酒

Abundant flavor Guangfeng Sorghum spirits

(征求意见稿) 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 -xx - xx发布

2024 - xx - xx实施

目  次

上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会 发布

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　要求	1

5　食品添加剂	2

6　生产加工过程的卫生要求	3

7　检验规则	3

8  标志、标签、包装、运输、贮存	3

前  言

本标准编制所依据的起草规则为GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由广丰区特色产品区域公用品牌协会提出并归口。

本标准起草单位：上饶师范学院、广丰区农业农村局、上饶市广丰区农文旅发展集团有限公司、上饶市广丰区饶有丰味商贸有限公司、上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会、上饶农业技术创新研究院。

本标准主要起草人：周油涌、徐兵、黄昌新、李云、鲍天才、王勇、李秋芳、魏平慧、陈凯、李国华、陈波。

饶有丰味 广丰高粱酒

- 范围

本标准规定了广丰高粱酒的术语和定义、要求、食品添加剂、生产加工过程的卫生要求、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于广丰高粱酒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2757  食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.36  食品安全国家标准 食品中氰化物的测定

GB 5009.225  食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定

GB 5009.266  食品安全国家标准 食品中甲醇的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8231  高粱

GB/T 10345  白酒分析方法

GB/T 10346  白酒检验规则和标志 、包装 、运输 、贮存

GB 12456  食品安全国家标准 食品中总酸的测定

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号  《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 广丰高粱酒

以上饶市广丰区地域范围内生长的高粱为原料，经固态发酵，通过传统工艺制作的高粱酒。

- 要求

  - 原料要求

    - 高粱

在上饶市广丰区地域范围内生长的高粱，符合GB/T 8231的规定。

    - 生产用水

应符合GB 5749的规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 无色，清亮透明，无悬浮物，无沉淀物。 | GB/T 10345 |
| 香气 | 具有高粱就特有的香气，无异味。 |  |
| 口味 | 酒体柔和谐调，陈香味明显。 |  |
| 风格 | 具有本品典型风格。 |  |
| 注：当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。10℃以上一定时间逐渐恢复正常。 |  |  |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高度酒 | 低度酒 |  |
| 酒精度，％vol | 40.1～68.0 | 39.0～40.0 | GB 5009.225 |
| 总酸（以乙酸计），g/L ≥ | 0.40 | 0.35 | GB 12456 |
| 总酯（以乙酸乙酯计），g/L ≥ | 1.00 | 0.80 | GB/T 10345 |
| 固形物，g/L ≤ | 0.40 | 0.50 | GB/T 10345 |
| 甲醇a，g/L ≤ | 0.6 |  | GB 5009.266 |
| 氰化物a（以HCN计），mg/L ≤ | 8.0 |  | GB 5009.36 |
| a甲醇、氰化物指标均按100%酒精度折算。 |  |  |  |

  - 安全指标

应符合 GB 2757 的规定。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070规定的方法测定。

- 食品添加剂

  - 食品添加剂的质量应符合相应的标准和有关规定。

  - 食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760及国家相关法律法规的规定。

- 生产加工过程的卫生要求

- 生产过程应符合GB 14881的规定。

- 检验规则

  - 组批

同一次投料、同一班次、同一生产线生产的同一规格包装完好的产品为一批。

  - 抽样

每批产品随机抽取，抽样数量应满足检验及留样的要求。

  - 检验分类

    - 出厂检验

      - 每批产品须经检验，检验合格并附合格证方可出厂。

      - 出厂检验项目为感官、酒精度、净含量。

    - 型式检验

      - 型式检验为本标准的全项目检验。

      - 正常情况为每半年进行一次，发生下列情况之一时也应进行：

- 停产3个月以上再恢复生产时；

- 原、辅料来源发生变化时；

- 本次检验结果与上次检验结果发生较大差异时；

- 更换主要生产设备时。

  - 判定规则

检验结果中有一项或一项以上指标不符合本标准规定时，应在同一批产品中重新加倍抽样对不合格项目进行复验，若仍有一项不符合时，则该批产品判为不合格。

  - 仲裁

在保质期内，供需双方对产品质量有异议时，经双方协商，可申请相关法定检验机构进行仲裁检验。

- 标志、标签、包装、运输、贮存

  - 标志、标签

产品标志、标签应符合国家相关法律、法规及GB/T 191、GB 2757、GB 7718、GB 28050的规定。

  - 包装

包装材料应符合食品卫生要求，包装应密封，防潮、防污染。包装容器应清洁、干燥、无异味、无毒。

  - 运输及贮存

应符合GB/T 10346的规定。