T/RYFW

上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会团体标准

T/RYFW 12—2024

饶有丰味 广丰山茶油

Abundant flavor Guangfeng camellia seed oil

(征求意见稿) 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 -xx - xx发布

2024 - xx - xx实施

上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会 发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　要求	1

5　生产加工过程的卫生要求	3

6　检验规则	3

7  标志、标签、包装、运输、贮存	4

前  言

本标准编制所依据的起草规则为GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由广丰区特色产品区域公用品牌协会提出并归口。

本标准起草单位：上饶师范学院、广丰区农业农村局、上饶市广丰区农文旅发展集团有限公司、上饶市广丰区饶有丰味商贸有限公司、上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会、上饶农业技术创新研究院、江西农教授科技开发有限公司。

本标准主要起草人：徐兵、鲍天才、周油涌、李秋芳、李云、周敏、陈波、魏平慧、鄢庆垚、陈凯。

饶有丰味 广丰山茶油

- 范围

本标准规定了广丰山茶油的术语和定义、要求、生产加工过程的卫生要求、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于广丰山茶油。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2716  食品安全国家标准 植物油

GB/T 5009.37  食用植物油卫生标准的分析方法

GB 5009.168  食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.236  食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定

GB 5009.262  食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定

GB/T 5525  植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法

GB/T 5526  植物油脂检验 比重测定法

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 11765  油茶籽油

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15688  动植物油脂 不溶性杂质含量的测定

GB 19641  食品安全国家标准 食用植物油料

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

GB/T 11765 界定的和下列术语和定义适用于本标准。

  - 广丰山茶油

以上饶市广丰区地域范围内种植的油茶籽实或仁为原料，经压榨法取得油茶籽原油及加工处理后的成品食用油。

- 要求

  - 原料要求

    - 油茶籽

应符合GB 19641的规定。

  - 基本要求

广丰山茶油中不得掺有其他食用油和非食用油，不得添加任何香精、香料和抗氧化剂。

  - 特征指标

应符合表1的规定。

- 特征指标

| 项 目 |  | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对密度（d2020） |  | 0.912～0.922 | GB/T 5526 |
| 脂肪酸组成，% | 饱和酸 | 7.0～11.0 | GB 5009.168 |
|  | 油酸（C18:1） | 68.0～87.0 |  |
|  | 亚油酸（C18:2） | 3.8～14.0 |  |
|  | 亚麻酸（C18:3） ≤ | 1.4 |  |

  - 质量指标

    - 原油质量指标

应符合表2的规定。

- 原油质量指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 气味、滋味 | 具有广丰山茶油固有的气味和滋味，无异味 | GB/T 5525 |
| 不溶性杂质/(%) ≤ | 0.15 | GB/T 15688 |
| 水分及挥发物/(%) ≤ | 0.15 | GB 5009.236 |
| 酸价（以KOH计）/(mg/g) ≤ | 3.5 | GB 5009.229 |
| 过氧化值/(g/100g) ≤ | 0.25 | GB 5009.227 |
| 溶剂残留量a/(mg/kg) | 不得检出 | GB 5009.262 |
| a检出值小于10mg/kg时，视为未检出。 |  |  |

    - 成品山茶油质量指标

应符合表3的规定。

- 成品山茶油质量指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |  |
| 色泽 | 淡黄色至橙黄色 | 淡黄色至棕黄色 | GB/T 5009.37 |
| 气味、滋味 | 具有广丰山茶油固有的气味和滋味，无异味 |  | GB/T 5525 |
| 透明度(20℃) | 清澈 | 微浊 |  |
| 不溶性杂质/(%) ≤ | 0.05 | 0.05 | GB/T 15688 |
| 水分及挥发物/(%) ≤ | 0.10 | 0.20 | GB 5009.236 |
| 酸价（以KOH计）/(mg/g) ≤ | 1.0 | 2.0 | GB 5009.229 |
| 过氧化值/(g/100g) ≤ | 0.20 | 0.25 | GB 5009.227 |
| 溶剂残留量a/(mg/kg) | 不得检出 | 不得检出 | GB 5009.262 |
| a检出值小于10mg/kg时，视为未检出。 |  |  |  |

  - 卫生指标

应符合 GB 2716 的规定。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070规定的方法测定。

- 生产加工过程的卫生要求

- 生产过程应符合GB 14881的规定。

- 检验规则

  - 组批

同一次投料、同一班次、同一生产线生产的同一规格包装完好的产品为一批。

  - 抽样

每批产品随机抽取，抽样数量应满足检验及留样的要求。

  - 检验分类

    - 出厂检验

      - 每批产品须经检验，检验合格并附合格证方可出厂。

      - 出厂检验项目按4.4规定的指标检验。

    - 型式检验

      - 型式检验为本标准的全项目检验。

      - 正常情况为每半年进行一次，发生下列情况之一时也应进行：

- 停产3个月以上再恢复生产时；

- 原、辅料来源发生变化时；

- 本次检验结果与上次检验结果发生较大差异时；

- 更换主要生产设备时。

  - 判定规则

检验结果中有一项或一项以上指标不符合本标准规定时，应在同一批产品中重新加倍抽样对不合格项目进行复验，若仍有一项不符合时，则该批产品判为不合格。

  - 仲裁

在保质期内，供需双方对产品质量有异议时，经双方协商，可申请相关法定检验机构进行仲裁检验。

- 标志、标签、包装、运输、贮存

  - 标志、标签

产品标志、标签应符合国家相关法律、法规及GB/T 191、GB 7718、GB 28050的规定。

  - 包装

包装材料应符合食品卫生要求，包装应密封，防潮、防污染。包装容器应清洁、干燥、无异味、无毒。

  - 运输

    - 运输工具应清洁、无污染，且备有防雨、防晒设施，严禁与有毒、有害物品混装、混运。

    - 装卸时应轻放、轻搬，防止包装破损。

  - 贮存

仓库必须干燥、清洁，有防潮、防鼠、防尘设施，并不得与有毒、有害物品共存放。