T/RYFW

上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会团体标准

T/RYFW 18—2024

饶有丰味 广丰红薯粉

Abundant flavor Guangfeng sweet potato flour

(征求意见稿) 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 -xx - xx发布

2024 - xx- xx实施

上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会 发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　要求	1

5　生产加工过程的卫生要求	2

6　检验规则	3

7  标志、标签、包装、运输、贮存	3

前  言

本标准编制所依据的起草规则为GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由广丰区特色产品区域公用品牌协会提出并归口。

本标准起草单位：上饶师范学院、上饶市广丰区农文旅发展集团有限公司、上饶市广丰区饶有丰味商贸有限公司、上饶市广丰区特色产品区域公用品牌协会、上饶农业技术创新研究院、江西白云科技有限公司。

本标准主要起草人：魏平慧、周油涌、李云、徐兵、王勇、陈凯、杨义云、洪依潇、李子璇。

饶有丰味 广丰红薯粉

- 范围

本标准规定了广丰红薯粉的术语和定义、要求、生产加工过程的卫生要求、检验规则、标志、标签、包装、运输及贮存。

本标准适用于广丰红薯粉。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4  食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 22427.4  淀粉斑点测定

GB/T 22427.5  淀粉细度测定

GB/T 22427.6  淀粉白度测定

GB/T 22427.7  淀粉黏度测定

GB/T 22427.10  淀粉及其衍生物氮含量测定

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31637  食品安全国家标准 食用淀粉

GB/T 34321  食用甘薯淀粉

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令〔2005〕第75号  《定量包装商品计量监督管理办法》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 广丰红薯粉

以上饶市广丰区地域范围内生长的红薯为原料，经清洗、磨浆、过滤、沉淀除杂、烘干等工艺加工而成的非即食红薯粉。

- 要求

  - 原料要求

    - 红薯

在上饶市广丰区地域范围内生长的，无腐烂、无霉变的优质红薯，淀粉含量20％～25％，符合GB 2762、GB 2763的规定。

    - 生产用水

应符合GB 5749的规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色或类白色，色泽均匀。 | 取样品适量，置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，目测其色泽、形态和杂质，嗅其气味。 |
| 形态 | 粉状或不规则块状。 |  |
| 气味 | 具有红薯粉特有的气味，无异味。 |  |
| 杂质 | 无肉眼可见的外来杂质。 |  |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分，％ ≤ | 15 | GB 5009.3 |
| 灰分（干基），％ ≤ | 0.4 | GB 5009.4 |
| 斑点，（个/cm2） ≤ | 8 | GB/T 22427.4 |
| 蛋白质（干基），％ ≤ | 0.3 | GB/T 22427.10 |
| 细度,150μm(100目)筛通过率质量分数，％ ≥ | 99.0 | GB/T 22427.5 |
| 白度，457nm蓝光反射率，％ ≥ | 80.0 | GB/T 22427.6 |
| 峰值黏度，6%(干物质计)，700cmg，BU ≥ | 500 | GB/T 22427.7 |
| pH值 | 6.0～8.0 | GB/T 34321 附录A |

  - 安全指标

应符合 GB 31637 的规定。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070规定的方法测定。

- 生产加工过程的卫生要求

- 生产过程应符合GB 14881的规定。

- 检验规则

  - 组批

同一次投料、同一班次、同一生产线生产的同一规格包装完好的产品为一批。

  - 抽样

每批产品随机抽取，抽样数量应满足检验及留样的要求。

  - 检验分类

    - 出厂检验

      - 每批产品须经检验，检验合格并附合格证方可出厂。

      - 出厂检验项目为感官、水分、灰分、斑点、细度、白度、pH、净含量。

    - 型式检验

      - 型式检验为本标准的全项目检验。

      - 正常情况为每半年进行一次，发生下列情况之一时也应进行：

- 停产3个月以上再恢复生产时；

- 原、辅料来源发生变化时；

- 本次检验结果与上次检验结果发生较大差异时；

- 更换主要生产设备时。

  - 判定规则

检验结果中有一项或一项以上指标不符合本标准规定时，应在同一批产品中重新加倍抽样对不合格项目进行复验，若仍有一项不符合时，则该批产品判为不合格。

  - 仲裁

在保质期内，供需双方对产品质量有异议时，经双方协商，可申请相关法定检验机构进行仲裁检验。

- 标志、标签、包装、运输、贮存

  - 标志、标签

产品标志、标签应符合国家相关法律、法规及GB/T 191、GB 7718、GB 28050的规定。

  - 包装

包装材料应符合食品卫生要求，包装应密封，防潮、防污染。包装容器应清洁、干燥、无异味、无毒。

  - 运输

    - 运输工具应清洁、无污染，且备有防雨、防晒设施，严禁与有毒、有害物品混装、混运。

    - 装卸时应轻放、轻搬，防止包装破损。

  - 贮存

仓库必须干燥、清洁，有防潮、防鼠、防尘设施，并不得与有毒、有害物品共存放。