X24

67.180.10

团   体   标   准

T/JXFIA   —2024

发酵泡菜生产技术规程

Technical specification for production of fermented kimchi

(征求意见稿）

2024-xx-xx发布                              2024-xx-xx实施

江西省食品工业协会 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省食品工业协会提出并归口。

本文件主要起草单位：赣南师范大学、江西省农业技术推广中心、井冈山生物技术研究院、赣州市设施蔬菜重点实验室、江西省食品工业协会，赣州巧耕人家农业发展有限公司、江西仙绿农业科技有限公司、江西博君生态农业开发有限公司、寻乌县羊角园果蔬有限公司。

本文件主要起草人：朱博、郭丽虹、成臣、陈道宗、吴茵、朱昱坤、孙浩、刘鹏、刘科鹏、郑小杰、李俊伟、陈道宗、杨建军、朱京伟、赵一鳞、朱志良

目录

1

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	5

4  环境及设备	5

4.1 生产环境	5

4.2 生产设备	5

5  原辅料要求	5

5.1 原料	5

5.2 辅料	5

5.3  食用盐	5

5.4  白酒	6

5.5其他原辅料	6

6  加工	6

6.1 工艺流程	6

6.2 原料	6

6.3 晾晒	6

6.4 发酵	6

6.5 出罐	6

6.6 装袋	6

6.7 封口	6

6.8杀菌	7

6.9 干燥	7

7  质量要求	7

7.1 感官指标	7

7.2理化指标	7

7.3 其他污染物限量	7

7.4  微生物指标	8

7.5食品添加剂	8

7.6  净含量	8

8  检验方法	8

8.1    感官检验	8

8.2  理化检验	9

8.3   净含量检验	9

9  检验规则	9

9.1 出厂检验	9

9.2   型式检验	9

9.3  组批	10

9.4  抽样方法和抽样数量	10

9.5   判定规则	10

10  包装、标签、标识、运输和储存	10

10.1   包装	10

10.2   标签与标识	10

10.3   运输	11

10.4   储存	11

10.5   保质期	11

11  废弃物处理	11

12  记录与保存	11

# 发酵泡菜技术规程

## 1 范围

本文件规定了江西发酵泡菜的术语和定义、环境及设备、原辅料要求、加工工艺流程、质量要求、检验方法、检验规则、包装、标签、标识、运输和储存等内容。

本文件适用于江西省发酵泡菜的生产。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2714 食品安全国家标准 酱腌菜

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.4 食品安全国家标准 陶瓷制品

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 9685 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 14930.1 食品安全国家标准 洗涤剂

GB 14930.2 食品安全国家标准 消毒剂

GB/T 15691 香辛料调味品通用技术条件

GB/T 20821 食品安全国家标准 液态法白酒

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

DB51/T 1069 四川泡菜生产规范

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则-质量检验

定量包装商品计量监督管理办法(总局令第 75号)

## 3 术语和定义

江西发酵泡菜 Jiangxi lactic acid bacteria fermented vegetables

以芥菜、萝卜、豆角、黄瓜、笋等新鲜蔬菜为原料，利用乳酸菌发酵的加工蔬菜。

## 4  环境及设备

### 4.1 生产环境

厂区环境、厂房和车间、卫生条件、生产过程的卫生要求应符合GB 14881的规定。生产用水的水质 应符合GB 5749的规定。

### 4.2 生产设备

生产设备的要求应符合GB 14881的规定。

## 5  原辅料要求

### 5.1 原料

新鲜蔬菜应新鲜、完整、香味浓郁、完整、无虫害、无霉变、无腐烂、无变质、无其他外来杂质。

应符合GB 2714的要求。

### 5.2 辅料

辅料包括：辣椒、生姜、香料植物应无霉变、无虫害、无杂质，应符合相应国家标准和有关规定。

### 5.3  食用盐

应符合GB 2721 的规定。

### 5.4  白酒

纯粮食酒应符合：GB/T20821

### 5.5其他原辅料

应符合相应食品安全国家标准及相关规定。

## 6  加工

### 6.1 工艺流程

江西发酵泡菜工艺流程为：

操作流程 原料→晾晒→发酵→出罐→装袋→封口→杀菌→干燥→成品装箱。

### 6.2 原料

选晴天收获生长健壮、生育期适中的大叶芥菜成株，削去菜头，剔除病株、病叶、烂叶和老黄叶。

### 6.3 晾晒

将蔬菜晾晒在太阳下至半蔫状态或烘干成半蔫状态。

### 6.4 发酵

先按照配方调好发酵母液，按照1：1投放晾晒好的蔬菜。

### 6.5 出罐

新腌的芥菜至少在1个月后才可捞出，同时剔除败菜。

### 6.6 装袋

按规定重量将料装好，一般为125～150g/袋或其它要求。

### 6.7 封口

用真空包装机封口，封口条件为真空度：0.08～0.09mPa。

### 6.8杀菌

由于装袋芥菜在加热时膨胀，为防止破袋，要采用反压式杀菌。杀菌时间和温度为：10＇～20＇/121℃。

### 6.9 干燥

成品采用热风烘干或手工擦干，避免破袋和微生物繁殖。

## 7  质量要求

### 7.1 感官指标

- 感官指标应符合表1的规定。

表 1  感官指标

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 具有产品应有的色泽 | 将样品置于白瓷盘中，在自然光线下， 观察其色泽、组织形态、杂质。嗅其气 味，品其滋味。 |
| 组织形态 | 均匀的固体状，或变质的斑膜等 |  |
| 滋味和气味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 |  |
| 杂质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

### 7.2理化指标

- 理化指标应符合表2的规定。

表 2  理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 食盐（以NaCl计）/(g/100g) ≤ | 6.0 |
| 过氧化值（以脂肪计）/(g/100g) ≤ | 0.25 |
| 锡 a（以 Sn 计） （mg/kg） ≤ | 250 |
| 亚硝酸盐（以 NaNO2 计）/(mg/kg) ≤ | 20.0 |
| a 仅限于采用镀锡薄板容器包装的食品。 |  |

### 7.3 其他污染物限量

- 应符合GB 2762要求。

### 7.4  微生物指标

- 微生物指标应符合表3的规定。

表 3    微生物限量

| 项目 | 采样方案 a 及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 大肠菌群 | 5 | 2 | 10 | 1000 | GB4789.3 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | -- | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100CFU/g | 1000CFU/g | GB 4789.10 第二法 |
| a 样品的采集及处理按 GB 4789.1。 |  |  |  |  |  |

### 7.5食品添加剂

- 食品添加剂的质量应符合食品安全国家标准及相关规定，食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定。

### 7.6  净含量

- 按国家质量监督检验检疫总局令（2005）年第75号《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

## 8  检验方法

### 8.1    感官检验

#### 8.1.1  色泽与组织形态

- 在光线充足的实验室，将样品置于洁净的白色搪瓷盘中，迎光观察其色泽与组织形态。

#### 8.1.2  滋味与气味

- 取样品于洁净的容器内，检查有无异味，用温开水漱口，嗅其气味，品尝滋味。

### 8.2  理化检验

#### 8.2.1  食盐

- 按GB 5009.44规定的方法测定。

#### 8.2.2  过氧化值

按GB 5009.227规定的方法测定。

#### 8.2.3  锡

按GB 5009.16规定的方法测定。

#### 8.2.4  亚硝酸盐

按GB 5009.33规定的方法测定。

#### 8.3   净含量检验

按JJF 1070规定的方法检验。

## 9  检验规则

#### 9.1 出厂检验

9.1.1  产品出厂前,应由生产企业的质量检验部门按本标准逐批检验。检验合格并签发质量合格证明的产品,方可出厂。

9.1.2  出厂检验项目包括：感官要求、食盐、过氧化值、净含量。

#### 9.2   型式检验

#### 9.2.1  有下列情况时应进行型式检验：

a)正式生产时，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量；

b)出厂检验的结果与上次型式检验有较大误差时；

c)正常生产时每半年时；

d)国家质量监督机构提出要求时。

#### 9.2.2  型式检验项目应包括技术要求中的全部项目。

#### 9.3  组批

在同一条件下，同一生产周期下，用同一批原料生产的同品种、同规格的产品为一批。

#### 9.4  抽样方法和抽样数量

从每一批产品中随机抽取30罐（瓶或袋）进行检验。样品分成2份，1份用于检验，1份备查。

#### 9.5   判定规则

检验结果全部符合本标准规定时，判定该批次产品为合格品。

检验结果中除微生物指标外，其他项目不符合本标准规定时，可以在原批次中双倍抽样复验一次， 复检结果全部符合本标准规定时，判定该批产品为合格品；复检结果中仍有指标不合格，判定该批次产 品为不合格品。

微生物指标不合格的不得复验，直接判定为不合格。

## 10  包装、标签、标识、运输和储存

#### 10.1   包装

包装材料及要求包括但不限于：

——玻璃瓶应符合GB 4806.5的规定；

——塑料瓶或袋应符合GB 4806.7的规定；

——复合膜、袋应符合GB/T 21302的规定；

——金属容器应符合GB 4806.9的规定；

——陶瓷制品应符合GB 4806.4的规定；

——外包装材料应符合GB/T 6543的规定。

#### 10.2   标签与标识

产品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定，产品标识应符合国家质量监督检验检疫总局令123号（2009）《食品标识管理规定》的规定。

包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

#### 10.3   运输

应符合GB 31621的规定。

#### 10.4   储存

应符合GB 31621的规定。

#### 10.5   保质期

在符合本标准规定条件下，保质期为24～36个月。

## 11  废弃物处理

应符合GB 14881的规定。

## 12  记录与保存

应符合GB 14881的规定。