团体标准《快速切换盲板阀》

编 制 说 明

- 工作简况（包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）：

快速切换盲板阀是一种管道切断设备，可替代传统的8字盲板，实现100%界区隔离。其将盲板封装在产品内部，通过独特的结构设计，仅需单人旋转手轮（或拉动扳手）和推拉盲板，不借助任何工具，就能快速切换盲板的通、盲工作位置，既保留了传统盲板无内部泄漏的特点，又取消盲板抽堵工作中拆装螺栓、螺母等繁琐操作，并使整个作业时间缩短到原有盲板抽堵作业时间的三十分之一甚至更少的程度，需要多人协作完成变成单人即可完成作业。

快速切换盲板阀一般安装在炼油、化工装置管道上，与切断类阀门联合使用。快速切换盲板阀极大提升了管路切断的效率，提高管路密封的可靠性，相对传统盲板，节约大量的人力成本，减少作业时间，减少作业期间介质泄漏，提高生产效率，可在紧急状态下可快速切断管道，保证装置的安全运行，并可根据用户需求实现远程操作与监控。快速切换盲板阀的本质是用技术创新来实现降本、增效、安全和环保，这些本质特点与我国社会发展的趋势是高度一致的，必然会成为管道介质隔离类产品的未来发展趋势。

快速切换盲板阀在国际市场上化工、船用等多个产业上有非常广泛的需求。美国早在1986年就制定了船用盲板阀的专业标准规范。快速切换盲板阀已广泛应用于乙烯裂解装置、火炬管网、船舶等多种不同装置中。目前国内主要用眼镜阀来替代部分8字盲板，但其公称压力不大于PN6，且不能用于高温、高压、火灾等工况，故其应用场合十分受限，一般仅应用于燃气管道。

随着我国对于安全和环保要求的提高，快速切换盲板阀因其独特的优势已经开始在消防水管线等典型应用场所得到大量应用推广，随着人口红利的逐渐消失，人力资源由制造业大量转入服务业等其它行业，制造业人力成本的大幅上涨，快速切换盲板阀的需求也越来越广，已经在国内炼油、化工关键设备的管道中有相当多的实际应用，需求正在高速发展。快速切换盲板阀的技术过去一直由国外几家企业垄断，国内生产企对该产品的研发均处于起步阶段，不能满足国内用户的需求。为此，在2020年度中国石化重大装备国产化立项中通过了“乙烯裂解装置裂解炉烧焦空气快速盲板国产化攻关”的立项论证，快速切换盲板阀已在镇海炼化新建的120万吨乙烯装置裂解装置上应用，进而将在整个中石化系统内进行国产化推广。我国目前快速切换盲板阀的技术标准及安全技术规范方面存在明显缺失，生产企业和应用企业均缺乏规范指导，存在安全隐患和风险，严重制约了快速切换盲板阀产品的应用及健康有序发展。需对此类产品设计、制造、试验等进行规范，亟待制定相关标准填补这一空白。

因此，通过开展管线用快速切换盲板阀标准的制定，能够实现提升我国在快速管道介质隔离类产品方面的技术能力，打破国外的技术垄断，填补国内标准中该领域的空白，引领管线快速切换技术健康有序发展。

本标准主要编制厂家为北京航天石化技术装备工程有限公司，同时欢迎其他阀门企业参与讨论编制。

- 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题，修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比

标准编制原则:

标准项目部分采用ASTM F1020船用管线盲板阀、API598阀门检验及试验标准规范及其引用的相关规范的内容，结合市场上主流产品的情况，对产品进行分类，定义基本的术语和结构型式，引用国内的相关标准进行完善，使之适用于我国的实际情况，具有先进性。

主要内容：

1.范围

本标准规定了快速切换盲板阀的术语、分类、结构型式、技术要求、试验、检验和标志等的基本要求。

本标准适用于公称尺寸NPS1(DN25)-NPS72(DN1800)、公称压力CL150(PN20)-CL2500(PN420)的管线用快速切换盲板。

2.术语

包括盲板、快速切换盲板阀、内部夹紧式快速切换盲板阀、外部夹紧式快速切换盲板阀。

3.结构型式

内部夹紧式快速切换盲板主要结构形式，外部夹紧式快速切换盲板主要结构形式。

4.要求

包括使用要求、材料要求、结构要求、性能要求。

5.试验方法

包括壳体试验、密封试验、空载操作试验、耐火试验、阀体标志检查、铭牌内容检查。

6.检验规则

厂检验和型式试验检验项目，型式试验的情况和抽样方法。

7.出厂文件

8.标志、包装、运输及储存

主要试验（或验证）情况分析：

- 明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明：

该标准项目不存在知识产权问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况：

由于国内尚无快速切换盲板阀的标准规范，生产企业在实际生产过程中缺乏规范指导，用户和设计院在选用这类阀门时也缺乏依据，存在安全隐患和质量风险。因此，需对此类产品的设计、制造、试验等进行规范，亟待制定相关标准填补这一空白，以支撑产业发展的需要。

- 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况：

标准项目部分采用ASTM F1020船用管线盲板阀、API598阀门检验及试验标准规范及其引用的相关规范的内容，结合市场上主流产品的情况，对产品进行分类，定义基本的术语和结构型式，引用国内的相关标准进行完善，使之适用于我国的实际情况，具有先进性。

试验和检验方面：

壳体试验：盲板的试验压力遵循HG/T 21547管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列的试验要求，阀体的试验压力遵循API598阀门检验及试验,试验时间结合F1020船用管线盲板阀，保持10分钟。

密封试验：遵循API598阀门检验及试验。

耐火试验：参考遵循API607转1/4周阀门和非金属阀座阀门的耐火试验

在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性：

快速切换盲板阀是一种新型管道切断介质隔离类设备,用于替代传统盲板，暂无对应的相关法律、法规、规章及相关标准，设置使用方面需遵循HG/T 20570.23盲板的设置，其核心部件盲板的试验和计算等遵循HG/T 21547管道用钢制插板、垫环、8字盲板系列。

- 重大分歧意见的处理经过和依据：

无

- 标准性质的建议说明：

建议团队标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议：

无

- 废止现行相关标准的建议：

无

- 其他应予说明的事项：

无