T/UNP XXXX—2025

| ICS UNSPSC | 29.160 26.10.12 |
| --- | --- |
| CCS | K 20 |

手持电动工具用直流无刷电机

DC brushless motor for handheld electric tools

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国联合国采购促进会  发布

团体标准

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品分类	1

4.1  转子结构	1

4.2  传感器	1

4.3  相数	1

5  技术要求	1

5.1  外观与结构	1

5.2  外壳防护等级	1

5.3  尺寸	2

5.4  电气性能	2

5.5  振动和噪声	2

5.6  环境适应性	2

5.7  冲击性能	2

6  试验方法	2

6.1  外观与结构	2

6.2  外壳防护等级	2

6.3  尺寸	3

6.4  电气性能	3

6.5  振动和噪声	3

6.6  环境适应性	3

6.7  冲击性能	3

7  检验规则	3

7.1  检验分类	3

7.2  出厂检验	4

7.3  型式检验	4

8  标志、包装、运输和贮存	4

8.1  标志	4

8.2  包装	5

8.3  运输	5

8.4  贮存	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国联合国采购促进会提出并归口。

本文件起草单位：永康市晓诚电器有限公司、浙江冠力电器有限公司、永康市佳奇工具有限公司。

本文件主要起草人：陈杰雄、胡吕洪、方一彬、陈麒皓、章江涛、胡起正、王宝军、熊承科、邵珺、施旭冉、应凯睿、吕靖哲。

引言

为助力中国企业参与国际贸易，推动企业高质量发展，中国联合国采购促进会依托联合国采购体系，制定服务于国际贸易的系列标准，这些标准在国际贸易过程中发挥了越来越重要的作用，对促进贸易效率提升，减少交易成本和不确定性，确保产品质量与安全，增强消费者信心具有重要的意义。

联合国标准产品与服务分类代码（UNSPSC，United Nations Standard Products and Services Code）是联合国制定的标准，用于高效、准确地对产品和服务进行分类。在全球国际化采购中发挥着至关重要的作用，它为采购商和供应商提供了一个共同的语言和平台，促进了全球贸易的高效、有序发展。

围绕UNSPSC进行相关产品、技术和服务团体标准的制定，对助力企业融入国际采购，提升国际竞争力具有十分重要的作用和意义。

本文件采用UNSPSC分类代码由6位组成，对应原分类中的大类、中类和小类并用小数点分割。

本文件UNSPSC代码为“26.10.11”，由3段组成。其中：第1段为大类，“26”表示“发电配电机械及配件”，第2段为中类，“10”表示“电源”，第3段为小类，“12”表示“电动直流电机”。

手持电动工具用直流无刷电机

范围

本文件规定了手持电动工具中直流无刷电机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于手持电动工具用直流无刷电机（以下简称“电机”）的生产及检验。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.17  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka：盐雾

GB/T 4942  旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）  分级

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

直流无刷电机  DC brushless motor

一种采用电子换向而非机械换向的直流电机。

产品分类

转子结构

电机按转子结构可分为内转子式直流无刷电机和外转子式直流无刷电机。

传感器

电机按有无传感器可分为有感直流无刷电机和无感直流无刷电机。

相数

电机按相数分类可分为单相直流无刷电机和多相直流无刷电机。

技术要求

外观与结构

电机外观应整洁，无明显的划痕、变形、锈蚀等缺陷。表面涂层应均匀，无剥落现象。

电机的各部件应装配牢固，连接可靠，转动部分应灵活，无卡滞现象。

电机的引出线应连接牢固，并有良好的绝缘和防护措施。

外壳防护等级

电机外壳防护等级宜为IP22、IP23、IP44、IP55、TP56、IP66。各种防护等级定义应符合GB/T 4942—2021的规定。

尺寸

电机的外形尺寸应符合产品图样的规定。

电机的直径应为3.4 mm～70 mm。

电机安装孔间距应为10 mm～70 mm。

电气性能

额定电压

电机的额定电压应为12 V～220 V。

额定电流

电机的额定电流应为0.5 A～30 A。

额定功率

电机的额定功率应为20 W～1000 W。

绝缘电阻

电机绕组对机壳的绝缘电阻，在常温下应不低于100 MΩ，经湿热试验后，绝缘电阻应不低于1 MΩ。

耐电压性能

电机绕组对机壳在试验电压（实际工作电压的2倍），历时1 min，无击穿或闪络现象。

振动和噪声

电机在额定功率下运行时，振动速度有效值应不超过2.8 mm/s，噪声声功率级应不超过80 dB。

环境适应性

高温工作

电机高温工作环境温度应≥50 ℃。

低温工作

电机低温工作环境温度应≤-30 ℃。

湿热性能

电机经恒定湿热试验后，应正常工作，外观无明显变化，绝缘电阻和耐电压性能应符合要求，金属部件无锈蚀。

盐雾性能

电机经盐雾试验后，表面防护层应无剥落、起泡、生锈等现象，电机内部无明显腐蚀迹象。

冲击性能

电机经冲击试验后，电机的结构应无损坏。

试验方法

外观与结构

通过目测和触摸等方式对电机进行检查。

外壳防护等级

应按GB/T 4942的规定进行试验。

尺寸

使用游标卡尺测量电机的外形尺寸和安装尺寸，其测量结果应符合5.3的要求。

电气性能

额定电压

将电机安装在测试台上，连接可调直流电源和功率测量仪，在额定负载下，调节电源电压至额定值，测量电机的电压，结果应符合5.4.1的要求。

额定电流

将电机安装在测试台上，连接可调直流电源和功率测量仪，在额定负载下，调节电源电压至额定值，测量电机的电流，结果应符合5.4.2的要求。

额定功率

将电机安装在测试台上，连接可调直流电源和功率测量仪，在额定负载下，调节电源电压至额定值，测量电机的功率，结果应符合5.4.3的要求。

绝缘电阻

使用绝缘电阻测试仪，在电机绕组与机壳之间施加500 V直流电压，测量绝缘电阻，应符合5.4.4的要求。

耐电压性能

将电机置于耐电压试验台上，按5.4.5规定的试验电压和时间进行耐电压试验，观察有无击穿或闪络现象。

振动和噪声

使用振动测试仪和噪声测试仪，在电机额定工况下，分别测量电机的振动速度有效值和噪声声功率级，应符合5.5的要求。

环境适应性

高温工作

按照GB/T 2423.2规定的方法进行试验，每隔1 h进行一次检测。

低温工作

按照GB/T 2423.1规定的方法进行试验，每隔1 h进行一次检测。

湿热性能

按照GB/T 2423.3规定的方法进行试验。

盐雾性能

按照GB/T 2423.17规定的方法进行试验。

冲击性能

将电机安装在冲击试验台上进行冲击测试，试验后检查电机结构。

检验规则

检验分类

电机的检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每批产品均需进行出厂检验。检验合格的，在出货标签上盖检验合格章后方可出厂。出厂检验样品在生产检验合格品中随机抽取。

检验项目按表1的规定进行，出厂检验各项指标应符合本文件的规定，有1项不合格则判定该产品不合格。

出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 外壳防护等级 | 5.2 | 6.2 |
| 3 | 尺寸 | 5.3 | 6.3 |
| 4 | 额定电压 | 5.4.1 | 6.4.1 |
| 5 | 额定电流 | 5.4.2 | 6.4.2 |
| 6 | 额定功率 | 5.4.3 | 6.4.3 |
| 7 | 高温工作 | 5.6.1 | 6.6.1 |
| 8 | 低温工作 | 5.6.2 | 6.6.2 |
| 9 | 湿热性能 | 5.6.3 | 6.6.3 |
| 10 | 盐雾性能 | 5.6.4 | 6.6.4 |

出厂检验不合格时，允许经修复后进行重新提交，且不应出现任何缺陷，否则判定为出厂检验不合格。

如重新提交不合格的原因为只出现一次致命缺陷或出现二次及以下非致命缺陷，允许经修复后进行第二次重新提交，且不应出现任何缺陷。如第二次重新提交仍不合格则拒收。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品首次批量生产时；

产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

出厂检验结果与前次型式检验结果有较大差异时；

停产1年恢复生产时；

国家有关机构提出进行型式检验时。

型式检验产品应在出厂检验合格品中随机抽取。型式检验中出现一项不合格项，则判该次型式检验不合格。

型式检验内容包括本文件第5章全部内容。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品外包装标志

电机外包装标志应包含以下内容：

- 名称、型号、生产企业的名称、地址；

商标名称、注册商标图案；

重量、体积；

印有防雨、向上和易碎等标记，标记应符合GB/T 191的规定。

产品外壳标志

电机外壳标志应包含以下内容：

- 产品型号和名称；

额定电压、额定电流、额定功率等主要技术参数；

生产厂家名称、商标和地址；

制造日期或生产批号。

包装

电机的包装应符合以下要求：

- 包装箱不应有破损、变形和受潮等缺陷；

包装箱内样机不应倒装，样机、附件等放置位置正确，并不应有异物；

包装箱内有使用说明书、合格证或检验标志；

包装箱牢固，并有防震和防潮措施。

运输

电机的运输应符合以下要求：

- 搬运整箱产品应保证包装箱的平稳；

运输工具干净、整洁、密封良好，避免雨水、阳光、灰尘等对产品造成影响；

运输工具有良好的减震和防震措施，避免在行驶过程中产生剧烈的振动或冲击；

产品与其他货物分开存放，不应与有腐蚀性、易燃性或有害性的物品混装；

运输过程中定期检查产品的包装和状态，发现异常情况应及时处理。

贮存

电机应贮存在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的环境中。

电机在贮存期间应定期进行检查，防止受潮、生锈等情况发生。

参考文献

[1]  GB/T 12604.5—2020  无损检测 术语 磁粉检测

[2]  GB/T 40268—2021  免疫磁性材料性能检测方法