T/UNP XXXX—XXXX

| ICS UNSPSC | 33.180.20 |
| --- | --- |
| CCS | L 51 |

光纤互连器件性能检测方法

Performance testing method for optical fiber interconnect devices

征求意见稿

2025-2-XX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国联合国采购促进会  发布

团体标准

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检测条件	1

5 样品数量	2

6 检测项目	2

7 检测结果判定	3

8 检测报告	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：深圳市嘉万光通信有限公司、

本文件主要起草人：

引言

为助力中国企业参与国际贸易，推动企业高质量发展，中国联合国采购促进会依托联合国采购体系，制定服务于国际贸易的系列标准，这些标准在国际贸易过程中发挥了越来越重要的作用，对促进贸易效率提升，减少交易成本和不确定性，确保产品质量与安全，增强消费者信心具有重要的意义。

联合国标准产品与服务分类代码（UNSPSC，United Nations Standard Products and Services Code）是联合国制定的标准，用于高效、准确地对产品和服务进行分类。在全球国际化采购中发挥着至关重要的作用，它为采购商和供应商提供了一个共同的语言和平台，促进了全球贸易的高效、有序发展。

围绕UNSPSC进行相关产品、技术和服务团体标准的制定，对助力企业融入国际采购，提升国际竞争力具有十分重要的作用和意义。

本文件采用UNSPSC分类代码由6位组成，对应原分类中的大类、中类和小类并用小数点分割。

本文件UNSPSC代码为“43.21.21”，由3段组成。其中：第1段为大类，“43”表示“信息技术广播和电信”，第2段为中类，“21”表示“计算机设备及配件”，第3段为小类，“21”表示“计算机打印机”。（这个地方大家根据自己的修改）

光纤互连器件性能检测方法

范围

本文件规定了光纤互连器件性能检测方法检测条件、样品准备、检测方法、检测结果判定、检测报告。

本文件适用于光纤互连器件的性能检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12507.1  光纤光缆连接器 第1部分:总规范

YD/T 1198.1 光纤活动连接器插芯技术条件 第1部分:陶瓷插芯

YD/T 2152  光纤活动连接器可靠性要求及试验方法

IEC 61300-3-14  Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-14: Examinations and measurements - Error and repeatability of the attenuation settings of a variable optical attenuator（光纤互连设备和无源元件-基本测试和测量程序-第3-14部分：检查和测量-可变光衰减器的衰减设置误差和重复性检查和测量）

术语和定义

GB/T 12507.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

光纤互连器件 fiber optic interconnect

能实现两根或多根光纤之间光信号连接、耦合或分路等功能的组件，包括但不限于光纤连接器、光纤耦合器、光分路器等。

插入损耗 insertion loss

光信号通过光纤互连器件后，输出光功率相对于输入光功率的减少量，单位为分贝（dB）。

回波损耗 return loss

反射回光源方向的光功率与入射光功率之比，以分贝（dB）表示。反映光纤互连器件对光反射的抑制能力，数值越大表示反射越小。

远端串扰 far - end crosstalk

在多芯光纤系统中，由于光纤之间的耦合和干涉，一根光纤中的信号在传输过程中被其他光纤反射，并干扰到其他光纤接收端的现象，单位为分贝（dB）。

检测条件

检测环境

环境要求为：

温度： (23±2)℃；

相对湿度： (50±10)％RH；

洁净度：应达到 ISO 7 级（相当于万级洁净度）。

检测设备

检测设备应符合以下要求：

- 光源：应具备稳定的输出功率和精确的波长控制，波长精度应为±0.1 nm，功率稳定性为     ±0.05 dB/h 以内；

- 光功率计：测量精度应达到±0.05 dB，动态范围应满足测试需求，一般不宜低于- 80 dBm～﹢20 dBm；

- 干涉仪：用于测量光纤端面几何参数，垂直分辨率不应低于0.1 nm，横向分辨率不应低于      1 μm；

- 拉力试验机：力值精度为 ±1％，量程应根据不同测试需求选择合适范围。

样品数量

一般情况下，每种类型的光纤互连器件抽取 10 个样品进行检测。若有特殊要求或统计分析需要，可适当增加样品数量。

检测项目

外观

表面缺陷

采用目视检查，结合 5 - 10 倍放大镜辅助观察，检查光纤互连器件表面是否有裂纹、划伤、变形等缺陷。

颜色一致性

通过与标准色板对比，判断器件外壳、标识等颜色是否一致，颜色偏差应在可接受范围内。

标识清晰度

检查产品上的标识，如型号、规格、生产厂家等，应清晰可辨，无模糊、脱落现象。

机械性能

插芯弹性

使用专用的插芯弹性测试装置，对插芯施加压力，测量插芯的弹性变形量，测试结果应符合产品设计要求。

压接牢固度

利用拉力试验机对压接部位施加拉力，拉力值应根据产品规格确定，保持 1 min 后，观察压接部位是否有松动、脱落现象。

适配器配合性

将光纤连接器插入适配器，插拔过程应顺畅，无卡滞现象。插入后，测量其光学性能，插入损耗和回波损耗变化应在允许范围内。

光学性能

插入损耗

使用经过校准的光功率计和光源，搭建测试光路，测量输入输出光功率，计算插入损耗。

回波损耗

使用光时域反射仪（OTDR）或专门的回波损耗测试仪，按照IEC 61300-3-14 规定的方法，测量反射光功率，计算回波损耗。

隔离度

对于光纤耦合器等具有分光功能的器件，使用光功率计测量各输出端口与输入端口之间的光功率比，计算隔离度，结果应符合产品规格要求。

端面几何参数

端面 3D 形貌

按YD/T 1198.1规定的方法对插芯体的几何参数进行检测。

使用干涉仪对光纤端面进行扫描，获取端面的 3D 形貌数据，包括端面平整度、曲率半径等参数，对比分析是否符合产品规格要求。

端面划痕、凹坑的量化

通过显微镜观察，对于宽度大于1 μm 的划痕或直径大于2 μm 的凹坑，应进行记录和分析。若划痕或凹坑数量超过规定值，则判定为不合格。

环境适应性

高低温循环测试

将光纤互连器件放入高低温试验箱，按照从- 40℃到+ 85℃，升温速率和降温速率均为1 ℃/min，每个温度点保持时间为 30 min，循环 10 次的条件进行测试。

测试前后测量光学性能，插入损耗变化和回波损耗变化应符合YD/T 2152的规定。

振动与冲击测试

在振动台上设置振动频率为10 Hz - 500 Hz，振幅为0.5 mm，在三个互相垂直的方向上分别振动2 h。

冲击测试采用半正弦波脉冲，峰值加速度为 500 m/s2，脉冲持续时间为11 ms，每个方向冲击 3 次。

测试过程中及测试结束后，测量光学性能，插入损耗变化和回波损耗变化应符合YD/T 2152的规定。

检测结果判定

判定规则

当第6章规定的检测项目均符合本文件要求时，判定该样品为合格，部分检测项目不合格时，若对产品性能影响较小，且经过分析评估后认为不影响产品正常使用，可根据实际情况判定为合格。

不合格处理

不合格处理方法如下：

- 标识隔离：对不合格样品进行标识，与合格样品隔离存放，防止混淆；

- 原因分析：组织相关人员对不合格原因进行分析，如原材料质量问题、生产工艺缺陷、检测设备故障等；

- 处理措施：根据不合格原因，采取相应的处理措施，对不合格产品进行返工或报废处理。

检测报告

检测报告应内容完整、准确、清晰，便于阅读和理解，内容包括：

- 样品信息：包括样品名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、样品数量等；

- 检测项目：列出实际进行检测的所有项目；

- 测试条件：记录检测时的实验室环境条件、检测设备型号及参数、样品预处理方法等；

- 结果数据：记录每个检测项目的测量数据和结果，对于数值型数据，应给出具体的测量值和单位；对于非数值型数据，应详细描述检测结果；

- 判定结论：根据检测结果，判断样品是否合格，若不合格，应注明不合格项目及原因。