ICS 97.040.20

CCS Y68

团体标准

T/DZJN XXXX—202X

消费品质量分级  空气炸锅

Quality grading of consumer products-Air fryer

（征求意见稿）

请您在提交反馈意见时，将您知道的相关专利连同支持性文件随意见一并附上。

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国电子节能技术协会 发布

本文件的征求意见稿版权归中国电子节能技术协会所有，未经授权，不得复制、传播、使用，侵权必究！

目　　次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	2

5　试验方法	3

6　评价方法	3

参考文献	4

- 前　　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由宁波嘉乐智能科技股份有限公司、中国电子节能技术协会智能电器专业委员会共同提出。

本文件由中国电子节能技术协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

消费品质量分级  空气炸锅

- 1　范围

本文件规定了空气炸锅产品质量分级的要求、描述了相应的试验方法和评价方法，用于指导空气炸锅产品质量分级。

- 本文件适用于单相额定电压不超过 250 V 的空气炸锅的质量分级。

- 2　规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 4706.1　家用和类似用途电器的安全　第1部分：通用要求

- GB/T 4706.14 家用和类似用途电器的安全　烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

- GB 4806.1　食品安全国家标准　食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.4　食品安全国家标准　陶瓷制品

- GB 4806.5　食品安全国家标准　玻璃制品

- GB 4806.7　食品安全国家标准　食品接触用塑料材料及制品

- GB 4806.9　食品安全国家标准　食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10　食品安全国家标准  食品接触用涂料及涂层

- GB 4806.11　食品安全国家标准　食品接触用橡胶材料及制品

GB/T 35758-2017  家用电器待机功率测量方法

QB/T 5960－2023  空气炸锅

- 3　术语和定义

- GB /T 4706.1、GB/T 4706.14、QB/T 5960界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 空气炸锅　air fryer

- 在烹饪腔体内，利用快速循环的高温空气烘烤食物的烹饪器具。

[来源：QB/T 5960]

3.2

质量　quality

消费品的一组固有特性满足要求的程度。

注：特性指可区分的特征，包括物理的、感官的、时间的、人因工效的、功能方面的特征。

[来源：GB/T 44164-2024，3.2]

- 3.3

质量分级　quality grading

- 通过科学评价对产品品质进行等级划分并明示产品质量信息的过程。

[来源：GB/T 44164-2024，3.3]

- 4　要求

- 4.1　基本要求

- 4.1.1　产品质量应符合相关国家强制性标准和明示执行标准的要求。

- 4.1.2　空气炸锅的安全性能应符合GB/T 4706.1的要求。

- 4.1.3　与食品接触的材料和制品应符合GB 4806.1、GB 4806.4、GB 4806.5、GB 4806.7、GB 4806.9、GB 4806.10、GB 4806.11的要求。

- 4.2　质量等级指标要求

- 4.2.1　等级划分

空气炸锅质量等级分为一级、二级和三级：

a)一级为行业同类产品中最高水平，其等级符号为AAAAA ；

b)二级为行业同类产品中先进水平，其等级符号为AAAA ；

c)三级为符合现有国家标准、行业标准的要求，其等级符号为AAA。

- 4.2.2　等级指标

- 空气炸锅在符合基本要求的前提下，质量等级指标按照表1进行划分。

表 1　空气炸锅质量等级指标要求及试验方法

| 分类 | 分级指标 |  | 等级划分 |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 核心性能指标 | 关机功率 |  | ≤0.3 W | ≤0.4 W | ≤0.5 W | GB/T 35758-2017 |
|  | 待机功率 | 不带无线联网功能 | ≤0.3 W（无信息或状态显示功能） ≤0.8 W（有信息或状态显示功能） | ≤0.4 W（无信息或状态显示功能） ≤0.9 W（有信息或状态显示功能） | ≤0.5 W（无信息或状态显示功能） ≤1.0 W（有信息或状态显示功能） | GB/T 35758-2017 |
|  |  | 带无线联网功能 | ≤2w | ≤2.5 W | ≤3 W | GB/T 35758-2017 |
|  | 噪声 |  | ≤60dB(A) | ≤63dB(A) | ≤65dB(A) | QB/T 5960－2023 |
|  | 容积偏差 |  | 器具实际容积不小于额定容积的95% | 器具实际容积不小于额定容积的95% | 器具实际容积不小于额定容积的90% | QB/T 5960－2023 |
|  | 升温时间 |  | ≤3min | ≤3.5min | ≤4min | QB/T 5960－2023 |
| 创新性能指标 | 外表面温升 |  | 单倍限值 | 1.5倍限值 | 双倍限值 | GB/T 4706.14 |
|  | 防黏性 |  | 通过2次以上试验 | 通过单次试验 | 通过单次试验 | QB/T 5960－2023 |
|  | 温度均匀性 |  | ≤8k | ≤10k | ≤12k | QB/T 5960－2023 |
|  | 烹饪性能 |  | 有效褐变率≥70% | 有效褐变率≥65% | 有效褐变率≥60% | QB/T 5960－2023 |

- 5　试验方法

- 5.1　基本要求

- 5.1.1　按照相关国家强制性标准和明示执行标准规定的方法进行试验。

- 5.1.2　空气炸锅的安全性能按照GB/T 4706.1规定的方法进行试验。

- 5.1.3　与食品接触的材料和制品按照GB 4806.1、GB 4806.4、GB 4806.5、GB 4806.7、GB 4806.9、GB 4806.10、GB 4806.11规定的方法进行试验。

- 5.2　指标要求

空气炸锅质量等级指标要求按照表1规定的方法进行检测。

- 6　评价方法

- 空气炸锅在满足本文件4.1的基本要求后方可进行评价。

所有分级指标均应符合表1相应等级的技术要求，则判定该批产品达到该等级要求，凡有一项或一项以上达不到该等级要求，则按所达到的最低级别要求判定。

- 参　考　文　献

[1]　GB/T 44164-2024  消费品质量分级通则