- 中国电子节能技术协会团体标准

- 《消费品质量分级 空气炸锅》编制说明

- (征求意见稿)

- 一、工作简况

- 任务来源

- 产品质量分级是国家有关部门提出的促进产品质量提升的新举措，产品质量分级的规则和指标将对相关生产领域和市场产生广泛和深远的影响。现有的产品国家标准、行业标准编制的出发点是保证基本的质量要求，体现的是最低的保障性要求，对于产品质量提升的市场需求无法具备引导作用。因此，对产品质量或必要性特性进行科学分析以及对行业发展趋势进行预计，制订合理的质量分级标准，可以引导行业健康发展，有利于提高企业的产品竞争力，满足消费者对高质量产品的需求，促进产业升级。

- 目前国内外产品质量分级最常见的就是能效分级，至于产品的安全性、可靠性、舒适性等特性通常没有分级，现有的一些领跑者标准等联盟标准、团体标准部分引入了安全性等要求，但仍存在一些分级不合理问题。针对这些情况，对产品的质量特性进行全面分析，集中行业的意见制订质量分级标准可以将行业中存在的无序情况予以积极的引导。

- 本标准根据中国电子节能技术协会团体标准制定计划，标准名称“消费品质量分级 空气炸锅”进行制定，同时明确了宁波嘉乐智能科技股份有限公司为该标准起草组长单位。

- 立项后，中国电子节能技术协会技术智能电器专业委员会及宁波嘉乐智能科技股份有限公司立即成立了标准起草筹备工作组，根据市场发展及用户痛点了解，同步开展市场调查、标准文本的起草及技术分析等工作。

（二）主要起草单位与起草人

- 本标准主要起草单位：宁波嘉乐智能科技股份有限公司、伊莱克斯（中国）电器有限公司、范颂尼（中国）投资有限公司。

- 本标准主要起草人：张一驰。

- （三）主要工作过程

- 1、起草阶段

2024年7月3日，在承德召开了第一次标准讨论会，参加会议的有：宁波嘉乐智能科技股份有限公司、中国标准化研究院、中国电研 CVC 威凯湛江公司、海信（山东）厨卫有限公司、小熊电器股份有限公司、广东好太太科技集团股份有限公司、芜湖美的智能厨电制造有限公司、中国电子节能技术协会智能电器专业委员会、中国电子节能技术协会和起草工作组的专家代表、企业代表。会议首先由起草单位宁波嘉乐智能科技股份有限公司介绍标准制定的意义和编制工作要求，前期调研和标准编制进展情况，确定参与编制标准的工作分工，组长单位对标准承担主要起草工作，参编单位对每次标准稿进行参与、讨论、修订并提供相应的数据及测试需求，以及标准讨论稿的主要内容及讨论重点。

2024年11月21日，在长沙召开了第二次标准讨论会，会议根据第一次会议纪要反馈意见，对标准进行了逐章、逐条的讨论，力求标准的制定具有准确性、专业性和先进性，能够成为生产企业的标准依据。与会专家、参编企业代表针对标准的范围、术语和定义、要求、检测方法等内容上存在的问题及争议部分进行了深入的交流与讨论，经过长时间的沟通讨论，在整体框架和细节内容进行了梳理，确定了标准的内容。各起草单位经充分探讨后，对标准第二次讨论稿提出了部分增补及修改意见(详见《<消费品质量分级 空气炸锅>标准第二次讨论会议纪要》并达成一致，同意由组长单位负责修改后形成本标准的征求意见稿。

- 二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

- 本标准的编制遵循“技术指标、创新性能指标、经济合理性”的原则。

（二）标准主要内容的确定

本文件主要确定了空气炸锅质量分级的术语和定义、相关要求、试验方法等。空气炸锅在额定电压、额定频率下，以正常工作时应符合表 1 的等级划分：

表 1　空气炸锅质量等级指标要求及试验方法

| 分类 | 分级指标 |  | 等级划分 |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 核心性能指标 | 关机功率 |  | ≤0.3 W | ≤0.4 W | ≤0.5 W | GB/T 35758-2017 |
|  | 待机功率 | 不带无线联网功能 | ≤0.3 W（无信息或状态显示功能） ≤0.8 W（有信息或状态显示功能） | ≤0.4 W（无信息或状态显示功能） ≤0.9 W（有信息或状态显示功能） | ≤0.5 W（无信息或状态显示功能） ≤1.0 W（有信息或状态显示功能） | GB/T 35758-2017 |
|  |  | 带无线联网功能 | ≤2w | ≤2.5 W | ≤3 W | GB/T 35758-2017 |
|  | 噪声 |  | ≤60dB(A) | ≤63dB(A) | ≤65dB(A) | QB/T 5960－2023 |
|  | 容积偏差 |  | 器具实际容积不小于额定容积的95% | 器具实际容积不小于额定容积的95% | 器具实际容积不小于额定容积的90% | QB/T 5960－2023 |
|  | 升温时间 |  | ≤3min | ≤3.5min | ≤4min | QB/T 5960－2023 |
| 创新性能指标 | 外表面温升 |  | 单倍限值 | 1.5倍限值 | 双倍限值 | GB/T 4706.14 |
|  | 防黏性 |  | 通过2次以上试验 | 通过单次试验 | 通过单次试验 | QB/T 5960－2023 |
|  | 温度均匀性 |  | ≤8k | ≤10k | ≤12k | QB/T 5960－2023 |
|  | 烹饪性能 |  | 有效褐变率≥70% | 有效褐变率≥65% | 有效褐变率≥60% | QB/T 5960－2023 |

。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

- 本文件主要试验是依据5.1和表1的试验方法，依据测试结果根据表1判定质量分级。

- 四、预期达到的社会效益 对产业发展的社会作用等情况

本标准填补了空气炸锅质量分级方面的空白，建立了行业门槛，引导行业持续进行技术革新，推进产品的迭代升级，从而促进空气炸锅的技术发展。

通过该《消费品质量分级 空气炸锅》标准的建立和宣贯执行，可为消费者提供质量更可靠、更健康、更绿色环保的产品，社会效益和经济效益巨大。

- 五、标准中涉及专利情况（标准中如有专利，应有明确的知识产权说明）

- 无。

- 六、与国外、国际对比情况（采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况）

国际和国外尚无类似标准可供采用和对比。

七、与有关的现行法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，无任何冲突。本标准以现行相关法律、法规、规章及相关标准为依托，独立执行。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 本标准在讨论和征求意见过程中，参与起草单位与各方面专家均未有重大意见分歧。

- 九、对实施本标准的建议

- 本标准适于在空气炸锅业内推荐使用。在其他行业内可参考使用。

- 十、废止现行相关标准的建议

- 无。

- 十一、其他应予说明的事项

无。