| ICS | 67.250 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCS | A 82 |  |  |  |  |
| 团 体 标 准 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T/CNLIC 00XX－202X T/CNLIC 00XX－202X |  |
| 食品接触用覆膜铁制造业 绿色工厂评价要求 |  |  |  |  |  |
| Requirements for assessment of green factory in laminated steel for food industry |  |  |  |  |  |

| 202X-XX-XX发布 |  | 202X-XX-XX实施 |
| --- | --- | --- |
| 中国轻工业联合会 |  |  |

发 布

# 前 言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：奥瑞金科技股份有限公司、中国食品发酵工业研究院有限公司等。

本文件主要起草人：暂略。

食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂评价要求

- 范围

本文件确立了食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂的评价总则和评价程序，规定了评价要求和评价报告的内容。

本文件适用于食品接触用覆膜铁生产企业的绿色工厂评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581  木器涂料中有害物质限量

GB 18582  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18583  室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量

GB 18584  室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量

GB 18585  室内装饰装修材料  壁纸中有害物质限量

GB 18586  室内装饰装修材料  聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18587  室内装饰装修材料  地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB 18588  混凝土外加剂中释放氨的限量

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 20862  产品可回收利用率计算方法导则

GB/T 23331  能源管理体系  要求与使用指南

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24256  产品生态设计通则

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 29115  工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 36132  绿色工厂评价通则

GB/T 39257  绿色制造  制造企业绿色供应链管理  评价规范

GB/T 39604  社会责任管理体系  要求及使用指南

GB/T 43951  食品容器用覆膜铁、覆膜铝质量通则

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

GB 50034  建筑照明设计标准

《工业项目建设用地控制指标》

- 术语和定义

GB/T 32161和GB/T 36132界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

食品接触用覆膜铁  laminated steel for food

通过熔融法、胶粘法等方法贴合一层高分子薄膜在镀锡或镀铬等薄钢板表面而成的一种兼有高分子材料和金属材料双重性能的复合材料。

[来源：GB/T 43951-2024, 3.1]

绿色工厂  green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[来源：GB/T 36132－2018，3.1]

绿色设计  green-design

生态设计  eco-design

按照生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

[来源：GB/T 32161－2015，3.2，有修改]

绿色设计产品  green-design product

生态设计产品  eco-design product

符合绿色设计（3.3）理念和评价要求的产品。

[来源：GB/T 32161－2015，3.3，有修改]

相关方  interested party; stakeholder

可影响绿色工厂（3.2）创建的决策或活动、受绿色工厂（3.2）创建的决策或活动所影响、或自认为受绿色工厂（3.2）创建的决策或活动影响的个人或组织。

[来源：GB/T 36132－2018，3.3]

- 总则

  - 评价原则

    - 一致性原则

生产食品接触用覆膜铁的绿色工厂应在保证产品功能、质量以及生产过程中人的职业健康安全的前提下，引入生命周期思想，优先选用绿色原料、工艺、技术和设备，满足本文件提出的相关综合评价要求，并进行持续改进。本文件的评价总体结构与GB/T 36132保持一致，包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放和绩效7项综合评价要求。

食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂评价体系框架如图1所示。

- 绿色工厂评价体系框架示意图

    - 定量与定性结合原则

- 评价指标分为定性指标和定量指标，定性指标主要侧重在应满足的法律法规、节能环保、工艺技术、相关标准等方面要求；定量指标主要侧重在能够反映工厂层面的绿色特性指标，如单位产品综合能耗、单位产品主要污染物排放量等量化指标。

    - 行业性原则

- 在GB/T 36132的基础上，突出食品接触用覆膜铁制造业的特性，提出符合食品接触用覆膜铁制造业的评价要求。

  - 评价体系

- 评价指标分一级指标和二级指标。一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放和绩效共7个方面，其中基本要求为食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂创建及评价的基本先决条件；二级指标是一级指标的细化，并细分为必选要求和可选要求。必选要求为食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂应达到的基础性要求；可选要求是体现工厂先进程度的提高性要求。

  - 权重系数和指标分数

    - 一级指标

食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂评价各一级权重系数为：

- ——基本要求（5.1）采用一票否决制，应全部满足；

- ——基础设施（5.2）20 %；

- ——管理体系（5.3）15 %；

- ——能源与资源投入（5.4）15%；

- ——产品（5.5）10%；

- ——环境排放（5.6）10 %；

- 绩效（5.7）30 %。

    - 二级指标

食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂评价各二级指标和具体评价要求对应分数见附录A，其中绩效指标采用分级计分模式，其计算方法见附录B，达到基准值和先进值所得分数不同。

  - 计分标准

评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合总分的满分为100分。必选要求指标得分根据符合与否取0分或满分，可选要求指标得分根据符合程度在0分和满分之间取值。食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂评价指标及指标类型见附录A。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 基础合规性与相关方要求

      - 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，符合相关法律法规、城乡规划、生态环境规划和土地利用规划要求，安全防护距离应符合相关国家标准或规范要求。

      - 近三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故。

      - 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

      - 工厂应未被列入严重违法失信企业名单。

    - 管理职责

      - 最高管理者

        - 应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：

- ——对绿色工厂的有效性负责；

- ——确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保与组织的战略方向及所处的环境相一致；

- ——确保绿色工厂要求融入组织的业务过程；

- ——确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；

- ——就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；

- ——确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；

- ——指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；

- ——促进持续改进；

- ——支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

        - 应确保在工厂内部分配并沟通相关角色的职责和权限，分配的职责和权限至少应包括下列事项：

- ——确保工厂建设、运维符合本文件的规定；

- ——收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；

- ——向最高管理者报告绿色工厂的建设情况、工厂绿色化水平和绩效。

      - 工厂

        - 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色制造的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。

        - 应有绿色工厂建设中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化。

        - 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。

  - 基础设施

    - 建筑

      - 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。

      - 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家固定资产投资项目节能和审查制度、“三同时”制度、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。

      - 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。

      - 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置，并配备安全防护措施及警示语。

      - 宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，选用可降解、对环境污染少的建材，使用原料消耗量少和采用废弃物生产的建材，使用可节能的功能性建材，减少建材在全生命周期中的环境影响；宜使用能改善室内空气质量的新型装饰装修材料；室内装饰装修材料可按照GB 18580、GB 18581、

GB 18582、GB 18583、GB 18584、GB 18585、GB 18586、GB 18587、GB 18588和GB 6566根据实际需要执行。

      - 宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

      - 场地内宜设置能遮阴避雨的步行连廊；厂区绿化适宜，优先种植乡土植物，宜采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用；室外透水地面面积占室外总面积的比例宜不小于30%。

      - 可再生能源的使用占建筑总能耗的比例宜大于10%；采用节水器具和设备，节水率不宜低于10%。

      - 适用时，工厂的厂房宜采用多层建筑。

    - 照明

      - 工厂厂区及各房间或场所的照明功率密度、照度应符合GB 50034规定的现行值。

      - 不同场所的照明应进行分级设计。

      - 工厂厂区及各房间或场所宜尽量利用自然光。

      - 节能灯等节能型照明设备的使用占比不宜低于90%。

      - 公共场所的照明宜采用分区、分组、声控开关、定时自动调光等照明节能措施。

    - 设备设施

      - 专用设备

- 食品接触用覆膜铁生产专用设备应符合产业准入要求。适用时应采用节能、降低资源消耗、减少污染物排放的装置，如光伏发电系统、蓄热式空气净化系统（RTO）、沸石转轮烟气处理设备等。

      - 通用设备

        - 适用时，工厂使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求，已明令禁止生产、使用的设备应限期淘汰更新。

        - 工厂使用的通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的规定。

        - 食品接触用覆膜铁生产通用用能设备包括但不局限于开卷机、裁板机、涂布机、传送设备、多级压缩变频空压机、配电设备、空调系统、烘房等，宜采用节能型设备或效率高、能耗低、物耗低的设备。

      - 计量设备

        - 工厂应按照GB 17167、GB/T 24789的要求，配备、使用和管理能源以及其他资源的计量器具和装置。

        - 工厂的资源及能源的使用类型不同时，应分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：照明系统；相关用能设备的能耗计量和控制；室外绿化用水；空气处理设备的流量和压力计量；锅炉；冷却塔等。

      - 污染物处理设备设施

- 设备处理污染物能力应与工厂生产排放相适应，以确保污染物排放达到相关的法律法规及标准要求；污染物处理设备应满足通用设备的节能要求。

  - 管理体系

    - 质量管理体系

      - 工厂应建立、实施并保持符合GB/T 19001规定的质量管理体系。

      - 工厂宜通过质量管理体系第三方认证。

    - 职业健康安全管理体系

      - 工厂应建立、实施并保持符合GB/T 45001规定的职业健康安全管理体系。

      - 工厂宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

    - 环境管理体系

      - 工厂应建立、实施并保持符合GB/T 24001规定的环境管理体系。

      - 工厂宜通过环境管理体系第三方认证。

    - 能源管理体系

      - 工厂应建立、实施并保持符合GB/T 23331规定的能源管理体系。

      - 工厂宜通过能源管理体系第三方认证。

    - 社会责任

      - 工厂宜建立、实施并保持符合GB/T 39604规定的社会责任管理体系。

      - 工厂或集团公司每年宜发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。

  - 能源与资源投入

    - 能源投入

      - 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。

      - 宜建有能源管理中心。

      - 宜建有厂区光伏电站、智能微电网。

      - 宜使用低碳清洁的新能源。

      - 宜使用可再生能源替代不可再生能源。

      - 宜充分利用余热余压。

    - 资源投入

      - 工厂应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作。

      - 工厂应开展提高原材料利用率的技术创新，降低原材料的消耗，尤其减少有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。

      - 工厂应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价，并至少应达到表1中基准值的要求。

      - 宜通过加强管理和技术改进，实现工厂生产产品的单位产品主要原材料消耗量下降，并达到表1中先进值的要求，单位产品主要原材料消耗量根据附录B的方法计算。

- 食品接触用覆膜铁单位产品主要原材料消耗量

| 原材料种类 |  | 单位 | 基准值 | 先进值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易开盖用覆膜铁 | 镀锡或镀铬薄钢板厚度 ≤ | mm | 0.25 | 0.18 |
|  | 薄膜厚度 ≤ | μm | 20 | 15 |
|  | 单位面积涂蜡量（双面） ≤ | mg/m2 | 200 | 150 |
| 深冲成形罐用覆膜铁 | 镀锡或镀铬薄钢板厚度 ≤ | mm | 0.32 | 0.18 |
|  | 薄膜厚度 ≤ | μm | 30 | 18 |
|  | 单位面积涂蜡量（双面） ≤ | mg/m2 | 200 | 150 |
| 气雾罐用覆膜铁 | 镀锡或镀铬薄钢板厚度 ≤ | mm | 0.32 | 0.28 |
|  | 薄膜厚度 ≤ | μm | 20 | 15 |
|  | 单位面积涂蜡量（双面） ≤ | mg/m2 | 200 | 150 |

    - 采购

      - 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。

      - 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

      - 工厂向供方提供的采购信息宜包含有害物质限用、可回收材料使用、能效等环保要求。

      - 工厂宜制定绿色供应链管理制度，进行绿色供应链管理，可按照GB/T 39257的要求开展绿色供应链自我评价、第二方（相关方）或第三方评价。

  - 产品

    - 生态设计

      - 工厂应在产品设计中引入生态设计的理念，并形成明确的工作方案、制度文件或规范要求。

      - 工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并获得相应的绿色效益。

      - 工厂宜按照GB/T 32161及相关标准对产品进行绿色设计评价，满足绿色设计产品评价要求。

    - 有害物质限制使用

工厂生产的产品（包括原料和辅料）应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄漏，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求，实现有害物质替代。

    - 减碳

      - 应采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。

      - 宜利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。

      - 核算或核查结果宜对外公布。

    - 可回收利用率

工厂宜按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。

  - 环境排放

    - 大气污染物

      - 工厂大气污染物排放应符合《中华人民共和国大气污染防治法》、GB 13271、GB 16297等相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并应满足区域内排放总量控制要求及排污许可证许可排放量要求。

      - 工厂的主要大气污染物排放宜满足标准中更高等级的要求，其中恶臭宜符合GB 14554一级指标规定。

    - 水体污染物

工厂的水体污染物排放应符合GB 8978及地方标准的要求。

    - 固体废弃物

      - 工厂应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求，管理工业固体废物和危险废物。

      - 工厂无法自行处理的，应委托具备相应能力和资质的机构进行转移、处理和处置。

    - 噪声

工厂的厂界环境噪声应符合GB 12348等相关国家标准的规定。

    - 温室气体

      - 工厂应按照GB/T 32150或适用的标准、规范的要求，对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。

      - 宜获得温室气体排放第三方核查声明。

      - 核查结果宜对外公布。

      - 宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

  - 绩效

    - 一般要求

绩效统计和计算应选取和涵盖能反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月（成立不足一年的可根据实际情况适当降低要求）。

    - 用地集约化

      - 工厂容积率不应低于《工业项目建设用地控制指标》要求的0.7，宜达到0.84及以上。

      - 按照GB/T 36132计算工厂建筑密度，建筑密度不应低于30%，宜达到40%及以上。

      - 单位用地面积产值不应低于地方平均单位用地面积产值的要求，宜达到地方平均单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上。

    - 原料无害化

      - 应按照GB/T 36132识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。

      - 按照GB/T 36132计算工厂主要物料的绿色物料使用率宜达到30%及以上。

    - 生产洁净化

生产洁净化指标包括食品接触用覆膜铁单位产品废气排放量、单位产品废水排放量、单位产品主要污染物排放量（COD、氨氮、SO2、颗粒物）等，应按照附录B的方法计算，并利用计算结果对绩效进行改善。食品接触用覆膜铁产品生产洁净化指标应满足表2中基准值的要求，宜达到先进值的要求。

- 食品接触用覆膜铁产品生产洁净化指标

| 项 目 |  | 基准值 | 先进值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品废气排放量/（Nm³/t） | ≤ | 15.0 | 12.0 |
| 单位产品SO2排放量/（mg/t） | ≤ | 0.05 | 0.02 |
| 单位产品颗粒物排放量/（mg/t） | ≤ | 1.0 | 0.5 |
| 单位产品废水排放量/（kg/t） | ≤ | 200 | 150 |
| 单位产品COD排放量/（g/t） | ≤ | 150 | 100 |
| 单位产品氨氮排放量/（g/t） | ≤ | 10 | 5 |

    - 废物资源化

废物资源化指标包括废膜回收率，应按照附录B的方法计算，并利用结果对绩效进行改善。食品接触用覆膜铁产品废物资源化指标应满足表3中基准值的要求，宜达到先进值的要求。

- 食品接触用覆膜铁产品废物资源化指标

以百分数（%）表示

| 项 目 | 基准值 | 先进值 |
| --- | --- | --- |
| 废膜回收率 ≥ | 98 | 100 |

    - 能源低碳化

能源低碳化指标包括食品接触用覆膜铁单位产品综合能耗、单位产品碳排放量等，单位产品综合能耗应按照附录B的方法计算，单位产品碳排放量应按照GB/T 36132的方法计算，并利用结果对绩效进行改善。能源低碳化指标应满足表4中基准值的要求，宜达到先进值的要求。

- 食品接触用覆膜铁产品能源低碳化指标

| 指 标 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品综合能耗 kgce/t ≤ | 40 | 50 | 60 |
| 单位产品碳排放量 | 近三年指标持续改善，优于行业前5%水平 | 近三年指标持续改善，优于行业前20%水平 | 识别、统计和计算，达到行业平均水平，并提供减量方案 |
| 基准值可选取3级水平的要求作为参考，先进值可选取2级及以上水平的要求作为参考 |  |  |  |

- 评价程序

食品接触用覆膜铁绿色工厂评价程序包括企业自评价和第三方评价，绿色工厂评价程序如图2所示。

- 食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂评价程序

- 评价报告

  - 自评价报告

《食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂自评价报告》内容包括但不限于：

- 工厂名称、地址、行业、法定代表人、简介等基本信息，发展现状、工艺技术、主要产品和生

- 产经营状况；

- 工厂在绿色发展方面开展的重点工作及取得成绩的符合情况说明；

- 工厂的建筑、装置规模、工艺路线、主要耗能设备、计量设备、照明配置情况；

- 工厂各项管理体系建设情况；

- 工厂能源投入、资源投入、采购等方面的现状，以及目前正实施的节约能源与资源投入的项目；

- 产品的生态设计、有害物质限制使用等情况；

- 工厂主要污染物处理设备配置及运行情况，大气污染物、水体污染物、固体废弃物、噪声、温

- 室气体的排放及管理现状；

- 下一步拟开展的重点工作、拟实施的重点项目等情况说明；

- 《绿色工厂自评表》；

- 相关证明材料。

  - 第三方评价报告

《食品接触用覆膜铁制造业绿色工厂第三方评价报告》内容包括但不限于：

- 绿色工厂评价的目的、范围及准则；

- 绿色工厂评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、核查报告编写及

- 内部技术复核情况；

- 对申报工厂的基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等方面进行描述，

- 并对工厂自评价报告中的相关内容进行核实；

- 核实数据真实性、计算范围及计算方法，检查相关计量设备和有关标准的执行等情况；

- 对企业自评所出现的问题情况进行描述；

- 对申报工厂是否符合绿色工厂要求进行评价，说明各评价指标值及是否符合评价要求情况，描

- 述主要创建做法及工作亮点等；

- 对持续创建绿色工厂的下一步工作提出建议；

- 《绿色工厂第三方评价表》；

- 相关证明材料。

- （规范性）
食品接触用覆膜铁绿色工厂评价指标表

应按表A.1对食品接触用覆膜铁绿色工厂进行评价。

- 表A.1  食品接触用覆膜铁绿色工厂评价指标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价要求 | 要求 类型 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 基础合规性与相关方要求 | 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，符合相关法律法规、城乡规划、生态环境规划和土地利用规划要求，安全防护距离应符合相关国家标准或规范要求 | 必选 | — | 一票 否决 |
|  |  |  | 近三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故 |  | — |  |
|  |  |  | 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求 |  | — |  |
|  |  |  | 工厂应未被列入严重违法失信企业名单 |  | — |  |
|  |  | 管理职责 ——最高管理者 | 应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：对绿色工厂的有效性负责；确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，确保与组织的战略方向及所处的环境相一致；确保绿色工厂要求融入组织的业务过程；确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；促进持续改进；支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用 |  | — |  |
|  |  |  | 应确保在工厂内部分配并沟通相关角色的职责和权限，分配的职责和权限至少应包括下列事项：确保工厂建设、运维符合本文件的要求；收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；向最高管理者报告绿色工厂的建设情况、工厂绿色化水平和绩效 |  | — |  |
|  |  | 管理职责 ——工厂 | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色制造的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制 |  | — |  |
|  |  |  | 应有绿色工厂建设中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化 |  | — |  |
|  |  |  | 应传播绿色制造的概念和知识，定期提供绿色工厂相关教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评 |  | — |  |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求 | 必选 | 8 | 20% |
|  |  |  | 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家固定资产投资项目节能和审查制度、“三同时”制度、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求 |  | 6 |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求 |  | 3 |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置，并配备安全防护措施及警示语 |  | 3 |  |
|  |  |  | 宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，选用可降解、对环境污染少的建材，使用原料消耗量少和采用废弃物生产的建材，使用可节能的功能性建材，减少建材在全生命周期中的环境影响；宜使用能改善室内空气质量的新型装饰装修材料；室内装饰装修材料可按照GB 18580、GB 18581、 GB 18582、GB 18583、GB 18584、GB 18585、GB 18586、GB 18587、GB 18588和GB 6566根据实际需要执行 | 可选 | 4 |  |
|  |  |  | 宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系 |  | 4 |  |

表A.1（第2页/共4页）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 设施 | 建筑 | 场地内宜设置可遮阴避雨的步行连廊；厂区绿化适宜，优先种植乡土植物，宜采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用；室外透水地面面积占室外总面积的比例不宜小于30% | 可选 | 4 | 20% |
|  |  |  | 可再生能源的使用占建筑总能耗的比例宜大于10%；采用节水器具和设备，节水率不宜低于10% |  | 4 |  |
|  |  |  | 适用时，工厂的厂房宜采用多层建筑 |  | 4 |  |
|  |  | 照明 | 工厂厂区及各房间或场所的照明功率密度、照度应符合GB 50034规定的现行值 | 必选 | 7 |  |
|  |  |  | 不同场所的照明应进分级设计 |  | 3 |  |
|  |  |  | 工厂厂区及各房间或场所宜尽量利用自然光 | 可选 | 4 |  |
|  |  |  | 节能灯等节能型照明设备的使用占比不低宜于90% |  | 4 |  |
|  |  |  | 公共场所的照明宜采用分区、分组、声控开关、定时自动调光等照明节能措施 |  | 4 |  |
|  |  | 专用 设备 | 食品接触用覆膜铁生产专用设备应符合产业准入要求。适用时应采用节能、降低资源消耗、减少污染物排放的装置，如光伏发电系统、蓄热式热力焚化炉（RTO）等 | 必选 | 9 |  |
|  |  | 通用 设备 | 适用时，工厂使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求，已明令禁止生产、使用的设备应限期淘汰更新 | 必选 | 5 |  |
|  |  |  | 工厂使用的通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求 |  | 5 |  |
|  |  |  | 食品接触用覆膜铁生产通用用能设备包括但不局限于开卷机、裁板机、涂布机、印刷机、传送设备、多级压缩变频空压机、翻包机、配电设备、空调系统、烘房等，宜采用节能型产品或效率高、能耗低、物耗低的产品 | 可选 | 4 |  |
|  |  | 计量 设备 | 工厂应按照GB 17167、GB/T 24789的要求，配备、使用和管理能源、以及其他资源的计量器具和装置 | 必选 | 5 |  |
|  |  |  | 工厂的资源及能源的使用类型不同时，应分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：照明系统；相关用能设备的能耗计量和控制；室外绿化用水；空气处理设备的流量和压力计量；锅炉；冷却塔等 |  | 5 |  |
|  |  | 污染物处理设备设施 | 设备处理污染物能力应与工厂生产排放相适应，以确保污染物排放达到相关的法律法规及标准要求；污染物处理设备应满足通用设备的节能要求 | 必选 | 5 |  |
| 2 | 管理 体系 | 质量管理体系 | 工厂应建立、实施并保持符合GB/T 19001规定的质量管理体系 | 必选 | 10 | 15% |
|  |  |  | 工厂宜通过质量管理体系第三方认证 | 可选 | 8 |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 工厂应建立、实施并保持符合GB/T 45001规定的职业健康安全管理体系 | 必选 | 10 |  |
|  |  |  | 工厂宜通过职业健康安全管理体系第三方认证 | 可选 | 8 |  |
|  |  | 环境管理体系 | 工厂应建立、实施并保持符合GB/T 24001规定的环境管理体系 | 必选 | 20 |  |
|  |  |  | 工厂宜通过环境管理体系第三方认证 | 可选 | 10 |  |
|  |  | 能源管理体系 | 工厂应建立、实施并保持符合GB/T 23331规定的能源管理体系 | 必选 | 20 |  |
|  |  |  | 工厂宜通过能源管理体系第三方认证 | 可选 | 10 |  |
|  |  | 社会 责任 | 工厂宜建立、实施并保持符合GB/T 39604规定的社会责任管理体系。工厂或集团公司每年宜发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况 | 可选 | 4 |  |

表A.1（第3页/共4页）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源 投入 | 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入 | 必选 | 10 | 15% |
|  |  |  | 宜建有能源管理中心 | 可选 | 8 |  |
|  |  |  | 宜建有厂区光伏电站、智能微电网 |  | 5 |  |
|  |  |  | 宜使用低碳清洁的新能源 |  | 3 |  |
|  |  |  | 宜使用可再生能源替代不可再生能源 |  | 3 |  |
|  |  |  | 宜充分利用余热余压 |  | 3 |  |
|  |  | 资源 投入 | 工厂应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作 | 必选 | 10 |  |
|  |  |  | 工厂应开展提高原材料利用率的技术创新、降低原材料的消耗，评估化学品减量使用或替代的可行性 |  | 10 |  |
|  |  |  | 工厂应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价，并至少应达到表1中基准值的要求 |  | 10 |  |
|  |  |  | 宜通过加强管理和技术改进，实现工厂生产产品的单位产品主要原材料消耗量下降，并达到表1中先进值的要求。单位产品主要原材料消耗量根据附录B计算 | 可选 | 9 |  |
|  |  | 采购 | 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则 | 必选 | 10 |  |
|  |  |  | 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求 |  | 10 |  |
|  |  |  | 工厂向供方提供的采购信息宜包含有害物质限用、可回收材料使用、能效等环保要求 | 可选 | 4 |  |
|  |  |  | 工厂宜制定绿色供应链管理制度，进行绿色供应链管理，可按照 GB/T 39257的要求开展绿色供应链自我评价、第二方（相关方）或第三方评价 |  | 5 |  |
| 4 | 产品 | 生态 设计 | 工厂应在产品设计中引入生态设计的理念，并形成明确的工作方案、制度文件或规范要求 | 必选 | 25 | 10% |
|  |  |  | 工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并获得相应的绿色效益 | 可选 | 5 |  |
|  |  |  | 工厂宜按照GB/T 32161及相关标准对产品进行绿色设计评价，满足绿色设计产品评价要求 |  | 5 |  |
|  |  | 有害物质限制使用 | 工厂生产的产品（包括原料和辅料）应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄漏，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求，实现有害物质替代 | 必选 | 25 |  |
|  |  | 减碳 | 应采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查 | 必选 | 25 |  |
|  |  |  | 宜利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善 | 可选 | 5 |  |
|  |  |  | 核算或核查结果宜对外公布 |  | 5 |  |
|  |  | 可回收利用率 | 工厂宜按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善 | 可选 | 5 |  |
| 5 | 环境 排放 | 大气 污染物 | 工厂大气污染物排放应符合《中华人民共和国大气污染防治法》、GB 13271、GB 16297等相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并应满足区域内排放总量控制要求及排污许可证许可排放量要求 | 必选 | 20 | 10% |
|  |  |  | 工厂的主要大气污染物排放宜满足标准中更高等级的要求，其中恶臭宜符合GB 14554一级指标规定 | 可选 | 10 |  |
|  |  | 水体 污染物 | 工厂的水体污染物排放应符合GB 8978及地方标准的要求 | 必选 | 5 |  |
|  |  | 固体 废弃物 | 工厂应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求，管理工业固体废物和危险废物；工厂无法自行处理的，应委托具备相应能力和资质的机构进行转移、处理和处置 | 必选 | 15 |  |
|  |  | 噪声 | 工厂的厂界环境噪声应符合GB 12348等相关国家标准的规定 | 必选 | 15 |  |

表A.1（第4页/共4页）

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价要求 | 要求 类型 | 分值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 环境 排放 | 温室 气体 | 工厂应按照GB/T 32150或适用的标准、规范的要求，对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告 | 必选 | 10 | 10% |
|  |  |  | 宜获得温室气体排放第三方核查声明 | 可选 | 15 |  |
|  |  |  | 核查结果宜对外公布 |  | 4 |  |
|  |  |  | 宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善 |  | 6 |  |
| 6 | 绩效 | 用地 集约化 | 工厂容积率不应低于《工业项目建设用地控制指标》要求的0.7 | 必选 | 3 | 30% |
|  |  |  | 按照GB/T 36132计算工厂建筑密度，建筑密度不应低于30% |  | 3 |  |
|  |  |  | 单位用地面积产值不应低于地方平均单位用地面积产值的要求 |  | 3 |  |
|  |  |  | 工厂容积率宜达到0.84及以上 | 可选 | 2 |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132计算工厂建筑密度，建筑密度宜达到40%及以上 |  | 2 |  |
|  |  |  | 单位用地面积产值宜达到地方平均单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上 |  | 2 |  |
|  |  | 原料 无害化 | 应按照GB/T 36132识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况 | 必选 | 10 |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132计算工厂主要物料的绿色物料使用率宜达到30%及以上 | 可选 | 5 |  |
|  |  | 生产 洁净化 | 按照附录B计算单位产品废气排放量、单位产品废水排放量、单位产品主要污染物排放量（COD、氨氮、SO2、颗粒物）应达到表2中基准值的要求 | 必选 | 18 |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品废气排放量、单位产品废水排放量、单位产品主要污染物排放量（COD、氨氮、SO2、颗粒物）应达到表2中先进值的要求 | 可选 | 12 |  |
|  |  | 废物 资源化 | 按照附录B计算废膜回收率，应达到表3中基准值的要求 | 必选 | 12 |  |
|  |  |  | 按照附录B计算废膜回收率，宜达到表3中先进值的要求 | 可选 | 8 |  |
|  |  | 能源 低碳化 | 按照附录B计算单位产品综合能耗，指标应达到表4中3级水平的要求 | 必选 | 5 |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132计算单位产品碳排放量，指标应达到表4中3级水平的要求 |  | 5 |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品综合能耗，指标宜达到表4中2级水平的要求 | 可选 | 3 |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132计算单位产品碳排放量，指标宜达到表4中2级水平的要求 |  | 3 |  |
|  |  |  | 按照附录B计算单位产品综合能耗，指标宜达到表4中1级水平的要求 |  | 2 |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132计算单位产品碳排放量，指标宜达到表4中1级水平的要求 |  | 2 |  |

- （规范性）
食品接触用覆膜铁绿色工厂绩效指标计算方法

  - 单位产品主要原材料消耗量

每生产1 t食品接触用覆膜铁产品的主要原材料消耗量，按式（B.1）计算：

Mui=MiQ            …………………………（B.1）

式中：

| Mui | —— | 单位产品主要原材料消耗量，单位为吨每吨（t/t）； |
| --- | --- | --- |
| Mi | —— | 在一定的计量时间内（一般为一年）生产产品消耗的某种主要原材料的总量，单位为吨（t）； |
| Q | —— | 同一计量时间内（一般为一年）合格产品产量，单位为吨（t）。 |

  - 单位产品废水排放量

每生产1 t食品接触用覆膜铁产品的过程中废水的排放量，在生产车间排放口或市政管网入口处测定，按公式（B.2）计算。

Ve=j=1nVjQ          …………………………（B.2）

式中：

| Ve | —— | 单位产品废水排放量，单位为立方米每吨（m3/t）； |
| --- | --- | --- |
| Vj | —— | 在一定的计量时间内（一般为一年），企业第j个生产环节废水排放量平均值，单位为立方米（m3）； |
| Q | —— | 同一计量时间内，合格产品的产量，单位为吨（t）。 |

  - 单位产品废水污染物排放量

食品接触用覆膜铁产品生产过程排放的废水中各类污染物的量，在生产车间排放口或市政管网入口处测定，按公式（B.3）计算：

Nv=N×VcQ×10−6          …………………………（B.3）

| Qc | —— | 单位产品废水污染物排放量，单位为千克每吨（kg/t）； |
| --- | --- | --- |
| Cj | —— | 在一定的计量时间内（一般为一年），企业第j个生产环节不同废水污染物排放浓度测量均值，单位为毫克每升（mg/L）； |
| Vj | —— | 同一计量时间内（一般为一年），企业第j个生产环节废水排放量平均值，单位为立方米（m3）； |
| Q | —— | 同一计量时间内，合格产品的产量，单位为吨（t）。 |

式中：

  - 单位产品废气排放量

食品接触用覆膜铁产品生产过程排放的各种大气污染物的量，在废气处理站出口处测定，按公式（B.4）计算：

Nv=N×VcQ×10−6          …………………………（B.4）

式中：

| Nv | —— | 单位产品废气污染物排放量，单位为千克每吨（mg/t）； |
| --- | --- | --- |
| N | —— | 在一定计量时间（一般为一年）内，生产全过程的废气污染物排放浓度，单位为毫克每标立方米（mg/Nm³）； |
| Vc | —— | 同一计量时间内，生产产品的废气排放量，单位为标立方米（Nm³）； |
| Q | —— | 同一计量时间内，合格产品的产量，单位为吨（t）。 |

  - 废物回收率

被回收的废物质量占废物总质量的百分比，废物包括废弃薄膜等，回收指对废物进行处理（返回供应商或售出），按公式（B.5）计算：

Rw=mwrmw×100%        …………………………（B.5）

式中：

| Rw | —— | 废物回收率，以百分数（%）表示； |
| --- | --- | --- |
| mwr | —— | 被回收的废物质量，单位为吨（t）； |
| mw | —— | 废物总质量，单位为吨（t）。 |

  - 单位产品综合能耗

每生产1 t食品接触用覆膜铁产品的全过程中，生产系统和辅助系统实际消耗的各种能源实物量按GB/T 2589分别折算为一次能源后的总和，按公式（B.6）计算：

E=i=1nei×piQ          …………………………（B.6）

式中：

| E | —— | 单位产品综合能耗（折合标准煤计算），单位为千克标准煤每吨（kgce/t）； |
| --- | --- | --- |
| ei | —— | 在一定的计量时间内（一般为一年），生产和服务活动中消耗的第i种能源实物量，单位视能源种类而定； |
| pi | —— | 第i种能源的折算系数，以能量的当量值折算； |
| Q | —— | 同一计量时间内，合格产品的产量，单位为吨（t）。 |

- 参 考 文 献

- 《中华人民共和国大气污染防治法》

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》