| ICS | 67.200.10 |
| --- | --- |
| CCS | JALNCP. X 14 |

吉安市绿色农产品促进会团体标准

T/JALNCP XXXX—XXXX

井冈山茶油加工技术规程

点击此处添加标准名称的英文译名

2025 - XX - XX发布

2025 - XX -   实施

吉安市绿色农产品促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  油茶种植	1

5  采收与处理	1

6  生产加工	2

7  生产废弃物的处理	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由吉安市绿色农产品促进会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

井冈山茶油加工技术规程

范围

本文件规定了井冈山茶油的油茶种植、采收与处理、生产加工、生产废弃物的管理。

本文件适用于井冈山茶油的加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 5749  生活饮用水卫生标准

- GB 8955  食品安全国家标准 食用植物油及其制品生产卫生规范

- GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

- GB/T 19630  有机产品 生产、加工、标识与管理体系要求

- GB 31621  食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

- GB/T 37917  油茶籽

- NY/T 391  绿色食品产地环境质量

- NY/T 392  绿色食品 食品添加剂使用准则

- NY/T 751  绿色食品 食用植物油

- NY/T 3355  油茶

- DB36/T 551  油茶丰产栽培技术规程

- DB36/T 1595  茶油加工技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

井冈山茶油

吉安市范围内生产的，符合井冈山茶油标准要求，并经“井冈山®”商标持有人授权的油茶籽油产品。

油茶种植

可执行NY/T 3355、DB36/T 551的规定；绿色食品应符合NY/T 391 的要求；有机产品应符合GB/T 19630 的要求。

采收与处理

采收

应在油茶果成熟期（油茶果颜色深而发亮，茸毛已脱落，基部毛粗而硬，果皮松脆，易剥开，茶籽呈黑褐色而发亮，种仁白中带微黄）采收，不宜完全只按节气确定采摘时间。

采收时应避免损伤花蕾，折断树枝。

处理

后熟及脱壳

采回的茶果应放在室内或露天堆放6d～7d，堆放厚度不得超过1.2m。如遇阴雨天气可在室内水泥地上摊晾，或在地势较高的搭雨棚摊晾，应防止雨淋后发芽霉烂。应在果实堆放后应及时晾晒人工或机械脱果壳，人工脱果壳晾晒厚不得超过10cm。不同产地、林分和成熟度油茶果应分开处理。

茶籽干燥

脱果壳后的油茶籽应及时人工晒干或采用热风、揉搓干燥机进行干燥。采用热风、揉搓等机械方式脱果壳，油茶籽的破碎率≤2%,光中含籽率≤1%,籽中含壳率≤1%。不得采用柴火、炉火等直接烘烤方式。

干燥前应进行初步清选去除残留的果蒲、虫蛀籽、霉变籽及其他较大的异物。

采用自然干燥时，油茶籽可以晒在洁净的水泥晒场聚乙烯布帆布或蒲席上，厚度应小于5cm, 晾晒期间定时翻搅。不得在柏油路、不洁场地或周围有污染源的地方晒籽。

烘干时可采用大粒种子烘于用机械采用间接加热方式。应根据油茶籽含水量，严格控制热风温度，整个干燥过程中油茶籽最高温度不应超过70℃。烘干设备应具有良好的烟气隔离装置防止烟气接触油茶籽。干燥过程应防止工具与包装材料产生的塑化剂等污染。

燥后通过筛选风选和磁选清除油茶籽中的大杂、小杂轻杂灰尘和金属等杂质。

分级

干燥后的油茶籽按GB/T 37917进行检验分级。

贮藏

入库前应对仓库进行消毒、防虫、防眼、防鸟以及维护处理。库房应清洁、防雨、防潮，严禁将油茶籽与有毒、有害、有异味的物品混放。

常温藏堆垛内空气温度不超过25℃,贮藏时间不得超过6个月。如发现异常，应及时采取倒仓通风和熏蒸措施。长期(12个月左右)贮藏应在冷库中低温存放，冷藏温度以0℃～5℃为宜。

贮藏时，使用油茶籽装袋，包装物需符合食品包装要求的麻袋或其他包装材料，其强度应满足装卸和运输要求。使用麻袋包装时，应符合GB/T 24904的规定，使用塑料包装袋时，应符合GB/T 8946的规定。

堆垛离墙距离应≥50cm,与地面之间架空≥15cm,垛顶距库顶100cm以上。堆放形式可采用工字形、井字形、口字形等方式，垛间距≥50em。

不同批次，不同等级的油茶籽分批储藏、分别存放，包装物上标明名称、等级、产地、采收期。

贮藏期间茶籽每年翻垛不得少于2次。每批茶籽每年检验不得少于4次。

生产加工

基本要求

生产厂区选址及厂区环境、生产过程中原料采购、加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施与设备、卫生管理、人员的基本要求和管理准则等应符合GB 14881和GB 8955的规定；绿色食品应符合NY/T 391 的要求；有机产品应符合GB/T 19630 的要求。

建立完备的文件管理、资源管理、内部检查、追溯体系、产品召回制度和持续改进体系，并加以实施和保持。

建立物理压榨茶籽油档案管理制度，建立并依据管理制度保存生产档案，提供生产活动溯源的证据。生产档案至少保存2年，应由专人专柜保管。

原辅料要求

油茶籽质量应符合GB/T 37917的要求，霉烂变质的油茶籽不得加工；油茶籽油原油质量应符合GB/T 11765关于原油的相关规定。

生产用水应符合GB 5749标准要求。加工过程中所使用的食品添加剂种类和用量应按照NY/T 392规定执行。

不得添加掺有其他食用油和非食用油，不得添加任何香精和香料。

原辅料的采购、运输、验收、储存等应按照GB 31621规定执行。

加工工艺

加工工艺执行DB36/T 551的规定。绿色食品应符合NY/T 751 的要求；有机产品应符合GB/T 19630 的要求。

质量控制

烘干

含水量超过8%的油茶籽应烘干，使水分含量达到5%～8 %，以便脱壳和轧坯。

剥壳

油茶籽原料需经剥壳及仁壳分离处理，控制茶籽剥壳后损失率≤1%，剥壳茶籽仁中含壳率≤20%。

清理、清洗

经检验合格的油茶籽需采用风选、磁选、清洗、色选等方式去除铁杂、石子、泥沙等杂质以及灰尘、皮壳等轻型杂质。

轧坯、蒸炒

将清洗清理后的油茶籽轧坯，控制坯片厚度为0.2 mm～0.3 mm；除去残余湿气，然后蒸炒坯片，控制油料温度低于95℃、残余水分低于5 %。

压榨取油

蒸炒后的油料应立即压榨取油，压榨温度应控制在50℃～60℃，压榨工艺可重复一次，每次压榨的茶籽毛油应立即储存至毛油罐。

精炼

精炼过程应按照工艺要求控制温度、时间、搅拌速度、压力、真空度等参数，确保产品的安全指标符合标准要求。

精炼过程中与茶油直接接触用水应经过软化处理，降低其中氯离子含量，防止氯离子进入油脂中产生氯丙醇酯类物质。

严格监控加工助剂中塑化剂的含量，防止塑化剂污染。

可根据原油质量和产品质量要求选择或调整精炼工序。

生产废弃物的处理

废水

生产过程中产生的废水应集中收贮，统一净化处理，或利用或无污染排放，严禁直接排放。企业应建立《废水处理程序》和《废水处理质量控制记录》，规范废水处理程序，并详细记录每次处理的数量、时间、人员等。

其它副产物

压榨后的渣饼宜浸出法提取茶籽油，也宜作为肥料、饲料的原料出售。