ICS 67.120.20

CCS X 50

新疆维吾尔自治区农业质量协会团体标准

T/XJNB

T/XJNB—202×

饮用天然低氘水

Drinking Natural Deuterium Depleted Water

（标准草案）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

新疆维吾尔自治区农业质量协会 发布

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由新疆维吾尔自治区农业质量协会提出并归口。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区农业科学院农业质量标准与检测技术研究所；新疆骐骥天途生物科技有限责任公司；新疆居行恒旅游开发有限公司；伊犁新食创技术投资有限公司；新伊天泉公司。

本文件主要起草人：朱靖蓉、李静、王玉堂、董世德、宋占腾、玛尔哈巴·帕尔哈提、安静、帕孜莱提·艾尼瓦尔、摆玉蔷。

本文件为首次发布。

- 饮用天然低氘水

- 范围

本文件规定了饮用天然低氘水的术语和定义、原料要求、技术要求、标识和包装的要求。

本文件适用于饮用天然低氘水的生产、检验和销售。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762      食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5749      生活饮用水卫生标准

GB 5750      生活饮用水标准检验方法

GB 7718      食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8537      食品安全国家标准 饮用天然矿泉水

GB 8538      食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法

GB 19298     食品安全国家标准 包装饮用水

GB 19304     食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范

GB 28050     食品安全国家标准 预包装食品营养标通则

JJF 1070      定量包装商品净含量计量检验规则

DZ/T 0064.89 地下水质分析方法第89部分：氘的测定在线高温热转换-气体同位素质谱法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 饮用天然低氘水 Drinking Natural Deuterium Deleted Water

饮用天然低氘水指在从地下深处自然涌出或经钻井采集的天然水源，由于水汽中同位素的分馏作用，使得分布在高纬度和高海拔地区、降水或冰雪融水中等自然来源且氘含量不高于-80‰的可饮用的天然水。

- 原料要求

- 4.1  饮用天然低氘水的开采时，其水位、水温、水量应保持相对稳定，水位(水压) 不得出现持续下降。

- 4.2  开采时应保护水源免受污染，并保持水质的原始特征。

- 4.3  应在保证饮用天然低氘水源水卫生安全和符合 GB19304 规定的条件下进行开采、加工与灌装。

- 技术要求

- 5.1 感官指标

感官要求应符合表1的规定。

表1  感官指标要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色度/度 | ≤10（不得呈现其他异色） | GB 8538 |
| 浑浊度/NTU | ≤1 |  |
| 滋味、气味 | 无异味、无异嗅 |  |
| 状态 | 允许有极少量的天然矿物盐沉淀，无正常视力可见外来异物 |  |

- 5.2 特征指标

特征指标δ²H（以‰表示）应符合表2中的规定。

表2  特征指标要求

| 特征指标 | ‰ | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| δ²H | ≤-80 | DZ/T 0064.89 |

- 5.3 理化指标

理化指标应符合表3的规定。

表3  理化指标

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铅（以Pb计）/mg/L | ≤0.01 | GB 8538 |
| 砷(As) /（mg/L） | ≤0.01 |  |
| 总汞（以Hg计） /（mg/L） | ≤0.001 |  |
| 镉(Cd) /（mg/L） | ≤0.003 |  |

- 5.4 微生物指标

微生物指标应符合表4规定。

表4  微生物限量

| - 项目 | - 采样方案a及限量 |  |  | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - n | - c | - m |  |
| - 大肠菌群/(MPN/100mL) b | - 5 | - 0 | - 0 | - GB 8538 |
| - 粪链球菌/(CFU/250mL) | - 5 | - 0 | - 0 |  |
| - 铜绿假单胞菌/(CFU/250mL) | - 5 | - 0 | - 0 |  |
| - 产气荚膜梭菌/(CFU/50mL) | - 5 | - 0 | - 0 |  |
| - a样品的采样及处理按 GB 4789. 1 执行 。 - b采用滤膜法时 ,则大肠菌群项目的单位为 CFU/100 mL。 |  |  |  |  |

5.5 污染物限量

污染物限量应符合5.3和GB 2762的规定。

5.6 其他指标

其他指标应符合GB 19298的规定。

- 6  标识、包装、运输和贮存

- 6.1 标识

产品标签除应按照GB 7718的有关规定执行。

同时还应符合下列要求：采用本文件的产品，经本协会授权，其包装可使用 “饮用天然低氘水”或“天然低氘水”。

- 6.2包装

包装材料和容器应符合法律法规及JJF 1070标准要求。

- 6.3 运输

运输过程中应避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和剧烈撞击。不得与有毒、有害、或有异味的物品混装运输。运输、装卸的器具和设备应当安全、无害，保持清洁。

- 6.4 贮存

产品不应与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；包装箱底部应有100mm以上的垫板；不得露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。

7  其他

饮用天然低氘水适用于煎药和母婴用水。