ICS 97.030

CCS Y69

T/

团体标准

T/      XXXXX—2025

零陈水矿化净水机

Zero Stagnant Water Mineralized Water Purifier

xxxx - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

佛山市知识产权保护促进会   发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020（标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东栗子科技有限公司提出。

本文件由佛山市知识产权保护促进会归口。

本文件起草单位：广东栗子科技有限公司、佛山市云米电器科技有限公司、小米通讯技术有限公司、佛山市知识产权保护促进会。

本文件主要起草人：xx。

零陈水矿化净水机

- 范围

本文件规定了零陈水矿化净水机（以下简称“净水机”）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输、贮存。

本文件适用于以市政自来水或其他集中式供水为原水，供家庭或类似场所使用的零陈水矿化净水机的设计、生产及检验。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4214.1 家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB/T 5296.2 消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 5750（所有部分） 生活饮用水标准检验方法

GB 8538 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法

GB/T 17218 饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 30306 家用和类似用途饮用水处理滤芯

GB/T 30307 家用和类似用途饮用水处理装置

QB/T 4144-2019  家用和类似用途纯净水处理器

《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）

《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》（2001）

《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--矿化水器》（2001）

- 术语和定义

GB/T 30307界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 矿化

使用天然材料，向水中添加一种或若干种对人体有益矿物质成分的过程。

- 额定总净水量ratedcapacity

在标准规定的试验条件下，饮用水处理装置的出水水质、去除率和净水流量均符合要求时的产水量。

- 去除率 rejetion rate

在额定总净水量的条件下，对进水中规定物质的降低值占进水中该类物质总含量的比率，用百分比表示。

- 陈水

净水器停止运行后再次启动，由于反渗透膜组件正渗透原理导致纯水侧脱盐率低于规定要求的水。

- 零陈水

净水器停止运行后再次启动，纯水出水水质的脱盐率达到规定要求的水。

- 头杯水

净水器停机≥8小时后首次启动时排出的前500mL水。停机时间定义为设备最后一次制水结束至下次启动的时间间隔。

- 矿化净水机

以市政自来水或其他集中式供水为原水，经过进一步处理，旨在改善饮水水质，增加水中某种对人体有益成分为目的的饮用水水质处理器。

- 要求

  - 基本要求

    - 净水机不应明示或暗示饮用水处理装置具有防治疾病作用，不应使用虚假、夸大、使消费者误解或者欺骗性的文字、图形以及与生活饮用水无关的内容，不应使用“酸性水”“碱性水”“活化水”“小分子团水”“功能水”“能量水”“富氧水”“富氢水”等内容。

    - 应有保证可更换关键元件及部件（水处理滤芯、蓄水容器、管材和管件等）的一致性的措施，确保能够获得关键元件及部件的材质等合规性信息。

    - 对具体物质净化能力的宣称，不应采用对物质统称（如：有机物、无机物和重金属等）的净化能力的宣称方式。宣称对一种或多种物质具有净化能力的，需对每一种具体物质单独进行选择性功能要求的净化效率测试。

    - 制造商应建立和实施产品可追溯体系。

    - 具有矿化功能的净水机应宣称添加一种或多种矿物质元素，并对该矿物质元素进行矿化稳定性测试。

  - 正常使用环境

    - 进水要求

      - 进水应为符合 GB 5749 的市政自来水或其他要中式供水。

      - 进水压力应在 0.1 MPa～0.4 MPa（表压）。

      - 进水水温应在5℃～38℃。

    - 电源

电源应符合：电压电压：187 V～233 V，频率（50±1） Hz。

    - 环境适应性

使用环境应符合：

- 环境温度应在4 ℃～40 ℃；

- 环境相对湿度应不大于90%（在25 ℃）时；

- 无剧烈振动，周围空气中无易燃、易爆、腐蚀性气体和导电尘埃等。

  - 外观

    - 净水机外观应清洁、整齐、无锈蚀。

    - 外露结构件表面应平整光滑、色泽均匀，无锐利棱边。

    - 涂层表面应平整光亮，颜色均匀一致，涂层牢固，不应有明显流疤、划痕、皱纹、麻坑、起泡、漏涂或集合沙粒等缺陷。

    - 电镀件的装饰镀层应光洁细密、色泽均匀，不应有斑点、锈点、针孔、气泡或镀层剥落等缺陷。

    - 塑料件的表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡、明显缩孔和变形等缺陷。

  - 结构

净水机按照GB/T 30307的方法进行静水压力试验和循环压力实验时，应无渗漏或破裂现象。

  - 卫生要求

    - 净水机中与水接触材料及部件应符合GB/T 17219和相关要求。

    - 净水机中化学处理剂应符合GB/T 17218和相关要求。

    - 整机卫生安全应符合GB/T 30307和相关要求。

  - 额定总净水量

额定总净水量不应小于标称值。

  - 净水流量

净水流量不应小于标称值。

  - 出水水质

    - 当作为纯净水处理器时，出水水质应符合原卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）的要求。

    - 当作为一般水质处理器时，出水水质应符合原卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》（2001）的要求。

    - 当作为矿化水处理器时，出水水质应符合原卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—矿化水器》（2001）的要求。

  - 脱盐率

净水机脱盐率应不小于85%。

  - TDS去除率

在额定总净水量内，净水机停机8 h运行，其出水TDS去除率应不小于75%。

  - 安全陈水

    - 在净水设备达到总净水量前，每次停止工作并静置 24 h内再次启动电导率的去除率下降值不应大于 15%。

    - 安全陈水的出水水质指标应符合表1的要求。

- 安全陈水质量及要求

| 项目 | 单位 | 卫生要求 |
| --- | --- | --- |
| 浑浊度 | NTU | ≤0.5 |
| 硬度 | mg/L | ≤50 |
| pH | / | 高于 5 |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 镉 | mg/L | ≤0.003 |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤100 |
| 氯化物 | mg/L | ≤100 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | ≤10 |

      - 头杯水性能指标要求

      - 头杯水阻垢剂残留量

头杯水阻垢剂残留量应满足：磷酸盐无检出或含量＜0.1 mg/L。

      - 污染物去除性能

净水器在停机≥8小时后首次启动时，应能对头杯水中的污染物进行有效处理，处理后水样中目标污染物并满足：

- 重金属（镉、铅）：应无检出，或去除率≥99%；

- 有机物：应无检出，或去除率≥99%；

- 微生物：应无检出。

      - 头杯水脱盐率

头杯水脱盐率＞80%，或与正常脱盐率绝对差值小于15个百分点。

  - 净化效率

- 在净水机的出水水质和对规定的污染物的净化效率符合4.8和4.10的条件下，额定总净水量应不小于标称值。

  - 矿物质添加指标要求

制造商宣称的出水矿物质指标应符合表2的要求。

- 出水矿物质指标

| 项目 | 适宜浓度范围（mg/L） | 最高限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 锶 | 0.2-4.0 | 5.0 |
| 锌 | 0.02-1.0 | 1.0 |
| 锂 | 0.05-1.0 | 5.0 |
| 硒 | 0.001-0.05 | 0.05 |
| 偏硅酸 | 0.5-50 | 80 |

  - 噪声

净水机正常工作时，不应产生异常的噪声，噪声的声功率级应符合表3的要求。

- 噪声

| 流量/（L/min） | 限制/dB（A） |
| --- | --- |
| ≤0.13 | ≤50 |
| 0.13～1 | ≤55 |
| ＞1 | ≤65 |

  - 电气安全

应符合GB/T 4706.1的相关要求。

- 试验方法

  - 试验条件

除特殊规定外，试验应在下列条件下进行：

- 实验室的环境温度（25土5）℃范围内可调，无外界热气流和热辐射作用的室内进行；

- 试验用水温度为（25±5）℃；

- 试验进水压力为（0.24±0.02）Mpa；

- 相对湿度为（45～95）%；

- 电源电压为187 V～253 V；电源频率（50士1）Hz；

- 按照制造商提供的使用说明，对水处理装置进行冲洗或再生。

  - 外观

按QB/T 4144-2019中6.2的要求试验。

  - 结构

按GB/T 30307规定的方法进行。

  - 卫生

    - 与水接触材料卫生安全试验按《生活饮用水输配水设备与防护材料卫生安全评价规范》要求进行。

    - 化学处理剂试验按GB/T 17218和GB/T 30306的规定进行测试。

  - 额定总净水量

按照国家卫生管理部门相关规定进行出水水质试验、对规定的污染物的去除率试验和净水流量试验，有任一测试结果不符合要求，均判定额定总净水量小于标称值；任一测试结果均符合要求，判定额定总净水量不小于标称值。

  - 净水流量

净水流量测试：启动净水机，待运行稳定后，当净水总量达到标称总净水量时，在净水出水口收集（300土2）S的净水，测试其水量，每隔5 min收集一次，共收集三次，取三次测试值的算术平均值作为试验结果。

  - 出水水质

    - 当作为纯净水处理器时，出水水质检测按照原卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求进行。

    - 当作为一般水质处理器时，出水水质检测按照原卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求进行。

    - 当作为矿化水处理器时，出水水质检测按照原卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一矿化水器》（2001）的要求进行。

  - 脱盐率

脱盐率试验：

- 用纯水和纯度≥99.5%的NaCl配制成浓度为（250±25）mg/L的测试溶液，调整pH值至7.5±0.5；

- 在供水压力为（0.24±0.02）MPa下，按使用说明规定的方法冲洗完毕以后，连续稳定运行1h后，开始收集净水。按GB/T 5750.5的规定测量进水和净水的含盐量，按式（1）计算脱盐率。

…………………………………（1）

- 式中：

- Ra——脱盐率，单位为百分号%；

- Cf——进水含盐量，单位为毫克每升（mg/L）；

- Cp——净水含盐量，单位为毫克每升（mg/L）。

  - TDS去除率

TDS去除率试验：

- 试验用水：按GB 34914规定配置试验用水；

- 初次开机运行，在供水压力为（0.24±0.02）MPa下，于达到标称额定总净水量的0%，25%，50%，75%和100%点进行加标测试。达到标称额定总净水量的0%点加标测试前，要求用试验用水或市政自来水稳定运行1h。达到标称额定总净水量的25%，50%，75%和100%点加标测试时，切换试验用水打开水龙头稳定运行15min后，在不断电条件下关闭龙头不取水，8h后打开净水龙头用量杯连续收集10杯净水，每杯体积300mL；

- 按GB/T 5750.5的规定测量进水和净水的含盐量，并按式（2）计算第N杯水的脱盐率Rn，且取其中最低的值为Rmin。

…………….…………………….（2）

式中：

Rn——脱盐率，单位为百分号%；

Cf——进水含盐量，单位为毫克每升（mg/L）；

Cp——净水含盐量，单位为毫克每升（mg/L）；

此时，Rmin取值Min（R1，R2，R3……R10），即10杯水中脱盐率最低值。

  - 安全陈水

    - 电导率的测试按照GB/T 5750.4—2023第9章的规定进行，其结果应符合4.11.1的规定。

    - 安全陈水的出水水质检测按照表4的规定进行，其结果应符合4.11.2的规定。

- 安全陈水出水水质检测试验

| 项目 | 检测试验 |
| --- | --- |
| 浑浊度 | 按照GB/T 5750.4—2023 第5章的规定进行 |
| 硬度 | 按照GB/T 5750.4—2023 第10章的规定进行 |
| pH | 按照GB/T 5750.4—2023 第8章的规定进行 |
| 铅 | 按照GB/T 5750.6—2023 第14章的规定进行 |
| 镉 | 按照GB/T 5750.6—2023 第12章的规定进行 |
| 汞 | 按照GB/T 5750.6—2023 第11章的规定进行 |
| 砷 | 按照GB/T 5750.6—2023 第9章的规定进行 |
| 硫酸盐 | 按照GB/T 5750.5—2023 第4章的规定进行 |
| 氯化物 | 按照GB/T 5750.5—2023 第5章的规定进行 |
| 硝酸盐氮 | 按照GB/T 5750.5—2023 第8章的规定进行 |

      - 头杯水性能指标

      - 头杯水阻垢剂残留量

磷酸盐的检测按照GB/T 5750.5—2023中第10章的规定进行。

      - 头杯水污染物

镉和铅的检测分别按照GB/T 5750.6—2023 第12章和14章的规定进行。

有机物的检测按照GB/T 5750.7-2023的规定进行。

微生物的检测按照GB/T 5750.12-2023的规定进行。

      - 头杯水脱盐率

按5.8条“脱盐率”试验方法进行，停机≥8小时后收集前500 mL水样，计算脱盐率。

  - 净化效率

按照GB/T 30307的规定进行。

  - 矿物质指标

按照制造商规定的要求进行安装调试及冲洗压力为(0.24±0.02)MPa的条件下持续通入试验用水，在达到净水机标称额定总净水量的0%，25%，50%，75%，100%时， 分别在流入样本取样点和流出样本取样点进行取样。样品的采集、保存和测试按GB/T 5750（所有部分）和GB 8538规定的方法进行。

  - 噪声

按照产品使用说明冲洗产品，通人市政自来水，稳定运行10 min后，按照GB/T 4214.1规定的方法进行试验。

  - 电气安全

按照GB/T 4706.1的规定进行试验。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 净水机应按表5给出的项目进行出厂检验，净水机必须经质量检验部门检验合格后并附有质量检验合格证书、使用说明书、产品保修卡等方能出厂。

    - 出厂检验项目及其不合格分类见表5。A类不合格项目为全检项目，不允许有不合格品出现。

    - 出厂检验的组批、抽样方案及判定按GB/T 2828.1的规定进行，其中检验水平和接收质量上限AQL值由制造厂根据自身的控制需要或按供需双方协商确定。

- 出厂检验

| 项目 | 对应条款 |  | 不合格分类 |  |  | 过程检验 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求 | 试验方法 | A | B | C |  |  |  |
| 外观 | 4.3 | 5.2 |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 结构 | 4.4 | 5.3 |  | √ |  | √ | √ | √ |
| 卫生 | 4.5 | 5.4 |  | √ |  |  |  | √ |
| 额定总净水量 | 4.6 | 5.5 | √ |  |  |  |  | √ |
| 净水流量 | 4.7 | 5.6 |  | √ |  |  | √ | √ |
| 出水水质 | 4.8 | 5.7 | √ |  |  |  | √ | √ |
| 脱盐率 | 4.9 | 5.8 | √ |  |  |  |  | √ |
| TDS去除率 | 4.10 | 5.9 |  | √ |  |  |  | √ |
| 安全陈水 | 4.11 | 5.10 |  | √ |  |  |  | √ |
| 净化效率 | 4.12 | 5.11 |  | √ |  |  |  | √ |
| 矿物质添加指标要求 | 4.13 | 5.12 |  | √ |  |  |  | √ |
| 噪声 | 4.14 | 5.13 |  | √ |  |  |  | √ |
| 电气安全 | 4.15 | 5.14 | √ |  |  | √ |  | √ |
| 注：不合格分类A：指净水机电气安全、健康安全及法律法规要求的致命缺陷； 不合格分类B：指净水机性能方面的重要缺陷： 不合格分类C：指净水机外观方面的一般缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 若产品贮存超过一年再出厂，须重新按出厂检验项目验收。

  - 型式检验

    - 型式检验应每年进行一次。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定时；

- 更改主要原材料、零部件或更改工艺设计时；

- 停产半年后，恢复生产时；

- 品转厂生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构或卫生监督机构要求检验时；

- 出现重大质量事故时。

    - 型式检验项目应包括表5所列项和GB/T 4706.1、GB/T 4706.13、GB/T 4706.19和《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）中规定的全检项目。

    - 型式检验的样品在出厂检验合格产品中随机抽样，每次抽取三台，抽样判定标准见表6。

- 抽样判定标准

| 判定水平 | 抽样方案 | 样本大小 | 不合格质量水平（RQL） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类（RQL=30） |  | B 类 （RQL=65） |  | C类（RQL=100） |  |
|  |  |  | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re |
| 1 | 一次 | n=3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

    - 在型式检验中，若出现安全性项目的不合格，则判该次型式检验不合格。

    - 型式检验的样品一律不能作为合格品交付订货方。

- 标志、使用说明书、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 在净水机的壳体适当且明显位置应有耐久性的铭牌，铭牌应至少包括如下内容，具体要求应符合GB/T 5296.2的要求：

- 产品名称、型号；

- 产品技术参数：

- 额定电压（V）、额率（Hz）、额定功率（W）；

- 净水流量（L/h或L/min）、额定总净水量（L或）；

- 进水压力。

- 卫生许可批件文号、执行标准编号；

- 制造商的名称；

- 产品编号或制造日期；

- 图形符号；

- 安全警示。

    - 包装箱上应有如下标志，应符合GB/T 5296.2的要求：

- 产品名称、型号；

- 色别指示；

- 包装箱外形尺寸（长×宽×高）；

- 产品毛重：

- 制造商名称、地址；

- 符合GB/T 191的包装储运图示标志。

  - 使用说明书

产品出厂应使用说明书，其应符合GB/T 5296.2的要求，包括的内容如下：

- 产品名称、型号；

- 产品部件介绍；

- 卫生许可批准文号；

- 使用方法、注意事项；

- 保养和维护；

- 安装和安放；

- 制造商的名称和地址；

- 产品执行标准编号；

- 其他要求。

  - 包装

    - 包装应符合GB/T 1019的规定。

    - 包装后的产品应随带如下文件：

- 产品使用说明书；

- 产品保修卡；

- 合格证。

  - 运输

在运输和装卸过程中，应轻拿轻放，防止碰撞划伤和损坏产品及附件，防止被雨淋袭。

  - 贮存

产品应放在通风、干燥、周围无腐蚀性气体的仓库，贮存期不应超过一年。