ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂反恐管理指南

Guidelines for Nuclear Power Plant Counter Terrorism Management

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2025/5/15）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	VII

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总体要求	3

5 组织机构	3

6 核电厂反恐重点目标及部位	5

7 核电厂反恐防范制度	5

8 核电厂人力防范要求	6

9 核电厂技术防范措施要求	7

10 核电厂反恐应急处置及保障	9

11 无人机防御系统	10

12 电厂安保风险评估	10

附　录　A  常态防范措施与设施配置（参考性附录）	11

前  言

核电厂作为反恐怖工作的重点防护目标，反恐怖工作的开展为确保核电厂安全至关重要，为了规范核电厂反恐怖工作的开展，为核电厂反恐怖技防、物防、人防、制度防等方面工作的实施、评价和审查提供依据，特编制本工作指南。

本指南依据目前法规标准要求编制，如后续法规标准变动，以国家、集团实际要求为准。

本指南主要编制单位：中国核能电力股份有限公司、福清核电有限公司。

本指南主要编制人：沈哲、杨斌、杨电、党珂、李奕龙、王帅、孟晗。

本文件为首次发布。

核电厂反恐管理指南

- 范围

本文适用于核能发电企业的治安反恐防范工作与管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国反恐主义法》

《企业事业单位内部治安保卫条例》

GA1800.6-2021 电力系统治安反恐防范要求第6部分-核能发电企业

GB 50348-2018 安全防范工程技术标准

GB 37300-2018 公共安全重点区域视频图像信息采集规范

GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 17565--2007 防盗安全门通用技术条件

EJ_T 1054-2018 核材料与核设施核安保的实物保护要求

GB/T3836.1-2021爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB/T 32581-2016 入侵和紧急报警系统技术要求

GB/T 37078-2018 出入口控制系统技术要求

GB/T 30147-2013 安防监控视频实时只能分析设备技术要求

GB/T 15408-2011 安全防范系统供电技术要求

HAD501-02核设施实物保护

HAD501-04核设施出入口控制

HAD501-08核动力厂实物保护视频监控系统

HAD501-03核设施周界入侵报警系统

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 核能发电企业nuclear power company

具有一座或多座核电站(厂)，向市场提供电能和(或)热能以及服务的企业。[来源：GA 1800.6-2021，3.2]

  - 安全防范security

综合运用人力防范、实体防范、电子防范等多种手段，预防、延迟、阻止入侵、盗窃、抢劫、破坏、爆炸、暴力袭击等事件的发生。[来源：GB 50348—2018，2.0.1]

  - 人力防范personnel protection

具有相应素质的人员有组织的防范、处置等安全管理行为。[来源：GB 50348--2018，2.0.2]

  - 实体防范physical protection

利用建(构)筑物、屏障、器具、设备或其组合，延迟或阻止风险事件发生的实体防护手段。[来源：GB 50348--2018，2.0.3]

  - 电子防范electronic security

利用传感、通信、计算机、信息处理及其控制、生物特征识别等技术，提高探测、延迟、反应能力的防护手段。[来源：GB 50348--2018，2.0.4]

  - 安全防范系统security system

以安全为目的，综合运用实体防护、电子防护等技术构成的防范系统。[来源：GB 50348--2018，2.0.5]

  - 控制区limited access area

用于保护核电站和核材料，由完整的实体屏障所围绕，出入受到限制和控制的指定区域。[来源：EJ/T 1054--2018，3.20]

  - 保护区protected area

处于控制区内，由完整可靠的实体屏障包围，周界上设有探测及报警复核装置，内有保护等级为二级及二级以上核材料和重要系统设备等保护目标，出入受到严格限制和控制的区域。[来源：EJ/T 1054—2018，3.21]

  - 要害区vital area

处于保护区内，由完整可靠的实体屏障包围，周界上设有探测及报警复核装置，内有保护等级为一级的核材料和重要系统设备等保护目标，出入受到严格限制和控制的区域。[来源：EJ/T 1054--2018，3.22]

  - 管理区management area

在控制区、保护区、要害区以外，具有企业管理权限的边界、受核电厂营运单位有效控制的核电站厂所在区域。[来源：GA 1800.6-2021，3.11]

  - 实物保护系统physical protection system

具有探测、延迟及响应功能，用于阻止破坏核设施及核材料，以及防止豆豆窃、抢劫或擅自转移和使用核材料活动的安全防范系统。[来源：EJ／T 1054—2018，3.6]

  - 常态防范regular protection

运用人力防范、实体防范、电子防范等多种手段和措施，常规性预防、延迟、阻止发生治安和恐怖案事件的管理行为。[来源：GA 1800.6-2021，3.12]

  - 非常态防范unusual protection

在重要会议、重大活动等重要时段以及获得涉重大治安、恐怖袭击等预警信息或发生上述案事件时，相关企业临时性加强防范手段和措施，提升治安反恐防范能力的管理行为。[来源：GA 1800.6-2021，3.14]

  - 核应急nuclear emergency

为控制核事故、缓解核事故、减轻核事故后果而采取的不同于正常秩序和正常工作程序的紧急行为。[来源：GA 1800.6-2021，3.15]

  - 应急出入口emergency portal

平时无人值守且日常处于关闭状态的出人口。[来源：GA 1800.6-2021，3.16]

- 总体要求

为了规范核电厂反恐怖工作的开展，为核电厂反恐怖技防、物防、人防、制度防等方面工作的实施、评价和审查提供依据，需指定本指南。

- 组织机构

  - 组织机构构成

    - 核电厂的主要负责人对本单位的内部治安反恐工作负责。

    - 核电厂建立反恐工作领导小组，由本单位董事长或法人代表担任组长，各相关部门第一责任人担任小组成员，形成人员清单并明确领导小组联络人。

    - 核电厂在反恐工作领导小组框架下，建立反恐工作领导小组办公室。由本单位安全保卫部门第一负责人担任主任，成员不仅限于保卫管理人员、驻厂武警部队负责人、安保公司负责人组长，形成人员清单并明确办公室联络人。

    - 治安保卫重点单位当设置与治安保卫任务相适应的治安保卫机构，配备专职治安保卫人员，并将治安保卫机构的设置和人员的配备情况报主管公安机关备案。

  - 组织机构职责

    - 核电厂反恐工作领导小组职责：

——系统刚安装好，并将投入运行前；

——指导、协调检查本单位反恐工作落实情况，定期开展本单位反恐自查，提出加强和改进反恐工作的措施和意见；

——保证本单位反恐管理机构及工作人员切实履行职责；

——负责与地方各级反恐工作机构的联系和协调；

——负责协调反恐相关工作经费；

——负责审定公司内部反恐工作计划；

——负责协助对厂区恐怖突发事件的处置和调查；

——负责本单位反恐宣传教育工作；

——接受上级反恐机关工作督查。

    - 核电厂反恐工作领导小组办公室职责：

——负责对本单位各级反恐工作进行管理、指导和监督；

——负责落实本单位反恐工作领导小组有关反恐工作的决议和部署，向本单位反恐工作领导小组提出工作建议；

——发布和执行本单位反恐工作领导小组的决定、决策；

——负责对本单位各级反恐工作进行管理、指导和监督；

——负责制定本单位内部反恐工作计划；

——负责与驻厂武警部队进行工作联系，监督重要部位布岗情况；

——负责发生恐怖突发事件时，及时向本单位反恐工作领导小组和上级主管单位报告，组织武警部队迅速处置；

——负责对恐怖突发事件信息进行整合，提出相关建议，并向反恐工作领导小组汇报；

——负责与地方公安机关的联系，及时报告恐怖突发事件；

——负责监督实物保护系统运行、系统的定期试验及对警卫、武警、消防队员的业务培训；

——负责监督反恐物资的配置，定期对应急物资和装备进行检查；

——负责本单位反恐宣传教育的具体开展和实施；

——负责本单位反恐应急演习的定期实施；

——经反恐工作领导小组批准，负责发布、调整和解除恐怖突发事件预警信息；

- 核电厂反恐重点目标及部位

  - 核电厂为反恐防范的重点目标。

  - 核电厂按照纵深防御、均衡保护的原则实施分区保护，从外向里设置管理区、控制区、保护区和要害区。

  - 核电厂反恐重点目标重点部位包括：各个周界及其出入口、主要道路、管理区主要建（构）筑物、管理区安防监控中心（室）、保卫控制中心、反应堆厂房、核燃料厂房、主控室、汽轮机房、主变压器、开关站区域、危险化学品库、放射源库、冷却水泵房、核材料数据库机房及其他经评估需要防范的部位。

- 核电厂反恐防范制度

  - 核电厂反恐工作档案及台账要求

    - 核电厂建立健反恐防范管理档案和台账，包括重点目标的名称、地址和位置、企业负责人、保卫管理部门负责人、现有人力防范、实体防范、电子防范措施等。

    - 核电厂根据公安机关等政府有关部门的要求，提供核电厂的相关信息和重要动态。

  - 核电厂安全防范系统运行与维护制度

    - 核电厂建立安全防范系统运行与维护的保障体系和长效机制，定期对系统进行维护，及时排除故障，保持系统处于良好的运行状态。

    - 核电厂在安全防范系统运行与维护管理制度中包含但不限于人员职责、运行维护流程、其他相关管理要求等。

  - 重要岗位人员背景审查

    - 核电厂在管理制度中明确重要岗位人员背景审查的要求，并每年至少开展1次重要岗位人员背景审查工作。

    - 核电厂明确对不满足背景审查要求的人员的管控措施。

  - 反恐防范物资配置及经费保障

    - 核电厂建立反恐防范应急物资台账，定期对台账内的物资进行清点，确保可用性。

    - 核电厂制定反恐防范应急物资的管理制度，明确安保队伍、驻厂武警部队、地方公安等联防联动单位对于反恐应急物资的管理要求。

    - 核电厂设立治安防控防范专项资金，将治安反恐防范设计费用纳入企业预算，保证治安反恐防范工作机制运作正常。

  - 与外部的联防、联动机制

    - 核电厂与属地公安机关等政府有关部门及武警部队建立联防、联动、联治工作机制。

    - 核电厂建立反恐与安全生产等有关信息的共享和联动机制。

    - 核电厂制定反恐防范联防联动应急预案，内容包体现不限于组织指挥、联动处置力量构成及任务、重大警情应急处置流程及要点、不同警情应急处置行动注意事项、对重大警情处置的构想、联防制度建设等。

- 核电厂人力防范要求

  - 管理区周界及出入口人力防范

    - 在主出入口设置固定岗，对进出厂区人员、车辆、物资进行检查验证工作，执行出入口的执勤、警戒任务，处置出入口发生的各类突发事件，执行应急任务。

    - 主出入口配置安保警卫人员24h值守，岗位人数不少于8人，每班人数不少于2人,执勤装备与执勤人员数量相匹配。

    - 在需要开启应急出入口时，有安保警卫人员现场监视。

  - 控制区周界及出入口人力防范

    - 在主出入口设置固定岗，对出入人员、车辆、物资进行检查验证，执行出入口的警戒及处置各类突发事件。在保护区周界主出入口配置符合GA69规定的防爆毯等处置装备。

    - 主出入口配置安保警卫人员24h值守，岗位人数不少于8人，每班人数不少于2人,执勤装备与执勤人员数量相匹配。

    - 在需要开启应急出入口时，有安保警卫人员现场监视。

  - 保护区周界及出入口人力防范

    - 在主出入口设置固定岗，对出入人员、车辆、物资进行检查验证，执行出入口的警戒及处置各类突发事件。在保护区周界主出入口配置符合GA69规定的防爆毯等处置装备。

    - 主出入口配置安保警卫人员24h值守，岗位人数不少于8人，每班人数不少于2人,执勤装备与执勤人员数量相匹配。

    - 在需要开启应急出入口时，安保警卫人员进行现场监视。

  - 要害区周界及出入口人力防范

    - 要害区周界出入口在需要开启应急出入口时，安保警卫人员进行现场监视。

    - 要害区周界如有设置固定执勤岗位，根据实际情况安排安保警卫人员进行值守，执勤装备与执勤人员数量相匹配。

  - 人员培训及训练要求

    - 核电厂制定针对安保警卫人员资质审核与培训制度。

    - 核电厂安保警卫人员在上岗前完成授权培训，并持国家认可的有关证件上岗工作，不得无证上岗。

    - 核电厂安保警卫人员岗位培训内容不仅限于岗位基本知识培训、岗位操作技能培训、军事体能训练。

    - 核电厂安保警卫人员每月至少开展一次日常业务培训工作。

    - 核电厂每年至少开展一次反恐教育培训。

  - 其他要求

    - 设置固定岗，能熟练操作安防管理平台的相关设备和软件，熟悉治安反恐应急预案，处置各类报警系统产生的报警信号，组织处置厂区其他岗位发生的突发事件，执行应急任务。

    - 配置安保警卫人员24h值守，每班人员不少于2人 。执勤装备与执勤人员数量相匹配。

- 核电厂技术防范措施要求

  - 一般要求

    - 核电厂安全防范系统的设备和材料符合相关标准并检验合格。

    - 核电厂对安全防范系统内具有计时功能的设备进行校时，设备的时钟与北京时间误差不大于5S。

    - 核电厂防爆环境使用的安全防范设备，防爆等级符合 GB/T3836.1的相关规定。

    - 核电厂根据安全防范和核应急响应的需要，按照日常运行、安全防范和核应急响应兼容的原则设置系统和设备。

    - 安全防范系统的各子系统、安全防范管理平台的技术要求符合GB 50348的相关规定。

  - 入侵和报警系统

    - 系统的安全等级不低于GB/T 32581-2016中规定的2级要求。

    - 探测器的探测范围覆盖需要探测的所有区域，不能存在探测盲区和死角。

    - 探测器的选型适应现场地形和环境特点，确保有效性和可靠性。

    - 能对探测范围覆盖区域内任何方式的入侵行为进行有效探测并报警;系统报警后，保卫控制中心能有声、光指示，能通过安防集成管理平台弹出现场的视频复核图像，准确指示发出报警的位置。

    - 保证保护区周界两道围栏之间及应急出入口为探测区域，确保对入侵行为触发报警后有足够的延迟能力。

    - 对保护区周界应急出入口的探测能力不低于对应区域周界实体屏障对探测能力的要求。

    - 系统具备自检功能以及故障报警、断电报警功能和防拆、开路、短路报警功能。

    - 系统的布防、撤防、故障和报警信息的存储时间不少于90d。

  - 出入口控制系统

    - 管理区用于人员出入口的系统，系统的安全等级不低于GB/T 37078-2018中规定的2级要求。

    - 实物保护系统中用于人员出人口的系统，系统的安全等级不低于 GB/T 37078-2018 中规定的3级要求。

    - 系统实时监测出入口控制点执行装置的启闭状态，当出入口被强行开启时，有指示、警示及日志记录。

    - 系统具有开放超时、本地警示功能。

    - 出入口执行部分的输入线缆在该出入口的对应受控区、同权限受控区、高权限受控区以外的部分应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不低于镀锌钢管的强度。

    - 出入口控制系统相关控制信息存储时间不少于180d。

    - 出人口控制系统满足应紧急逃生时人员疏散的相关要求。

  - 视频监控系统

    - 摄像机的视场范围覆盖所对应的探测或监视的全部区域，不能存在监控盲区。

    - 系统监视及回放图像的水平像素不小于1920，垂直像素不小于1080，视频图像帧率不小于25fps。

    - 视频图像质量不低于GB50198-2011中3.1.9和3.1.10所述的4分。

    - 视频图像信息实时记录，存储时间不少于90d，涉及核安保突发事件的相关视频图像永久保存，并采取不同介质异地归档。

    - 对设定区域的入侵、越界等行为具有探测报警功能的视频分析系统，其入侵探测的探测率和误报率符合 GB/T 30147的相关规定。

    - 核电厂涉及公共区域的视频图像信息的采集要求符合 GB 37300 的相关规定。

  - 电子巡更及巡查

    - 巡查路线、巡查时间能根据安全管理需要进行设定和修改。

    - 巡查记录保存时间不小于90d。

    - 电子巡查系统其他要求符合GA/T 644的相关规定。

  - 供电与接地

    - 安全防范系统所有子系统均需配备两路主电源供电，备用电源在主电源失效时自动供电。安全防范系统所有设备均做好工作接地、保护接地和防雷接地。

    - 供电与接地其他要求符舍 GB/T 15408 的相关规定。

  - 通信系统

    - 无线通信不少于两个专用通信频道。

    - 便携式无线通讯设备能持续运行8h。

    - 安全防范非专用通信网络，在核应急响应时，能立即被核应急响应利用，或立即转换成核应急响应专用。安全防范专用通信网络，能随时被核应急响应利用。

  - 核电厂反恐非常态防范要求

    - 核电厂组织开展治安反恐动员，在常态防范基础上加强保卫力量。

    - 核电厂负责人带班组织24h防范工作，厂内相关责任部门和应急力量进入应急工作状态 。

    - 安保警卫人员对重点部位的巡逻周期间隔不大于2h。

    - 加强对出入保护区的人员、车辆及所携带物品的安全检查，对外来人员携带物品进行开包检查。

  - 非常态实体防范

    - 加强对出入保护区的人员、车辆及所携带物品的安全检查，对外来人员携带物品进行开包检查。

    - 加强检查确认车辆阻挡装置保持在阻截状态，严格控制外部车辆进入重点部位。

  - 非常态技术防范

    - 在非常态化防范要求下，加强电子防范设施、通信设备的检查和维护，确保安全防范系统正常运行及通信设备正常使用。

    - 在非常态化防范要求下，提高出入口控制系统对各受控区的出入识别权限与核验规则配置，采取降低受控区可停留人数、降低访客比例等措施，强化出入口控制系统对各区域的人员管理。

  - 其他要求

    - 核电厂建立防爆安检制度或方案，定期对制度或方案的适用性进行审查。

    - 核电厂建立安全检查物品台账，对日常防爆安检的相关进行信息记录。

    - 核电厂定期组织对安保警卫人员的防爆安检技能进行考核，确保满足岗位的业务需要。

    - 核电厂建立安全检查物品台账，对日常防爆安检的相关进行信息记录。

- 核电厂反恐应急处置及保障

  - 核电厂反恐应急预案及相关要求

    - 核电厂制定治安反恐突发事件应急预案和现场处置方案，并与场内核应急预案衔接，组织开展相关培训和定期演练。

    - 反恐防范重点单位当在公安机关指导下制定单位内部反恐突发事件处置预案，并定期开展演练。

  - 反恐应急定期培训和演习

    - 核电厂每年至少组织开展一次反恐教育培训。

    - 核电厂每年至少组织开展两次反恐应急演习和培训。

    - 核电厂每月至少组织开展两次保卫警卫人员反恐应急演练。

  - 应急物资保障、人员保障

    - 核电厂驻厂武警部队是核安保事件应急处置的主要力量，必须确保反恐设备、器材的可用性，并保持警惕，确保任何时候都能第一时间启动应急响应；

    - 核电厂安保人员是反恐事件处置的重要组成部分，出入口警卫值勤装备、通讯设备等必须保持可用，为应急提供保障。

    - 核电厂反恐应急经费主要包括应急物资等的采购补充需求，由各应急物资管理责任处室按照公司预算相关的要求，提出年度预算需求并纳入公司年度预算内。

    - 核电厂建立完善的应急通讯系统，主要包括计算机网络、电话系统、广播声警报系统、无线信息平台、传真机、海事卫星电话、无线对讲机、手持式扩音喇叭、个人手机等多种方式，能够有效保障应急情况下场内外各应急组织之间的通讯畅通。

    - 核电厂建立反恐应急物资清单，并定期对清单内的物资进行检查，确保可用性。

- 无人机防御系统

  - 技术要求

    - 核电站配备使用符合国家法律、法规和有关要求的固定式反无人机主动防御系统，防御信号范围覆盖场内有关重要部位。

    - 系统发射功率和使用频段符合国家有关规定。

    - 系统能自动24h持续工作，无需人员值守。

    - 系统的应用不得对周边重要设施产生有害干扰。

    - 系统应用有保障措施，不得对电力系统授时产生影响。

  - 检测要求

    - 系统具备国家级无线电监测鉴定机构出具的检测报告。

- 电厂安保风险评估

  - 核电厂联合地方公安部门定期开展涉恐安全风险评估工作，综合运用人力防范、实体防范、电子防范等手段，按常态防范和非常态防范的不同要求，落实各项安全防范措施。

  - 风险评估内容包括但不限于特定环境、事件制造者、破坏目标、破坏方式、可能造成的后果等。对现有防控措施进行分析，明确对策与措施

- 常态防范措施与设施配置（参考性附录）

| 序号 | 重点部位 |  |  | 防范措施与应配置的设施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理区 | 周界 |  | 人力防范措施 | 定时巡逻流动岗 |
|  |  |  |  | 实体防护设施 | 实体屏障 |
|  |  |  |  |  | 警示标志 |
|  |  | 周界出入口 | 主要出入口 | 人力防范措施 | 24h执勤固定岗 |
|  |  |  |  | 实体防护措施 | 岗亭 |
|  |  |  |  |  | 出入口实体屏障、照明设施、机动车减速带及“限速”标志 |
|  |  |  |  | 出入口控制系统 | 人行通道闸 |
|  |  |  |  |  | 车辆出入口电动栏杆机 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 应急出入口 | 人力防范措施 | 需要开启时，有安保警卫人员现场监视 |
|  |  |  |  | 实体防护措施 | 日常处于关闭状态 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 主要道路 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 主要建（构）筑物 | 出入口 | 人力防范措施 | 定时巡逻流动岗 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 |
|  | 管理区安防监控中心（室） |  |  | 人力防范措施 | 24h执勤固定岗 |
|  |  |  |  | 实体防护措施 | 防盗安全门 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  |  | 安防系统管理终端 | 出入口控制管理软件服务终端和视频监控管理软件终端或安全防范管理平台 |
|  | 控制区 | 周界 |  | 人力防范措施 | 定时巡逻流动岗 |
|  |  |  |  | 实体防范措施 | 实体屏障 |
|  |  |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 |
|  |  | 周界 | 周界实体屏障内外两侧 | 实体防护设施 | 设置开阔区域 |
|  |  |  |  |  | 内侧设置人员及车辆巡逻通道 |
|  |  |  | 跨越周界且易于人员穿越的无人值守开口的下方 | 实体防护设施 | 实体屏障 |
|  |  |  | 地下廊道和管道跨越周界实体屏障对应位置的地下部位 | 实体防护设施 | 实体屏障 |
|  |  |  |  |  | 有出入控制措施的通道门 |
|  |  | 周界出入口 | 主要出入口 | 人力防范措施 | 24h执勤固定岗 |
|  |  |  |  | 实体防护措施 | 警务室 |
|  |  |  |  |  | 人员出入口设置延迟能力不低于三辊闸的控制执行设备 |
|  |  |  |  |  | 车辆出入口设置车辆减速装置 |
|  | 控制区 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 警务室设置紧急报警装置 |
|  |  | 周界出入口 | 主要出入口 | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 应急出入口 | 人力防范措施 | 需要开启时，有 安保警卫人员现场监视 |
|  |  |  |  | 实体防护措施 | 日常处于关闭状态 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 主要道路 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  | 保护区 | 周界 |  | 人力防范措施 | 定时巡逻流动岗 |
|  |  |  |  | 实体防护措施 | 双层围栏型实体屏障 |
|  |  |  |  |  | 双层围栏间设置隔离带 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 不少于两种彼此独立且探测机理不同、功能互补的入侵探测装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 |
|  |  | 周界 | 周界实体屏障内外两侧 | 实体防护设施 | 设置开口区域 |
|  |  |  |  |  | 内侧设置人员及车辆巡逻车道 |
|  |  |  | 跨越周界且易于人员穿越的无人值守开口的下方 | 实体防护设施 | 实体屏障 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 地下廊道和管道跨越周界实体屏障对应位置的地下部位 | 实体防护设施 | 实体屏障 |
|  |  |  |  |  | 有出入控制措施的通道门 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 周界出入口 | 主要出入口 | 人力防范措施 | 24h执勤固定岗 |
|  |  |  |  | 实体防护设施 | 警务室 |
|  |  |  |  |  | 人员出入口设置延迟能力不低于90°全高封闭旋转栅门的控制执行设备 |
|  |  |  |  |  | 车辆出入口设置双道门的车辆检测通道以及车辆阻挡装置 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 警务室设置紧急报警装置 |
|  |  |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  |  | 安全检查系统 | 违禁品检查装置 |
|  |  |  | 应急出入口 | 人力防范措施 | 需要开启时，有安保警卫人员现场监视 |
|  |  |  |  | 实体防范措施 | 日常处于关闭状态 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 不少于两种彼此独立且探测机理不同、功能互补的入侵探测装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 主要道路 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  | 要害区 | 周界 |  | 人力防范措施 | 定时巡逻流动岗 |
|  |  |  |  | 实体防范措施 | 双层围栏型实体屏障或由建（构）筑物墙体作为实体屏障 |
|  |  |  |  |  | 双层围栏间设置隔离带 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 |
|  |  | 周界 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 |
|  | 要害区 | 周界 | 周界实体屏障外侧 | 实体防护设施 | 设置开口区域 |
|  |  |  |  |  | 人员及车辆巡逻通道 |
|  |  |  | 跨越周界且易于人员穿越的无人值守开口的下方 | 实体防护设施 | 实体屏障 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 地下廊道和管道跨越周界实体屏障对应位置的地下部位 | 实体防护设施 | 实体屏障 |
|  |  |  |  |  | 有出入控制措施的通道门 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 周界出入口 | 主要出入口 | 实体防护设施 | 人员出入口设置延迟能力不低于90°全高封闭旋转栅门的控制执行设备 |
|  |  |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 应急出入口 | 人力防范 | 需要开启时，有安保警卫人员现场监视 |
|  |  |  |  | 实体防护措施 | 日常处于关闭状态 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 主要道路 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  | 保卫控制中心 |  |  | 人力防范措施 | 24h值守固定岗 |
|  |  |  |  | 实体防范措施 | 防盗安全门 |
|  |  |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 |
|  |  |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  |  |  | 安全防范管理平台 |  |
|  | 其他重点部位 | 核材料数据库机房 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 危险化学品库、放射源库 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 汽轮机房、主变压器、开关站区域、冷却水泵房 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 核燃料厂房 |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  |  | 主控室 |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  | 位于管理区、控制区的其他重点部位所在建（构）筑物周界 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 |
|  | 保卫执勤岗位 |  |  | 防卫防护装备、工具 | 棍棒、钢叉等防卫器械 |
|  |  |  |  |  | 对讲机等通信工具 |
|  | 场内有关重点部位 |  |  | 固定式反无人机主动防御系统 |  |

_________________________________