ICS 03.080.01

CCS B 50

团体标准

T/CASMES XXX—2025

智慧渔业养殖服务规范

Service specification for smart fishery breeding

| （征求意见稿） | （标准讨论稿） |
| --- | --- |
| 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。 |  |

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国中小企业协会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	1

5 智能设备方案	2

6 智慧服务	6

7 服务评价	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏大鳍渔业科技有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：江苏大鳍渔业科技有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

智慧渔业养殖服务规范

- 范围

本文件规定了智慧渔业养殖服务的总体要求、智能设备方案、智慧服务、服务评价。

本文件适用于智慧渔业养殖服务。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22213 水产养殖术语

GB/T 44985.3 农业物联网通用技术要求 第3部分：水产养殖

SC/T 6056 水产养殖设施 名词术语

- 术语和定义

GB/T 22213、SC/T 6056界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

智慧渔业养殖机器人 intelligent fishery farming robot

一种基于陆基循环水（RAS）理念，采用分布式微循环为特色的模块化架构，集成了大数据、云计算、边缘计算、物联网人工智能等技术，与现代化养殖技术相结合的一套软硬一体的鱼类养殖设备。

高可用 high availability

系统或服务能够在长时间内持续稳定运行，即使发生硬件故障、软件错误或网络问题，也能通过冗余设计、自动故障转移和快速恢复机制，最大限度地减少停机时间，确保业务连续性。

- 总体要求

  - 服务原则

    - 政策导向

符合国家、农业主管部门相关政策及数字化规划要求。

    - 绿色生态原则

有利于农业可持续发展、资源高效利用和生态环境保护等，实现农业节本增效。

    - 尊重科学原则。

遵循科学养殖原则，提升渔业养殖效率。

  - 服务单位

    - 应具有独立法人资质和与服务内容相适应的经营范围。

    - 应建立规章制度，规范服务流程。

    - 应建立专职技术服务团队，制定技术服务方案、提供技术指导、技术咨询和定期开展相关业务及技术培训。

  - 服务人员

    - 应参加安全防护、专业技能、业务和其他规章制度培训。

    - 应具备渔业养殖、信息技术等相关专业知识，并定期接受培训。

    - 应熟悉大数据、云计算、边缘计算、物联网、人工智能等数字化技术。

    - 应熟悉智慧渔业养殖设备的操作和维护，能够及时解决客户问题。

- 数字化养殖

- 智能设备方案

  - 概述

    - 智慧渔业养殖机器人应包括基础服务系统、水质净化系统、环境控制系统、智能终端设备、主控系统及其他辅助系统。

    - 智慧渔业养殖物联网技术应符合GB/T 44985.3的规定。

  - 基础服务系统

    - 数字化养殖服务平台

      - 平台架构

数字化养殖服务平台架构应包括统一的数据平台、业务中台、应用平台，其中：

- 数据平台：提供数据采集、存储、分析、展示、共享等功能；

- 业务中台：提供业务流程、规则、决策、协同等功能；

- 应用平台：提供针对不同场景和角色的应用服务。

      - 运行逻辑

数字化养殖服务平台运行逻辑：

- 基于外部养殖环境统一的养殖条件，实时采集环境、水质、投喂、生长、能耗等动态运行数据；

- 结合鱼的品种、习性以及各项养殖指标，通过算法进行综合分析，自动生成改善服务计划；

- 养殖服务根据计划形成执行任务，即向各养殖模组或设备下达运行指令；

- 执行完毕后，进入下一轮的采集、分析和执行，并不断循环；

- 当无法进行采集或改善计划实施无效时（比如停水停电断网等），根据指标影响程度和偏差趋势，触发不同等级的应急服务；

- 应急服务要确保相关应急模组启动，并通过电话、短信等可靠方式通知到养殖管理人员，进行跟踪甚至干预；

- 一个养殖周期结束后，养殖服务需要提供一份完整的养殖报告（包含核心养殖运营指标数据，比如投喂比、能耗、生成速度等），以便养殖团队进行总结复盘。

      - 核心场景

数字化养殖服务平台核心场景应包括：

- 环境控制：通过联动控制养殖桶内外环境设备，实现自动调节和优化；

- 健康管理：通过监测鱼类体重体长等指标，实现健康评估和病害预防；

- 饲料管理：通过计算鱼类生长需求和饲料成本效益，实现定时喂食喂水和自动补饲料；

- 生产管理：通过统计鱼类出栏数量和品质，实现生产效率和品质提升；

- 维护保养：指导工人进行巡检、备料等日常作业，保障设备稳定运行与物料的稳定供应。

      - 平台功能

数字化养殖服务平台应具备的功能如表1所示。

- 数字化养殖服务平台功能

| 序号 | 功能 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指标监控 | 液位 |
|  |  | 温度 |
|  |  | 图像值 |
|  |  | pH |
|  |  | 亚硝酸盐 |
|  |  | 氨氮 |
|  |  | 投食量 |
|  |  | 饲料重 |
|  |  | 补排水时长 |
|  |  | 耗电量 |
|  |  | 耗水量 |
| 2 | 鱼池运行逻辑 | 生物调节 |
|  |  | 换水流程 |
|  |  | 安全补水 |
|  |  | 自动排污 |
|  |  | 微滤机运行逻辑 |
|  |  | 亚硝酸盐检测 |
|  |  | 水质变化趋势 |
|  |  | 循环泵交叉运行 |
|  |  | 自动投碱 |
|  |  | 恒温流程 |
|  |  | 制氧与消杀 |
|  |  | 维生与初始化 |
|  |  | 自动投食 |
| 3 | 运行检测 | 维生检测 |
|  |  | 消息及时率检测 |
|  |  | pH与投碱器检测 |
|  |  | 液位传感器检测 |
|  |  | 温度传感器检测 |
|  |  | 溶解氧传感器检测 |
|  |  | 鱼池等与光照环境检测 |
|  |  | 微滤机运行检测 |
|  |  | 鱼池液位检测 |
|  |  | 氧锥运行检测 |
|  |  | 循环泵高可用检测 |
|  |  | 氧锥效果监测 |
|  |  | 热泵效果监测 |
|  |  | 紫外运行监测 |
|  |  | 曝气运行监测 |
| 4 | 鱼池管理 | 鱼池编辑 |
|  |  | 鱼池环境变量配置 |
|  |  | 鱼池运行流程控制 |
|  |  | 鱼池控制指令记录查看 |
|  |  | 鱼池维生控制 |
|  |  | 鱼池配置同步 |
|  |  | 鱼池流程同步 |

  - 应急维生系统

    - 应急维生系统在以下环境之一条件下（包括但不限于），应能接管养殖控制权限，提供不低于8 h的应急时间， 维持鱼类的生命支持环境：

- 电路异常；

- 线路中断；

- 网络攻击；

- 云服务失联。

    - 维生系统应对易损模块设计冗余，最大程度保障在大规模集群设备的情况下，能平稳应对时刻存在的故障风险。

    - 通过冗余设计和维生系统，应能将养殖整体存活率维持在不低于95%的水平。

    - 应急维生系统应具备待机伺服高可用功能。

  - 能源服务平台

    - 能源服务平台应包括用电的管控、光伏新能源的利用、柴油发电机组的灾备应急等功能。

    - 能源服务平台应采用智能电表、远程控制器、云端数据分析等设备和技术，实现对用电量的实时监测和优化。

    - 能源服务平台宜通过在超级养殖工厂屋顶安装光伏发电系统，利用太阳能为水产养殖设备提供清洁、可再生的电力。

    - 能源服务平台应配置柴油发电机组作为水产养殖设备的后备电源。在遇到停电或其他突发情况时，及时启动发电机组，保障水产养殖设备的正常运行，避免因为缺电造成水产损失或死亡。

  - 水质净化系统

    - 水循环系统

      - 水循环系统应能实现对养殖水体的高效过滤、净化和循环利用。

      - 水循环系统处理效率应不低于20次循环/天，每次循环时间应不大于5 min。

      - 水循环系统应具备双机冷备高可用功能。

    - 消杀系统

      - 消杀系统应对养殖水体中的病原微生物、有害藻类及毒素、有机污染物、有毒无机物等物质进行消杀，使鱼体质达标，脱色祛味。

      - 消杀系统应集成二拖二分布式消杀、有机物前置处理、毫克级精准控制、水、气两级安全保险等技术。

      - 消杀系统处理效率应不低于50 m³/h。

      - 消杀系统应具备双机热备高可用功能。

    - 物理过滤系统

      - 物理过滤系统应实现对养殖水体中悬浮物、颗粒物的过滤。

      - 物理过滤系统应集成超微孔径过滤、重力加速沉淀、节水固液分离、残渣自动排放等技术。

      - 物理过滤系统处理效率应不低于80吨/h。

      - 物理过滤系统应具备单机伺服高可用功能。

    - 生化过滤系统

      - 生化过滤系统应能通过微生物（如硝化细菌、反硝化细菌等）的代谢作用，将水中的溶解性有害物质转化为低毒或无害形式，让水体微生物的代谢保持稳定。

      - 生化过滤系统宜添加生物膜载体，促进硝化细菌、反硝化细菌等微生物的附着和生长。

      - 生化填料仓的水体占比应不低于总水体的30%，比表面积不低于300 m²/m³，生物膜成熟时间保持在15～20天，生物膜厚度保持在100～300μm，硝化速率不低于0.5 g NH₃-N/m³·h。

      - 生化过滤系统应能实现对氨氮的100%处理。

      - 生化过滤系统应具备多机热备高可用功能。

  - 环境控制系统

    - 溶解氧调节系统

      - 溶解氧调节系统应能实现对养殖水中溶解氧的自动调节。

      - 溶解氧调节系统应集成分布式独立调节、PVC材质小型化氧气锥、毫克级精准控制等技术。

      - 溶解氧调节系统处理效率应不低于25 mg/L。

      - 溶解氧调节系统应具备双机热备高可用功能。

    - 恒温调节系统

      - 恒温调节系统应能实现对养殖水温度的自动调节。

      - 恒温调节系统处理效率应不低于±1℃/h。

      - 恒温调节系统应具备双机热备高可用功能。

  - 智能终端设备

    - 生物调节器

      - 生物调节器应能补充正常的微量元素，让水体生态平衡。

      - 生物调节器通过消化反应让水中的氨氮转化成亚硝酸盐，再将亚硝酸盐变成硝酸盐，再通过反硝化反应将硝酸盐分解成无毒的氮气。

      - 生物调节器应集合多菌种多元素分仓独立投放控制、毫克级精准控制、内置振动补偿等技术。

      - 生物调节器处理效率应不低于60 g/m³ ～200 g/m³。

      - 生物调节器应具备单机伺服高可用功能。

    - 水质检测盒

      - 水质检测盒应能实现对养殖水水质的全天候实时检测，检测项目应包括亚硝酸盐、硝酸盐、总碱度、总硬度、pH值、氨等。

      - 水质检测盒应集成自动采样、检测与分析能力。

      - 水质检测盒处理效率应不低于6项/2分钟。

      - 水质检测盒应具备单机伺服高可用功能。

    - 智能投喂机

      - 智能投喂机应具备饲料智能投喂、远程控制投食量、实时监测投喂重量等功能。

      - 智能投喂机应集成分布式投喂控制、多种投喂策略切换、低压送风吹料等技术。

      - 智能投喂机处理效率应不低于10g/s ～200g/s。

      - 智能投喂机应具备单机伺服高可用功能。

    - 水质调节桶

      - 水质调节桶应能调节水体酸碱度，保证养殖池的pH值最适合鱼类生长环境。

      - 水质调节桶应能调节水体酸碱度，保证pH值处于最适合硝化细菌和反硝化细菌生长环境。便于硝化细菌和反硝化细菌快速生长。

      - 水质调节桶应集成投放碱性或者酸性物质调节pH值、克级精准控制等技术。

      - 水质调节桶应具备单机伺服高可用功能。

  - 主控系统

    - 控制柜包含各种PLC模块、继电器、接触器等。控制及监测各种养殖设备、传感器的启停、反馈、状态等。

    - 控制柜应实现7×24 h不间断运行。

    - 控制柜应具备单机伺服高可用功能。

  - 其他辅助系统

其他辅助系统应包括智能化数据机房、灾备机房、配电室、尾水系统、源水处理系统、辅助供氧系统、照明系统、通风系统等。

- 智慧服务

  - 服务平台设计

    - 应用架构

服务平台应包括基础能力、通用服务、养殖策略、养殖服务、终端应用等五层架构，并遵循作业规范与安全标准两大体系，具体如图1所示。基础能力层涉及养殖核心资产要素：养殖数据，养殖数据通过物联设备与生产设备产生，再交给通用服务处理后，抽象为养殖策略，然后形成标准的养殖服务，最终通过终端应用与用户产生交互。

- 智慧渔业养殖服务平台应用架构

    - 业务架构

养殖全流程围绕着数据的采集、传输、存储、运算和应用开展：

- 智慧渔业养殖机器人的智能化养殖依靠物联服务下发的指令；

- 物联服务的指令策略依赖养殖运营管理者的制定；

- 养殖运营管理者制定策略依赖云服务所提供的加工数据；

- 加工数据的数据源则是由数码渔桶运行产生；

- 智慧渔业养殖机器人产生的数据通过传感器采集；

- 传感采集的数据通过本地网络进行传输到物联服务；

- 物联服务将数据打包推送给云端分析。

  - 服务内容

    - 通用服务

      - 养殖数据采集

应能实时采集溶解氧、液位、臭氧、亚硝酸盐、硝酸盐、总碱度、总硬度、水温、pH值、氨氮、气温鱼群密度等数据。

      - 养殖数据分析

对采集到的养殖数据进行分析，为渔业养殖企业提供全面养殖数据支撑。

      - 养殖生产排期

对渔业养殖全过程进行科学规划与动态管理的系统化方案，包括养殖环境评估、苗种计划、养殖周期管理（投苗期、生长期、育肥期）等。

      - 任务编排

对养殖流程中的各项任务（如投喂、水质调控、设备维护等）进行自动化调度与动态优化的服务，包括智能任务生成、多维度任务编排、任务执行监控等。

      - 养殖监控

实时监测采集水质、鱼群行为、设备状态等数据，对异常情况（如缺氧、病害）进行风险预警。

      - 养殖产量预测

通过物联网设备、生产管理系统及外部数据整合，构建动态产量预测模型，为渔业养殖企业提供：

- 短期预测（未来7—30天）：指导日常投喂、出塘决策；

- 中期预测（1—6个月）：优化养殖规划与供应链准备；

- 长期预测（年度）：辅助战略决策与政策制定。

      - 养殖日志

实现养殖全过程的自动化记录、智能化分析和可视化呈现：

- 自动化数据采集：

  - 环境数据：实时记录水温、溶解氧、pH值、氨氮等水质参数；

  - 养殖活动：自动记录投喂时间、投喂量、换水、消毒等操作；

  - 生物指标：记录鱼群生长状况、摄食行为等；

  - 设备状态：监测设备运行状态和能耗。

- 智能化日志管理：

  - 多终端录入：支持电脑端、手机软件等多种记录方式；

  - 结构化存储：数据标准化存储，便于查询和分析；

  - 区块链存证：关键操作数据上链，确保不可篡改。

- 智能分析与预警：

  - 异常检测：自动识别水质异常、设备故障等问题；

  - 生长预测：基于历史数据预测鱼群生长趋势；

  - 风险预警：提前预警可能出现的病害、缺氧等风险。

      - 养殖流程管理

为渔业养殖企业提供全周期、全要素、全链路的流程管理服务，实现：

- 标准化执行：SOP流程固化+智能提醒；

- 数字化管控：关键环节数据自动采集+AI分析；

- 智能化决策：动态优化养殖策略。

      - 设备检修与在线升级

对智慧渔业养殖机器人进行检修及在线升级。

    - 养殖策略制定服务

基于养殖数据，经通用服务处理后，应能为渔业养殖企业提供养殖策略制定服务：

- 养殖策略；

- 投喂策略；

- 检测策略；

- 应急策略；

- 能耗策略。

    - 养殖服务

      - 投喂服务

包括：

- 精准投喂决策：

  - 环境数据驱动：结合水温、溶解氧、pH值等水质参数，动态调整投喂量；

  - 生长阶段适配：根据鱼/虾的生长周期、体重变化，智能匹配最佳投喂方案。

- 自动化投喂控制

  - 定时定量投喂：按预设计划自动执行，减少人工干预；

  - 远程控制：支持手机软件或Web端远程调整投喂策略。

- 数据化投喂管理

  - 投喂记录分析：统计每日投喂量、饲料转化率（FCR），优化成本；

  - 生长性能评估：跟踪鱼增重情况，调整营养配比；

  - 异常预警：摄食异常时自动报警，预防疾病或水质问题。

- 智能饲料优化：根据养殖品种、生长阶段推荐最佳饲料组合。

      - 水质检测服务

包括：

- 多参数实时监测：

  - 基础指标： 溶解氧、液位、臭氧、总碱度、总硬度、水温、pH值；

  - 有害物质：氨氮、亚硝酸盐、硫化氢；

  - 营养元素：磷酸盐、硝酸盐。

- 智能预警与报警：

  - 阈值设定：自定义安全范围；

  - 趋势预测：人工智能分析历史数据，提前预警水质恶化风险；

  - 多方式通知：短信、手机软件推送、声光报警。

- 数据可视化与管理：

  - 实时仪表盘：直观展示水质变化曲线；

  - 历史数据查询：支持按时间、参数筛选分析；

  - 报表导出：生成水质报告，用于养殖优化。

      - 水质调节服务

应能通过水质调节桶，调节水体酸碱度，保证养殖池的pH值最适合鱼类生长环境；调节水体酸碱度，保证pH值最适合硝化细菌和反硝化细菌生长环境。便于硝化细菌和反硝化细菌快速生长。

      - 溶解氧控制服务

应通过实时监测、智能分析和自动控制，实现溶解氧的自动调节，实现养殖水体溶解氧的24 h最优管理，保障水生生物健康生长。

      - 水循环处理服务

通过重力沉淀、颗粒物过滤、生物过滤、杀菌消毒、恒温加热等措施，实现水体的高效过滤、净化和循环利用。

      - 辅助养殖服务

为渔业养殖企业提供全周期、全要素的数字化决策支持，通过人工智能模型将养殖经验数据化、管理流程标准化、生产决策智能化，实现：

- 精准化养殖：投喂、用药、环境调控方案优化；

- 风险前置化防控：病害、水质异常、市场波动预警；

- 资源最优化配置：人力、饲料、能源成本节约。

      - 消杀服务

对养殖水体中的病原微生物、有害藻类及毒素、有机污染物、有毒无机物等物质进行消杀，使鱼体质达标，脱色祛味。

      - 能源管理服务

提供用电的管控、光伏新能源的利用、柴油发电机组的灾备应急等服务。

- 服务评价

  - 投诉处理

    - 应为用户提供便捷有效的投诉渠道。

    - 应在合理或承诺的期限内处理，并保存相关记录。

  - 质量评价

    - 使用单位可采用现场检查、临时抽查等方式，对设施设备运行情况进行质量评价。

    - 应通过有效渠道收集客户及相关方的反馈意见，或定期对用户以走访、电话、网络等方式进行回访，了解服务质量评价情况。

  - 持续改进

    - 服务提供方应定期进行技术升级和设备更新，确保服务的先进性和可靠性。

    - 应定期对服务质量进行检验，确保服务流程的规范性和服务质量的一致性。

    - 服务提供方应定期根据用户满意度调查、用户反馈和服务评价结果分析总结，持续改进和改进服务质量，提升用户满意度。

    - 对任何服务质量改进应记录存档。

_________________________________