| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | IMAS. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 乳制品

Greenhouse gases — Quantitative methods and requirement for carbon

footprint of products — Dairy

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古伊利实业集团股份有限公司提出。

本文件由内蒙古标准化协会归口。

本文件起草单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司、国家碳计量中心（内蒙古）乳业分中心、国家乳业技术创新中心有限责任公司、内蒙古自治区计量测试研究院、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

本文件主要起草人：安贇书、孟毅、王亮、李琴、王娜、董晓玲、石春光、李强、王娜英、张占庭、姚国新、闫富伟、宿玉钱、葛红、靳永胜、张英春、孟晶。

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 乳制品

范围

本文件规定了乳制品碳足迹的术语及定义、原则、量化方法和核算报告要求等。

本文件适用于生乳、灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳、浓缩乳制品、调制乳、乳粉及调制乳粉、干酪和再制干酪及干酪制品的碳足迹量化。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19301	食品安全国家标准 生乳

GB 25190	食品安全国家标准 灭菌乳

GB 19645	食品安全国家标准 巴氏杀菌乳

GB 19302	食品安全国家标准 发酵乳

GB 13102	食品安全国家标准 浓缩乳制品

GB 25191	食品安全国家标准 调制乳

GB 19644	食品安全国家标准 乳粉和调制乳粉

GB 5420		食品安全国家标准 干酪

GB 25192	食品安全国家标准 再制干酪和干酪制品

GB 19646	食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油

GB 11674	食品安全国家标准 乳清粉和乳清蛋白粉

GB/T 24067	温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 44903	温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 畜产品

GB/T 24040	环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044	环境管理 生命周期评价 要求与指南

ISO 14026	环境标志和声明足迹信息交流的原则、要求和指南(Environmental labels anddeclarations - Principles,requirements and guidelines for communication of footprint information)

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

产品碳足迹 carbon footprint of a product；CFP

产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

[来源：GB/T 24067-2024,3.1.1]

温室气体 greenhouse gas；GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

[来源：GB/T 32150-2015,3.1]

全球变暖潜势 global warming potential；GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

[来源：GB/T 24067-2024,3.2.4]

二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent；CO2e
比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强度的单位。

[来源：GB/T 24067-2024,3.2.2]

生乳 raw milk

从符合国家有关要求的健康奶畜乳房中挤出的无任何成分改变的常乳。产犊后七天的初乳、应用抗生素期间和休药期间的乳汁、变质乳不应用作生乳。

[来源：GB 19301-2010,3.1]

超高温灭菌乳 ultra high-temperature sterilized milk

以生牛（羊）乳为原料，添加或不添加复原乳，在连续流动的状态下，加热到至少 132°C 并保持很短时间的灭菌，再经无菌灌装等工序制成的液体产品。

[来源：GB 25190-2010，3.1]

保持灭菌乳 retort sterilized milk

以生牛（羊）乳为原料，添加或不添加复原乳，无论是否经过预热处理，在灌装并密封之后经灭菌等工序制成的液体产品。

[来源：GB 25190-2010，3.2]

巴氏杀菌乳 pasteurized milk

仅以生牛乳或羊乳为原料，经巴氏杀菌等工序制得的液体产品。

[来源：GB 19645-2010，3.1]

发酵乳 fermented milk

以生牛（羊）乳或乳粉为原料，经杀菌、发酵后制成的 pH 值降低的产品。

[来源：GB 19302-2010，3.1]

酸乳 yoghurt

以生牛（羊）乳或乳粉为原料，经杀菌、接种嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌（德氏乳杆菌保加利亚种）发酵制成的产品。

[来源：GB 19302—2010，3.1.1]

风味发酵乳 flavored fermented milk

以80%以上的生牛（羊）乳或乳粉为原料，添加其它原料，经杀菌、发酵后pH值降低，发酵前或后添加或不添加食品添加剂、营养强化剂、果蔬、谷物等制成的产品。

[来源：GB 19302—2010，3.2]

风味酸乳 flavored yoghurt

以80%以上生牛（羊）乳或乳粉为原料，添加其它原料，经杀菌、接种嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌（德氏乳杆菌保加利亚亚种）发酵前或后添加或不添加食品添加剂、营养强化剂、果蔬、谷物等制成的产品。

[来源：GB 19302—2010，3.2.1]

炼乳 condensed milk

以生牛（羊）乳为原料经浓缩去除部分水分制成的产品，和（或）以乳制品为原料经加工制成的相同成分和特性的产品，包括淡炼乳、加糖炼乳、调制炼乳。

[来源：GB 13102-2022，2.1]

食品工业用浓缩乳 concentrated milk for food industry

仅以生牛（羊）乳为原料，脱脂或不脱脂，经浓缩等工序只去除部分水分制成，用于食品工业原料的产品，包括浓缩牛乳、浓缩羊乳。

[来源：GB 13102-2022，2.2]

调制乳 modified milk

以不低于 80%的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂，采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体产品。

[来源：GB 25191-2010，3.1]

乳粉 milk powder

以单一品种的生乳为原料,经加工制成的粉状产品。

[来源：GB 19644-2024，2.1]

调制乳粉 formulated milk powder

以单一品种的生乳和(或)其全乳(或脱脂及部分脱脂)加工制品为主要原料,添加其他原料(不包括其他品种的全乳、脱脂及部分脱脂乳)、食品添加剂、营养强化剂中的一种或多种,经加工制成的粉状产品,其中来自主要原料的乳固体含量不低于70%。

[来源：GB 19644-2024，2.2]

干酪 cheese

成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有包衣的乳制品，其中乳清蛋白/酪蛋白的比例不超过牛（或其他奶畜）乳中的相应比例（乳清干酪除外）。

[来源：GB 5420-2021，2.1]

再制干酪 process(ed) cheese

以干酪(比例大于50%)为主要原料，添加其他原料，添加或不添加食品添加剂和营养强化剂，经加热、搅拌、乳化（干燥）等工艺制成的产品。

[来源：GB 25192-2022，2.1]

干酪制品 cheese products

以干酪(比例15%-50%)为主要原料，添加其他原料，添加或不添加食品添加剂和营养强化剂，经加热、搅拌、乳化（干燥）等工艺制成的产品。

[来源：GB 25192-2022，2.2]

功能单位 functional unit

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源：GB/T 24040-2008,3.20]

系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T24067-2024,3.3.4]

分配 allocation

将生产过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系

统中。

[来源：GB/T 24044-2008,3.17]

取舍原则 cut-off criteria

对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所作出的规定。

注：能量流的定义见GB/T 24040-2008,3.13。

[来源：GB/T 24044-2008,3.18]

生命周期 life cycle

产品相关的连续且相互连接的阶段，包括原材料获取或从自然资源中生成原材料至生命末期处理。

注：与产品相关的生命周期阶段包括原材料获取、生产、销售、使用和生命末期处理。

[来源：GB/T 24067-2024,3.4.2]

生命周期评价 life cycle assessment；LCA

一个产品系统在其整个生命周期内的输入、输出和潜在环境影响的汇编与评估。

[来源：GB/T 24067-2024,3.4.3]

初级数据 primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

注1：初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

注2：初级数据可以包括温室气体排放因子或温室气体活动数据。

[来源：GB/T 24067-2024,3.4.3]

次级数据 secondary data

不符合初级数据要求的数据。

注1：次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

注2：次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

量化目的和范围

量化目的

本文件基于生命周期评价理论，通过量化乳制品原材料与能源获取阶段以及生产阶段的所有显著的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），评价乳制品对全球变暖的潜在贡献。

量化范围

一般要求

确定乳制品碳足迹核算范围过程中，应考虑并描述下列各项：

——产品（系统）范围：明确产品种类、产品名称及规格型号、功能单位（见4.2.2）和系统边界（见4.2.3）；

——时间范围：选择核算碳足迹具有代表性的时间段（一般为企业一个自然年，特殊情况下可根据企业实际运营情况予以确定）。

功能单位

乳制品的功能单位界定以产品出售状态为准，包含乳制品本体、内包装（包装盒、瓶盖、内包装盒、吸管等）、外包装（外包装箱）、包装附件（胶带、手拎袋等）等在内的所有组成元件。

示例：1箱250mL×12瓶超高温灭菌乳。

系统边界

本文件中产品碳足迹评价应包含乳制品在原材料（包含原料奶和其他原辅料）获取、生产（包含乳制品生产、包装与废弃物处置）、分销阶段和废弃物处理阶段。

注：分销过程以产品到达零售商处为核算终点。

乳制品产品碳足迹的系统边界如下图所示。

图4.1 乳制品碳足迹的系统边界

原材料获取阶段

原材料获取阶段核算范围包括原料奶获取、其他原辅料获取及运输过程，包括但不限于以下过程：

——原料奶获取：主要包括饲料种植及运输、奶牛饲喂反刍过程、粪污管理等生产过程所需原材料从其资源开采到生产成该原材料（包括原生材料和再生材料）的过程；

——其他原辅料获取：主要包括包装材料、其他原材料如果酱、白砂糖、乳酸菌等的生产过程；

——运输过程：主要包括原料奶和其他原辅料、能源运输到供应链生产企业的过程，以及供应链企业内部运输。运输过程主要包括运输工具能源消耗过程产生的碳排放。

乳制品生产阶段

乳制品生产阶段主要包含以下过程：

——乳制品生产阶段：主要包括各类乳制品的生产工艺过程，典型的生产工艺过程见附录A。

——运输过程：主要包括各类原料奶和其他原辅料、能源运输到乳制品生产企业的过程以及乳制品生产企业内部运输。运输过程主要包括运输工具能源消耗过程产生的温室气体排放。

——污水处理和废弃物处理阶段：主要包括生产过程产生的污水处理过程产生的甲烷等温室气体，和厂内废弃物处理、循环使用产生的温室气体排放。

产品分销阶段

乳制品分销阶段主要包括从乳制品产品生产完成到产品销售投入市场的运输。乳制品产品运输过程包括运输工具能源消耗过程产生的温室气体排放。

废弃物处理阶段

废弃物处理末期阶段从乳制品被消费者食用后，其包装等废弃物回归自然或作为再生产品进入其他产品系统结束，主要包括以下过程：

——资源化回收、填埋、焚烧阶段：主要包括乳制品包装中可再利用或可用于生产再生材料的物料的回收利用、对于不可进行再利用的材料进行焚烧或填埋的过程；

——运输过程：主要包括将乳制品废弃的包装运输到处置地点的过程。运输过程主要包括运输工具能源消耗过程产生的碳排放。

取舍准则

所涉及物质（能量）数据的取舍应遵循如下准则，当个别物质流或能量流对某一过程的碳足迹无显著贡献时，可将其作为数据排除项予以舍去并进行报告。

- 所有的能源输入均需列出；

- 应列出主要的原料奶及其他原辅料，若符合c）和d）要求则可忽略；

- 舍去的单项物质流或单元过程对产品碳足迹的贡献均不超过1%；

- 所有舍去的物质流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过5%；

- 道路与厂房等基础设施建设、各工序的设备安装、厂区内人员及生活设施涉及的消耗和排放，均不计入。

对于以上排除项，应在产品碳足迹核算报告中予以说明。

清单分析

数据收集

应收集系统边界（4.2.3）内相关阶段及过程的能源、资源消耗和温室气体排放相关初级数据和次级数据。信息与数据收集可参考附录B，对数据获得方式和来源应予以说明。其中乳制品生产阶段必须使用初级数据；原料奶获取阶段占乳制品产品碳足迹重要贡献单元，宜使用初级数据；其他阶段优先选用初级数据，若初级数据不可得，则选择对应的次级数据。

对于可能对研究结论有显著影响的数据，应说明相关数据的收集过程、收集时间以及数据质量的详细信息。如果这些数据不符合数据质量要求（见5.2），也应做出说明。

数据质量要求

初级数据质量要求

乳制品碳足迹核算中使用的初级数据应满足以下要求：

- 代表性：应收集系统边界内单元过程产品（例如乳制品生产过程或原料奶生产过程）的每年平均统计数据，一般为最近的日历年或财政年度。如果单元过程产品的生产时间少于12个月，则应收集产品生产期间或从年初到停产期间的数据。在特殊情况下，数据收集可能指更短（或不同）的时间段。在这些情况下，应书面记录并说明理由。收集的数据应能代表所核算乳制品的实际生命周期各阶段情况；

- 完整性：收集的数据应涵盖所核算原料奶获取及其他原辅料获取、乳制品生产、产品分销和废弃物处理阶段所使用的全部原材料、能耗以及废弃物处理等过程数据；

- 准确性：原材料、能耗等数据应来自于单元过程产品的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，也可以由排污因子或物料平衡公式计算获得。如遇到数据分配，则需采用准确的分配方法并做详细记录；

- 一致性：应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

次级数据质量要求

乳制品碳足迹核算中使用的次级数据应满足以下要求：

- 代表性：次级数据应优先选择能代表供应链实际碳足迹水平的数据，例如企业的原材料供应商可以提供符合相关碳足迹标准要求的、经第三方独立验证的上游产品碳足迹结果。其次应选择代表国内平均生产水平的生命周期碳排放数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为次级数据；

- 完整性：需提供完整的次级数据，次级数据的系统边界应该从资源开采到这些原材料产品出厂为止；

- 一致性：对同类产品碳足迹的次级数据选择应该保持一致。

数据选择要求

各阶段活动水平数据和碳足迹因子数据选择要求如下

| 生命周期 阶段 | 过程名称和描述 | 应收集的 初级数据类型 | 可使用的 次级数据类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料奶获取及其他原辅料获取 | （1）原料奶生产：从原料奶所需饲料和其他原辅料进入养殖场到产出原料奶的过程，主要包括奶牛养殖饲喂的每种饲料、饲料干物质率，使用的化石能源、电力和热力，粪污管理方式和外购淘汰牛等活动。 （2）其他原辅料生产：其他原辅料生产所需原料进入生产企业到产出包装材料的过程，如白砂糖和包装等。白砂糖的生产过程主要包括原料清洗、压榨提汁、去除杂质、浓缩和结晶；包装的生产过程主要包括制浆、包装生产、油墨引燃等工序。 | （1）原料奶的消耗量 （2）其他原辅料（包含能源）的消耗量 （3）运输方式、运输距离及运输重量 | （1）原料奶的碳足迹因子 （2）其他原辅料（包含能源）的碳足迹因子 （3）运输的碳足迹因子 |
| 乳制品生产阶段 | 乳制品产品种类较多，不同产品工艺存在一定的差别，具体的生产工艺见4.2.3.2部分 | （1）能源的消耗量 （2）制冷剂的种类及消耗量 （3）厌氧处理污水的量 （4）厌氧处理污水进出口COD浓度 （5）厌氧处理产生的污泥量 | （1）能源燃烧的排放因子 （2）制冷剂逸散系数 （3）最大CH4产生能力 （4）甲烷修正因子 （5）厌氧处理污水出口技术要求的COD浓度 |
| 乳制品分销阶段 | 乳制品从制造厂到分销商的过程 | （1）运输方式、运输距离及运输重量 | （1）运输的碳足迹因子 |
| 废弃物阶段 | （1）分拣和转化为再生材料 （2）处置过程 | （1）运输距离及运输重量 （2）废物处置的量 | （1）运输碳足迹因子 （2）废物处置碳足迹因子 |

数据审定

数据采集过程中，应验证数据的有效性，采用物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据的合理性。数据应满足5.2数据质量要求，数据质量评价可参照附录C。

数据分配

原料奶获取阶段

原料奶获取阶段养殖场的输出包括：

- 原料奶；

- 养殖场生产的乳制品（如有）；

- 离场的活体动物（用于屠宰、育肥或替换奶牛，包括干奶牛、淘汰牛和牛犊）；

- 离场的死亡动物；

- 粪肥；

- 出售的非乳制品（饲料和农作物）；

- 农场产生的能源。

原料奶生产阶段的分配方法参照《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 畜产品》（GB/T 44903-2024）。另外，输出的粪肥或奶牛活体处置规则如下：

- 残余物：若粪肥在养殖场边界内无经济价值，则视为残余物，不分配上游负担。粪肥管理相关的排放分配至其他农场产出。

- 副产品：若粪肥和活体动物处理为出售形式，需按粪肥及活体动物与牛奶的相对经济价值进行分配，剩余排放按照内部生物物理关系分配。

- 废弃物：若粪肥作为废弃物处理（如填埋），则应用循环足迹公式。

若农场使用厌氧消化处理粪肥，输入厌氧消化器的粪肥视为残余物。厌氧消化过程的排放分配至产生的电力和热能（无论自用或外售）。消化残留物若作为肥料用于农场，视为残余物且不分配消化过程的影响；若外运，则适用未处理粪肥的分配规则。

乳制品生产阶段

根据获得的数据，可分为三种情况：

- 可获取详细过程数据

分配规则：

- 能源、原材料（除原料奶外）和排放需分配至具体加工阶段和产品流（如巴氏杀菌、分离、喷雾干燥）。

- 联合过程（如黄油与酪乳、奶酪与乳清）按干物质含量分配。

- 可获取部分详细过程数据

分配步骤：

- 将详细数据（如特定工艺的能耗）直接分配给对应产品；

- 从工厂总量中扣除已分配数据；

- 剩余环境负担按乳固体比例分配。

- 可获取工厂级数据

分配规则：

- 能源：按产品干物质含量比例分配（反映加热/冷却/干燥的能耗驱动因素）。

- 其他输入（如水、化学品）：按干物质含量分配；

- 直接关联的输入（如包装、添加剂）：不分配，仅归属特定产品。

运输阶段的分配

运输阶段包含原料奶运输、其他原辅料运输、乳制品运输等过程。

原料奶运输至加工厂：按质量（鲜重）分配。

成品运输至销售点：按质量分配。

默认值与数据缺失处理

优先选用实测数据，若无实测数据则可选用缺省值或权威文献资料，同时需披露数据不可得的原因。

优先级：优先使用实测数据，次之为行业默认值，不应随意假设。

影响评价

产品碳足迹核算

乳制品产品碳足迹的核算应包括原材料与能源获取阶段和生产阶段涉及的所有单元过程，乳制品产品碳足迹计算见公式（1）：

|  | CFP=E获取+E生产+E分销+E废弃 | （1） |
| --- | --- | --- |

式中：

CFP——乳制品产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/功能单位乳制品；

E获取——每功能单位产品在原材料与能源获取阶段的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/功能单位乳制品，计算方法见式（2）；

E生产——每功能单位产品在生产阶段的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/功能单位乳制品，计算方法见式（3）。

E分销——每功能单位乳制品产品分销阶段的碳足迹，

E废弃——

原料奶获取及其他原辅料获取过程

原材料获取阶段包含了原料奶获取和其他原辅料获取的阶段，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后三位：

|  | E获取=E原料奶获取+E其他原辅料及能源获取 | （2） |
| --- | --- | --- |

式中：

E原料奶获取——原料奶获取的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/kg或kg脂肪代表校正乳；

E其他原辅料及能源获取——其他原辅料及能源获取的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）/件或套。

原料奶获取阶段的碳足迹计算参考《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 畜产品》（GB/T 44903-2024）。

其他原辅料获取的碳足迹应按照式（3）进行计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后三位：

|  | E其他原辅料获取=（Mi×CFFi+ME,j×EFFE,j） | （3） |
| --- | --- | --- |

式中：

Mi——原辅料i的使用量，kg；

CFFi——原辅料i的碳足迹因子，kgCO2e/kg；

ME,j——能源或燃料j的用量，kWh、Nm3、kg等；

EFFE,j——获取能源j的碳足迹因子，kgCO2e/kWh、kgCO2e/Nm3、kgCO2e/kg等；

乳制品及其原料奶、其他原辅料和能源等运输过程的碳足迹，应按式（4）或（5）计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后三位：

|  | E运输=（ME,j×EFE,j） | （4） |
| --- | --- | --- |
|  | E运输=（MC,i×LD,i×TFFi） | （5） |

式中：

E运输——运输过程的碳足迹，kgCO2e；

MC,j——采用运输方式i运输的货物重量，t；

EFE,j——能源或燃料j燃烧的碳排放因子，kgCO2e/kWh、kgCO2e/Nm3、kgCO2e/kg等；

LD,i——采用运输方式i运输货物的距离，km；

TFFi——运输方式i的碳足迹因子，kgCO2e/(t∙km)。

乳制品生产过程

乳制品生产阶段碳足迹应按式（6）、（7）和（8）进行计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后三位：

|  | E生产=（ME,j×EFE,j+Ei,排放+E厌氧） | （6） |
| --- | --- | --- |
|  | E厌氧=TOW污水-S污泥×EF污水-R×GWP甲烷 | （7） |
|  | EF污水=B0×MCF污水 |  |
|  | TOW污水=（COD进-COD出）×M污水 | （8） |

式中：

E生产——乳制品产生生产过程的温室气体排放，kgCO2e；

Ei,排放——乳制品产品生产过程的直接温室气体排放，kgCO2e；

E厌氧——乳制品产品生产过程中污水厌氧处理环节的温室气体排放，kgCO2e；

TOW污水——乳制品产品生产过程中处理的污水中降解的有机材料总量，单位为kgCOD/年；

R——乳制品产品生产过程中污水处理环节回收的甲烷量，单位为kgCH4；

B0——最大CH4产生能力，单位为kgCH4/kgBOD，优先使用国家最新公布的数据，如果没有相关数据，则采用缺省值0.25kgkgCH4/kgCOD；

MCF污水——甲烷修正因子，具备条件的企业科开展实测，或委托有资质的专业机构进行监测，或根据企业好氧处理过程的管理能力，在缺省值0-0.1之间进行选择；

EF污水——厌氧处理环节碳足迹因子。

COD进——厌氧处理系统污水进口的COD浓度，mg/L；

COD出——厌氧处理系统污水出口的COD浓度，mg/L；

M污水——厌氧处理系统年处理的污水量，kg或t；

分销过程

乳制品分销过程阶段主要是产品的运输产生的温室气体排放，其碳足迹可按式（9）计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后三位

|  | E分销=E产品运输=（MC,i×LD,i×TFFi） | （9） |
| --- | --- | --- |

废弃物处理过程

乳制品产品废弃物处理过程阶段碳足迹按式（10）进行计算，计算结果圆整（四舍五入）至小数点后三位：

|  | E废弃=（MD,j×EFD,j） | （10） |
| --- | --- | --- |

式中：

MD,j——将处置的材料j的用量，kg；

EFD,j——材料j处置过程的碳足迹因子，kgCO2e/kg。

结果解释

结果解释的步骤

乳制品产品碳足迹结果解释应包括以下步骤：

- 应根据乳制品产品碳足迹的量化结果，识别显著的生命周期阶段、单元过程或基本流；

- 完整性、一致性和敏感性分析的评估；

- 结论、局限性和建议的编制。

结果解释的内容

应根据乳制品产品碳足迹研究的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：

- 说明乳制品产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

- 分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

- 详细记录选定的分配程序；

- 说明乳制品产品碳足迹研究的局限性。

结果解释宜包括以下内容：

——分析重要输入、输出和方法学选择（如分配程序）的敏感性，以了解结果的敏感性和不确定性。

产品碳足迹核算报告

乳制品产品碳足迹核算报告可参考本标准附录F编制。

典型乳制品生产工艺流程

巴氏杀菌乳

原料乳验收→净乳→冷藏→标准化→均质→巴氏杀菌→冷却→灌装→冷藏

灭菌乳

原料乳验收→净乳→冷藏→标准化→预热→均质→超高温瞬时灭菌（或杀菌）→冷却→无菌灌装（或保持灭菌）→成品储存

酸牛乳

凝固型：原料乳验收→净乳→冷藏→标准化→均质→杀菌→冷却→接入发酵菌种→灌装→发酵→冷却→冷藏

搅拌型：原料乳验收→净乳→冷藏→标准化→均质→杀菌→冷却→接入发酵菌种→发酵→添加辅料→冷却→灌装→冷藏

全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉

全脂（全脂加糖）乳粉：原料乳验收→净乳→冷藏→标准化（全脂加糖乳粉）→冷藏→杀菌浓缩→喷雾干燥→筛粉晾粉或经过流化床→包装

脱脂乳粉：原料乳验收→净乳→标准化（分离脂肪）→（脱脂乳）冷藏→杀菌浓缩→喷雾干燥→筛粉晾粉或经过流化床→包装

调味乳粉

原料乳验收→净乳→杀菌→冷藏→标准化（添加营养强化剂等其他辅料）→均质→冷藏→杀菌浓缩→喷雾干燥→筛粉晾粉（或经过流化床）→包装

炼乳

原料乳验收→净乳→冷藏→标准化→预热杀菌→真空浓缩→冷却结晶→装罐→成品储存

奶油

原料乳→净乳→脂肪分离→稀奶油→杀菌→发酵→成熟→搅拌→排除酪乳→奶油粒→洗涤→压炼→包装

干酪

原料乳→净乳→冷藏→标准化→杀菌→冷却→凝乳→凝块切割→搅拌→排出乳清→成型压榨→成熟→包装

（资料性附录）数据收集清单

| 部件/材料/能源/温室气体 |  | 单位 | 数量 | 数据来源 | 运输方式 | 运输距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品产出 | 纯牛奶（示例） |  |  |  |  |  |
| 原料奶获取 |  |  |  |  |  |  |
| 其他原辅料获取 | 白砂糖消耗量 |  |  |  |  |  |
|  | 白砂糖运输方式及运输距离 |  |  |  |  |  |
|  | 一次能源——天然气 |  |  |  |  |  |
|  | 一次能源——天然气的运输方式 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 乳制品生产阶段 | 电网电力 |  |  |  |  |  |
|  | 绿色电力 |  |  |  |  |  |
|  | 热力 |  |  |  |  |  |
|  | 制冷剂消耗量 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 产品分销阶段 | 产品运输方式及运输距离 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 废弃物处理 | 固体废弃物 |  |  |  |  |  |

（规范性附录）数据质量评价方法

数据质量等级（DQR）评价主要从数据的时间代表性、地域代表性和技术代表性三个维度进行评价，各个维度的数据质量等级见表B.1。三个维度的数据质量均按照五个等级进行评分，分数越小则质量水平越好。

各个数据集的数据质量等级（𝐷QRi）具体计算公式如下：

|  | DQRi=（TeR+GeR+TiR）3 | （B.1） |
| --- | --- | --- |

式中：

| DQRi | —— | 数据集i的数据质量结果； |
| --- | --- | --- |
| TeR | —— | 数据的技术代表性得分； |
| GeR | —— | 数据的地域代表性得分； |
| TiR | —— | 数据的时间代表性得分。 |

表B.1 数据的DQR评级

| 评分 | 数据质量水平 | TiR | TeR | GeR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卓越 | 产品碳足迹的基准年在数据集有效期内；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤3年 | 核算过程技术与数据集代表的技术一致 | 核算过程发生在数据集代表的省市或区域内，如中国华东、中国华南等 |
| 2 | 非常好 | 产品碳足迹的基准年超过数据集有效期≤2年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤4年 | 核算过程技术包含在数据集组合技术中，但在生产工艺上存在一定差异 | 核算过程发生在数据集代表的国家 |
| 3 | 良好 | 产品碳足迹的基准年超过数据集有效期≤3年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤5年 | 核算过程技术包含在数据集组合技术中，但在生产工艺上差异显著 | 核算过程发生在数据集代表的地理区域之一，如代表全球平均的数据集 |
| 4 | 一般 | 产品碳足迹的基准年超过数据集有效期≤4年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差≤6年 | 核算过程技术与数据集代表的技术相似 | 核算过程与数据集所代表的地理区域在能源结构上相似 |
| 5 | 差 | 产品碳足迹的基准年超过数据集有效期>4年；产品碳足迹的基准年与数据集最新发布年/基准年相差>6年 | 核算过程技术与数据集代表的技术不同 | 核算过程不满足上述情况 |

按下式计算所有需要评价的次级数据总的数据质量等级𝐷QRtotal，𝐷QRtotal宜≤3.0。

|  | DQRitotal=（DQRi×CFPi）CFPi | （B.2） |
| --- | --- | --- |

式中：

| 𝐷QRtotal | —— | 数据最终质量评估结果； |
| --- | --- | --- |
| CFPi | —— | 对应数据项 i 的碳足迹。 |

（资料性附录）相关参数

乳制品产品原材料获取和运输过程碳足迹因子缺省值见表C.1。

| 序号 | 名称 | 缺省值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输过程碳足迹因子 |  |  |  |
| 1 | 运输过程-公路 | 0.076 | kgCO₂e/(t·km) |
| 2 | 运输过程-铁路 | 0.003 | kgCO₂e/(t·km) |
| 3 | 运输过程-水路 | 0.020 | kgCO₂e/(t·km) |
| 4 | 运输过程-航空 | 1.404 | kgCO₂e/(t·km) |

（资料性附录）温室气体全球变暖潜势

| 温室气体名称 | 化学分子式 | 全球变暖潜势值 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO₂ | 1 |
| 氧化亚氮 | N₂O | 273 |
| 甲烷 | CH₄ | 27.9 |
| 三氟化氯 | NF₃ | 17400 |
| 六氟化硫 | SF₆ | 24300 |
| 氢氟碳化物(HFCs) |  |  |
| HFC-23 | CHF₃ | 14600 |
| HFC-32 | CH₂F₂ | 771 |
| HFC-41 | CH₃F | 135 |
| HFC-125 | CHF₂CF₃ | 3740 |
| HFC-134 | CHF₂CHF₂ | 1260 |
| HFC-134a | CH₂FCF₃ | 1530 |
| HFC-143 | CH₂FCHF₂ | 364 |
| HFC-143a | CH₃CF₃ | 5810 |
| HFC-152a | CH₃CHF₂ | 164 |
| HFC-227ea | CF₃CHFCF₃ | 3600 |
| HFC-236fa | C₃H₂F₆ | 8690 |
| 全氟碳化物 |  |  |
| 全氟甲烷(四氟甲烷) | CF₄ | 7380 |
| 全氟乙烷(六氟乙烷) | C₂F₆ | 12400 |
| 全氟丙烷 | C₃F₈ | 9290 |
| 全氟丁烷 | C₄F¹0 | 10000 |
| 全氟环丁烷 | C₄F₈ | 10200 |
| 全氟戊烷 | C₅F₁2 | 9220 |
| 全氟己烷 | C₆F₁4 | 8620 |
| 注：数据取值来源于气候变化专门委员会(IPCC)《气候变化报告2021:自然科学基础第一工作组对政府间气候变化专门委员会第六次评估报告的贡献》。 |  |  |

（资料性附录）产品碳足迹核算报告模板

乳制品产品碳足迹核算报告格式模板如下：

乳制品碳足迹核算报告（模板）

产品名称：

产品规格型号：

生产者名称：

报告编号：

出具报告机构：（若有）          （盖章）

日期：      年    月    日

一、概况

1.生产者信息

生产者名称：

地址：

法定代表人：

授权人（联系人）：

联系电话：

企业概况：

2.产品信息

产品名称：

产品功能：

产品介绍：

产品图片：

3.量化方法

依据标准：

二、量化目的

三、量化范围

1.功能单元

以             为功能单元。

2.系统边界

□原材料获取阶段□生产阶段□分销阶段

系统边界图：

图3.1 ×××碳足迹量化系统边界图

3.取舍准则

采用的取舍准则以               为依据，具体规则如下：

4.时间范围

年度。

四、清单分析

1.数据来源说明

初级数据：                 ；

次级数据：                 。

2.分配原则与程序

分配依据：                 ；

分配程序：                 。

具体分配情况如下：

3.清单结果及计算

生命周期各阶段碳排放计算说明表见表1。

表4-1 生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 | 活动数据 | 排放因子 | 温室气体量（kg/功能单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料奶获取 |  |  |  |
| 其他原辅料获取 |  |  |  |
| 乳制品生产阶段 |  |  |  |
| 产品分销阶段 |  |  |  |
| 废弃物处理阶段 |  |  |  |

4.数据质量评价（可选项）

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理、技术）和准确性。

五、影响评价

1.影响类型和特征化因子选择

一般选择IPCC给出的100年GWP。

2.产品碳足迹计算结果

六、结果说明

1.结果说明

公司（填写产品生产者的全名）生产的             （填写所评价的产品名称，每个功能单元的产品），从（填写某生命周期阶段）到（某生命周期阶段）生命周期碳足迹为kgCO2e。各生命周期阶段的碳足迹情况如表2和图2所示

表6-1 生命周期各阶段碳足迹情况

| 声明周期阶段 | 碳足迹（kgCO2e/功能单元） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 原料奶获取 |  |  |
| 其他原辅料获取 |  |  |
| 乳制品生产阶段 |  |  |
| 产品分销阶段 |  |  |
| 废弃物处理阶段 |  |  |

图6.2 乳制品各生命周期阶段碳足迹分布图

注：具体产品生命周期碳足迹分布图一般以饼状图或柱形图表示各生命周期阶段的碳足迹情况。

2.假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

3.改进建议

- 参考文献

- A common carbon footprint approach for Dairy. The IDF guide to standard life cycle assessment methodology for the dairy sector

- Product Environmental Footprint Category Rules for Dairy Products

- 2019 REFINEMENT TO THE 2006 IPCC GUIDELINES FOR NATIONAL GREENHOUSE GAS INVENTORIES