| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求

兽用疫苗产品

GreenhousegasesQuantificationmethodsandrequirementsofcarbonfootprintofproducts—Veterinary vaccine products

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由金宇保灵生物药品有限公司提出。

本文件由内蒙古标准化协会归口。

本文件起草单位：金宇保灵生物药品有限公司、内蒙古金宇保灵生物技术研究院有限公司、内蒙古动安信息科技有限公司、内蒙古金宇生物疫苗股份有限公司、金宇共立动物保健有限公司。

本文件主要起草人：赵丽霞、刘潇、赵勇、帅富智、郭建军、刘艳霞、李瑞春、张建宏、刘慧、孙杰、马振宇、邢瑞、赵雪琪、常春、刘亚奇、钮磊、王龙、乔亮明、郝雪梅、赵英。

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求

兽用疫苗产品

范围

本文件规定了兽用疫苗碳足迹量化的相关术语和定义、量化原则、目的和范围、生命周期清单分析、生命周期结果解释和兽用疫苗碳足迹报告编制等内容。

本文件适用于兽用口蹄疫悬浮培养灭活疫苗产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24040  环境管理生命周期评价原则与框架

GB/T 24044  环境管理生命周期评价要求与指南

GB/T 24067  温室气体产品碳足迹量化要求和指南

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

术语和定义

GB/T24040、GB/T24044、GB/T24067、GB/T32150界定的术语和定义适用于本文件。

兽用疫苗产品  veterinary vaccine products

兽用疫苗产品是指专门为预防、控制动物疫病而研制的生物制品。其核心作用是通过接种使动物机体产生特异性免疫，从而抵抗相应病原体（如细菌、病毒等）的感染。

兽用疫苗产品生命周期碳足迹  life cycle carbon footprint of veterinary vaccine products

兽用疫苗产品生命周期内的温室气体排放量之和(以二氧化碳当量表示）。

兽用疫苗产品部分碳足迹  partial carbon footprint of veterinary vaccine products

兽用疫苗产品生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的温室气体排放量之和(以二氧化碳当量表示)。

兽用疫苗产品碳足迹量化  quantification of the carbon footprint of veterinary vaccine 
products

确定兽用疫苗产品生命周期碳足迹和部分碳足迹的活动。

生命周期清单分析  lifecycleinventoryanalysis;LCI

生命周期评价的阶段,涉及产品整个生命周期内输入和输出的汇编和量化。

[来源:GB/T24067——2024,3.4.4]

生命周期影响评价  lifecycleimpactassessment;LCIA

生命周期评价的阶段,旨在了解和评估产品系统在产品的整个生命周期中潜在环境影响的大小和重要性。

[来源:GB/T24067—2024,3.4.5]

生命周期解释  lifecycleinterpretation

生命周期评价中根据规定的目标和范围对清单分析或影响评价的结果进行评估以形成结论和建议的阶段。

[来源:GB/T24067—2024,3.4.6]

生命周期  life cycle

产品相关的连续且相互连接的阶段，包括原材料获取或从自然资源中生成原材料至生命末期处理。

功能单位  functionaluni

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源:GB/T24067—2024,3.3.7]

声明单位  declaredunit

用来量化产品部分碳足迹的基准单位。

[来源:GB/T24067—2024,3.3.8,有修改]

系统边界  systemboundary

通过一组准则确认哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源:GB/T24067—2024,3.3.4]

单元过程  unitprocess

进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源:GB/T24044—2008,3.34]

活动数据  activitydata

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

[来源:GB/T32150—2015,3.12]

初级数据  primarydata

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

[来源:GB/T24067—2024,3.6.1]

次级数据  secondarydata

不符合初级数据要求的数

次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据,可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据,推荐使用本土化数据库。

次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源:GB/T24067—2024,3.6.3]

温室气体  greenhousegas;GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内辐射的气态成分。

本文件涉及的温室气体主要包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)。

[来源:GB/T24067—2024,3.2.1]

全球变暖潜势  globalwarmingpotential;GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

按照IPCC提供的最新数据,具体可参考附录A进行取值。

[来源:GB/T24067—2024,3.2.4,有修改]

二氧化碳当量  carbondioxideequivalent;CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源:GB/T32150—2015,3.16]

量化原则

相关性

数据和方法的选取适用于所量化系统产生的GHG排放量和清除量的评价。

完整性

兽用疫苗产品碳足迹量化包括所有对系统有显著贡献的GHG排放量和清除量。

一致性

在兽用疫苗产品碳足迹量化的全过程,使用相同的假设、方法和数据,以得到与目的和范围一致的结论。

统一性

采用国际上已认可并已应用于具体产品种类的方法、标准和指南,以提高特定兽用疫苗碳足迹之间的可比性。

准确性

兽用疫苗产品碳足迹的量化是准确的、可核查的、相关的、无误导性的,并尽可能地减少偏差和不确定性。

透明性

以公开、全面和可理解的信息表述方式记录所有相关问题。披露所有相关假设,并适当披露所使用的方法和数据来源。

避免重复计算

相同的GHG排放量和清除量仅分配一次,以避免GHG排放量和清除量的重复计算。

目的和范围确定

量化目的和范围

量化目的

通过量化兽用疫苗生命周期或选定单元的显著温室气体排放量,应包括原材料准备阶段、产品制造阶段、产品检测阶段,宜包括成品销售阶段和废物处理阶段,计算兽用疫苗在生命周期或选定阶段对全球变暖的潜在贡献[以二氧化碳当量(CO2e)表示]。

量化范围

在确定兽用疫苗碳足迹量化范围过程中,应包括并描述但不限于下列各项：

产品(系统)范围:明确产品名称、型号、声明单位、系统边界(见5.3)。

时间范围:选择量化碳足迹有代表性的时间段。

温室气体范围:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、六氟化硫(SF6)。

功能单位

饲料产品应采用1万ml兽用疫苗重作为功能单位。

核算饲料兽用疫苗产品碳足迹应确定功能单位。功能单位的表述中应包含影响碳足迹核算的饲料兽用疫苗产品的主要功能，应明确定义和可测量。

系统边界

边界设定

兽用疫苗碳足迹应量化兽用疫苗在原料准备阶段、产品制造阶段、产品检测阶段的温室气体排放,宜量化兽用疫苗在成品销售阶段和废物处理阶段的温室气体排放。

量化系统边界见图1。

兽用疫苗碳足迹系统边界

原料准备阶段

原料准备阶段包括但不限于：兽用疫苗生产过程中所涉及到的原料。包括：培养基、血清、化学试剂、佐剂和包装材料等。，以及原料检测和贮存与内部转运的能源消耗。

原材料的碳足迹包括采集、加工、包装、运输、能源等生产过程以及运输到兽用疫苗生产企业过程。

产品制造阶段

兽用疫苗的产品制造阶段包括但不限于：

- 兽用疫苗的半成品制备过程;

兽用疫苗的成品制备过程；

活毒废水处理；

公用设备能源消耗。

产品检测阶段

兽用疫苗的产品检测阶段包括但不限于：

- 成品检测包括性状、装量、无菌检验、内毒素、总蛋白、安全检验、效力检验等；

半成品检测包括生产细胞的检验、病毒液的检验、灭活液检测、有效含量检测等；

上述过程所产生的废气、废水、固体废弃物在本厂处理相关的过程,不包括厂区人员及生活设施。

生产中产生的工业“三废”(废气、废水、固体废物)应转入污染物处置阶段。

交通、运储和能源供应涉及原材料准备、产品制造和成品销售阶段的各个阶段,应按照实际情况计算。

成品销售阶段

兽用疫苗的成品销售阶段包括但不限于：

- 兽用疫苗的运输;

兽用疫苗的仓储。

废物处理阶段

兽用疫苗的废物处理阶段包括但不限于：

- 过期疫苗、残留疫苗、空瓶等固体危废的处理；

废物处理阶段的能源消耗等；

污水处理。

生命周期清单分析

核算步骤

开展兽用疫苗产品碳足迹核算应按照下列步骤进行：

界定核算框架：明确系统边界（涵盖原料准备阶段、产品制造阶段、产品检测阶段、成品销售阶段和废物处理阶段等全生命周期），识别温室气体（GHG）排放关键阶段，并选定功能单位（如1万ml兽用疫苗产品）。

数据采集与整合：系统梳理边界内各单元过程，同步采集定性生产信息（如种兽用疫苗的半成品制备过程、兽用疫苗的成品制备过程）与定量数据（如公用设备能源消耗、兽用疫苗的运输）。

排放因子匹配：筛选适配的排放因子数据，涵盖原料准备阶段、产品制造阶段、产品检测阶段、成品销售阶段和废物处理阶段等环节，优先采用区域实测数据或权威数据库（如 IPCC、Ecoinvent）。

分阶段排放量计算：基于活动数据与排放因子，量化各单元过程的温室气体排放与碳汇清除量，区分直接排放（如机械燃油燃烧碳排放）与间接排放（如生产碳排放）。

分配规则确立：针对多产品系统或共享资源场景，制定科学分配方法（如质量分配、经济价值分配），合理分摊碳排放。

系统边界内饲料产品碳足迹核算：汇总各单元过程核算结果，经分配调整后得出饲料产品全生命周期碳足迹，形成完整量化报告。

数据质量要求

在开展产品碳足迹研究的组织拥有财务或运营控制权的情况下,应收集现场数据。所收集的过程数据应具有代表性。对于最重要的单元过程,即使没有财务或运营控制权,也宜使用现场数据。

数据收集与处理过程中,相关数据应满足以下数据质量要求。

- 时间覆盖范围:数据的年份和所收集数据的最小时间长度(例如:一年)。

技术覆盖范围:具体的技术或技术组合。

精度:对每个数据值的可变性的度量(例如:方差)。

完整性:测量或测算的流所占的比例。

一致性:对研究方法学是否能在敏感性分析的不同组成部分中统一应用而进行的定性评价。

可重现性:对其他独立从业人员采用同一方法学和数值信息重现相同研究结果的定性评价。

数据来源。

信息的不确定性。

开展产品碳足迹研究的组织宜建立数据管理系统,保留相关文件和记录,进行数据质量评价,并持续提高数据质量。

分配原则

在边界设置或数据收集时,避免进行数据分配。若发现一个过程的输入和输出包含多个产品,则总排放量需要对该过程分配。分配的原则如下；

- 优先使用物理关系参数(包括但不限于生产量、生产工时等)进行分配；

无法找到物理关系时,则依经济价值进行分配；

若使用其他分配方法,需提供所使用参数的基础及计算说明。

数据取舍准则

在兽用疫苗碳足迹量化过程中,可舍弃对产品碳足迹影响小于1%的环节,但舍弃环节总的影响不宜超过兽用疫苗碳足迹总量的5%。各阶段人员活动产生的温室气体排放可舍弃。

各阶段数据收集

兽用疫苗各阶段数据收集见表1。

各阶段数据收集

| 所属阶段 | 数据种类 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 原料准备阶段 | 培养基(如CD、B21、倍谙基、健顺等)、佐剂（油佐剂、铝佐剂、聚合物等)、灭活剂（甲醛、BEI）、血清的温室气体排放因子 | 宜使用次级数据 |
|  | 包装材料的温室气体排放因子 | 宜使用次级数据 |
|  | 培养基、佐剂、灭活剂、包装材料等的运输距离运输方式 | 应使用初级数据 |
|  | 不同运输方式的温室气体排放因子 | 可使用次级数据 |
| 产品制造阶段 | 生物细胞培养直接产生的温室气体 | 应使用初级数据 |
|  | 电力、热力、燃料等能源(含场内运输)的消耗量 | 应使用初级数据 |
|  | 电力、热力、燃料等能源(含场内运输)获取阶段的温室气体排放因子 | 可使用次级数据 |
|  | 废气、废水、固体废物的产生量、处置方式 | 应使用初级数据 |
|  | 废气、废水、固体废物处置的温室气体排放因子 | 可使用次级数据 |
| 产品检验阶段 | 电力、热力、燃料等能源(含场内运输)的消耗量 | 应使用初级数据 |
|  | 电力、热力、燃料等能源(含场内运输)获取阶段的温室气体排放因子 | 可使用次级数据 |
|  | 检验用动物的消耗量 | 应使用初级数据 |
| 废物处理阶段 | 废弃、回收运输至回收处理/处置地的运输量、运输距离、运输方式 | 可使用次级数据 |
|  | 废弃疫苗的运输过程、污水处理过程的能源消耗量 | 可使用次级数据 |
|  | 填埋、焚烧等处置方式的处置量 | 可使用次级数据 |
|  | 填埋、焚烧等处置方式的温室气体排放因子 | 可使用次级数据 |
| 成品销售阶段 | 兽用疫苗的量(声明单位) | 应使用初级数据 |
|  | 兽用疫苗运输至分销地点或消费者的运输距离与运输方式 | 宜使用初级数据 |
|  | 兽用疫苗运储过程中所用的能源和物料的消耗量 | 宜使用初级数据 |

数据计算

计算方法

数据收集完成后，应对系统边界内每一单元过程中与声明单位进行计算。计算按照以下步骤进行：

- 用活动水平数据乘以该活动的温室气体排放因子，将初级数据和次级数据换算为温室气体排放量，以产品每声明单位的温室气体排放量的形式记录；

用具体GHG排放值乘以相应的GWP值将温室气体排放量数据换算为二氧化碳当量的排放。

具体GWP值见附录A

兽用疫苗产品部分碳足迹计算

兽用疫苗产品部分碳足迹

以声明单位为基准的兽用疫苗产品部分碳足迹，按公式（1）计算：

CFP兽用疫苗 = ∑j [∑i (ADi  × EFLCA,i,j ) × GwPj ] = CFP原料+ CFP制造+ CFP检验+ CFP成品+ CFP废物	()

式中：

CFP兽用疫苗：兽用疫苗产品部分碳足迹，以千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/声明单位）；

ADi:系统边界内，各声明单位中第i种活动的温室气体排放和清除相关数据（包括初级数据和次 级数据），单位根据具体排放源确定；

EFLCA,,i,,j ：第i种活动对应的温室气体j的排放系数，单位与温室气体活动数据相匹配；

GWPj:温室气体j的GWP值；

i:具体活动，包括：原料准备阶段、产品制造阶段、成品销售阶段、疫苗使用阶段、末期处理阶段。

j——温室气体种类。

CFP原料:兽用疫苗原料准备阶段产品部分碳足迹， 以千克二氧化碳当量每声明单位 （kgCO2e/声明单位）计；

CFP制造:兽用疫苗产品制造阶段产品部分碳足迹，以千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/ 声明单位）计；

CFP成品:兽用疫苗成品销售阶段产品部分碳足迹，以千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/ 声明单位）计；

CFP检验:兽用疫苗检验阶段阶段产品部分碳足迹，以千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/ 声明单位）计；

CFP废物:兽用疫苗废物处理阶段产品部分碳足迹，以千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/ 声明单位）计。

原料准备阶段产品部分碳足迹计算

兽用疫苗原料准备阶段产品部分碳足迹计算，按公式(2)计算：

CFP原料 = E培养基获取+ E灭活剂获取+ E能源+E运输+ E包材+ E其他原辅料的获取	()

式中：

CFP原料:原料准备阶段产品部分碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/ 声明单位）;

E培养基获取 :原料准备阶段培养基的生产、运输、包装、能源消耗所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)

E灭活剂获取 :原料准备阶段灭活剂的生产、运输、包装、能源消耗所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)；

E能源 :原料准备阶段能源（包括内部贮存时所消耗的电量以及冷媒）消耗所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)；

E运输 :原料准备阶段运输消耗所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)；

E包材:原料准备阶段包装材料所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)；

E其他原辅料的获取 :原料准备阶段所产生的除上述排放范围以外的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)包括佐剂等其他原辅料。

原料准备阶段能源投入产生的温室气体排放量，按公式（3）计算：

E能源,原 = （AD能源,原 × EFLCA,能源,cO2 ） ×GwPj	()

式中：

Ad能源,原 :原料	准备阶段能源（燃料、电力、热力）投入量，单位为千克（kg)、千瓦时 （kWh)和吉焦（GJ）；

EFLCA,能源,CO2:能源全生命周期温室气体排放因子。

GWPj :温室气体j的GWP值。

原料准备阶段运输所产生的温室气体排放量，按公式（4）计算：

E运输,原 =（ M运输,原 × L运输,原 × EFLCA,运输,CO2  ）×GwPj	()

式中：

M运输,原:原料准备阶段运输总重量，单位为吨（t）；

L运输,原 :原料准备阶段运输总距离，单位为千米（km）；

EFLCA,运输,CO2 :运输全生命周期温室气体排放因子；

GWPj :温室气体j的GWP值。

原料准备阶段包装材料产生的温室气体排放量，按公式（5）计算：

E包材,原 = AD包材原× EFLCA,包材,cO2   × GwPj	()

式中：

AD包装,原 :原料准备阶段包装材料的使用量，单位为公斤（kg）；

EFLCA,包装,CO2:包装材料全生命周期温室气体排放因子（包括塑料包装瓶、玻璃包装瓶、外包纸箱、泡沫箱、包装盒；

GWPj:温室气体j的GWP值。

原材料准备阶段其他原材料投入的温室气体排放量，按公式（6）计算：

E其他,原 = （AD其他,原 × EFLCA,其他,cO2  ）×GwPj	()

式中：

AD其他,原 :原材料和能源获取阶段其他原材料投入量（包装材料等）；

EFLCA,其他,CO2 :相应全生命周期温室气体排放因子；

GWPj :温室气体j的GWP值。

产品制造阶段产品部分碳足迹

产品制造阶段产品部分碳足迹，按公式（7）计算：

CFP制造 = (E能源,制造+ E直接排放,制造+E活毒废水,制造+ E其他，制造 ) /P兽用疫苗	()

式中：

CFP制造:配液、细胞培养、病毒培养、病毒灭活、纯化、乳化等生产制造过程产品部分碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/声明单位）;

E能源,制造:产品制造阶段能源投入所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2);

E活毒废水,制造:产品制造阶段活毒废水排放所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)；

E其他,制造:产品制造阶段所产生的除上述排放范围以外的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳 （kgCO2);

P兽用疫苗:兽用疫苗每批产量，单位为万毫升。

产品制造阶段能源投入产生的温室气体排放量，按公式（8）计算：

E能源,制造 = AD能源,制造× EFLCA,能源,cO2 × GwPj	()

式中：

AD能源,制造 :产品制造阶段能源（燃料、电力、热力）投入量，单位为千克（kg)、千瓦时 （kWh)和吉焦（GJ）；

EFLCA,能源,CO2:产品制造阶段能源（燃料、电力、热力）全生命周期温室气体排放因子；

GWPj:温室气体j的GWP值。

产品制造阶段活毒废水排放产生的温室气体排放量，按公式（9）计算：

E活毒废水,制造 = AD活毒废水制造× EFLCA,活毒废水,cO2  × GwPj	()

式中：

AD活毒废水,制造 :产品制造阶段所产生的活毒废水排放量，单位为立方米（m³）；

EFLCA,活毒废水,CO2:活毒废水全生命周期温室气体排放因子，0.25 kgCH₄/m³（厌氧处理）；

GWPj:温室气体j的GWP值。

产品制造阶段其他方面产生的温室气体排放量，按公式（10）计算：

E其他,制造= AD其他,制造 × EFLCA,其他,cO2  × GwPj	()

式中：

AD其他,制造 :产品制造阶段其他方面产生的温室气体；

EFLCA,其他,CO2 :相应全生命周期温室气体排放因子；

GWPj:温室气体j的GWP值。

产品检验阶段产品部分碳足迹

产品检验阶段产品部分碳足迹，按公式（11）计算：

CFP检验 = (E动物检验+ E能源消耗+E其他，检验 ) /P兽用疫苗	()

式中：

CFP检验:产品检验阶段实验室检测（ELISA、PCR、无菌试验、动物检验等），带来显著的仪器能耗等产品检验过程产品部分碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/声明单位）;

E动物检验:产品检验阶段乳鼠检验所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2);

E包装材料:产品检验阶段使用的包装材料消耗所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)；

E能源消耗:产品检验阶段能源（燃料、电力、热力）投入量，单位为千克（kg)、千瓦时 （kWh)和吉焦（GJ）；

E其他,检验:产品检验阶段所产生的除上述排放范围以外的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳 （kgCO2);

P兽用疫苗:兽用疫苗产量，单位为万毫升；。

产品检验阶段动物检验所产生的温室气体排放量，按公式（12）计算

E动物检验,生产 =[ AD数量,检验×（ EFLCA,饲料,cO2  +EFLCA,粪便,cO2）]× GwPj	()

式中：

AD数量,检验 :产品检验阶段动物检验所使用的动物数量，单位为只。；

EFLCA,饲料,CO2:产品检验阶段给动物所投入的饲料全生命周期温室气体排放因子，单位为千克二氧化碳 （kgCO2)，每只乳鼠的饲料排放为1.5 kgCO₂e/只（含种植、加工）。

EFLCA,粪便,CO2:产品检验阶段动物产生粪便所产生的全生命周期温室气体排放因子;

GWPj:温室气体j的GWP值。

产品检验阶段能源投入产生的温室气体排放量，按公式（13）计算：

E能源,检验 = AD能源,检验× EFLCA,能源检验,cO2  × GwPj	()

式中：

AD能源,检验 ———产品检验阶段能源（燃料、电力、热力）投入量，单位为千克（kg)、千瓦时 （kWh)和吉焦（GJ）；

EFLCA,能源检验,CO2——产品检验阶段能源（燃料、电力、热力）全生命周期温室气体排放因子;

GWPj——温室气体j的GWP值。

产品检验阶段其他方面产生的温室气体排放量，按公式（14）计算:

E其他,检验 = AD其他,检验 × EFLCA,其他检验,cO2  × GwPj	()

式中：

AD其他,检验 ——产品制造阶段其他方面产生的温室气体；

EFLCA,其他检验,CO2 ——相应全生命周期温室气体排放因子;

GWPj——温室气体j的GWP值。

废物处理阶段产品部分碳足迹

废物处理阶段产品部分碳足迹，按公式（15）计算：

CFP废物处理= (E固体危废+ E能源消耗+ E污水处理+E其他，检验 ) /P兽用疫苗 × GwPj	()

式中：

CFP废物处理:废物处理阶段阶段含有活病原体或潜在污染物的废弃物处理（如高压蒸汽灭菌、焚烧）过程会产生直接排放（燃烧排放）和间接排放（处理过程的能耗）。等废物处理过程过程产品部分碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/声明单位）;

E固体危废:废物处理阶段固体危废焚烧所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2);

E能源消耗:废物处理阶段能源投入所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2);

E污水处理:废物处理阶段污泥处理排放所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)；

E其他,检验:废物处理阶段所产生的除上述排放范围以外的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳 （kgCO2);

P兽用疫苗:兽用疫苗产量，单位为万毫升；

GWPj:温室气体j的GWP值。

废物处理阶段固体危废产生的温室气体排放量，按公式（16）计算:

E固体危废 = AD固体危废× EFLCA,固体危废,cO2  × GwPj	()

式中：

AD固体危废 :废物处理阶段固体危废焚烧产生的温室气体包括废弃疫苗、原料产生的固体废料、污泥的焚烧处理；

EFLCA,固体危废,CO2 :固体危废全生命周期温室气体排放因子;

GWPj:温室气体j的GWP值。

废物处理阶段能源投入产生的温室气体排放量，按公式（17）计算：

E能源,废物 = AD能源,废物× EFLCA,能源废物,cO2  × GwPj	()

式中：

AD能源,废物 :废物处理阶段能源（燃料、电力、热力）投入量，单位为千克（kg)、千瓦时 （kWh)和吉焦（GJ）；

EFLCA,能源，废物,CO2:废物处理阶段能源（燃料、电力、热力）全生命周期温室气体排放因子;

GWPj:温室气体j的GWP值。

废物处理阶段污水处理所产生的温室气体排放量，按公式（18）计算：

E污水处理 = AD污水处理× EFLCA,污水处理,cO2  × GwPj	()

式中：

AD污水处理 :废物处理阶段的污水处理量，单位为千克（kg)；

EFLCA,污水处理,CO2:废物处理阶污水处理全生命周期温室气体排放因子;

GWPj:温室气体j的GWP值。

废物处理阶段其他方面产生的温室气体排放量，按公式（19）计算:

E其他,废物 = AD其他,废物 × EFLCA,其他废物,cO2  × GwPj	()

式中：

AD其他,废物 :废物处理阶段其他方面产生的温室气体；

EFLCA,其他废物,CO2 :相应全生命周期温室气体排放因子;

GWPj:温室气体j的GWP值。

成品销售阶段产品部分碳足迹

成品销售阶段产品部分碳足迹，按公式（20）计算：

CFP销售 = （E冷链运输+ E仓储+ E其他）/P兽用疫苗	()

式中：

CFP销售:成品销售阶段产品部分碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/ 声明单位）;

E冷链运输 :成品销售阶段冷链运输所产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)

E仓储 :成品销售阶段仓储产生的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2)；

E其他 :成品销售阶段所产生的除上述排放范围以外的温室气体排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2);

P兽用疫苗:兽用疫苗产量，单位为万毫升。

成品销售阶段冷链运输产生的温室气体排放量，按公式（21）计算：

E冷链,运输=（ M冷链,× L冷链, × EFLCA,冷链,CO2×GwPj  ）+（ M运输× L运输, × EFLCA,运输,CO2×GwPj  ）	()

式中：

M冷链:成品销售阶段运输车冷媒的消耗辆，单位为千克（kg）；

L冷链 :成品销售阶段冷链运输总距离，单位为千米（km）； EFLCA,冷链,CO2 ——冷链运输冷媒全生命周期温室气体排放因子；

M运输:成品销售阶段运输的总重量，单位为千克（kg）；

L运输 :成品销售阶段冷链运输总距离，单位为千米（km）； EFLCA,运输,CO2 ——车辆运输全生命周期温室气体排放因子；

GWPj :温室气体j的GWP值。

成品销售阶段能源投入产生的温室气体排放量，按公式（22）计算：

E仓储= AD仓储× EFLCA,仓储,cO2  × GwPj	()

式中：

AD仓储 :成品销售阶段仓储的能源（电力）投入量，单位为千瓦时 （kWh)；

EFLCA,仓储,CO2:成品销售阶段能源（电力）全生命周期温室气体排放因子;

GWPj:温室气体j的GWP值。

生命周期结果解释

解释步骤

兽用疫苗碳足迹的生命周期结果解释应包括以下步骤:

- 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的兽用疫苗碳足迹的量化结果,识别显著环节(可包括生命周期阶段、单元过程或流);

完整性、一致性和敏感性分析的评估;

结论、局限性和建议的编制。

解释内容

应根据兽用疫苗碳足迹研究的目的和范围进行结果解释,解释应包括以下内容:

- 说明兽用疫苗碳足迹;

分析不确定性,包括取舍准则的应用或范围;

详细记录选定的分配程序;

说明兽用疫苗碳足迹研究的局限性(按照但不限于GB/T24067—2024附录A)。

- 结果解释宜包括以下内容:

- 分析重要输入、输出和法选择(包括分配程序)的敏感性,以了解结果的敏感性和不确定性;

评估替代使用情景对最终结果的影响评价;

评估不同生命末期阶段情景对最终结果的影响评价;

评估建议对结果的影响;

描述地理格网的划分方法及地理格网的尺度要求原则(如适用)。

兽用疫苗碳足迹报告内容

报告内容

兽用疫苗碳足迹报告至少应包含以下内容:

- 产品名称、规格、型号和功能描述;

声明单位;

系统边界;

量化期;

量化依据;

生命周期阶段描述;

数据来源;

数据分配原则与程序;

数据取舍准则描述;

兽用疫苗碳足迹;

结论和不确定性说明;

其他需要说明的情况。

报告模板

兽用疫苗碳足迹量化报告模板可参考附录B。

（资料性）
GWP参考值

部分温室气体的GWP参考值

部分温室气体的GWP参考值见表A.1。

部分温室气体的GWP参考值

| 气体名称 | 化学分子式 | 100年的GWP |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N2O | 273 |
| 三氟化氮 | NF3 | 17400 |
| 六氟化硫 | SF6 | 25200 |
| 氢氟碳化物(HFCs) |  |  |
| 三氟甲烷(HFC-23) | CHF3 | 14600 |
| 二氟甲烷(HFC-32) | CH2F2 | 771 |
| 一氟甲烷(HFC-41) | CH3F | 135 |
| 五氟乙烷(HFC-125) | C2HF5 | 3740 |
| 四氟乙烷(HFC-134) | CHF2CHF2 | 1260 |
| 四氟乙烷(HFC-134a) | C2H2F4 | 1530 |
| 三氟乙烷(HFC-143) | CH2FCHF2 | 364 |
| 三氟乙烷(HFC-143a) | CH3CF3 | 5810 |
| 1,1-二氟乙烷(HFC-152a) | C2H4F2 | 164 |
| 七氟丙烷(HFC-227ea) | C3HF7 | 3600 |
| 1,1,1,2,3,3-六氟丙烷(HFC-236fa) | C3H2F6 | 8690 |
| 全氟碳化物(PFCs) |  |  |
| 全氟甲烷(四氟甲烷) | CF4 | 7380 |
| 全氟乙烷(六氟乙烷) | C2F6 | 12400 |
| 全氟丙烷 | C3F8 | 9290 |

表A.1  部分温室气体的GWP参考值（续）

| 气体名称 | 化学分子式 | 100年的GWP |
| --- | --- | --- |
| 全氟丁烷 | C4F10 | 10000 |
| 全氟环丁烷 | C4F8 | 10200 |
| 全氟戊烷 | C5F12 | 9220 |
| 全氟己烷 | C6F14 | 8620 |
| 注:部分GHG的GWP来源于政府间气候变化专门委员会(IPCC)《气候变化报告2021:自然科学基础第一工 作组对IPCC第六次评估报告的贡献》。 |  |  |

（资料性）
兽用疫苗产品碳足迹量化报告模板

兽用疫苗产品碳足迹量化报告模版

兽用疫苗产品碳足迹量化报告模版见图B.1。

兽用疫苗产品碳足迹量化报告模版